Patvirtinta:

Viešųjų pirkimų komisijos

2025 m. liepos 3 d.

Protokolu Nr. (54.1E)TS9-240

Patvirtinta

AKTUALI REDAKCIJA:

Viešųjų pirkimų komisijos

2025 m. liepos 22 d.

Protokolu Nr. (54.1E)TS9-285

Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

NAUJO BENDRUOMENĖS ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO PROJEKTAVIMAS IR STATYBA, PILIAKALNIO G. 2, LYDUVĖNAI, RASEINIŲ R. SAV.

Pirkimo objektas:

Pirkimo objektas – projektavimo paslaugos  ir rangos darbai, apimant:

- Supaprastinto statybos projekto parengimą ir projekto vykdymo priežiūros atlikimą (pagal STR 1.05.01:2017);

- Geologinių tyrimų atlikimą (gruntų tyrimai pastato pamatų projektavimui);

- Statybą leidžiančio dokumento (SLD) gavimą (statybos leidimas per Infostatybą);

- Statybos darbus pagal patvirtintą projektą;

- Kadastrinių matavimų bylos parengimą po statybos užbaigimo.

- Projektavimo paslaugos:

| Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| --- | --- |
| Statytojas (Užsakovas) | Raseinių rajono savivaldybės administracija |
| Pirkimo objektas | Nesudėtingo statinio projektiniai pasiūlymai, supaprastinto statybos projektas. |
| Projekto pavadinimas | Kaimų bendruomenės „Lyduvėnai“ namų administracinės paskirties II grupės nesudėtingo statinio supaprastintas projektas |
| Statinio adresas | Piliakalnio g. 2, Lyduvėnų mstl., Raseinių r. |
| Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Administracinės paskirties statinys, bendruomenės namai |
| Statinio statybos rūšis | Naujo statinio statyba |
| Statinio kategorija | II grupės nesudėtingas statinys |
| Lėšų dydis projekto realizavimui (įskaitant projektavimą, statybos darbus, tyrimus ir kitas paslaugas) | Iki 140 000 Eur su PVM |
| Statinio charakteristikos | - vieno aukšto administracinės paskirties pastatas, ~78–80 m² ploto; - Aukštis iki 7,5 m.; Sklype suprojektuoti: - Medinę pavėsinę; - Dviračių stovus; - Medinį stalą su suolais; - Šiukšliadėžes; - Vėliavos stovą. |
| Energinio naudingumo klasė | A++ |
| Projektavimo paslaugos | - Perkamos įprastos statinio projektavimo paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų, susijusių su statinių projektavimu ir statyba reikalavimus. - Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, teikėjas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti Užsakovą. |
| Projektavimo paslaugų apimtis | - - bendrąją dalį; - - architektūrinę dalį; - - konstrukcinę dalį; - - sklypo sutvarkymo dalį; - - vandentiekio, nuotekų dalį; - - elektrotechnikos dalį; - - šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalį; - - Statybos skaičiuojamos kainos nustatymo dalį; - - gali būti rengiama viena supaprastinto pirkimo dalis, apimanti visas aukščiau nurodytas dalis. |
| Statinio pritaikymas | Atsižvelgiant į statinio naudojimo paskirtį, statybos rūšį, prisijungimo sąlygas, turi būti parengtos visos statiniui naudoti būtinos projekto dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų esminius statinių, statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, energinio naudingumo ir kitos apsaugos (saugos), trečiųjų asmenų interesų apsaugos, neįgaliųjų socialinės integracijos ir paskirties reikalavimus. Užtikrinti žmonių su negalia patekimą į pastatą ir naudojimąsi, užtikrinant evakuaciją, pagal teisės aktus |
| Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | - Projekto sprendinius, medžiagų, įrenginių ir statybos produktų technines specifikacijas ir technologijas suderinti su Užsakovu. Bet koks projektinių sprendinių keitimas, papildymas ar taisymas privalo būti suderintas su Užsakovu, įformintas teisės aktų nustatyta tvarka. - kas 2 savaites projekto vadovui el. paštu (ramunas.maciukevicius@raseiniai.lt) pateikiamos nuveiktų darbų tarpinės ataskaitos (brėžiniai, specifikacijos, raštai ir pan.); - gauti Užsakovo pritarimą projekte numatytiems sprendiniams ir projekto tvirtinimą – vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 52 - 55 punktais. - Statinio architektūros sprendiniai derinamu su Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija. Reikalavimai pridedami (priedas Nr. 3). Išankstiniai suderinti eskizai pridedami (priedas Nr. 4). |
| Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba. Projekto ir projekto dalių vertimus į užsienio šalių kalbas pasirašo ir vertėjai: tekstinius dokumentus – tik vertėjai, brėžinius – ir kiti nurodyti asmenys (statinio projektuotojas ar jo įgaliotas asmuo, statinio projekto vadovas, statinio projekto dalių vadovai ir statinio projekto rengėjas). |
| Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Užsakovui Projektuotojas pateikia 3 (tris) parengto projekto dokumentacijos egzempliorius ir vieną kompiuterinę laikmeną su įrašyta projekto kopija (minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, projekto atskirų dalių failai iki 30 MB dydžio, formatas – pdf). Projekto originalą saugo projektuotojas Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės nustatyta tvarka. |
| Kitos paslaugos susijusios su pastato projektavimu: | - Prisijungimo sąlygų užsakymas; - Statybą leidžiančio dokumento gavimas; - Projekto vykdymo priežiūra; - Taip pat į projektavimo paslaugos apimtį įeina geologija, topografinės nuotraukos parengimas, Projekto pataisymai pagal statytojo (užsakovo) pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai. Šie pataisymai neapima keitimų ir (ar) papildymų, kurie gali būti daromi užsakovo iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių. - Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) bei tarp atskirų Projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į sąnaudų kiekio žiniaraščių kiekių duomenų atitiktį Projekto sprendiniams. |
| Ekspertizės atlikimas | Statinio projekto ekspertizę organizuoja Užsakovas, o Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas. (terminas įskaičiuotas į projekto parengimo laikotarpį) |

2. Rangos darbai/statinio charakteristika

2.1. Bendrieji duomenys

- Statinys – vieno aukšto administracinės paskirties pastatas, ~78–80 m² ploto;

- Numatyta: salė, virtuvė, sanitarinis mazgas;

- Aukštis nuo esamo žemės paviršiaus iki stogo viršaus – ~7,5 m;

- Pritaikymas pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“;

2.2. Architektūra

- Projektuojamas estetiškas, ergonomiškas, ekonomiškas pastatas;

- Derinamas prie urbanistinės ir gamtinės aplinkos;

- Išorė – medinės dailylentės, santūri šiuolaikiška architektūra;

- Statinio architektūros sprendiniai derinamu su Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija. Reikalavimai pridedami (priedas Nr. 3). Išankstiniai, suderinti su Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija, eskizai pridedami (priedas Nr. 4).

- Numatomi apytikriai  darbų ir medžiagų kiekiai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAMATAS |  |  |  |  |
| 1. | Drenažinis lakštas | m2 | 25 |  |
| 2. | užbaigimo profilis | m | 42 |  |
| COKOLIS |  |  |  |  |
| 3. | Cokolis | m | 35 |  |
| NUOGRINDA |  |  |  |  |
| 4. | Nuogrinda, plotis – 500 mm | m | 48 |  |
| LAUKO SIENA |  |  |  |  |
| 5. | Lauko siena – ventiliuojamas fasadas termomedienos dailylentes | m2 | 150 |  |
| LANGAI, LAUKO DURYS, VITRINOS |  |  |  |  |
| 7. | Vitrina | Vnt/m2 | 4/3 |  |
| 8. | Vitrina | Vnt/m2 | 2/4,5 |  |
| 9. | Langas | Vnt/m2 | 2/2 |  |
| 10. | Langas | Vnt/m2 | 1/1 |  |
| 11. | Trikampis langas | Vnt/m2 | 2/2,5 |  |
| STOGAS |  |  |  |  |
| 12. | Kaminų skardinimas Plonasienio metalo profiliai Mineraline vata, t-50mm Skarda jungiama falcu | m2 | 210 |  |
| 13. | Sniego gaudytuvai | m | 36 |  |
| LIETAUS NUVEDIMO SISTEMA |  |  |  |  |
| 14. | Vertikalūs lietvamzdžiai, d-150mm | m | 15 |  |
| 15. | Horizontalūs latakai, d-180mm | m | 36 |  |
| GRINDYS |  |  |  |  |
| 16. | Šlifuoto betono grindys | m2 | 78,5 |  |
| 17. | Polistireninis putplastis (grindų apšiltinimui) | m2 | 78,5 |  |
| VIDAUS SIENOS IR PERTVAROS |  |  |  |  |
| 18. | Gipso kartono pertvaros | m2 | 18 | WC patalpose montuojamas G/k skirtas šlapioms patalpoms |
| VIDAUS DURYS |  |  |  |  |
| 19. | Vienvirės durys (sanmazgas) | Vnt/m2 | 1/2 |  |
| LUBOS |  |  |  |  |
| 20. | G/k lubos | m2 | 125 |  |
| PANDUSAS |  |  |  |  |
| 21. | Pandusas (metalinis) | m | 4 |  |
| 22. | Turėklai (ant panduso metaliniai) | m | 4 |  |
| VIDAUS SIENŲ APDAILA |  |  |  |  |
| 23. | G/k sienų ir pertvarų apdaila | m2 | 200 |  |
| 24. | Keraminių plytelių apdaila | m2 | 12,5 |  |
| GAMINIAI |  |  |  |  |
| 25. | Porankiai asmenims su negalia | Vnt | 2 |  |
| 26. | Veidrodis | Vnt | 1 |  |
| ĮĖJIMO AIKŠTELĖS, TERASOS APDAILA |  |  |  |  |
| 27. | Terasinės impregnuotos lygios lentos | m3 | 0,7 |  |
| 28. | Tašai terasos karkasui | m3 | 0,5 |  |
| 29. | Varžtai, vinys, plokštelės medienos sujungimui | Vnt | 800 |  |
| 30. | Geotekstilė | m2 | 20 |  |
| 31. | Į gruntą įsukami metaliniai poliai | Vnt | 23 |  |

2.3. Konstrukcijos

- Pamatas: Gręžtiniai poliai Ø300 mm su monolitiniu juostiniu rostverku (betonas C20/25 W2 XC2) arba lygiaverčiai

- Sienos:

  - Išorės: karkasas, apšiltinimas –;

  - Vidaus: karkasas apšiltinamas;

  - Pertvaros: karkasas su apšiltinimu

- Stogas: Dvišlaitis, medinė konstrukcija, danga – skarda, apšiltinimas akmens vata arba lygiaverčia medžiaga;

- Grindys: Betoniniai sluoksniai, EPS 100 šilumos izoliacija 250 mm, M200 smėlio skiedinys – 70 mm.

- Terasa: Prie įėjimo į pastatą įrengiama apie 20 kv. m. terasa (terasos plotas į statinio bendrąjį plotą neįskaičiuojamas).

- Numatomi apytikriai  darbų ir medžiagų kiekiai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HORIZONTALI IR VERTIKALI HIDROIZOLIACIJA PAMATAMS, PAMATŲ APŠILTINIMO DARBAI |  |  |  |  |
| 1. | Horizontali hidroizoliacija pamatams | m2 | 8 |  |
| 2. | Vertikali hidroizoliacija iš išorės ir vidaus | m2 | 40 |  |
| 3. | Apšiltinimas lauko | m2 | 20 |  |
| 4. | Apšiltinimas vidus | m2 | 20 |  |
| 5. | Apšiltinimas apačia | m2 | 20 |  |
| IŠORINĖ SIENA IR APŠILTINIMAS |  |  |  |  |
| 6. | Gipso kartono plokštė | m2 | 150 |  |
| 7. | OSB plokštė |  |  |  |
| 8. | Skersiniai mediniai tašai | m‘ | 255 |  |
| 9. | Garo izoliacija | m2 | 151 |  |
| 10. | Apšiltinimo medžiaga | m2 | 151 |  |
| 11. | Užpildas | m2 | 151 |  |
| 12. | Skersiniai mediniai tašai | m‘ | 255 |  |
| 13. | Difuzinė plėvelė | m2 | 151 |  |
| 14. | Skersiniai tašai | m‘ | 255 |  |
| 15. | Fasadinės dailylentės | m2 | 151 |  |
| ŠLAITINIO STOGO ĮRENGIMAS |  |  |  |  |
| 16. | Medinė sija | m‘ | 18 |  |
| 17. | Murlotas | m‘ | 36 |  |
| 18. | Medinės gegnės | m‘ | 365 |  |
| 19. | Difuzinė plėvelė | m2 | 210 |  |
| 20. | Garo izoliacinė plėvelė | m2 | 113 | Tik lubos |
| 21. | Šilumos izoliacija iš mineralinės vatos 350mm | m2 | 113 | Tik lubos |
| 22. | Išilginiai grebėstai | m‘ | 365 |  |
| 23. | Skersiniai grebėstai | m‘ | 433 |  |
| 24. | Stogo danga valcuota skarda | m2 | 210 |  |

2.4. Apdaila, langai, durys

- Vidaus apdaila: tinkavimas, glaistymas, dažymas emulsiniais dažais, keramikinės plytelės (san. mazge – akmens masės plytelės).

- Lubos: Pakabinamos dvigubo gipso kartono lubos, glaistytos ir dažytos.

- Langai, durys: Plastikiniai daugiakameriai profiliai, 2 stiklų stiklo paketas.

2.5. Inžinerinės sistemos

- Šildymas: oras–vanduo šilumos siurblys (monoblokas) + grindinis šildymas; papildomas šildymo šaltinis – krosnelė.

- Vėdinimas: rekuperacinė sistema.

- Vėsinimas: sieniniai split tipo kondicionieriai.

- Vidaus elektros instaliacija: įrengiami  LED šviestuvai, įrengiama apie 30 vnt. kištukinių lizdų ergonomiškai išdėstomi visame pastate.

- Ateityje – galimybė įrengti saulės elektrinę.

- Numatomi apytikriai  darbų ir medžiagų kiekiai šildymas, vėdinimas:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŠILDYMAS (ŠILUMOS SIURBLYS ORAS -VANDUO) |  |  |  |  |
| 1. | Šilumos siurblys oras-vanduo (monoblokas), Qšild.apie 4,5 kW 230 V, 50 Hz, komplekte su: - el. šildytuvu 3 kW; - išsiplėtimo indu; - 3 bar. apsauginiu vožtuvu; - valdymo pultu; - lauko oro temperatūros davikliu, su pastatymui ir paleidimui reikalingomis komplektuojančiomis medžiagomis | vnt | 1 |  |
| GRINDINIS ŠILDYMAS |  |  |  |  |
| .2. | Grindinio šildymo reg. kolektorius, su pastatymui ir paleidimui reikalingomis komplektuojančiomis medžiagomis | vnt | 1 |  |
| 3. | Potinkinė kolektorinė spintelė | vnt | 1 |  |
| 4. | Vamzdis grindiniam šildymui komplekte su fasoninėmis dalimis, | m | 390 |  |
| 5. | Srieginė jungtis | vnt | 12 |  |
| 6. | Kraštine kompensacine juosta | m | 72 |  |
| 7. | Šilumnešis glikolio pagrindu | ltr | 38 |  |
| 8. | Plastikinė talpa glikolio mišinio laikymui | vnt | 1 |  |
| 9. | Vamzdynų hidraulinis bandymas | m | 390 |  |
| 10. | Sistemos paleidimas, derinimas, šiluminis bandymas | kompl. | 1 |  |
| ŠILDYMAS(KROSNELĖ) |  |  |  |  |
| 11. | Plieninė krosnelė, ne mažiau 8 kW su pastatymui ir paleidimui reikalingomis komplektuojančiomis medžiagomis | vnt | 1 |  |
| VĖDINIMAS |  |  |  |  |
| 12. | Vėdinimo įrenginys 230 V, 50 Hz, komplekte su: plokšteliniu šilumogrąžiu valdymo automatika integruotu elektriniu šildytuvu su oro filtrais | kompl. | 1 |  |
| 13. | Nuotolinio valdymo pultas su integruotu drėgmės ir temperatūros jutikliu | vnt | 1 |  |
| 14. | Vėdinimo sistemos paleidimo-derinimo darbai | kompl. | 1 |  |
| ORO KONDICIONAVIMAS |  |  |  |  |
| 15. | Sieninis oro kondicionierius, Qšald.- apie 5,3 kW, 50 Hz su pastatymui ir paleidimui reikalingomis komplektuojančiomis medžiagomis | kompl. | 2 |  |

2.6.1. Numatomi apytikriai  darbų ir medžiagų kiekiai, vidaus vandentiekis:

| ŠALTAS VANDENTIEKIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vandentiekio vamzdis | m | 20 |  |
| 2. | Metaliniai vamzdynų laikikliai | Kompl. | 3 |  |
| 3 | Rutulinis čiaupas su išardoma jungtimi, vamzdynui | Vnt. | 3 |  |
| 4. | Kampinis ventilis sanitarinio prietaiso atjungimui | Vnt. | 6 |  |
| 5. | Jungtis mova-vidinis sriegis | Vnt. | 2 |  |
| 6. | Šalto vandens skaitiklis DN20 | Vnt. | 1 |  |
| 7. | Vamzdynų hidraulinis bandymas, praplovimas ir dezinfekavimas | m | 13 |  |
| 8. | Vamzdyno sandarinimas kertant konstrukcijas | Kompl. | 1 |  |
| KARŠTAS VANDENTIEKIS |  |  |  |  |
| 1. | Vandentiekio vamzdis | m | 7 |  |
| 2. | Metaliniai vamzdynų laikikliai | Kompl. | 1 |  |
| 3. | Rutulinis čiaupas | Vnt. | 2 |  |
| 4. | Vamzdynų hidraulinis bandymas, praplovimas ir dezinfekavimas | m | 7 |  |

| BUITINĖS NUOTEKOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PVC moviniai nuotekų vamzdžių Ø50 su fasoninėmis dalimis | m | 4 |  |
| 2. | PVC moviniai nuotekų vamzdžiai Ø110 su fasoninėmis dalimis | m | 4 |  |
| 3. | Vamzdynų laikikliai d110 nuotekų vamzdžiams su gumine tarpine | Vnt. | 1 |  |
| 4. | Automatinis alsuoklis, plastikiniam vamzdžiui d110 | Vnt. | 1 |  |
| 5. | Revizija, d110 | Vnt. | 1 |  |
| 6. | Pravala, d110 | Vnt. | 1 |  |
| 7. | „Sauso“ tipo trapas Ø50 | Vnt. | 2 |  |
| 8. | Vamzdynų hidraulinis bandymas | Kompl. | 1 |  |
| DRENAŽINĖS NUOTEKOS |  |  |  |  |
| 1. | PVC-U su fasoninėmis dalimis | m | 13 |  |
| 2. | Sifonas kondensatui su atbuliniu vožtuvu kondicionierių pajungimui | Vnt. | 3 |  |
| 3. | Sifonas kondensatui be atbulinio vožtuvo vėdinimo įrenginio pajungimui | Vnt. | 1 |  |
| SANITARINIAI PRIETAISAI |  |  |  |  |
| 1. | Keraminis praustuvas komplekte su chromuotu sifonu ir pajungimo žarnele, prietaisiniais ventiliais, kampinėmis alkūnėmis | Kompl. | 1 |  |
| 2. | Maišytuvas praustuvui | Kompl. | 1 |  |
| 3. | Plieninė plautuvė komplekte su sifonu ir pajungimo žarnele, prietaisiniais ventiliais, kampinėmis alkūnėmis | Kompl. | 1 |  |
| 4. | Maišytuvas plautuvei | Kompl. | 1 |  |
| 5. | Pastatomas klozetas su bakeliu | Kompl. | 1 |  |
| 6. | Tūrinis vandens šildytuvas | Kompl. | 1 |  |

2.6.2 Numatomi apytikriai  darbų ir medžiagų kiekiai, vidaus elektros instaliacija:

| MEDŽIAGOS ELEKTROTECHNIKA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirstymo skydas | kompl. | 1 |  |
| 2. | Lubinis LED šviestuvas | vnt. | 22 |  |
| 3. | Sieninis LED šviestuvas | vnt. | 16 |  |
| 4. | Vieno klavišo perjungiklis | vnt. | 2 |  |
| 5. | Vieno klavišo jungiklis IP20 paslėptai instaliacijai, su rėmeliu | vnt. | 3 |  |
| 6. | Vieno klavišo jungiklis IP44 paslėptai instaliacijai, su rėmeliu | vnt. | 1 |  |
| 7. | Kištukinis lizdas | vnt. | 33 |  |
| 8. | Apvalus vidaus instaliacijai skirtas kabelis | m | 27 |  |
| 9. | Apvalus vidaus instaliacijai | m | 542 |  |
| 10. | Įžeminimo laidas | m | 20 |  |
| 11. | Įžeminimo komplektas | kompl. | 1 |  |
| 12. | Elektros instaliacijos vamzdis | vnt. | 520 |  |

| 13. | Kabelių instaliacinis kanalas | m | 30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Montažinės medžiagos | kompl. | 1 |  |
| 15. | Sandarinimo medžiagos | kompl. | 1 |  |
| MONTAVIMO DARBAI |  |  |  |  |
| 16. | Sistemos montavimo , derinimo darbai | kompl. | 1 |  |
| 17. | Sumontuotos sistemos markiravimas | kompl. | 1 |  |
| 18. | Matavimų kompleksas | kompl. | 1 |  |
| 19. | Išpildomoji dokumentacija | kompl. | 1 |  |

2.6. Lauko inžineriniai tinklai

- Elektra, vanduo, nuotekos – prijungimas prie esamų įvadų sklype Piliakalnio g. 2 (apie 40 m);

- Nuotekos – į sklype esantį rezervuarą (~40 m d110  nuotekų vamzdis), vanduo – iš sklype esamo įvado (nuo esamo tualeto ~25 m d32 vandentiekio vamzdis) esamo įvado, elektra – iš esamo įvado (~10 m).

2.7. Sklypo sutvarkymas

Sklype įrengti:

- ~3x4 m 2,5 m aukščio medinę pavėsinę – 1 vnt;

- Plieninius dviračių stovus 5 dviračiams -  1 vnt;

- Medinį stalą su suolais, kietmedis, rėmas – cinkuotas  plieninis - 1 vnt;

- 2 x šiukšliadėžes;

- Vėliavos stovą ~ 7m. aukščio, stiklo pluošto arba lygiaverčio, vidinis pakėlimas su rankenėle - 1 vnt.;

- ~ 75 kv. m. automobilių parkavimo aikštelė iš betono trinkelių.

2.8. Visos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka, turėti eksploatacijos savybių deklaracijas bei kitus pagal STR reikalingus dokumentus.

3. Baigiamieji darbai

- Rangovas parengia kadastrinių matavimų bylą ir pateikia ją Registrų centrui. Po statybos užbaigimo rangovas įsipareigoja:

  - Užsakyti ir parengti kadastrinių matavimų bylą (pastato);

  - Suderinti ir pateikti ją Registrų centrui pagal galiojančius reikalavimus;

  - Rangovas padeda Užsakovui pildyti ir pateikti statybos užbaigimo deklaraciją.

5. Baigiamieji reikalavimai

Rangovas turi perduoti Užsakovui:

- Supaprastinto statybos projekto dokumentaciją (3 egz. spausdintus, 1 egz. PDF ir DWG formatu);

- Statybos darbų perdavimo–priėmimo aktą;

- Kadastrinių matavimų bylą;

- Pagalbą pildant ir pateikiant statybos užbaigimo deklaraciją (jei reikalinga).

Pridedama:

- Žemės sklypo planas;

- Išrašas iš Registrų centro;

- Žemaitijos saugomų teritorijų tarnybos sąlygos;

- Išankstiniai , suderinti  su Žemaitijos saugomų teritorijų tarnyba eskizai;

- Schema su planuojama statinio vieta sklype.