2 priedas

ELEKTROMOBILIO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Savybė | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektromobilio rūšis | Mažas visureigis ir SUV klasės iki 3,5 t bendrosios masės elektromobilis, M1 kategorija |
| 2. | Elektromobilio pagaminimas | Elektromobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos |
| 3. | Akumuliatorių baterijų talpa, bendroji/grynoji | Ne mažesnė kaip 80/68 kWh |
| 4. | Variklio galingumas | Ne mažiau kaip 150 kW |
| 5. | Transmisijos tipas | Automatinė |
| 6. | Degalų rūšis | Elektra |
| 7. | Pavara | Galinių arba visų varančiųjų ratų pavara |
| 8. | Durelių skaičius | Ne mažiau 4 |
| 9. | Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų, vnt. | Ne mažiau 5 |
| 10. | Vairas | Vairas kairėje pusėje su vairo stiprintuvu |
| 11. | Automobilio valdymo ir saugumo sistemos | 11.1.Signalizacija su automobilio vidaus apsauga ir apsauga nuo nutempimo 11.2. Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės su priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimu 11.3. Galvos oro pagalvės ir šoninės oro pagalvės priekyje 11.4. „Park Assist“ priekiniai ir galiniai jutikliai 11.5. 360 laipsnių vaizdo kamera arba priekinė ir galinė kameros 11.6. Automatinis durų atrakinimas avarijos atveju 11.7. Slėgio padangose kontrolės sistema 11.8. Neuždarytų durų perspėjimo sistema 11.9. Lietaus jutiklis 11.10. Prevencinė automobilyje esančių žmonių apsaugos sistema 11.11. Nuovargio atpažinimo sistema 11.12. Stabdymo pasukant, kai atpažįstama priešpriešais artėjanti transporto priemonė, asistentas ir kliūties apvažiavimo pagalbos asistentas 11.13. Elektroninio variklio garso skleidimo elementas 11.14. Neprisegto vairuotojo ir keleivio saugos diržo signalas 11.15. Kruizo kontrolės sistema 11.16. Saugos diržai vairuotojo ir visoms keleivių vietoms 11.17. Elektroninė stabilizavimo sistema (EPS) 11.18. Stabdžių atiblokavimo sistema (ABS) |
| 12. | Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas | Normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas elektromobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir kėliklis Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo su standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoje jo elektromobilis turi būti sukomplektuotas su gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialiūs klijai) |
| 13. | Durų užraktas | Centrinis visų durų užraktas. Mažiausiai du užvedimo rakteliai |
| 14. | Salono šildymas ir vėdinimas | 2 zonų automatinis oro kondicionierius |
| 15. | Įranga (parkavimo sistema) | Parkavimo sistema elektromomobilio gale arba kamera |
| 16. | Audio ir multimedija sistemos | Radijo sistema: - Jutiklinis ekranas ir „Bluetooth“ sąsaja mobiliam telefonui - Integruota arba aktyvuojama gamyklinė navigacijos sistema, arba paruošimas jos įdiegimui - Skaitmeninė radijo sistema - Ne mažiau 2 USB-C jungtys priekyje |
| 17. | Laisvų rankų įranga | Elektromobilyje turi būti įmontuota gamyklinė laisvų rankų įranga su mobiliojo telefono sąsaja „Bluetooth“ |
| 18. | Kita įranga | 18.1. Beraktė variklio paleidimo sistema 18.2. Elektra nustatomi, prilekiami ir šildomi išoriniai veidrodžiai 18.3. Priekiniai ir galiniai elektra valdomi langai 18.4. Galinio stiklo valytuvai su plovimo sistema 18.5. Led priekiniai ir galiniai žibintai 18.6. Prošvaisa nuo 15 cm 18.7. Ranktūriai abiejose priekinėse sėdynėse 18.8. Bagažinės grindys 18.9. Medžiaginių kilimėlių komplektas (salono priekyje ir gale) 18.10. Guminių kilimėlių komplektas (salono priekyje ir gale) |
| 19. | Akumuliatorius ir įkrovimas | 19.1. Aukštos įtampos ličio jonų akumuliatorius: ne mažiau 80kWh bendroji talpa ir ne mažiau 68kWh grynoji talpa 19.2. Kombinuoto automobilio įkrovimo lizdas (CCS) , tinkamas įkrovimui kintamąja srove (AC) ir greitajam įkrovimui nuolatine srove (DC) 19.3. 2 tipo įkrovimo laidas, prijungimui prie elektros tinklo kištukinio lizdo, 16 A |
| 20. | Automobilio komplektacija | Automobilis turi būti visiškai sukomplektuotas, su visais dokumentais bei priklausiniais: vaistinėle, gesintuvu, avariniu ženklu, šviesą atspindinčia liemene, transportavimo kilpa. |
| 21. | Naudojimo instrukcija | Informacinis rinkinys lietuvių kalba. Lietuviška serviso knygelė (pateikiama prekės pristatymo momentu) |
| 22. | Techninė priežiūra | Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą techninę priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytose automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse Lietuvos Respublikoje iki 150 km atstumu, nuo automobili registracijos vietos |
| 23. | Automobilio garantija | Ne mažiau kaip 5 metai arba 100 000 km ridos garantija nuo prekės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos aukštos įtampos akumuliatoriui - 8 metai arba 160 000 km |
| 24. | Pakaitinis automobilis | Garantinio remonto, techninio aptarnavimo metu, jeigu remonto darbai užtrunka ilgiau, nei 6 darbo dienas, pirkėjui turi būti suteikiamas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo automobilio perdavimo momento ne senesnis nei 5 metų ir ne žemesnės nei kompaktinės klasės pakaitinis automobilis. Jei automobilis yra nepataisomas, pardavėjas ne vėliau kaip per pristatymo terminą, kuris buvo pateiktas pasiūlyme turi pateikti kitą, techninės specifikacijos reikalavimus atitinkantį automobilį |
| 25. | Papildomos sąlygos | Į automobilį įdiegus telemetrinę kontrolės sistemą, ji nepanaikina ir neapriboja automobilio garantijos |
| 26. | Gamintojo deklaruojamas vidutinis nuvažiuojamas atstumas vienu įkrovimu pagal WLTP | Ne mažiau 500 km |
| 27. | Elektromobilių komplektacija | Elektromobilio įkrovimo laidas. Laidas, pakrauti automobilį iš 220 V |
| 28. | Dokumentai, įrodantys minimalių aplinkos apsaugos kriterijų atitiktį | Perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių ir paslaugų sąrašą pagal 2015-11-24 Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų |
| 29. | WPU Energiją tausojantis šiluminis siurblys, skirtas ridos atsargos optimizavimui | Elektromobilis turi būti sukomplektuotas su energiją tausojančia šilumos siurblio sistema (angl. heat pump), skirta efektyviam salono šildymui ir akumuliatoriaus energijos sąnaudų optimizavimui šaltuoju metų laiku.Šilumos siurblys turi būti gamybinės komplektacijos dalis arba aiškiai nurodytas kaip integruotas pasirinktas paketas |
| 30. | Kilmės šalis | Siūlomas elektromobilis turi būti pagamintas Europos Sąjungoje arba Europos ekonominėje erdvėje įsisteigusio gamintojo gamykloje. Automobilio gamintojas turi būti registruotas ir veiklą vykdantis Europos Sąjungoje arba Europos ekonominėje erdvėje. Netinkami automobiliai, kurių pagrindinis gamintojas įsisteigęs trečiosiose šalyse, kurios nėra ES arba EEE narės (pvz., Kinijos Liaudies Respublika), net jei jų surinkimas atliekamas ES teritorijoje |
| 31. | Automobilio pristatymo terminas | Ne ilgiau kaip per 6 mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos |
| 32. | Pristatymo adresas | V. Krėvės pr. 112, 50378 Kaunas |
| 33. | Registracija ir techninė apžiūra | Pardavėjas automobilį registruoja VĮ „Regitra“ Perkančiosios organizacijos vardu ir jam turi būti atlikta techninė apžiūra |

- _______________