PRIEDAS „TECHNINĖ SPECIFIKACIJA“

VILNIAUS PILIAVIETĖS, VAD. GEDIMINO KALNU, PILIES KALNU, AUKŠTUTINE IR ŽEMUTINE PILIMI (KVR U.O.K. 141) ŠLAITŲ, STATINIŲ PAGRINDŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ, ARSENALO G. 5, VILNIUJE,

I ETAPO PAPILDOMŲ TAIKOMŲJŲ TYRIMŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendra informacija apie pirkimo objektą

- Statytojas (užsakovas). Lietuvos nacionalinis muziejus. Įmonės kodas 190756849, Arsenalo g. 1, Vilnius. Tel. 2627774, el.p. muziejus@lnm.lt. - Projektuotojas. UAB „Hidroterra“. - Tvarkybos projektas (toliau – Projektas). Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (141) šlaitų, statinių pagrindų ir inžinerinių tinklų, Arsenalo g. 5, Vilniuje, tvarkybos darbų (taikomųjų tyrimų, avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo, remonto) projektas. I etapas. - Tvarkybos darbų vieta. Arsenalo g. 5, Vilniuje. - Nekilnojamojo turto registro duomenys: - Žemės sklypo unik. Nr. 4400-2169-4642 - Kultūros vertybės registro unikalūs kodai: - Vilniaus piliavietė, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi – 141; - Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kt. statinių kompleksas - 642; - Aukštutinės pilies rūmų liekanos – 24710 - Vakarinio bokšto liekanos – 24710 - Pietinio bokšto liekanos – 24711 - Aukštutinės pilies gynybinės sienos liekanos – 24708 - Vilniaus senamiestis - 16073 - Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė - 25504 - Projekto I etapo sudėtis: - Gedimino kalno pietrytinė dalis: - Pagrindinio kelio atkarpa Gedimino kalno PR šlaite - Gedimino kalno pietrytinis (PR) šlaitas - Aukštutinės pilies pietrytinė gynybinė siena - Gedimino kalno pietrytinio (PR) šlaito mūras - Aukštutinės pilies rūmų liekanos. - Numatomi papildomi taikomieji tyrimai (sudėtį ir apimtį tvirtina I etapo Projekto vadovas): - Pradiniai darbai - Architektūros natūriniai su visų tyrimų apibendrinimu - Fotogrametriniai matavimai - Architektūros konstrukcijų - Skiedinių - Mūro drėgmės - Fotofiksacija - Konstruktyviniai betono

- Papildomų taikomųjų tyrimų pagrįstumas Bendra pastaba. 1. Kultūros paveldo prie Kultūros ministerijos 2020-09-02 išduotose Tvarkybos darbų projektavimo sąlygose Nr. EVS-67 nurodymas, kad turi būti atliekami privalomieji bei kiti taikomieji tyrimai, t.y. „taip pat netyrinėtos vietos turi būti patikslintos papildomais tyrimais“. 2. Tvarkybos darbų I etapo Projekto nurodymai. 3. Projektuotojo pateiktos tyrimų programos su orientaciniais kiekių skaičiavimais. 4. Taikomųjų nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų ataskaitos rengimo, formos ir turinio reikalavimų tvarkos aprašas. KPD 2023-10-17 įsak. Nr. Į-300. 5. PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“. 6. PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“. 7. PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“. 8. PTR 2.01.01:2010 „Kontakto zonos „Mūras/gruntas“ sutvarkymas. Pamatų tvirtinimas“. 9. IV kategorija (objekto sudėtingumo kategorija, nustatyta kompleksinio tyrimo dokumentacijos parengimui). Rekomenduojama orientacinį kainos apskaičiavimą parengti pagal Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“, patvirtintą KM 2007-08-08 įsakymu Nr. ĮV 528 ir pakeitimo KM 2017-04-24 įsakymu Nr. ĮV-593. (Darbų kodai AR-1 ir AR-5-4)

- Papildomų taikomųjų tyrimų tikslai Nustatyti išlikusius ir prarastus kultūros vertybių kultūrinės vertės požymius, natūroje ir autentiškuose dokumentuose atrasti tokių vertybių istorinę raidą patvirtinančius faktus ir dokumentacijoje užfiksuoti visus kultūrinės vertės požymius. Tyrimų duomenimis bus pagrindžiamas kultūros vertybių sukūrimo, pastatymo, įrengimo, suformavimo laikas, pradinė paskirtis ir vėlesnis naudojimo būdas, autorystė, fundacija, istorinė raida, stilius, kompozicija, autentiškumas, sąsajos su istorijos faktais, reikšmingumas etninei kultūrai, dermė su aplinka, reikšmingumas kraštovaizdžiui, kompleksiškumas. Bus surinkti duomenys, reikalingi esamų statinių tvarkybos darbų projektams parengti, taip pat nustatytos ir/ar patikslintos jų vertingosios savybės. 1. Fotogrametriniai matavimai. Nustatyti susiklosčiusią objekto formą, dydį, išlikimo laipsnį. 2. Architektūros natūriniai tyrimai. Nustatyti statinių naujai atidengtų konstrukcijų istorinę raidą, sudarant statybos etapų mūro stilistines kartogramas ir retrospektyvas, parodant statinių pavidalus skirtingais jų raidos etapais. Eksponavimui pasiūlyti atidengto mūro plotus (zondažus), kuriuos pagrįstai būtų tikslinga konservuoti ir restauruoti. Tyrimų metu užfiksuoti svarbesnes ir sudėtingesnes statinio detales. Išvadose rekomenduoti, kurį statinių raidos etapą tikslingiausia atskleisti. 3. Architektūros konstrukcijų tyrimai. Nustatyti statinių naujai atidengtų konstrukcijų būklę. Atliekant tyrimus, nustatyti paslėptų konstrukcijų struktūrą. Brėžiniuose parodyti konstrukcijų pažaidas, skerspjūvius ir pan. Iš šių duomenų gali būti apskaičiuotas konstrukcijų liekamasis stipris ir nustatytas jų stiprinimo poreikis. Pagal konstrukcijų tipus, derinant su istoriniais ir architektūriniais tyrimais, nustatyti pastatų raidos etapus ar laikotarpius. Remiantis šių tyrimų duomenimis, išvadose rekomenduoti sprendimus dėl konstrukcijų stiprinimo, išsaugojimo, dalinio ar visiško keitimo. Tyrimus atlikti pagal parengtą ardomųjų tyrimų projektą. 4. Moksliniai techniniai tyrimai. Skiedinių tyrimai. Atlikti cheminę ir granuliometrinę tinko bei mūro analizę. Nustatyti skiedinio bendrąją struktūrą - užpildo ir rišančiąsias medžiagas. Apibendrinus tyrimus, išvadose rekomenduoti tinkamą skiedinių sudėtį. Mūro drėgmės tyrimai. Nustatyti mūro drėgnį ir užterštumo rūšį su išvadomis.

- Perkamų papildomų taikomųjų tyrimų paslaugų apimtys

Pagrindinė pastaba. Papildomų tyrimų apimtys šioje techninėje specifikacijoje yra orientacinės. Tyrimų poreikį turi inicijuoti tyrimus atliekančio tiekėjo paskirtas architektūrinių tyrimų vadovas. Galutines tyrimų apimtis tvirtina I etapo Projekto vadovas.

1. Gedimino kalno pietrytinė dalis.

1.1. Pagrindinio kelio atkarpa Gedimino kalno PR šlaite: Bendra pastaba: 1. Papildomų tyrimų nėra.

- Gedimino kalno pietrytinis šlaitas: (buvusi gynybinė siena ant šlaito) Bendra pastaba: 1. Žemutinės pilies gynybinė siena, pavaizduota Fuerstenfhofo sudarytame plane (pažymėta brėžinyje „Gedimino kalno šlaitai (2.1). Sklypo nužymėjimo, dangų, aukščių planas M1:500. HT-2019-92-II-TvDP-SP-B.01“. 2. Papildomi tyrimai atliekami po archeologinių tyrimų, atsidengus mūrams. 3. Galimos tyrimų dalys (orientacinis tūris 220,0 m3): - Pradiniai darbai; - fotogrametriniai matavimai (orientacinė 390,0 m2 sienų išklotinė, parengiant planus, fasadus, pjūvius); - architektūros natūriniai su visų tyrimų apibendrinimu (apimtys skaičiuojamos pagal orientacinį tūrį); - skiedinių cheminiai (5 mėginiai, tikslina architektūrinių tyrimų vadovas); - mūro drėgmės (5 mėginiai, tikslina architektūrinių tyrimų vadovas); - architektūros konstrukcijų (apimtys skaičiuojamos pagal orientacinį tūrį); - fotofiksacija (apimtys skaičiuojamos pagal orientacinį tūrį). 4. Projekto vadovas, suderinęs su Statytoju (Užsakovu), tvirtina galutinę papildomų taikomųjų tyrimų sudėtį ir apimtį.

- Aukštutinės pilies pietrytinė gynybinė siena: Bendra pastaba: 1. Papildomi tyrimai atliekami po archeologinių tyrimų, atidengus gynybinės sienos pamatus. 2. Galimos tyrimų dalys: - konstruktyviniai betono tyrimai (nuo 10 iki 12 vietų). 3. Projekto vadovas, suderinęs su Statytoju (Užsakovu), tvirtina galutinę papildomų taikomųjų tyrimų sudėtį ir apimtį.

- Gedimino kalno pietrytinio (PR) šlaito mūras: Bendra pastaba: 1. Papildomi tyrimai atliekami po archeologinių tyrimų, atidengus likusį po žeme mūrą. 2. Galimos tyrimų dalys (orientacinis tūris 24 m3): - Pradiniai darbai; - fotogrametriniai matavimai (orientacinė 56 m2 sienų išklotinė, parengiant planus, fasadus, pjūvius); - architektūros natūriniai su visų tyrimų apibendrinimu (apimtys skaičiuojamos pagal orientacinį tūrį); - skiedinių cheminiai (2 mėginiai, tikslina architektūrinių tyrimų vadovas); - mūro drėgmės (2 mėginiai, tikslina architektūrinių tyrimų vadovas); - architektūros konstrukcijų (apimtys skaičiuojamos pagal orientacinį tūrį); - fotofiksacija (apimtys skaičiuojamos pagal orientacinį tūrį). 3. Projekto vadovas, suderinęs su Statytoju (Užsakovu), tvirtina galutinę papildomų taikomųjų tyrimų sudėtį ir apimtį.

2. Aukštutinės pilies rūmų liekanos.

- Aukštutinės pilies rūmų liekanų pagrindai: Bendra pastaba: 1. Papildomi tyrimai atliekami po archeologinių tyrimų, atidengiant rūmų pamatinę dalį nedideliais fragmentais (apie 100 vnt šurfų) . 2. Galimos tyrimų dalys (orientacinis tūris 1904,0 m3): - fotogrametriniai matavimai (orientacinė 350 m2 sienų išklotinė, parengiant planus, fasadus, pjūvius); - architektūros natūriniai su visų tyrimų apibendrinimu (apimtys skaičiuojamos pagal orientacinį tūrį); - skiedinių cheminiai (10 mėginių, tikslina architektūrinių tyrimų vadovas); - mūro drėgmės (10 mėginių, tikslina architektūrinių tyrimų vadovas); - architektūros konstrukcijų (apimtys skaičiuojamos pagal orientacinį tūrį); - fotofiksacija (apimtys skaičiuojamos pagal orientacinį tūrį). 3. Projekto vadovas, suderinęs su Statytoju (Užsakovu), tvirtina galutinę papildomų taikomųjų tyrimų sudėtį ir apimtį.

- Perkamų papildomų tyrimų paslaugų atlikimo terminai

- Visos paslaugos turi būti atliktos iki 2028 m. birželio 30 d. - Jei pirkimo sutartis sudaroma vėliau nei 2025 m. rugpjūčio 30 d., atitinkamu dienų skaičiumi kiek vėliau sudaryta sutartis, prasitęsia 1 punkte nurodyta data.