Projektas

| TARNYBINĖS STOTIES TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai | Minimalūs reikalavimai | Siūlomi pastebėjimai/korekcijos |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. |  |
| 2. | Produkto pavadinimas | Nurodyti produkto pavadinimą, modelį. Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |
| 3. | GPU akseleratoriai | Tarnybinė stotis turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip keturiais grafiniais spartintuvais (akseleratoriais), optimizuotais dirbtiniam intelektui / mašininiam mokymui: - Akseleratorius privalo turėti ne mažiau kaip 140 GB atminties, FP64 našumas ne mažiau nei 30 TFLOPS. Turi būti suderinama su MIG, DPX instrukcijomis. - GPU akseleratoriai privalo būti apjungi į NVLink (arba lygiavertį) ne mažesniu kaip 900 GB/s greičiu. Privalo būti galimybė išplėsti grafinių spartintuvų skaičių iki 8 vnt. (Nenaudojant jokių papildomų išplėtimų ar keičiant esamos tarnybinės stoties konfigūracijos). |  |
| 4. | CPU | Privalo būti ne mažiau kaip 2 procesoriai (x86-64 tipo), bei privalo palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Ne mažiau kaip 64 fiziniai branduoliais kiekviename procesoriuje. Ne mažiau kaip 8 atminties kanalais viename procesoriuje. Procesorių dažnis ne mažesnis kaip 2.4 Ghz, L3 atmintis ne mažiau negu 330 MB. Turi palaikyti AMX ir AVX instrukcijas. Procesoriai privalo būti pradėti gaminti ne anksčiau kaip 2024 metais. Siūlomų procesorių našumo parametrai privalo būti viešai publikuojami puslapyje www.spec.org ir privalo būti pateikiamos rezultatų galiojančios nuorodos į internetinį puslapį. Procesorių testai turi būti atlikti siūlomo gamintojo siūlomame modelyje ir privalo atitikti procesorių bazinio našumo rodiklį. Matavimai privalo būti atlikti 2 procesorių sistemai ir būti ne mažesni nei: SPECrate2017_int_base = 1300 SPECrate_fp_base = 1440. Procesorių našumas negali būti dirbtinai padidintas. |  |
| 5. | GPU vidinis apjungimas | Privalo būti naudojamas 900 Gbps greitaveikos, dvikryptis (angl. Bi-directional) protokolas, apjungiantis GPU akseleratorius vienoje tarnybinės stoties komponentėje. Turi būti galimybė naudoti GPU Direct RDMA metodą, kai duomenų srautai tiesiogiai perduodami tarp GPU sistemų nenaudojant CPU procesorių ar sisteminės atminties. |  |
| 6. | Operatyvioji atmintis (RAM) | Tarnybinėje stotyje turi būti ne mažiau kaip 16 GB atminties, tenkančios vienam procesoriaus branduoliui. Tarnybinėje stotyje turi būti įdiegta ne mažiau kaip 2 TB RAM. Atminties greitaveika ne mažesnė kaip 6400 MT/s, DDR5 tipo. Visi atminties moduliai privalo būti vienodo dydžio ir parametrų. Atminties modulių kiekis tarnybinėje stotyje privalo būti įdiegtas taip, kad tolygiai užimtų visus siūlomo procesoriaus atminties kanalus. Procesorius kiekvieno skaičiavimo ciklo metu privalo galėti naudoti tokį patį atminties kiekį. Privalo būti ne mažiau kaip 32 atminties kanalai. Privalo būti galimybė išplėsti atminties dydį ne mažiau kaip 50%. Privalu nurodyti tarnybinės stoties komplektacijoje siūlomų atminties modulių kiekį, talpą, tipą. Privalu nurodyti atminties lizdų skaičių tarnybinėje stotyje. |  |
| 7. | Diskai duomenų saugojimui | Ne mažiau kaip 4 vnt. 7.68 TB talpos E3.S formos NVME technologijos Read Intensive karšto keitimo diskai. Diskai turi būti jungiami nenaudojant RAID valdiklio. Turi būti galimybė diskų kiekį tarnybinės stoties viduje išplėsti iki 8 diskų. |  |
| 8. | LAN tinklas | Ne mažiau 4 vnt. 25 Gbps greitaveikos SFP28 prievadų realizuotų atskiromis PCIe plokštėmis. Į komplektaciją turi būti įtraukti SFP28 moduliai. |  |
| 9. | Valdymo tinklas | 1GbE RJ45 prievadas, skirtas komponenčių valdymui. |  |
| 10. | Operacinei sistemai skirta atmintis | Atskiras dedikuotas diskų valdiklis su 2 vnt. SSD, NVMe tipo, 960 GB karšto keitimo diskais, apjungtais į aparatinį RAID 1 masyvą. |  |
| 11. | Kitos išorinės jungtys | Ne mažiau kaip: 2 x USB. 1 x VGA. |  |
| 12. | Saugumo funkcijos | Įjungimo ir administravimo slaptažodis, integruotas Trusted Platform Module (TPM 2.0) ar lygiavertis modulis. |  |
| 13. | Perteklinių karšto keitimo aušinimo modulių sistema | Nepertraukiamas tarnybinės stoties veikimas ne mažesniame kaip 10°C - 35°C laipsnių temperatūros bei 10-80% drėgmės diapazone. |  |
| 14. | Video kontroleris | Privalo būti integruotas, palaikantis ne mažiau kaip Full HD rezoliuciją. |  |
| 15. | PCI jungtys | Privalo būti sukonfigūruoti ne mažiau kaip 8 vnt. PCIe Gen 5 lizdų (Lizdai turi būti neskirti GPU apjungimui). |  |
| 16. | Konstrukcija | Tarnybinė stotis privalo būti montuojama į standartinę 19“ spintą . Bėgiai privalo būti pritaikyti greitam montavimui bei tarnybinės stoties ištraukimui („sliding rails“) bei privalo turėti tvirtinimo elementus skirtus montavimui į 19“ spintą. Korpuso aukštis neturi viršyti 4U. Tarnybinės stoties priekinėje dalyje privalo būti sumontuota gedimų indikacijos sistema. |  |
| 17. | Maitinimo šaltiniai | Maitinimu šaltinių galingumas turi būti toks, kad užtikrintų tarnybinės stoties veikimą, bet ne mažiau kaip aštuoni, 3200 W „karšto keitimo“ (angl.Hot-plug) ~230 V 50 Hz įrenginiai, su atskirais įvadais ir ne mažiau kaip 90 % efektyvumo. Pateikiami su maitinimo kabeliais ne trumpesniais kaip 0,6 m. |  |
| 18. | Valdymo sistema | Dedikuotas valdymo kontroleris, nepriklausantis nuo OS, turintis dedikuotą valdymo tinklo jungtį 100/1000 baseT Ethernet RJ-45 bei galimybę prisijungti per USB jungtį iš tarnybinės stoties priekio. Ethernet ryšys privalo būti apsaugotas ne silpnesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Valdymo kontroleris privalo gauti ir registruoti pranešimus apie procesoriaus, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų serverinės sistemos dalių darbo parametrų nukrypimus nuo normos. Privalo palaikyti automatinio informavimo apie sistemos sutrikimus siuntimą elektroniniu paštu. Valdymo kontroleris privalo stebėti bei palaikyti tarnybinės stoties komponentų sisteminio kodo (firmware) atnaujinimus. Privalo būti „KVM over IP“ funkcionalumas (grafinė nepriklausoma nuo operacinės sistemos sąsaja, virtuali grafinė konsolė, virtualių CD-ROM įrenginių valdymas). Privalo palaikyti ne mažiau nei 16 vietinių vartotojų (angl. Local users). Privalo būti HTML 5 arba lygiavertė vartotojo sąsaja tiek vartotojo aplinkai, tiek virtualiai konsolei. Sistemos mikrokodo („firmware“) atnaujinimai privalo būti apsaugoti kriptografiniu parašu. Privalo palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD, NVMe). Privalo palaikyti nuotolinį pilną tarnybinės stoties įtampos išjungimą. Privalo turėti funkciją kuri turi apsaugoti sistemą nuo atsitiktinių ar tyčinių (kenkėjiškų) pakeitimų. Užrakinimo režimas (angl. System Lockdown). turi būti taikomas tiek konfigūracijos, tiek programinės aparatinės įrangos (firmware) atnaujinimams. Tarnybinė stotis privalo informuoti valdymo sąsajoje bei el. paštu apie standžiųjų diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių gedimus, sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo. Programinė stebėjimo (monitoringo) įranga privalo gebėti atlikti nuolatinį įrangos parametrų stebėjimą, kaupti istorinę veiklos duomenų statistiką ne mažiau kaip 2 metus ir atlikti jų analizę. |  |
| 19. | Komplektacija | - Privalo būti pateikti visi reikiami jungiamieji kabeliai, jungtys, tvirtinimo detalės bei priemonės, skirtos įrangos pajungimui ir montavimui į 19“ montažinę spintą bei apjungimui su tinklo įranga. - Privalo būti pateikti papildomi 4 vnt. SFP28 moduliai skirti Aruba JL717C 8360-32Y4C v2 komutatoriui. |  |
| 20. | Garantinė techninė priežiūra | Ne trumpesnė nei 5 (penkerių) metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo serviso pasiekiamumas 24x7x365. Gamintojo įgalioto specialisto aptarnavimu įrangos buvimo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną nuo gedimo identifikavimo /fiksavimo/ pranešimo. Reakcija (laiko tarpas nuo gedimo registravimo iki gedimo sprendimo pradžios) į pranešimą apie įrangos gedimą – 4 val. Privalo būti pateiktas gamintojo raštas nurodantis techninių ir garantinių sąlygų atitikimą. Privalo būti įtraukta diskų negrąžinimo garantija. Kietieji diskai (angl. HDD) ar puslaidininkiniai diskai (angl. SSD) ar atminties kortelės, gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis.. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. Teikėjas turi pateikti gamintojo dokumentaciją liudijančią oficialius gamintojo garantinius įsipareigojimus, nurodant siūlomos įrangos kodus ir pavadinimus). Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas turi būti atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose |  |
| 21. | Surinkimo reikalavimai | Siūloma įranga turi būti nauja ir anksčiau nenaudota. Gamykliškai atnaujinti (ang. renew, refurbished, remarketed) komponentai neleistini. Visos komplektuojamos tarnybinės stoties dalys privalo būti komplektuojamos tarnybinės stoties gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. Turi būti pateikta gamintojo pažyma, kad visa siūloma įranga yra skirta Perkančiajai Organizacijai. |  |
| 22. | Suderinamumas | Siūlomas tarnybinės stoties modelis privalo būti sertifikuotas darbui su Canonical Ubuntu Server LTS operacine sistema |  |
| 23. | Tarnybinės stoties nuotolinio valdymo įrankis | Tarnybinė stotis privalo turėti gamintojo integruotą nuotolinio valdymo ir stebėsenos įrankį. |  |

____________________