DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paruošiamieji ir ardymo darbai |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Gatvės ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje | km | 1,266 |  |  |
| 1.2 | Dirvožemio sluoksnio pašalinimas buldozeriais hvid-10cm | m2 | 7978 |  |  |
| 1.3 | Esamos asfalto dangos frezavimas hvid-10cm | m2 | 7114 |  |  |
| 1.4 | Frezuotos asfalto dangos išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 1707 |  |  |
| 1.5 | Esamos betono dangos demontavimas | m2 | 15 |  |  |
| 1.6 | Esamų kelio ženklų skydų demontavimas | vnt. | 4 |  |  |
| 1.7 | Esamų kelio ženklų atramų demontavimas | vnt. | 3 |  |  |
| 1.8 | Esamų betoninių gatvės bortų demontavimas | m | 10 |  |  |
| 1.9 | Esamų betoninių vejos bortų demontavimas | m | 0 |  |  |
| 1.10 | Medžių iki Ø24 cm kirtimas, šakų genėjimas ir kelmų pašalinimas | vnt. | 46 |  |  |
| 1.11 | Medžių nuo Ø24 iki Ø40 cm kirtimas, šakų genėjimas ir kelmų pašalinimas | vnt. | 6 |  |  |
| 1.12 | Krūmų, gyvatvorių pašalinimas | m2 | 200 |  |  |
| 1.13 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 45 |  |  |
| 2. Žemės darbai |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Grunto kasimas | m3 | 5100 |  |  |
| 2.2 | Iškasto grunto transportavimas iki 10 km atstumu | m3 | 5100 |  |  |
| 2.3 | Pagrindų po vamzdžiais įrengimas iš smėlingo grunto | m3 | 1 |  |  |
| 2.4 | Vamzdynų pirminis užpylimas smėlingu gruntu, sutankinant gruntą | m3 | 5 |  |  |
| 2.5 | Tranšėjų užpylimas smėlingu gruntu ekskavatoriumi, sutankinant gruntą | m3 | 15 |  |  |
| 2.6 | Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotu būdu | m3 | 1747 |  |  |
| 2.7 | Žemės sankasos viršaus tankinimas rankiniu būdu | m3 | 175 |  |  |
| 2.8 | Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu | m2 | 5823 |  |  |
| 2.9 | Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu | m2 | 582 |  |  |
| 2.10 | Nepanaudoto dirvožemio išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | m3 | 354 |  |  |
| 3. Lietaus nuotekų tinklai |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Šulinių PVC Ø425 mm su jungiamosiomis fasoninėmis dalimis bei dugnu pastatymas - kalaus ketaus kvadratinės grotelės montuojamos ant Ø425 mm šulinio (atlaikančios 40 t apkrovą) - PVC šulinio stovas Ø425 mm šulinio Ø425 mm dugnas/kinetė | kompl. vnt. m vnt. | 3 3 4 3 |  |  |
| 3.2 | Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais vamzdžiais d-200 klojimas | m. | 14 |  |  |
| 3.3 | Ištekėjimo žiočių įrengimas d200 -Tvirtinimo plokščių P-1 ant žvyro pagrindo (0/32, t-10cm.) montavimas -Ištekamojo antgalio B-1 blokų ant žvyro pagrindo (0/32; t-10cm.) montavimas -Paviršiaus tvirtinimas skalda 22/56 (t-10cm.) | Kompl. m2 vnt. m2 | 3 6,75 3 3 |  |  |
| 3.4 | Savitakinių lietaus nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas | m | 14 |  |  |
| 4. Asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnio įrengimas h ≥53 cm | m3 | 1196 |  |  |
| 4.2 | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio įrengimas h - 0,20 m | m2 | 2116 |  |  |
| 4.3 | Dvisluoksnės kelio dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio mišinio AC 22 PN hvid - 0,08 m | m2 | 6888 |  |  |
| 4.4 | Bituminės emulsijos C40B5-S / C60B4-S tolygaus sluoksnio paskleidimas | m2 | 6936 |  |  |
| 4.5 | Dvisluoksnės kelio dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio mišinio AC 8 VN h - 0,04 m | m2 | 6936 |  |  |
| 5. Bendro pėsčiųjų ir dviračio tako įrengimas |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas h - 0,27 m (Nuo Pk 10+09 iki Pk 12+06 bendro pėsčiųjų ir dviračių tako šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio storis 0,17 m) | m3 | 850 |  |  |
| 5.2 | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio įrengimas h - 0,20 m | m2 | 3173 |  |  |
| 5.3 | Tako pagrindo - dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD h - 0,08 m | m2 | 3173 |  |  |
| 6. Betoninių trinkelių dangos įrengimas |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas h - 0,29 m | m3 | 7 |  |  |
| 6.2 | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio įrengimas h - 0,15 m | m2 | 23,2 |  |  |
| 6.3 | Pasluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio įrengimas h - 0,03 m | m2 | 23,2 |  |  |
| 6.4 | Betoninių trinkelių dangos konstrukcijos įrengimas h - 0,08 m | m2 | 12,5 |  |  |
| 6.5 | Silpnaregių vedimo paviršiaus įrengimas h - 0,08 m | m2 | 4,7 |  |  |
| 6.6 | Silpnaregių įspėjamojo paviršiaus įrengimas h - 0,08 m | m2 | 6 |  |  |
| 7. Vandens nuvedimo darbai |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Vandens pralaidos iš 0,40m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų | vnt./m | 3/32 |  |  |
| 7.2 | 0,40m diam. vandens pralaidų įstrižųjų antgalių įrengimas | vnt. | 6 |  |  |
| 8. Bordiūrų įrengimo darbai |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Betoninių gatvės bordiūrų (100.15.30 cm) ant betoninio pagrindo C20/25 įrengimas | m | 1166 |  |  |
| 8.2 | Betoninių pareinamųjų gatvės bordiūrų (100.15.30-22 cm) ant betoninio pagrindo C20/25 įrengimas | m | 32 |  |  |
| 8.3 | Betoninių įleistų (įvažiavimo) gatvės bordiūrų (100.15.22 cm) ant betoninio pagrindo C20/25 įrengimas | m | 322 |  |  |
| 8.4 | Betoninių nužemintų gatvės bordiūrų (100.15.22 cm) ant betoninio pagrindo C20/25 įrengimas | m | 10 |  |  |
| 8.5 | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio įrengimas h - 0,10 m | m2 | 689 |  |  |
| 8.6 | Betoninių vejos bordiūrų (100.8.20 cm) ant betoninio pagrindo C12/15 įrengimas | m | 1248 |  |  |
| 8.7 | Sandarintų siūlių ir prijungčių prie betoninių gatvės bortų įrengimas | m | 1530 |  |  |
| 9. Kelio ženklų įrengimo darbai |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1/2,0mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | vnt./m | 6/18 |  |  |
| 9.2 | 1 grupės kelio ženklų skydai ir montavimas rankiniu būdu | vnt. | 16 |  |  |
| 9.3 | Esamo kelio ženklo perkėlimas | vnt. | 2 |  |  |
| 10. Dangos ženklinimo įrengimo darbai |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Dangos ženklinimas 1.13.1 pėsčiųjų perėja „zebras“ (polimerinėmis medžiagomis) | m | 12,5 |  |  |
| 11. Esami inžineriniai tinklai |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Esamų šulinių angos pritaikymas prie projektinės dangos pakeičiant esamą liuką į kalaus ketaus plaukiojančio tipo atlaikančio 40t apkrovą | vnt. | 27 |  |  |
| 11.2 | Esamų šulinių angos pritaikymas prie projektinės dangos pakeičiant esamą liuką į kalaus ketaus lengvo pastatomo tipo atlaikančio 12,5t apkrovą | vnt. | 5 |  |  |
| 11.3 | Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais, atkasant kabelius, kai surenkamo gaubto skersmuo 110 mm | m | 10 |  |  |
| 12.Apželdinimo darbai |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Medžių genėjimas | vnt. | 40 |  |  |
| 12.2 | Griovio formavimas | m2 | 1320 |  |  |
| 12.3 | Augalinio grunto paskleidimas ir vejos įrengimas | m2 | 4595 |  |  |
| 14. Baigiamieji darbai |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Išpildomosios nuotraukos parengimas | vnt. | 1 |  |  |