VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS ĮRENGIMO IR PRIJUNGIMO ŠIAULIŲ GYTARIŲ PROGIMNAZIJOS   SPORTO AIKŠTYNO TERITORIJOJE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas:  vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas ir prijungimas. Pagrindinis BVPŽ kodas-51314000-6, papildomas- 35125300-2.

- Tiekėjas kartu su prekėmis turi pateikti dokumentus, įrodančius prekės atitiktį reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus, naudojimo instrukcijas ir/ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus bei apmokyti kaip naudotis įranga.

- Garantinis laikotarpis – ne mažesnis nei 24 mėnesiai nuo perdavimo datos.

- Vaizdo stebėjimo įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir įdiegta tiekėjo Šiaulių Gytarių progimnazijos sporto aikštyno teritorijoje adresu K. Korsako g. 10.

- Techninėje specifikacijoje pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

- Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o nesant tokiai galimybei suderinti kitą datą.

- Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį.

- Jei bus vykdomi kasimo darbai Šiaulių Gytarių progimnazijos teritorijoje, po darbų danga turi būti pilnai atstatyta.

- Atliekamas žaliasis pirkimas ir tiekėjas įsipareigoja laikytis šių aplinkosauginių reikalavimų:

9.1 Vaizdo stebėjimo kameros yra ilgaamžės ir atsparios aplinkos poveikiui: reikalavimas IP66, IP67, turi būti užtikrintas minimalus tarnavimo laikas ir garantija ne mažiau 24 mėn.

  - Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 punktu, jei Prekės tiekiamos antrinėje pakuotėje, tuomet prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), metalo (FE (FE40), ALU (ALU41), popieriaus ar kartono (PAP), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), polivinilchlorido (PVC), žemo tankumo polietileno (LDPE), polipropileno (PP), polistireno (PS), nebent tai prieštarauja higienos normoms.

9.3. Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

10.  Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu.

| Eil. Nr. | Priemonės, įrangos, tech. charakteristikos pavadinimas | Reikalaujamos techninių parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti (pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame pateikiamas detalus siūlomo produkto aprašymas) |
| 2. | Vaizdo įrašymo įrenginys (1 vnt.) | ne mažiau 32 kanalų vaizdo įrašymas skiriamoji geba kanalo ne mažiau 4000x3000, dviejų srautų palaikymas trigubas ekranas iš 3 vaizdo išėjimų su skirtingais išdėstymais: vienas 4k(HDMI), du 1080p (HDMI/VGA) 4 SATA HDD stalčiai (ne mažiau 3,5 colio), ne mažiau 80 TB atminties, garsas ne mažiau 2 krypčių ne mažiau 16 jutiklių įėjimų ir ne mažiau 4 signalizacijos išėjimai automatinė IP kamerų paieška ir nustatymas nepertraukiamas pavojaus signalo įjungiamas įrašymas laiko juostos ir daugiau nei vieno kanalo atkūrimas HDD būsenos ir sistemos temperatūros rodymas vasaros laiko palaikymo funkcija DST El. pašto pranėšimai apie įrašymo klaidą ir slaptažodžio gavimą įrašo eksportavimas nuotolinis tiesioginis vaizdas per internetą prieiga prie išmaniojo įrenginio („iOS, „Android“) NTP protokolo palaikymas , kompiuterinės sistemos sinchronizavimas, tikslus laiko nustatymas |
| 3. | Kietasis diskas (2 vnt.) | ne mažiau 10TB, skirtas DVR/NVR vaizdo įrašymo įrenginiams ne mažiau 6 Gb/s SATA, 7200 rpm, 256 MB |
| 4. | Valdoma kamera (2 vnt.) | AL perimetro apsauga ir klasifikavimas 1/2,8 colio progresyvaus skenavimo jutiklis ne mažiau 0,003 min. liukso apšvietimas trigubi srautai iš H265, H264 arba MJPEG ne mažiau 30 kadrų per sekundę esant 2688x1520 motorizuotas varifokalinis ar lygiavertis objektyvas skirtas nuotoliniam fokusavimo-priartinimo reguliavimui ne mažiau 33 optinis priartinimas ir neribotas skaitmeninis priartinimas IR atstumas ne mažiau 150 m dienos ir nakties funkcija su nuimamu infraraudonųjų spinduliu filtru ne mažiau 2 jutiklių įėjimai ir 1 signalizacijos išėjimas atsparumas vandalizmui ne mažiau 1K10 klasės metaliniam korpusui apsauga nuo dulkių ir naudojimas lyjant ne prasčiau IP66 temperatūros tolerancija ne blogesnė( -40 C-65 C) tv išvesties palaikymas ne mažiau 2 krypčių garsas integruotas mikro SD kortelės lizdas saugyklai, ne mažesnė 10 klasė ne mažiau 360 laipsnių stebėjimas, pakreipimas -15 iki 90 laipsnių židinio nuotolis ne mažesniame intervale kaip 4,5-148,5 mm pasukimo-pakreipimo greitis ne mažiau 300 laipsnių/s ir 240 laipsnių/s nustatomas automatinis patruliavimas ir panoramos žvalga automatinis fokusavimas, 3D triukšmo mažinimas, judesio aptikimas |
| 5. | IP vaizdo kamera (10 vnt.) | AL perimetro apsauga ir klasifikavimas 1/2,8 colio progresyvaus skenavimo jutiklis ne mažiau 0,003 liukso apšvietimas ne mažesnis židinio nuotolis negu intervale 2,8-12 mm trigubi srautai iš H265, H264 arba MJPEG ne mažiau 20 kadrų per sekundę esant dažniui 3840x2160, ne mažiau 30 kadrų per sekundę esant dažniui 3072x1728, 2560x1440, 1920x1080 IR atstumas ne mažiau 50 m dienos ir nakties funkcija su nuimamu infraraudonųjų spinduliu filtru atsparumas vandalizmui ne mažiau 1K10 klasės metaliniam korpusui apsauga nuo dulkių ir vandens ne prasčiau IP67, IP66. integruotas mikro SD kortelės lizdas saugyklai, ne mažesnė 10 klasė ne mažesnis nei 2 krypčių garsas motorizuotas varifokalinis ar lygiavertis objektyvas skirtas nuotoliniam fokusavimo-priartinimo reguliavimui |
| 6. | Komutatorius (4 vnt.) | PoE jungtis tinklo kabeliams iki 250 m, esant ne mažesnei nei 10Mbps spartai energijos suvartojimas ne daugiau 125W Iki 8 IP kameros palaikymas reikalingas VLAN režimas užtikrinant vaizdo srauto vientisumą kiekvienam PoE prievadui veikti savarankiškai ne mažiau 10 prievadų 10/100/1000baseT, 8 prievadų su maitinimu per Ethernet suderinamumas su IEEE 802.3at |
| 7. | Antena (2 vnt.) | ne mažiau 5 GHz dažnio ne mažiau 450 Mbps veikimo atstumas ne mažiau 10 km. tinklo jungtis Mbps 1x10/100/1000 |
| 8. | Atvaizdavimo įrenginys (1 kompl.) | ekrano įstrižainė ne mažiau 43colių raiška ne mažiau 4K (3840x2160) ne mažiau 1 jungties SB 2.0 ne mažiau 3 HDMI lizdų WiFi sąsaja Reikalingas lizdas Ethernet LAN Bluetooth sąsaja, skaitmeninis optinis audio išėjimas |
| 9. | Vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas ir pajungimas | Vaizdo stebėjimo sistema turi būti įrengta ir pajungta Šiaulių Gytarių progimnazijos sporto aikštyno teritorijoje .Visa siūloma sumontuota sistemos įranga turi būti pritaikyta veikti Lietuvos klimatinėmis sąlygomis veikiant neigiamai temperatūrai, drėgmei ir kitiems atmosferos poveikiams bei apsaugota nuo vandalizmo. |
| 10. | Naudojamų medžiagų techninės charakteristikos: |  |
| 10.1 | Kabelis | ne mažiau 305 m lauko klasės DS-1LN5EO-UU/E ryšio kabelis ne mažiau 0,50 mm |
| 10.2 | Maitinimo kabelis | vario medžiagos ne mažiau 3 gyslų, apvalus įtampa 450/750 V skirtas kloti žemėje |
| 10.3 | Vamzdžiai | cinko medžiagos, atsparus UV, standus, ne mažiau 4 gniuždymo klasės atsparumas smūgiams- ne mažesnė kaip 3 klasė vidinis skersmuo ne mažiau 16,6 mm išorinis skersmuo-20-32 mm turi būti tinkamas kloti žemėje |