1 priedas „Techninės specifikacijos projektas“

STATINIO PROJEKTAVIMO

TECHNINĖ UŽDUOTIS

(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | VŠĮ KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS MOKYMO CENTRAS |
| 2. | Pirkimo objektas | - Būtini atlikti tyrimai; - Projektinių pasiūlymų parengimas; - Techninio darbo projekto parengimas; - Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos. Numatomos įsigyti projektavimo paslaugos skirtos pastato energetinio efektyvumo didinimui. Statinio techniniame darbo projekte turi būti įgyvendintos energetinio efektyvumo priemonės ir sprendiniai aprašyti Pastatų energijos vartojimo audite (žr. Priedą Nr. 1). |
| 3. | Projekto pavadinimas | Pastato Vilniaus g. 42 Kaunas, projekto parengimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugos |
| 4. | Statinio adresas | Vilniaus g. 42, Kaunas |
| 5. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis | Negyvenamasis pastatas; Mokslo paskirties pastatas |
| 6. | Statinio statybos rūšis | Rekonstravimas arba kapitalinis remontas |
| 7. | Statinio kategorija | Ypatingasis statinys |
| 8. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | Išorinės sienos iš keraminių skylėtų plytų. Stogas tarp šildomų patalpų ir nešildomos pastogės. Langai plastikiniai, 1-kamerinis stiklo paketas, stiklas paprastas. Papildomų saulėsaugos priemonių nėra. Rūsys pastate yra. Dalis atitvarų modernizuotos 2013 metais. Projektuotojai kviečiami įvertinti esamą situaciją vietoje prieš dalyvaujant pirkime. Projektuotojas, rengdamas projektą, privalo atlikti matavimus (jei reikia) ir esamos situacijos vertinimą, siekiant parinkti tinkamus projekte numatomus sprendinius. Taip pat ištirti esamas tvarkomų patalpų konstrukcijas. |
| 9. | Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus | Statytojas (Užsakovas) neplanuoja atskirai įsigyti medžiagų ir/ar įrangos statybos darbams. Visas būtinas medžiagas/įrangą turi numatyti projektuotojas, rengdamas projektą. Projekte numatomos medžiagos bei technologijos turi būti šiuolaikiškos, ekonomiškos ir tenkinti normatyvinių dokumentų reikalavimus. |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 10. | Perkamų paslaugų apimtis: | Techninis darbo projektas rengiamas pastato kapitaliniam remontui/rekonstravimui. Numatomi darbai stogo performavimą į mansardinį aukštą suformuojant administracine patalpas, lifto įrengimą ir pastato pritaikymą žmonių su negalia poreikiams. Projekto rengimo metu projektuotojas turi patikslinti statybos rūšį. Dalis pastato atitvarų modernizuotos 2013 metais. Pastato daliai yra parengtas galiojantis techninis projektas valgyklos ir laboratorijų patalpų įrengimui. Projektuotojas rengdamas projektą turi įvertinti šiuos parengtus techninius projektus. Pastatas patenka į kultūros vertybių registrą: - Pastatas (kodas 33788) - Kauno senamiestis (kodas 20171) Projektuotojo atliekami darbai: 1. Pastato apmatavimų parengimas (faktinė planų ir patalpų padėtis). 2. Statytojo (Užsakovo) pasirinkto projektinių pasiūlymų varianto visuomenės informavimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 aktualia redakcija. 3. Techninio darbo projekto rengimas. Techninis darbo projektas rengiamas pagal Statytojo (Užsakovo) pasirinktą projektinių pasiūlymų variantą, šios užduoties ir Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus. Projekto sudedamosios dalys (įskaitant bet neapsiribojant): bendroji; [BD] sklypo plano [SP] architektūrinė; [SA] tvarkybos [TvDP] konstrukcijų; [SK] technologijų; [T.] vandentiekio ir nuotekų šalinimo; [VN] šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; [ŠVOK] elektrotechnikos; [E] elektroninių ryšių (telekomunikacijų); [ER] apsauginės signalizacijos; [AS] gaisro aptikimo ir signalizavimo; [GSS] procesų valdymo ir automatizacijos; [PVA] šilumos tiekimo; [ŠT] gaisrinės saugos; [GS] stacionarių gaisrų gesinimo sistemų; [SGGS] pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; [SO] statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; [KS] statinio interjero. [SI] 4. Projekto pataisymas pagal statinio projekto ekspertizės pastabas. 6. Energetinės būklės vertinimas prieš ir po rekonstrukcijos, nustatant energinio naudingumo klasę. 7. Statinio projekto vykdymo priežiūra. Reikalavimai Projektuotojui: 1. Projektuotojas, atlikdamas užduotyje nurodytas paslaugas, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytais reikalavimais. Projektas turi būti tokios sudėties bei apimties, kad ji būtų pakankama projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius šiuo metu projektavimo darbų rinkoje taikomus profesinius standartus. 2. Atsižvelgiant į statinio paskirtį, statybos rūšį, specialiuosius ir architektūros reikalavimus, turi būti parengtos visos statiniui eksploatuoti būtinos projekto dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų esminius statinių, statinio architektūros, visuomenės sveikatos saugos ir kitos apsaugos (saugos), trečiųjų asmenų interesų apsaugos, neįgaliųjų socialinės integracijos ir paskirties reikalavimus. 3. Projekto dalių sudėtis ir sprendinių detalumas (techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai ir sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai) privalo atitikti STR 1.04.04.2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedo reikalavimus. 4. Projekto rengimo metu privaloma vadovautis priedu – Reikalavimai informacijai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui*. 5. Statinio projekto rengimo metu privaloma tartis dėl projektinių sprendinių su Statytoju (Užsakovu). Visi sprendiniai turi tenkinti Statytojo (Užsakovo) keliamus reikalavimus ir neturi prieštarauti Lietuvoje galiojančių norminių teisės aktų reikalavimams. Jeigu norminių teisės aktų reikalavimai yra griežtesni nei reikalaujama Statytojo (Užsakovo), tai pripažįstama norminių teisės aktų viršenybė. Siūlomi sprendiniai turi būti raštiškai suderinti su Statytoju (Užsakovu). *BIM detalumas bus derinamas su laimėjusiu projektuotoju projektavimo sutarties įgyvendinimo metu. |
| 11.1. | projektavimo (įprastos) paslaugos | Perkamos įprastos paslaugos, kurias Projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus: statybinių tyrimų ataskaitos parengimas, projekto parengimas, projekto derinimų atlikimas, projekto taisymas pagal Statytojo (Užsakovo), projekto ekspertų ir statybą leidžiančio dokumento išdavimą derinančių įstaigų atstovų pastabas. Projektas, vadovaujantis SĮ, yra nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami Statytojo (Užsakovo) sumanyto statinio sprendiniai (projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai), skirtų statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos užbaigimo procedūroms atlikti, visuma. Parengtas Projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). Parengtame Projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. Projekte negali būti nurodyti konkretūs standartai, nenumatant lygiaverčių standartų naudojimo (išskyrus tokius, kurie yra privalomi pagal teisės aktų reikalavimus). Projektas privalo atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto LR aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508, 15.1 punktą. Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“). |
| 11.2. | kitos (papildomos, jeigu užsakomos) paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | 1. Statinio, jo dalių konstrukcijų tyrimas. Inžinerinių sistemų būklės įvertinimas. 2. Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie pagrįstai laikomi būtinais Projekto parengimui, statybos užbaigimui ir tinkamam statinio eksploatavimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie aprašyti šiame dokumente, ar ne. Projektas parengiamas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus ir tokios sudėties bei apimties, kad ji būtų pakankama Projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius šiuo metu rinkoje taikomus projektavimo darbų profesinius standartus. Projektų sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. 3. Projekto eigoje įgyvendinamų Projekto sprendinių pateikimas ir aptarimas su Statytoju (Užsakovu) ne rečiau kaip kartą per mėnesį. 4. Su Statytojo (Užsakovu) suderintos galutinės Projekto dokumentacijos (apibrėžtos STR 1.04.04:2017 122.1. punkte) pateikimas Statytojui (Užsakovui) dėl bendrosios projekto ekspertizės atlikimo. 5. Projekto pataisymas pagal bendrosios ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas projektavimo darbų sutartyje nustatytu laiku be papildomo apmokėjimo ir ištaisyto Projekto pateikimas Statytojui (Užsakovui). 6. Patvirtinto Projekto patalpinimas į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“. Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal derinančių institucijų pastabas be papildomo apmokėjimo. 7. Projektuotojas privalo parengti Projektą taip, kad nebūtų prieštaravimų ir neatitikimų skirtingose sudedamosiose projekto dalyse bei teisės aktų reikalavimams. Tuo atveju, jei tokie neatitikimai bus nustatyti vykdant rangos darbų konkursą arba statybos metu, Projektuotojas privalo nedelsiant neatlygintinai koreguoti dokumentaciją taip, kad nebūtų pažeisti teisėti Statytojo (Užsakovo) interesai. 8. Visų reikalingų sutikimų, suderinimų ar pritarimų gavimas nepriklauso nuo to, ar jie aprašyti šiame dokumente. Visų kitų darbų, susijusių su specialiaisiais architektūros reikalavimais, inžinerinių tinklų prisijungimo sąlygose apibrėžtais reikalavimais, derinimo metu derinimo institucijų iškeltais ar įstatyminiuose ir normatyviniuose dokumentuose nustatytais reikalavimais atlikimas. Prieš pasirašant perdavimo-priėmimo aktą už suteiktas paslaugas, Projektuotojas turi pateikti suteiktų paslaugų (tyrinėjimų, projekto) redaguojamus dokumentus (DWG, IFC, Word ir kitus). |
| 11.3. | projekto vykdymo priežiūra | 1. Projektuotojas įsipareigoja visą statybos darbų atlikimo laikotarpį, nuo statinio statybos pradžios iki statinio statybos užbaigimo įforminimo teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoti ir užtikrinti tinkamą statinio projekto vykdymo priežiūros atlikimą, numatytą sudaromoje sutartyje bei galiojančiuose teisės aktuose. Už visas išlaidas, susijusias su projekto vykdymo priežiūros veiklomis, atsakingas statinio projektą parengęs Projektuotojas. 2. Statinio Projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriumi „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“, kitais teisės aktais. 3. Privaloma visų statinio Projekto sudedamųjų dalių sprendinių vykdymo priežiūra, kurią vykdo statinio Projektą parengęs Projektuotojas. 4. Iki statinio statybos pradžios Projektuotojas Statytojui (Užsakovui) pateikia ir suderina: a. kalendorinį statinio projekto vykdymo priežiūros darbų grafiką, vykdymo eigą ir metodų aprašymą; b. statinio projekto vykdymo priežiūros grupės sudėtį (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir visų statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų vardai, pavardės, pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai, kontaktinė informacija - telefonai, elektroniniai paštai); c. lankymosi statybvietėje laiką ir tvarką. Projektuotojas visu projekto vykdymo priežiūros laikotarpiu privalo lankytis statomame statinyje (statybvietėje) tokiu periodiškumu, kuris užtikrintų tinkamą projekto vykdymo priežiūros atlikimą, tačiau visais atvejais projekto vykdymo priežiūrai skirti ne mažiau kaip po 8 val. (kiekvienam vadovui ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovui atskirai) per savaitę (nebent šalys susitartų kitaip), o, esant pagrįstam Statytojo (Užsakovo) nurodymui, ir dažniau. Lankymosi statybvietėje ir projekto vykdymo priežiūros rezultatai privalo būti fiksuojami Statybos žurnale. 5. Projektuotojo paskirtų (pasamdytų) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigos ir teisės apibrėžtos STR 1.06.01:2016 VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje. Statinio Projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas atsako už pareigų vykdymą ir teisių naudojimą ar nepasinaudojimą jomis įstatymų nustatyta tvarka. 6. Projektuotojas privalo vykdyti Statytojo (Užsakovo) pateiktus nurodymus, jei jie neprieštarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams. 7. Projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai atlikti pastebėtų statinio Projekto sprendinių klaidų taisymą. 8. Statinio projekto vykdymo priežiūros metu atliekami statinio Projekto sprendinių keitimai atliekami STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VI skyriuje nustatyta tvarka. 9. Statinio projekto vykdymo priežiūros metu atliekami statinio Projekto sprendinių keitimai turi būti įregistruojami Statybos darbų žurnale. Statytojui (Užsakovui) nurodžius, Projektuotojas privalės pildyti elektroninį statybos žurnalą. 10. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, atliekantys statinio projekto (projekto dalies) vykdymo priežiūrą, privalo užtikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio Projekto (Projekto dalies) sprendinių pakeitimai atitiktų Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statinių reikalavimus, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi būti suderinti su Statytoju (Užsakovu) raštu. 11. Projektuotojas privalo užtikrinti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (pagal kompetenciją) prievolę pasirašyti paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, pripažinimo tinkamais naudoti ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jeigu jie atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. 12. Visu projekto vykdymo priežiūros laikotarpiu Projektuotojas privalo: a. Teikti patarimus (įskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet kokius paaiškinimus statybos rangovams (subrangovams); b. Teikti rekomendacijas ir imtis visų būtinų veiksmų, užtikrinant statinio statybos ir apdailos darbų kokybę ir atitiktį projektui; c. Imtis visų būtinų veiksmų, siekiant ištaisyti statinio statybos ir apdailos darbų klaidas; d. Teikti rekomendacijas Statytojui (Užsakovui) tais atvejais, kai rangovas (subrangovai) nevykdo Projektuotojo rekomendacijų ir/ar nurodymų (kai rangovas (subrangovai) pažeidžia Projektuotojo ar Statytojo (Užsakovo) teises; e. Projektuotojas privalo dalyvauti visuose gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir kt. susirinkimuose ar pasitarimuose, kuriuose sprendžiami su projekto įgyvendinimu susiję klausimai; f. Projektuotojas privalo raštu teikti atsakymus ir paaiškinimus dėl rangovo (rangos darbų pirkimo ir rangos sutarties vykdymo metu) pateiktų prašymų, reikalavimų, pretenzijų, susijusių su techniniame projekte numatytais sprendiniais ir jų įgyvendinimu (atsakymai/paaiškinimai turi būti pagrįsti teisės aktų reikalavimais, projekto sprendiniais ir kt.), įskaitant, bet neapsiribojant, išvadas dėl rangovo nurodomų papildomų darbų atlikimo būtinumo. g. Atlikti visus kitus veiksmus, numatytus galiojančiuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose statinio projekto vykdymo priežiūrą, taip pat būtinus jos tinkamam užtikrinimui. h. Dalyvauti statinio užbaigimo procedūrose, statinio pripažinimo tinkamu naudoti Komisijos darbe, kartu su rangovu parengti visa būtiną dokumentaciją, kuri teikiama Komisijos darbui ir LR IS „Infostatyba“ statybos užbaigimo procedūroms atlikti. 13. Projektuotojas įsipareigoja teikti Statytojui (Užsakovui) projekto vykdymo priežiūros ataskaitas: a. Tarpinės ataskaitos rengiamos ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai. Jose glaustai aprašoma statinio projekto vykdymo priežiūros eiga, rekomendacijos ir išvados dėl vykdomų darbų atitikimo projekto sprendiniams, pateikiamos pastabos įrašytos statybos žurnale ir/ar pateiktos oficialiais pranešimais, užpildoma ir pateikiama statinio projekto (visų sudedamųjų dalių) projektinių sprendinių pakeitimų lentelė. Statytojui (Užsakovui) patikrinus ir patvirtinus ataskaitą Projektuotojas teikia sąskaitą už tinkamai atliktas paslaugas; b. Baigiamoji ataskaita pateikiama iki statinio statybos užbaigimo procedūrų LR IS „Infostatyba“ pradžios. Šioje ataskaitoje glaustai aprašoma statinio projekto vykdymo priežiūros eiga, pateikiamos rekomendacijos statinio eksploatavimui, užpildoma ir pateikiama baigtinė statinio projekto (visų sudedamųjų dalių) projektinių sprendinių pakeitimų lentelė. Projektuotojas kartu su statybos rangovu suformuoja ir kėlimui į LR IS „Infostatyba“ parengia statinio projekto galutines projekto sprendinių dokumentų laidas, įformintas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ nustatyta tvarka. Galutinis apmokėjimas už projekto vykdymo priežiūrą atliekamas patvirtinus baigiamąją ataskaitą ir gavus statinio statybos užbaigimo dokumentą teisės aktų nustatyta tvarka. Statinio projekto vykdymo priežiūros pabaiga laikoma statybos užbaigimo dokumento surašymo diena. |
| 12. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Detalus projektavimo darbų grafikas pateikiamas derinti su Statytoju (Užsakovu) ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo datos. Kartu su projektavimo darbų grafiku Projektuotojas pateikia visų su Projektu dirbančių ir už atskiras Projekto dalis atsakingų projektuotojų sąrašą, jų kontaktinę informaciją ir atsakomybių aprašymą. Techninis darbo projektas pateikiamas Statytojui (Užsakovui) pilnai užbaigtas, suderintas su atsakingomis institucijomis ir pačiu statytoju. Gavęs ekspertizės išvadas, Projektuotojas pataiso Projektą pagal pastabas per 15 darbo dienų nuo jų gavimo. Projektuotojas, gavęs teigiamą Projekto ekspertizės aktą, turi ne vėliau kaip per 30 k. d. gauti statybą leidžiantį dokumentą. Statinio Projekto vykdymo priežiūra atliekama per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį iki objekto atidavimo naudojimui. Preliminarus numatomas rangos darbų atlikimo terminas -apie 29 mėnesius. Projektuotojas privalo per 3 darbo dienas raštu atsakyti į rangos darbų viešojo pirkimo metu kilusius klausimus, susijusius su projekto sprendiniais. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 13. | Statinio projekto dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai. | Projektas rengiamas, vadovaujantis: 1. Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases; kitais teisės aktais; teritorijų planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. 2. Pagal Lietuvos vyriausybės 2021 10 08 nutarimą Nr. 1061 yra privalomas statinio informacinio modeliavimo metodų taikymas (pastatas turi būti projektuojamas BIM aplinkoje). 3. Projektuojamas statinys ir atskiros jų dalys turi atitikti jo naudojimo paskirtį, ypač atsižvelgiant į susijusių asmenų sveikatą ir saugą viso statinių būvio ciklo metu. Statinys turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad atsižvelgiant į įprastinę techninę priežiūrą, atitiktų esminius statinių reikalavimus ekonomiškai pagrįstą naudojimo laikotarpį. 4. Rekomenduojama naudoti žaliąją infrastruktūrą –augmeniją ir kitus pastatų dizaino sprendinius, kurie sumažintų energijos (kondensavimo) poreikius. 5. Projekto sprendiniai, pateikti technologiniuose aprašymuose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose bei darbų kiekių žiniaraščiuose, turi būti susieti tarpusavyje ir atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų Projekto sudedamųjų dalių neturi prieštarauti vieni kitiems. 6. Jei pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip, minimaliais reikalavimais statybos darbų ir technologijų kokybei bei atlikimui taikyti reikalavimus, nurodytus Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklėse http://www.statybostaisykles.lt/. Turi būti vadovaujamasi aktualiomis taisyklių redakcijomis. 7. Iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos pasikeitus teisės aktams, turi būti laikomasi aktualių teisės aktų redakcijų. |
| 14. | Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | Užtikrinti žmonių su negalia judėjimą pastate ir naudojimąsi erdvėmis, užtikrinant evakuaciją, pagal teisės aktus. Gauti ir laikytis inžinerinių tinklų eksploatuojančių įmonių išduotų techninių sąlygų reikalavimų. Gauti inžinerinius tinklus eksploatuojančių įmonių leidimus/ sutikimus dirbti tų tinklų apsauginėje zonoje. Numatyti statybinių atliekų tvarkymo bei šalinimo sprendinius, maksimaliai įvertinant antrinį panaudojimą. |
| 15. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | Projekte turi būti suprojektuoti universaliojo dizaino principai: Visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai; Lankstumas – galimybė tą patį naudojamą dalyką prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti aukštį); Paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje; Tinkama informacija – pakankamai informacijos ir ši informacija pateikiama įvairiomis reikiamomis formomis, įskaitant Brailio raštu, garsinę informaciją; Tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti žalą ar orumo pažeminimą; Mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys; Optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis; Kompleksiškumas – aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių aplinką ar gaminį padaryti prieinamu įvairių funkcinių galimybių žmonėms, pvz. įrengus visiems tinkamą įėjimą į patalpas, privalu įrengti ir kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinį mazgą ir pan.; Vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą; Vartotojų įtraukimas – universalus dizainas kuriamas tampriai bendradarbiaujant su vartotojų grupėmis ar jų atstovais. |
| 16. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis | Bendrieji reikalavimai kiekvienai projekto daliai pagal Statytojo (Užsakovo) poreikius ir galiojančius norminius aktus: Mansardos įrengimas: - Demontuoti esamą nenaudojamą šlaitinį stogą (jei reikalinga), paliekant arba perprojektuojant stogo konstrukciją. - Suprojektuoti mansardą, kurioje būtų įrengiamos administracinės patalpos (kabinetai, posėdžių salė, sanitariniai mazgai ir kt.). - Numatyti natūralaus apšvietimo užtikrinimą per stoglangius ar kitus langus. - Įrengti mansardos šilumos izoliaciją, atitinkančią energinio efektyvumo reikalavimus. - Užtikrinti tinkamą patalpų vėdinimą, šildymą, vėsinimą ir apšvietimą. - Numatyti galimybę evakuacijai iš mansardos pagal priešgaisrinius reikalavimus. Lifto įrengimas: - Suprojektuoti naują lifto šachtą, atsižvelgiant į esamą pastato struktūrą (viduje arba išorėje). - Numatomas liftas turi būti pritaikytas žmonėms su negalia (vežimėliais), atitikti minimalius matmenų ir saugos reikalavimus. - Užtikrinti lifto pasiekiamumą visuose aukštuose, įskaitant mansardą. - Numatyti liftą taip, kad būtų užtikrinama patogi jungtis tarp pagrindinių įėjimų, koridorių ir administracinių patalpų. Pastato pritaikymas žmonėms su negalia: - Suprojektuoti pandusus ar kitus sprendinius prie pagrindinio įėjimo (-ų), atitinkančius nuolydžio ir pločio reikalavimus. - Įrengti tualetus pritaikytus žmonėms su negalia kiekviename pastato aukšte. - Užtikrinti pakankamą durų angų plotį ir manevravimo erdvę vežimėliui visose reikšmingose zonose. - Pažymėti visus informacinius ženklus ir iškabas taip, kad būtų suprantami žmonėms su regėjimo ir klausos negalia. - Numatyti neslystančias grindų dangas bei riboti slenksčius. Inžinerinės sistemos ir komunikacijos: - Atnaujinti / suprojektuoti naujas inžinerines sistemas (elektros, vandentiekio, nuotekų, šildymo, vėdinimo, IT). - Numatyti papildomas apkrovas dėl mansardos ir lifto integracijos. - Užtikrinti priešgaisrinės signalizacijos ir evakuacijos sistemų įrengimą bei jų pritaikymą visose patalpose. - Užtikrinti galimybę automatiškai iškviesti pagalbą lifte ir tualetuose, naudojantis pagalbos mygtukais. Architektūriniai ir urbanistiniai aspektai: - Užtikrinti, kad nauji architektūriniai sprendiniai (mansarda, liftas) derėtų su esamu pastatu ir aplinka. - Parengti naujus fasadų sprendinius, jei keičiama stogo forma ar integruojamas išorinis liftas. - Jei taikoma, suderinti projektą su savivaldybės architektūros ir/ar paveldosaugos skyriais. Kiti reikalavimai: - Parengti aiškius brėžinius statybos leidimui gauti. - Numatyti statybos darbų eiliškumą bei laikinas apsaugos priemones eksploatuojamoms pastato dalims. - Suderinti projektinius pasiūlymus su užsakovu ir pateikti vizualizacijas (jei prašoma). - Parengti sąmatinius skaičiavimus pagal techninį projektą. |
| 17.1. | sklypo sutvarkymo (sklypo plano): | Sklypo plano sprendiniai Nuogrinda (aplink pastatą): - Suprojektuoti/atnaujinti nuogrindą aplink visą pastato perimetrą iš vandeniui atsparios, tvirtos dangos (pvz., betono trinkelių, asfaltbetonio). - Nuogrindos plotis – ne mažesnis kaip 60 cm (rekomenduojama 100 cm). - Numatyti nuolydį nuo pastato (ne mažesnį kaip 1,5–2%) lietaus vandens nutekėjimui. - Apgalvoti lietaus nuvedimo sistemą (latakai, trapai, lietaus surinkimo šuliniai) Pritaikymas žmonėms su negalia: - Prie bent vieno pagrindinio įėjimo turi būti įrengtas pandusas, atitinkantis šiuos reikalavimus: - Nuolydis ne didesnis kaip 1:12 (8,3%) vadovaujantis ISO. - Turėklai abiejose pusėse, 90 cm aukštyje. - Panduso plotis – ne mažiau kaip 120 cm. - Turėti lygų nusileidimo / sustojimo plotą viršuje ir apačioje. - Esant aukščių skirtumams, papildomai įrengti keltuvą arba lifto sprendinį (jei vidaus liftas nepasiekiamas nuo žemės lygio). - Užtikrinti saugų, aiškų maršrutą nuo stovėjimo vietų iki pastato įėjimo be bortelių ar laiptų. - sprendžiantys žmonių su negalia poreikius, parkavimo vietas, pastato Parkavimo sprendiniai: - Įrengti bent vieną automobilių stovėjimo vietą žmonėms su negalia prie pagrindinio įėjimo (jei nėra požeminio parkavimo): - Vieta turi būti ne toliau kaip 30 m nuo įėjimo. - Minimalūs matmenys: 3,5 m pločio x 5 m ilgio. - Pažymėta specialiu ženklu (vertikaliai ir horizontaliai). - Atnaujinti ir pažymėti bendras stovėjimo vietas (jei taikoma), įvertinant padidėjusius srautus dėl mansardos įrengimo. Aplinkos estetika ir funkcionalumas: - Integruoti mažosios architektūros elementus: suoliukus, šiukšliadėžes, informacinius stendus. - Numatomas želdinių (medžių, krūmų, gėlynų) išsaugojimas arba naujų sodinimas, derinant su funkcionalumu. - Atskyrimas tarp pėsčiųjų ir automobilių zonų (pvz., bortais, apželdinimu ar trinkelėmis su skirtinga faktūra). |
| 17.2. | architektūros daliai: | Projektuotojas vadovaujasi šia Projektavimo užduotimi, tačiau gali pasiūlyti ir kitus alternatyvius, racionalius ir ekonomiškai pagrįstus projektinius sprendinius. Pagrindiniai reikalavimai: - Projektu nepažeisti pastato ir saugomos teritorijos vertingųjųsavybių. - Projektuotojas rengdamas architektūros planinę struktūrą turi vertinti naksčiau Užsakovo parengta valgyklos ir laboratorijų projektą.. - Esant būtinumui, pastato angų vidinių atitvarų vietos, gabaritai, pertvarų vietos gali būti koreguojamos. Rekonstruojamoje pastato dalyje projektuojamos patalpos ir erdvės detalizuojamos šio dokumento 26 punkte. |
| 17.3. | konstrukcijų daliai: | - Konstrukcijų dalis projektuojama, vadovaujantis STR1.04.04:2017 8 priedo ketvirto skirsnio reikalavimais nustatytos sudėties ir detalumo. Visi sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai privalo būti pateikti Statytojui (Užsakovui) atskiroje byloje. - Konstrukcijų mazgai, sujungimai, detalės ir kt. turi būti suprojektuoti taip, kad atitiktų pastato sandarumui keliamus reikalavimus vadovaujantis STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. - Pastato angų užpildymo žiniaraščiai turi būti parengti įvertinus kitose Projekto sudedamosiose dalyse jiems keliamus reikalavimus (gaisrinė sauga, atsparumas ugniai, dūmų šalinimas, vėdinimas, oro pritekėjimas, higiena ir kt.). |
| 17.4. | technologijos daliai: | Technologijų dalis projektuojama pagal taikomus teisės aktų reikalavimus. |
| 17.6. | vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai: | - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis projektuojama vadovaujantis STR1.04.04:2017 8 priedo septinto skirsnio reikalavimais nustatytos sudėties ir detalumo. - Suprojektuoti naujas vandentiekio ir nuotekų inžinerines sistemas, numatyti išardyti esamus vandentiekio, nuotekų tinklus. Vandentiekio ir nuotekų tinklų įvadus ir išvadus palikti esamus. - Nauji sanitariniai prietaisai patalpose projektuojami pagal Lietuvos higienos normų HN 75:2016 ir HN 21:2011 reikalavimus. - Patikrinti vandentiekio įvado pralaidumą bei buitinių nuotekų išvadų pralaidumą pagal pakitusius pastato poreikius. - Sanitarinius mazgus, pritaikytus negalią turintiems žmonėms, įrengti vadovaujantis STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ ir STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ reikalavimus. - Karštas ir šaltas vanduo turi būti tiekiamas nuolat visame pastate. - Projekte pateikti legioneliozės profilaktikos priemonių sprendinius, atitinkančius HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ papunkčio 40.2. reikalavimus. |
| 17.7. | šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai: | - Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis projektuojama vadovaujantis STR1.04.04:2017 8 priedo aštunto skirsnio reikalavimais nustatytos sudėties ir detalumo. - Šildymo sistemas projektuoti vadovaujantis STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. - Projektuoti rekuperacines vėdinimo sistemas (vėdinimą). Sprendiniai derinami su Statytoju (Užsakovu). - Projektuojant vėdinimo šildymo ir vėsinimo sistemas įvertiniti parengtus valgyklos ir laboratorijos sprendinius. |
| 17.8. | elektroninių ryšių (telekomunikacijų) daliai: | - Suprojektuoti integruotą kompiuterinį tinklą, numatant komutacinę spintą, įrengti komutacinius panelius, ryšių kabelius. Įrengti kompiuterinius lizdus (kiekį ir vietas derinti su Statytoju (Užsakovu)) su galimybe kiekviename lizde turėti tiek telefoninį, tiek kompiuterinį ryšį, numatyti galimybę multimedijos įrangai pajungti (derinti su Statytoju (Užsakovu)). Kompiuterinį tinklą projektuoti 6 kategorijos. - Pagal galimybes išlaikyti esamos serverinės vietą, optinio įvado vietą, numatyti vėsinimą. Projekto rengimo metu spręsti dėl serverinės išplėtimo rekonstruojamoje pastato dalyje arba esamose patalpose, sprendinius derinti su Statytoju (Užsakovu). - Numatyti bevielio tinklo veikimą rekonstruojamose patalpose. - Rengiant ER dalis įvertiniti parengtus valgyklos ir laboratorijos sprendinius. |
| 17.9. | elektrotechnikos daliai: | - Elektrotechnikos dalis projektuojama vadovaujantis STR1.04.04:2017 8 priedo dešimto skirsnio reikalavimais nustatytos sudėties ir detalumo. - Turi būti suprojektuoti visi rekonstruojamos pastato dalies eksploatavimui būtini elektrotechnikos sprendiniai. Elektrotechnikos dalies sprendiniai privalo būti suderinti su visomis kitomis sudedamosiomis Projekto dalimis, turi būti įvertinti visų pastato inžinerinių sistemų tinkamam funkcionavimui būtini elektros poreikiai ir sprendiniai. - Suprojektuoti naują elektros instaliaciją visose rekonstruojamo pastato dalies patalpose: jėgos kabeliai, apšvietimo sistemos, jungikliai, kištukiniai lizdai, šviestuvai ir kiti prietaisai. Projektuojamus sprendinius derinti su Statytoju (Užsakovu). Patalpų dirbtinės apšvietos mažiausios ribinės vertės turi atitikti HN 21:2011 57. punkto 1 lentelę.. - Pastato (jo dalies) apšvietimo sistemos energinio naudingumo projektavimo reikalavimai: • Projektuojant apšvietimo sistemas, pirmenybė turi būti teikiama įrangai, kurios efektyvumo rodiklio TĮE (lm/W) vertės didesnės; • Apšvietimo sistemos elektros energijos sąnaudoms skaičiuoti turi būti naudojamos STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 11 lentelėje nurodytos apšvietimo įrangos efektyvumo rodiklio vertės. - Rengiant E dalis įvertiniti parengtus valgyklos ir laboratorijos sprendinius. |
| 17.10. | apsauginės signalizacijos daliai: | - Projektuoti įeigos kontrolę, siekiant atskirti lankytojams ir administraciniam darbui skirtas patalpas. Sprendinius derinti su Statytoju (Užsakovu). - Suprojektuoti naują signalizacijos sistemą. Apsauginės signalizacijos įrengimas, numatant stiklo dūžio jutiklius, magnetinius kontaktinius jutiklius, judesio jutiklius. - Suprojektuoti vaizdo stebėjimo sistemą. Numatomų vaizdo kamerų įrengimo vietas, kiekį ir technines specifikacijas derinti su Statytoju (Užsakovu). |
| 17.11. | gaisrinės signalizacijos daliai: | Suprojektuoti gaisrinės signalizacijos sistemą. |
| 17.12. | procesų valdymo ir automatizavimo daliai: | Suprojektuoti pastato inžinerinių sistemų valdymą ir automatizavimą pagal galiojančius statybos techninius reglamentus. |
| 17.13. | gaisro gesinimo sistemos daliai | Sistemą projektuoti pagal poreikį. |
| 18. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | 1. Projektavimas pradedamas tik suderinus visus klausimus su Statytoju (Užsakovu) ir patikslinus užduotį projektavimui. 2. Projektuotojas, gavęs Statytojo (Užsakovo) įgaliojimą, pateikia savivaldybės administracijos direktoriui prašymą informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus - vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 60 punktu, prie sklypo ribos įrengia stendą, atlieka kitas Statytojo (Užsakovo) pavestas funkcijas. 3. Projekto sprendinius, medžiagų, įrenginių ir statybos produktų technines specifikacijas ir technologijas suderinti su Statytoju (Užsakovu). 4. Projektą derinti su kitomis valstybinės priežiūros institucijomis, kaip to reikalauja įstatymai, kiti teisės aktai arba Statytojas (Užsakovas) tai gali pavesti atlikti Projektuotojui. 5. Gauti Statytojo (Užsakovo) pritarimą Projekto esminiams sprendiniams ir Projekto tvirtinimą - vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 52 - 55 punktais. 6. Projektuotojas privalo pateikti Projekto sudedamųjų dalių sprendinių tarpusavio suderinimo aktus, pasirašytus Projekto vadovo ir Projektų dalių vadovų ir prisiimti atsakomybę už šių aktų turinį ir sprendinių atitiktį faktinėms statybos sąlygoms. 7. Projektuotojas privalo pateikti projekto vadovo pritarimą projekto dalių vadovų paskyrimui (pasamdymui). 8. Bet koks projektinių sprendinių keitimas, papildymas ar taisymas privalo būti suderintas su Statytoju (Užsakovu), įformintas teisės aktų nustatyta tvarka 9. Blogų projektinių sprendinių taisymas ar jų pakeitimas kitais; projektinių sprendinių klaidų pašalinimas ar pakeitimas kitais projektiniais sprendiniais visą sutarties galiojimo laiką Projektuotojo privalo būti atliekamas neatlygintinai, per su Statytoju (Užsakovu) suderintą terminą. Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą, šiam dokumentui suteikiama nauja laida. Jei projekto dokumentai keičiami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieną kartą dokumentams suteikiama nauja laida. Projektuotojas, parengęs projektą, jo keitimus, papildymus ir taisymus, jį pasirašęs, patvirtina, kad projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, ir atsako už viso projekto kokybę, projekto keitimų, papildymų ir taisymų pasekmes. 10. Projekto rengimo ar rangos metu išaiškėjus blogiems Projekto sprendiniams (neatitinkantiems galiojančių teisės aktų reikalavimų, nepagrįstiems skaičiavimais, nesuderintiems tarpusavyje ir dėl to kylant Projekto keitimo / taisymo būtinybei) ir / ar klaidoms, Projektuotojas privalo pataisyti Projektą be papildomo atlygio ir jį suderinti su Statytoju (Užsakovu), kitomis institucijomis, išleidžiant naujos laidos Projekto dokumentą, o esant būtinybei, ir gauti naują statybą leidžiantį dokumentą bei apmokėti Statytojo (Užsakovo) patirtas pakartotinės pataisyto / pakeisto Projekto ekspertizės išlaidas. Projekto patvirtinimas reiškia užsakovo pritarimą parengtam Projektui, bet neatleidžia projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę Projekto kokybę. |
| 20. | Pageidaujami ekonominiai rodikliai | Energetinės būklės vertinimas po rekonstrukcijos, nustatant energinio naudingumo klasę. |
| 21. | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis | Statybos darbai turi būti organizuojami taip, kad triukšmas būtų maksimaliai sumažintas, triukšmingi darbai atliekami, kai neaptarnaujami vartotojai. Užtikrinti rekonstruojamos pastato dalies sandarumą, kad dulkės nepatektų į rekonstruotą pastato dalį. |
| 22. | Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija (jei reikia) | Pagal poreikį ir galiojančius norminius dokumentus. |
| 23. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Projektas Lietuvos respublikoje rengiamas valstybine lietuvių kalba. |
| 24. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Techninis projektas: 3 egz. spausdinti popieriuje ir įrišti; Kompiuterinėje laikmenoje (USB atmintinėje arba CD diske) el. pilno projekto versija (DOC, DOCx, XLS, XLSx, PDF, IFC formate ir/ar kitais originaliais modeliavimo programinės įrangos formatais); Projekto grafinė dalis – brėžiniai papildomai pateikiami atvirais redagavimui .dwg, .pln, .pdf ir/ar kitu grafinio atvaizdavimo formatu priimtinu Statytojui (Užsakovui). Projektas įforminamas ir komplektuojamas bylomis pagal Projekto dalis. *Projektą būtina įforminti, komplektuoti ir perduoti atsakingoms institucijoms statybos techninių reglamentų bei standartų nustatyta tvarka. Projekto detalumas turi atitikti STR 1.05.06:2010 6 skyriaus reikalavimus. Projektuotojas Projekto originalą (kai jis lieka pas projektuotoją) saugo Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės nustatyta tvarka. Užsakovas projekto originalą (kai jis buvo jam parengtas) saugo iki perdavimo naujam turto valdytojui. |
| 25. | Ekspertizės atlikimas | Parengtam techniniam projektui Statytojas (Užsakovas) vykdys (atskiro viešojo pirkimo būdu įsigijęs paslaugas) nepriklausomą statinio projekto ekspertizę. Gavus ekspertizės išvadą su pastabomis, projektuotojas privalo pataisyti ir/ar papildyti projektą pagal pateiktas ekspertizės akto pastabas, kol bus gauta teigiama ekspertizės išvada. Statinio projekto ekspertizės išlaidos į statinio projektavimo kainą nėra ir negali būti įtraukiamos. |