# VALSTYBĖS ĮMONĖS

#### IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS

FIZINĖS SAUGOS SKYRIUS

|  | ## TVIRTINU ## Generalinis direktorius |
| --- | --- |

MObilaus vaizdo stebėjimo bokštelio PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025 m. gegužės 29 d. Nr. Spc-40(13.66E)

### Visaginas

- PIRKIMO TIPAS

Prekių pirkimas.

- TIKSLAS

Mobilus vaizdo stebėjimo bokštelis (toliau – sistema) reikalingas įamžinti Mažai ir vidutiniškai radioaktyvių trumpaamžių atliekų paviršinio atliekyno statybos procesą bei vykdyti pagalbines funkcijas – įgyvendinti vaizdo stebėjimą statybos aikštelėje.

Perkamos ne saugai svarbios prekės.

- PREKIŲ APRAŠYMAS IR TIEKIMO APIMTIS

Perkama sistema (su pristatymo bei sukonfigūravimo paslaugomis), sudaryta iš:

  - Teleskopinio bokštelio su transportavimo platforma/priekaba, techniniai reikalavimai nurodyti 1 lentelėje;

  - 3 nevaldomų tinklinių vaizdo stebėjimo kamerų, sumontuotų bokštelio viršuje, techniniai reikalavimai nurodyti 2 lentelėje;

  - 1 valdomų tinklinių vaizdo stebėjimo kamerų, sumontuotų bokštelio viršuje, techniniai reikalavimai nurodyti 3 lentelėje;

  - autonominio elektros energijos maitinimo šaltinio, techniniai reikalavimai nurodyti 4 lentelėje;

  - autonominio elektros energijos maitinimo šaltinio kuro elementai, skirti užtikrinti autonominį mobilaus bokštelio naudojimą maksimalia apkrova ne mažiau kaip 365 kalendorines dienas po sistemos perdavimo-priėmimo;

  - įrangos vaizdo kamerų duomenų perdavimui internetu (per 4G/5G ryšį), iš/į mobilaus bokštelio į/iš nutolusią darbo stotį (SIM korteles su mobilaus neriboto interneto planu pateiks Užsakovas);

  - vaizdo įrašymo programinės/techninės įrangos, techniniai reikalavimai nurodyti 5 lentelėje;

  - vaizdo stebėjimo ir archyvo tvarkymo programinės įrangos nutolusioje darbo stotyje (nutolusi darbo stotis į šio tiekimo apimtį neįeina ir bus pateikta Užsakovo), techniniai reikalavimai nurodyti 6 lentelėje.

Prekės, kartu su pristatymo ir sukonfigūravimo paslaugomis turi būti pristatytos bei sujungtos į vieną sistemą ne vėliau nei per 90 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

1 lentelė. Teleskopinio bokštelio su transportavimo platforma/priekaba techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikšmė | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bokštelio aukštis, ne mažiau | 5,9 m. | 1 |
|  | Galimybė atlaikyti ne mažesnius nei 50 km/h greičio vėjo gūsius esant bokštelio aukščiui ne mažesniam nei 5,9 m | 50 km/h |  |
|  | Transportavimo platforma/priekaba su galimybe prikabinti prie standartinio transporto priemonės kablio. | Turi būti |  |
|  | Papildomos priemonės bokštelio tvirtinimui ir stabilumui palaikyti | Turi būti |  |
|  | Spinta įrangos (komutacinės, elektros energijos maitinimo) sumontavimui | Turi būti |  |

2 lentelė. Nevaldomos tinklinės vaizdo stebėjimo kameros minimalūs techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikšmė | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Palaikoma vaizdo rezoliucija, ne mažiau | 4 MP (2560 x 1440 px) | 3 |
|  | Kameros lęšis su reguliuojamu atstumu (varifocal lens) su diapazonu ne mažesniu nei 2.8~10mm | Turi būti |  |
|  | Galimybė veikti -25°C iki +50°C temperatūros intervale | Turi būti |  |
|  | Atsparumo aplinkos poveikiui sertifikatai, ne mažiau kaip | IP66/IP67, NEMA4X, IK10 |  |
|  | Galimybė įrašinėti į vaizdo kamerą (microSD/SD kortelę) | Turi būti |  |
|  | Pateiktos ne mažesnės nei 512 GB dydžio microSD/SD tipo kortelės | Turi būti |  |
|  | H.264, H.265 vaizdo kompresijos tipai | Turi būti |  |

3 lentelė. Valdomos tinklinės vaizdo stebėjimo kameros minimalūs techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikšmė | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tipas | Valdoma | 1 |
|  | Palaikoma vaizdo rezoliucija, ne mažiau | 1280x720 px |  |
|  | Optinis priartinimas, ne mažesnis | 30x |  |
|  | Skaitmeninis priartinimas, ne mažesnis | 12x |  |
|  | Galimybė veikti -25°C iki +50°C temperatūros intervale | Turi būti |  |
|  | Atsparumo aplinkos poveikiui sertifikatai, ne mažiau kaip | IP66/IP67, NEMA4X, IK10 |  |
|  | Galimybė įrašinėti į vaizdo kamerą (microSD/SD kortelę) | Turi būti |  |
|  | Pateikta ne mažesnė nei 256 GB dydžio microSD/SD tipo kortelė | Turi būti |  |

4 lentelė. Autonominio elektros energijos maitinimo šaltinio minimalūs techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikšmė | Maksimalus kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Akumuliatorius/-iai įrangos elektros maitinimui tiekti | Turi būti | 1 |
|  | Akumuliatorių įkrovimo generatoriaus tipas | Kuro elementų generatorius |  |
|  | Galimybė veikti autonomiškai, be kuro papildymo, ne trumpiau | 2 savaitės |  |
|  | Įrengtas bokštelio įrangos spintoje | Turi būti |  |
|  | Pateiktos ir prijungtos saulės baterijos papildomam akumuliatorių įkrovimui | Turi būti |  |
|  | Galimybė signalizuoti apie generatoriaus kuro atsargų išsieikvojimą internetu | Turi būti |  |

5 lentelė. Vaizdo įrašymo įrangos minimalūs techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikšmė | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pateikta programinė ir/ar techninė įranga turi užtikrinti galimybę kaupti visų vaizdo kamerų archyvą ne trumpesnį nei 31 kalendorinės dienos laikotarpį su maksimalia rezoliucija ne mažesniu nei 25 k/s kadrų skaičiumi | Turi būti užtikrinta | 1 |
|  | Galimybė įrašinėti vaizdą H.264 pagal ISO/IEC 14496-10 arba lygiaverčiu kodavimo algoritmu | Turi būti |  |
|  | Galimybė nustatyti vaizdo įrašymo režimą kiekvienai kamerai atskirai | Turi būti |  |

6 lentelė. Vaizdo stebėjimo ir archyvo tvarkymo programinės įrangos nutolusioje darbo stotyje minimalūs techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikšmė | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Galimybė veikti kompiuteryje su ne senesne nei MS Windows 11 operacine sistema | Turi būti | 1 |
|  | Galimybė eksportuoti vaizdo archyvą paveikslėliais (1 pav./h) | Turi būti |  |
|  | Galimybė eksportuoti vaizdo archyvą kaip vaizdo įrašą | Turi būti |  |
|  | Galimybė stebėti vaizdą iš visų kamerų ir valdyti valdomą vaizdo kamerą nutolusioje darbo stotyje | Turi būti |  |

- DOKUMENTAI

Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti siūlomos Sistemos prekių gamintojus ir modelius.

Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti prekių gamintojų parengtus techninius aprašus ir/ar analogiškus gamintojo parengtus dokumentus, įrodančius siūlomos Sistemos prekių, atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

Kartu su prekėmis Tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių gamintojų techninius aprašus ir 6 lentelėje nurodytų prekių gamintojų numatytą eksploatavimo (vartojimo) instrukciją (lietuvių ir anglų kalba).

- REIKALAVIMAI DĖL ĮDIEGIMO, PRISTATYMO IR PRIĖMIMO-PERDAVIMO

Visos prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos VĮ Ignalinos atominės elektrinėje Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k., 31152 Visagino sav.

##### ĮRANGA

Tiekėjas užtikrina, kad turės pakankamai sutarties įgyvendinimui reikalingų priemonių ir įrangos.

Pagal šią sutartį perkančiosios organizacijos vardu negali būti perkama ar baigus vykdyti sutartį perkančiajai organizacijai perduodama jokia techninė įranga, reikalinga sutarties įgyvendinimui.

##### TAISYKLĖS IR STANDARTAI

Tiekdamas prekes IAE, teikėjas privalo vadovautis šiais dokumentais (aktualiomis redakcijomis):

  - Lietuvos	 Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu;

  - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 945 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“;

  - Lietuvos standartu, LST EN ISO/IEC 27001. Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai;

  - VĮ IAE kibernetinio saugumo reikalavimais teikėjams, DVSta-0948-1.

##### KITOS IŠLAIDOS

Visos kitos išlaidos, susijusios su sutarties įgyvendinimu, turi būti įskaičiuotos į bendrą sutarties kainą. Jokios papildomos išlaidos, neįskaičiuotos į sutarties kainą, kompensuojamos nebus.

- APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ REIKALAVIMAI

Maksimaliai mažinamas popieriaus sunaudojimas dokumentams, dokumentų kopijavimui ir spausdinimui, teikiant pirmenybę skaitmeninėms dokumentų kopijoms, siunčiant elektroniniu paštu, pasinaudojant elektroninio parašo funkcijos galimybėmis ar kitais būdais. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. Dl-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Tiekėjas turi užtikrinti, kad per Prekės naudojimo laikotarpį būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.

Tiekėjas turi užtikrinti galimybę atnaujinti Prekės sudėtines dalis/sistemas, įskaitant ir programinę įrangą, siekiant prailginti Prekės efektyvaus panaudojimo laiką.

- APMOKYMAI

Tiekėjas turi apmokyti Užsakovo darbuotojus vykdyti programinės įrangos administravimo (3 darbuotojus) ir tiekiamos techninės įrangos aptarnavimo bei gedimų šalinimo (5 darbuotojus) darbus.

- KITI REIKALAVIMAI

Visoms siūlomoms prekėms turi būti taikoma ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

Garantiniu laikotarpiu, esant prekių defektams, Užsakovas kreipiasi į Tiekėją su prašymu atvykti šalinti gedimus telefonu arba el. paštu. Defektų šalinimo paslaugos pradedamos teikti darbo dienomis ne vėliau kaip per 48 valandas nuo prašymo atvykti gavimo momento, jei prašyme atvykti nenustatyta vėlesnė data. Tiekėjas užtikrina atsiradusių defektų pašalinimą savo sąskaita ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos.

Garantija – tai laikotarpis, per kurį išaiškėjus pateiktų prekių trūkumams/defektams, jie turi būti pašalinti Tiekėjo sąskaita. Pakeistoms naujoms įrangos dalims turi būti taikoma ne mažesnė kaip gamintojo garantija nuo remonto paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

Tiekėjo siūlomos prekės neturi kelti grėsmių nacionaliniam saugumui.

Teleskopinio bokštelio transportavimo platforma/priekaba turi būti užregistruota AB „Regitra“ ir turėti galiojantį techninės patikros dokumentą

Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

| FSO grupės vadovas, laikinai vykdantis FS vadovo funkcijas |  |
| --- | --- |

T