AKCINĖ BENDROVĖ

„KLAIPĖDOS ENERGIJA“

2025 m. liepos 17 d.

Klaipėda

skystų biokuro pelenų tvarkymo paslaugos pirkimas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJa

- Užsakovas: AB „Klaipėdos energija“.

- Paslaugos teikėjas: atliekų tvarkymo įmonė, su kuria pasirašyta paslaugos teikimo sutartis, kurios pateiktas pasiūlymas visiškai atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus.

- Pirkimo objektas: Biokuro pelenų (lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai, atliekos kodas – 10 01 03) surinkimo, transportavimo ir galutinio sutvarkymo paslauga.

- Užduotis:

  - Susidariusių lakiųjų durpių ir neapdorotos medienos pelenų (atliekos kodas – 10 01 03) (toliau – skysti biokuro pelenai) surinkimas, transportavimas iš jų susidarymo vietos Klaipėdos centrinė katilinė, adresu Šilutės pl. 26 Klaipėda, adresu Klaipėdos Lypkių katilinė Lypkių g. 13 Klaipėda, Gargždų katilinė, adresu J. Janonio g. 38, Gargždai ir šių atliekų galutinis sutvarkymas.

  - Paslaugos teikėjas, hidrodinaminės mašinos pagalba, turės surinkti AB „Klaipėdos energija“ katilinėse iš po drėgno kondensacinio ekonomaizerio, susidariusių pelenų nuosėdas (atliekos kodas – 10 01 03), kurios patalpinamos kiemo teritorijoje esančiame aušinimo – sėsdinimo šulinyje bei turės užtikrinti šių atliekų saugų transportavimą ir galutinį šių atliekų sutvarkymą.

  - Gargždų katilinė - Aušinimo/sėsdinimo šulinys įrengtas lauke prie asfaltuotos aikštelės. Galimas privažiavimas sunkiuoju transportu. Šulinyje įrengtos dvi angos, uždengtos ketiniais šulinio dangčiais Ø 600 mm. Šulinio gylis – 3350 mm nuo žemės paviršiaus. Pilnas šulinio tūris – apie 6 m³. Valymo dažnis – 8 kartai per metus. Susidarantis kiekis – apie 48 m³ per metus, t. y. ~55 tonų per metus (skaičiuojant pagal 1,15 t/m³). Atliekų išvežimas ir utilizavimas turi būti skaičiuojamas ir deklaruojamas tonomis.

  - Klaipėdos centrinėje katilinėje - Aušinimo/sėsdinimo šulinys įrengtas lauke prie asfaltuotos aikštelės. Galimas privažiavimas sunkiuoju transportu. Šulinyje įrengtos dvi angos, uždengtos ketiniais šulinio dangčiais Ø 600 mm. Šulinio gylis – 3500 mm nuo žemės paviršiaus. Pilnas šulinio tūris – apie 11 m³. Valymo dažnis – 2 kartai per metus.  Susidarantis kiekis – apie 22 m³ per metus, t. y. ~25 tonų per metus (pagal 1,15 t/m³).

  - Klaipėdos Lypkių katilinėje - aušinimo/sėsdinimo šulinys įrengtas lauke prie asfaltuotos aikštelės. Galimas privažiavimas sunkiuoju transportu. Šulinyje įrengtos dvi angos, uždengtos ketiniais šulinio dangčiais Ø 600 mm. Šulinio gylis – 3500 mm nuo žemės paviršiaus. Pilnas šulinio tūris – apie 11 m³. Valymo dažnis – 2 kartai per metus. Susidarantis kiekis – apie 22 m³ per metus, t. y. ~25 tonų per metus (pagal 1,15 t/m³).

  - Atliekų išvežimas ir utilizavimas turi būti skaičiuojamas ir deklaruojamas tonomis.

- Reikalavimai paslaugų teikėjui:

  - Turėti Aplinkos apsaugos agentūros išduotą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą arba Taršos leidimą nepavojingų atliekų tvarkymo veiklai, suteikiantį teisę tvarkyti atliekas nurodytas 3 punkte.

  - Paslaugų teikėjas privalo turėti spec. autotransportą skystų biokuro pelenų pasikrovimui ir transportavimui.

  - Paslaugų tiekėjas privalo atlikti autotransporto priemonių svėrimą įvažiuojant į atliekų išvežimo teritoriją ir išvažiuojant iš jos. Atliekų kiekis apskaičiuojamas pagal svėrimo skirtumą ir deklaruojamas tonomis. Svėrimo duomenys turi būti registruojami ir, pasibaigus kiekvienam atliekų išvežimo ciklui, perduodami užsakovui nustatyta forma, taip pat duomenys registruojami užsakovo svėrimų suvestinėse.

  - Skystų biokuro pelenų apskaita bus vykdoma naudojantis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (GPAIS).

  - Atliekų vežimo paslaugos teikėjas privalo užtikrinti, kad paslaugai teikti naudojamos transporto priemonės atitiktų galiojančius motorinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų ribinių verčių standartus, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 715/2007, Komisijos reglamente (ES) 2016/646 ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

  - Paslaugos teikėjas atsakingas už susidarančių biokuro skystų pelenų - lakiųjų durpių ir neapdorotos medienos pelenų (atliekos kodas – 10 01 03) surinkimą, vežimą ir galutinį sutvarkymą privalo vadovautis atliekų tvarkymą reglamentuojančiais LR teisės aktų reikalavimais.

  - Jeigu LR aplinkos apsaugos kontrolės pareigūnai ar institucijos turi kokių pretenzijų dėl skystų biokuro pelenų surinkimo, transportavimo, sutvarkymo, visą atsakomybę prisiima Paslaugos teikėjas.

  - Jei dėl Paslaugos teikėjo kaltės pelenų transportavimo metu padaroma žala aplinkai visą atsakomybę prisiima Paslaugos teikėjas ir atlygina patirtą žalą.

  - Sutartis sudaroma 1 metų laikotarpiui, su galimybe pratęsti 6 mėnesiams.

- Žalieji reikalavimai tiekėjui:

  - Perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų.

  - Paslaugų teikėjo transporto priemonė turi atitikti ne mažesnį nei „Euro 6“ teršalų išmetimo standartą.

Aplinkosaugos koordinatorė 				Modesta Bitinienė