AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Transporto paskirties, garažo, Skuodo rajono savivaldybės Šačių  k., Mokyklos g. 8, nauja statyba

- Statinio apibudinimas

| PROJEKTO PAVADIMAS: | Negyvenamosios paskirties, pagalbinio ūkio pastato statyba |
| --- | --- |
| STATYBOS VIETA: | Skuodo raj. Šačių km., Mokyklos g. 8. |
| STATYBOS RŪŠIS: | Nauja statyba |
| KATEGORIJA: | Nesudėtingas statinys |
| PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖ: | Transporto |
| PASTATŲ PASKIRTIES: | Garažų |
| PROJEKTO RENGĖJAS | SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ |
| STATYBOS, INVESTICIJŲ IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJAS | VYGINTAS PITRĖNAS |
| STATYBOS, INVESTICIJŲ IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS VYRESNYSIS SPECIALISTAS DIP. NR. 008474 | ARTŪRAS VAINORAS |
| SKUODAS | 2025 |

STATYBOS OBJEKTO ŽEMĖS SKLYPO APIBUDINIMAS

Projektuojamo pastato – garažo II grupės nesudėtingo statinio/garažo/žemės sklypas yra Skuodo raj., Skuodo sen., Šačių km., Mokyklos g. 8. Žemės sklypo nuosavybės disponavimo ir valdymo forma – panaudos sutartis Nr. 15SUN-11(14.15.56.) išdėstyti taip:

,,Panaudos davėjas perduoda neatlygintinai naudotis, o panaudos gavėjas priima 4931/20006 dalį 2,0006 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-2416-2854, Kadastro Nr. 7552/0005:463, registro Nr. 44/1536585, esantį mokyklos g. 8, Šačių k., sen., Skuodo raj.‘‘. Susitarimas yra neatsiejama 2020 m. kovo 16 d. valstybinės žemės panaudos sutarties Nr. 15SUN-11(14.15.56) prieš terminą.

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – visuomeninės paskirties, naudojimo būdas – negyvenamosios paskirties.

Pastatas rekonstruojamas neviršijant rajono bendrajame plane nustatytų urabanistinių apribojimų. Inžineriniu geologiniu požiūriu sąlygos statinio statybai sklype yra geros – tinkamos įrenginėtis g/b juostinius ar polinius pamatus. Renginėjant pamatus būtina nuimti 0,15 cm. gylio dirvožemio sluoksnį. Jei po dirvožemio sluoksniu aptinkamas dirvožemio sluoksnio aptinkamas smėlis, jį reikia visiškai iškasti ir jo vietoje pridėti statybinio laužo, užpilant jį žvyru ir gerai pasluoksniui sutankinti. Pagal Lietuvos geologijos tarnybos žemėlapį tyrimų teritorijoje ir aplink ją nėra užregistruotų

geologinių reiškinių. Šie moreniniai gruntai tankūs, kieti , apkrovų veikiami mažai deformuojasi, yra geras pagrindas pamatams. Įvertinant statinio aukštingumą ir konstrukcinį sudėtingumą, bei sklypo inžinerines geologines sąlygas vadovaujantis STR 1.04.02-20112 priedu ir 52 punktu ir visais jo papunkčiais, nustatoma I geotechninė kategorija. Šiuo atveju pagal STR 1.04.02-2011 2 priedo 54 punktą, tad IGG neprivalomi.

1 pav. Kvartero žemėlapis.

VERTIKALAUS PLANAVIMO SPRENDIMŲ PAGRINDAS

Statybos darbų zonoje žemės paviršius planiruojamas taip, kad paviršinis vanduo nepatektų į pastatą, dėl to numatomi nežymūs reljefopakeitimai. Lietaus vanduo nuo stogų surenkamas lietvamzdžiais ir nukreipiamas nuo pastato, infiltruojamas į sklypo teritoriją, nuo pastato galinės pusės bus nuvestas į lietaus surinkimo šulinį.

TERITORIJOS APŽELDINIMAS, APLINKOTVARKA

Atlikus pastato statybos darbus įrengiamas įvažiavimas į garažą. Įvažiavimo danga turi būti sklandžiai sujungiama su gretimos gatvės danga. Mažiausi leistini atstumai tarp želdinių ir statinių elementų, užtikrinantieji statinių mechaninį atsparumą ir pastovumą

Numatomos naujos statybos pastato – garažo Mosėdžio g. 8, Šačių km. Skuodo sen. Statybos vieta su koordinatėmis pateikta ortofoto nuotraukoje (žr. 1 pav.).

2 pav. Pastato – garažo ortofoto nuotrauka su koordinatėmis.

Žemės sklypo planas m1:1000

1.2 PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TP SĄRAŠAS:

- LR Įstatymai:

- LR Statybos įstatymas.

  - 2. BENDRIEJI DUOMENYS APIE PASTATĄ

  - 1. Projekto pavadinimas: Kitos (ūkio) paskirties pastato - garažo, Skuodo r. sav., Šačių sen., Mokyklos g. 8, statybos projektas.

  - 2. Statytojas: Skuodo rajono savivaldybė

  - 3. Projektuotojas: Techninio darbo projekto Architektūros dalį Skuodo rajono savivaldybės statybos ir investicijų skyriaus vyresnysis inžinierius A. Vainoras (Dip. Nr. 008474).

  - 4. Statybos rūšis: Nauja statyba

  - 5. Statinio rūšis: Negyvenamasis pastatas;

  - 6. Statinio paskirtis: Kitos (ūkio) paskirties pastatas – garažas.

  - 7. Statinio kategorija: Nesudėtingas statinys.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI BEI NURODYMAI

- DARBAI, KURIUOS BŪTINA ATLIKTI IKI STATYBOS PRADŽIOS

Pagal parengtą statybos darbų organizavimo planą turi įrengti statybos aikštelę, privažiavimus į tvarkomų pastatų teritoriją bei laikinus statinius statybos laikotarpiui. Iki statybos pradžios Statytojas Statybos rangovui privalo suderinti statomų objektų darbų grafiką bei vykdomų statybos darbų vietų apsaugą, kad į statybos darbų vykdymo zonas nepatektų vaikai bei kiti atsitiktiniai asmenys. Būtina imtis visų saugumo priemonių, kad statomų pastatų teritorijoje bei statinyje vykdant statybos darbus, būtų apsaugoti ten esantys ar galintys pakliūti žmonės. Būtina apriboti veiklą statomose statiniuose, užtikrinant saugų darbą statybos metu. Statybos vykdymo eiliškumas ir statybos kokybės kontrolės organizavimas. Statybos objektas numatomas statyti vienu etapu. Vykdant statybos darbus, būtina vadovautis techniniu projektu bei LR Statybos įstatymu, kitais statybos verslą reglamentuojančiais įstatymais, statybos techniniais reglamentais, standartais, statybos normomis ir kitais normatyviniais dokumentais. Statybos darbus vykdyti pagal atitinkamų projekto dalių sprendinius , nurodymus ir techninius reikalavimus (specifikacijas). Visi Statybos Rangovo tiekiami į statybos objektą įrenginiai ir medžiagos privalo turėti atitikties sertifikatus, įteisintus Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus.

Statybos metu atsirandančios apkrovos nuo statybinių mechanizmų, medžiagų sandėliavimo ir kt. neturi viršyti laikančių konstrukcijų, kurios betarpiškai veikia jas, atlaikymo galios.

Statybos rangovas privalo turėti atestatą, leidžiantį vykdyti statinių statybą bei patvirtintas nustatyta tvarka įmonės "Statybos taisykles".

- GAISRINĖ SAUGA:

Statinio konstrukcijos išlaiko tam tikrą laiką apkrovas, ribojamas ugnies bei dūmų plitimas, žmonės gali saugiai išeiti iš statinio vykdant statybos darbus arba galima gelbėti kitomis priemonėmis, ugniagesiai gelbėtojai gali saugiai dirbti. Gaisro plitimas pastato dalyse yra ribojamas konstrukcinėmis ir statinio tūriniais sprendimais, neleidžiantiems pavojingiems gaisro veiksniams susidaryti ir išplisti skirtingo gaisrinio pavojingumo patalpų grupių. Grindys – reikalavimai nekeliami. Žmonių evakuacija iš projektuojamo namo užtikrinama evakavimosi keliais , kurių plotis yra ne mažiau 1 m., aukštis 2 m. Evakuacinio išėjimo durų varčios plotis turi būti ne mažesnis kaip 0,8 m. Didžiausias evakavimosi kelio ilgis yra 10 m.

III HIGIENA, SVEIKATOS IR VIDAUS APLINKOS REIKALAVIMAI.

Reikalavimai statiniui ir jo dalims.

- numatyta oro apykaita, įvertinus klimatines ir vėdinimo sąlygas;

- statinio atitvaros turi būti izoliuotos nuo išorinės drėgmės;

- statinio dalys izoliuotos nuo gruntinio vandens infiltracijos į statinio atitvaros;

- apsaugo priemonės nuo mikrobiologinės taršos.

Naudojimo sauga.

Reikalavimai statiniui ir jo dalims.

Pastatas – garažas suprojektuotas taip, kad jį naudojant ir prižiūrint, būtų išvengta nelaimingų atsilikimų rizikos (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkime ar sužalojimo elektros srove ar sprogimo).

Kad naudojant statinį neįvyktų paslydimai, kritimai, smūgiai statinių naudotojams praradus

pusiausvyrą, numatyta laiptų aikštelių ir pakopų aptvėrimai; vidaus patalpų grindų, aikštelių ir

praėjimų dangos pašiurkštintu paviršiumi, neslidžios;

Siekiant išvengti rizikos, susijusios su kritimu paslydus, būtina užtikrinti grindų konstrukcijos įrengimo kokybę, statybos produktų charakteristikų atitikimą eksploatacijos sąlygoms, laikytis gamintojo nurodymų grindų paviršiaus sąlygoms, naudojimo, priežiūros taisyklių. Grindų paviršių trinties kampas arba su juo susijęs rodiklis turi būti minimalus.

Siekiant išvengti rizikos, susijusios su kritimu užkliuvus ir apvirtus, techniniame projekte numatytas pakankamas natūralus ar dirbtinis apšvietimas. Grindų paviršius projektuojamas lygus, be žemų kliūčių, staigaus lygio, slidumo kitimo, žemų kliūčių.

Tiesioginio smūgio ar kontakto, statinio naudotojui atsitrenkus į pastatų konstrukcijas išvengimui, statinyje judančių ir krintančių pastatų konstrukcijų nėra numatyta ir neturi būti; praėjimai ir angos numatytos saugaus aukščio ir pločio. Kūno sužalojimo rizika dėl sąveikos sujudančiomis pastatų konstrukcijomis.

Elektros tinklo įžeminimo kontūras privalo būti sujungiamas su žaibosaugos įžeminimo kontūru; visi elektros prietaisų metaliniai korpusai įžeminami, naudojant papildomą laidininką;

elektro s tinklo įtampa -380/220V ir 220/127 V yra pavojinga prisilietus prie įtampą turinčių

srovinių dalių, žmonių apsaugai nuo elektros smūgio turi būti laidininkai su patikima izoliacija,

apsaugos ir valdymo skydai montuojami uždaruose skyduose;

technologiniai įrenginiai prie elektros tinklo prijungiami, naudojant sandarinimo įvores.

ATLIEKOS

STATYBINIŲ ATLIEKŲ VEŽIMAS, NAUDOJIMAS IR ŠALINIMAS

Neapdorotos nepavojingos statybinės atliekos gali būti sunaudojamos:

Atliekos saugomos konteineriuose, aikštelėje su kieta vandeniui nelaidžia danga, šalia sklypo ribos, prie įvažiavimo. Buitinės atliekos išvežamos komunalinio ūkio tarnybų, pagal atskirai sudaromas sutartis.

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo yra kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos- tai gali atlikti tik specialios įmonės, sudarius sutartį ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą.

Statytojas, baigęs statybos darbus, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į savivartas.

Statybvietėje, kurioje šios atliekos susidaro, tuo atveju, kai jų sunaudojimas numatytas statinio projekte kaip užpildas ar konstrukcinė medžiaga – inertinių atliekų (betonas, plytos, čerpės, keramika ir kt.) frakcija, kurios dalelių dydis ne didesnis kaip150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai(užpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams statybvietėje tiesti, gruntas;

Tara, kurioje laikomi tepalai, degalai, skystos statybinės medžiagos ir cheminiai preparatai, turi būti sandari tam, kad pastarieji produktai nepatektų į gruntą. Statybos ir eksploatacijos metu griežtai draudžiama naudoti kenksmingas medžiagas.

PASTATO   –  GARAŽO ŠILDYMAS

Pastate – garaže nenumatomas šildymas ir bus eksploatuojamas neapšiltintas.

GRUNTO TYRIMAI

Statomas pastas nėra priskiriamas ypatingiems ar neypatingiems pastatams, todėl atlikti grunto tyrimų nėra tikslinga.

DIRVOŽEMIS

Ruošiant statybos aikštelę bus nuimamas augalinis dirvožemio sluoksnis, preliminarus kiekis sklypo ribose apie 10,5 m³ .

Šis paviršinis dirvožemis bus panaudotas žaliųjų zonų įrengimui sklype ir jo prieigose, kitiems aplinkotvarkos darbams. Po pastatu esantys atsiradę drenažo sausintuvai- rekonstruojami, drenažo liniją apvedant už pasato ribų. Aptikti elektros kabeliai ar kiti inžineriniai tinklai statybos metu apsaugomi, o pažeisti inžineriniai tinklai atstatomi į pradinę padėtį.

BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ

Statomas pastatas nepatenka ir nėra artimoje gretimybėje prie esančios įsteigtos ar potencialios Europos Bendrijos svarbos teritorijos, kurioje randami europinės svarbos natūralių buveinių tipai ir rūšys bei jų charakteristikos. Sklype nėra saugotinų želdinių,vejų. Statybos metu pažeista veja bus atkurta ir atsodinta, aplinka sutvarkyta. Į raudonąją knygą įrašytų gyvūnų ir augalų sklype nėra.

KRAŠTOVAIZDIS

Su statybvietėje besiribojančių veikiančių įstaigų, organizacijų, maisto pramonės įmonių, visuomeninės paskirties pastatų,

saugomų, rekreacinių teritorijų – nėra. Archeologinių, istorinių paminklų, kapinių, vertingų dendrologiniu, estetiniu bei kraštovaizdžio

formavimo požiūriu želdinių - nėra.

EKSTRAMALIOS SITUACIJOS

Statomas objektas eksploatacijos metu ekstremalių situacijų neturėtų sukurti- objekte neplanuojama naudoti sprogių ar lakių medžiagų, galinčių ūmiai sukelti pavojų žmonių ar gyvūnų gyvybei. Objekte numatomos gaisrinės saugos priemonės. Statybos metu objekto statytojas samdys atestuotą darbų vykdytoją, kuris organizuos darbą vadovaudamasis darbo saugos, priešgaisriniais bei higieniniais reikalavimais.

3. PASTATŲ ARCHITEKTŪROS TŪRINIAI SPRENDINIAI

Projektuojamas ūkio paskirties pastatas.

Projektuojamas pastatas, kuriame numatoma technikos laikymo patalpa. Pastato stogas šlaitinis, vienšlaitis su 11 laipsnių nuolydžiu.

Vyraujanti fasadų apdaila – plieniniai banguoti lakštai, stogo denginio viršutinė  danga – plieniniai banguoti lakštai.

Projektuojamam pastatui, kaip nešildomam garažui statiniui, nenumatoma energinio naudingumo klasė.

Pastato patalpa numatyta technikai laikyti. Garaže atskiros patalpos neprojektuojamos. Pastato medinis konstrukcijos numatomos sutvirtinti horizontaliais ir vertikaliais ryšiais pastato kampuose ir viduryje, taip užtikrinant pastato tvirtumą (žr. 1 pav.).

Pastato sutvirtinimas ryšiais

Pastato sutvirtinimas ryšiais

1 pav. Pastato sutvirtinimas ryšiais.

- PAGRINDINIŲ ĮĖJIMŲ, PRAĖJIMŲ, ĮŠĖJIMŲ SPRENDIMAI;

Pagrindiniai patekimai į pastatą numatomi per garažo vartus, vartose numatytas duris ir iš šiaurės vakarų pusės išorines lauko duris numatytas duris.

Pastato konstrukcinė schema

Projektuojamas pastatas/garažas be šildymo sistemos tipo/nešildomas, pastato sienos aptaisytos profiliuota skarda. Laikančios konstrukcijos – medinis C24 spygliuočių rėmo karkasas.

Pastato matmenys tarp ašių 11,12 m x 7,12 m. Stogas vienšlaitis. Stogo nuolydžio kampas 11°.

- PASTATO ATITVARŲ ELEMENTŲ (SIENŲ, PERTVARŲ, STOGO, GRINDŲ, ) TIPAI, MEDŽIAGOS IR JŲ PARINKIMO MOTYVAI

Konstrukcinė schema. Stogo denginys sudarytas iš medinių dvitėjų osb/medinių sijų, sujungtų mediniais ilginiais/tašais 50x50 mm. Sienų laikančiosios konstrukcijos sudarytos iš kalibruotos C24 klasės spygliuočių medienos. Pamatai juostiniai gelžbetoniniai. Pastato standumą ir stabilumą užtikrina sienos rengti mediniai ryšiai.

PAMATAI

Negilieji gręžtiniai poliniai gelžbetoniniai pamatai. Polinių pamatų gylis 1,2 m. nuo žemės paviršiaus, polių skersmuo 250 mm. Pamatuose betonavimo metu įmontuojami L formos tvirtinimo inkariniai varžtai, kas 1,20 m. atstumu.

Rostverkas. Gelžbetoninis monolitinis rostverkas suprojektuotas viso pastato perimetru 450 mm. aukščio virš žemės paviršiaus. Rostverkas padengiamas savaime lipnia membrana arba karštu būdu prilydoma membrana (žr. 2 pav.).

2 pav. Savaime prilimpanti membrana.

PAMATŲ ĮRENGIMAS

Nukasus augalinį sluoksnį iki 150 mm. iškasama tranįėja palei visą pamato perimetrą 450 mm. gylio. Grežiami poliniai pamatai rankiniu būdu ar naudojantis technika iškastoje tranšėjoje 600 mm. Bendras pamato gylis numatomas 1,2 m. (iki įšalo gylio). Kolonos ir rostverkas armuojamos išilgine 16 mm. plienine armatūra, skersinė plieninė armatūra montojama 10 mm. storio. Skersinė armatūra montuojama kas 250 mm. atstumais. Betono apsauginis sluoksnis išlaikomas 40 mm. Plieninė armatūra betonavimo metu ar užbetonavus neturi liestis su gruntu. Sumontavus visą plieninės armatūros karkasą sumontuojami klojiniai, jei reikalinga sudrėkinami. Upžilamas C 20/25 klasės betonas 50 cm. sluoksniu ir giluminio betono vibratoriumi tankinamas. Betonas turi būti užpilamas vienu kartu nedarant didesnių nei 30 min. pertraukų.

Užpiltas betonas prižiūrimas ir drėkinamas 1 – 2 kartus per dieną, ypač pirmas tris dienas. Betono stingimo laikas 28 paros iki reikiamo tvirtumo. Klojiniai nuimami anksčiausiai po trieju dienų. Visi darbai atliekami pagal projekte nurodytus reikalavimus.

Grindys. Visose patalpose pagrindinė grindų danga numatyta iš 0 – 32 frakcijos skaldos, ją sutankinant. Esant poreikiui tarpai užpildomi žvyru.

SIENŲ KONSTRUKCIJOS DARBAI

Ant betoninio pamato išklojama hidroizoliacinė, savaime prilimančia membrana ar plėvele nuo drėgmės. Montuojamas murlotas ant pamato viršaus 50x200 mm. Prieš montuojant murlotą išgręžiamos skylės pagal pamate sumontuotus ankerių atstumus, uždedamas murlotas ir suveržiamas veržlėmis visu perimetru prie ankerių. Sienu karkasas montuojamas iš C24 klasės 50x200 mm. medienos pritvirtinant kampuotėmis, metalinėmis plokštėmis iš abiejų statramsčių pusių. Medienos drėgnumas negali viršyti 18 %.Visos sienos padengtos difuzine plėvele ir apkaltos mediniais 20x50 mm. tašais. Sienų išorė aptaisyta profiliuota skarda. %. Keičiant projekte numatytas medžiagas, jos turi būti ne blogesnės ir atitinkamų žinybų atestuotos. Virš angų sienose karkasas sutvirtinamas iš tos pačios medienos vietoje pasigamintų sąramų (žr. 3 pav.).

3 pav. Sienos medienos karkaso matmenys.

Sienų karkasas apskardinamas profiliuota kalibruota 40 mm. pločio ir 5 mm . storio skarda. Spalva derinama su užsakovu. Profiliuota skarda tvirtinama medsraigčiais pagal gamintojo pateiktas rekomendacijas. Virš laukinių durų sumontuojamas stogelis 1,5x1,0 m. 2,6 m. aukštyje iš tokios pat rūšies gofruotos skardos kaip ir pastato – garažo sienos.

STOGO KONSTRUKCIJOS DARBAI

Pastato stogas – šlaitinis, iš medinių dvitėjų osb/medinių sijų 39x90x360 mm. Visas stogo plotis ir parapetai uždengiami difuzine plėvelę, kuri sutvirtinama mediniais tašais 20x50 mm.  ant kurių tvirtinami mediniai C24 klasės grėbstai 50x50mm. Uždengiama viršutinė stogo danga iš profiliuotų plieninių lakštų (žr. 4 pav.).

4 pav. Dvitėjos osb/medinės sijos.

Stogo išorinė danga numatoma įrengti iš profiliuotos metalinės skardos 1,12 x 2,50 m. 0,5 mm. storio. Stogo osb sijos su sienų karkasu sujungiamas metaliniais tvirtinimo kampais su standumo briaunomis iš abiejų osb sijos pusių.  Stogas konstrukcija projektuojama neapšiltina (žr. 5 pav.).

.

5 pav. Profiliuota stogo danga. Prieiga per: https://lytagra.lt/statybines-medziagos-apdaila/stogu-danga/plienine-danga/profiliuota-skarda-trapecija-18-ral3005-vysnine-1-12x2-50m

Garažo vartai

Garažo vartai – numatomi pakeliami, su plieno karkasu ir skardos apdaila. Garažo vartai iš kairės numatomi su varstomomis durimis atskirai bei langais natūraliam apšvietimui. Vartai valdomi elektra ir mechaniniu būdu. Vartų spalva derinama su užsakovu. Vartai numatomi įrengti be apšiltinimo sluoksnio (žr. 6 pav.).

6 pav. Garažų vartų pavyzdys.

Ventiliacinė sistema. Natūrali, per langus ir garažo vartus.

LAUKO DURYS

Pastate - garaže numatomos įrengti vienerios plieninės techninės lauko durys, be stiklo su kairine varčia. Virš durų būtina įrengti stogelį 1,0x1,5 m. nuo atmosferos poveikio ir saulės spindulių. Spalvą derinama pagal pastato koloristiką ar užsakovais (žr. 7 pav.).

7 pav. Lauko durys. Prieiga per: https://www.durupasaulis.com/multi-antracitas-ral-7016

LANGAI

Garažo pastate numatoma įrengti ekonominės klasės varstomus langus, kurie atitiktų ne aukštesnės kaip B klasės šiluminės varžos reikalavimus. Lango matmenys 1,0 x 1,0 m. (žr. 8 pav.).

8 pav. Decco langas su 24 mm. stiklo paketu. Prieiga per: https://stiklinu.lt/langai/ekonomines-klases-langai/

PATEKIMAS Š PATALPAS

Laiptai numatomi rengti gelžbetoniniai monolitiniai su 1 – 2 % nuolydžiu į išorinę pusę nuo pastato. Laiptų pakopų aukštis numatomas 150 mm., o pakopos gylis 300 mm. Laiptinės ilgis 1,5 m., o plotis 1,74 m. prie grunto paviršiaus. Betono klasė C 20/25 klasė, armuojama 12 mm. plienine armatūra.

PATEKIMAS Į, IŠ GARAŽO

Gruntas garažo nuovažai planuojamas iš 0 – 32 frakcijos skaldos ir/ar žvyro mišinio pagrindą sutankinant vibroplokšte. Išvažiavimo nuolydžio kampas 6o – 8o.