TELŠIŲ „KRANTO“ PROGIMNAZIJA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas

Multimedijos centro vaizdo sistema ir garso sistema su montavimo darbais

BVPŽ kodas

32321200-1

Pirkimo objekto aprašymas: ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai

- Jeigu pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai  turi būti suprantami su žodžiais arba lygiavertis. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius produktus.

- Visa įranga turi būti sumontuota Telšių „Kranto“ progimnazijoje, esančioje adresu Masčio g. 14 Telšiai, sumontuota, sukomutuota bei suderinta Užsakovui nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų. Turi būti parengta pilna įrangos dokumentacija bei naudojimosi instrukcijos lietuvių kalba, visų įrenginių blokinė jungimo schema, kurioje matytųsi kabelių tipai ir tarpusavio ryšiai (PDF forma), kuri turi būti pateikta kartu su įranga.

- Siekiant išvengti netikslumų, Tiekėjas prieš pradėdamas vykdyti sutartį privalo atvykti į progimnaziją ir nurodytose patalpose atlikti papildomus matavimus ir skaičiavimus bei įsivertinti įrangos montavimo galimybes prieš tai suderinęs atvykimo laiką su Telšių „Kranto“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoju ūkio ir bendriesiems klausimams Donatu Vėlavičiu tel. +370 648 62143.

- Prekės, jų komplektuojančios dalys bei priedai turi būti nauji, nenaudoti. Pateikiama įranga turi būti sukomplektuota su visais jai priklausančiais priedais įrangos pajungimui bei montavimui, tvirtinimui. Į įrangos kainą turi būti įtrauktos visos tiekėjo patiriamos išlaidos bei mokesčiai, susiję su įrangos montavimu ir pristatymu.

- Techninėje specifikacijoje nurodyti minimalūs reikalavimai prekėms. Darbų, prekių, paslaugų kurios nėra numatytos pirkimo dokumentuose, bet yra reikalingos tam, kad Užsakovas galėtų tinkamai eksploatuoti prekes be papildomų kaštų, įsivertinimo rizika yra perduodama tiekėjui.

- Visai įrangai turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 3 metų garantija. Garantijos terminas skaičiuojamas nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo datos.

- Aplinkos apsaugos reikalavimai (tikrinami Sutarties vykdymo metu)

Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedo II skyriaus 2 punktu; 2 priedo IV skyriaus 4 punktu ir II skyriaus 4 punkto 4.4.4.4. p.p.:

  - Techninės specifikacijos 2.9. ir 4.6. punktuose nurodytos prekės (planšetinis kompiuteris įrangos valdymui ir stacionarus kompiuteris garso bei vaizdo įrašymui) privalo atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedo IV skyriuje nurodytus kompiuteriams, nešiojamiesiems kompiuteriams ir planšetėms taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:

    - prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.

Atitiktį įrodantys dokumentai:

Prekės turi atitikti 2013 m. birželio 26 d. Europos Komisijos reglamente (ES) Nr. 617/2013 dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus:

- gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba

- gamintojo techniniai dokumentai, arba

- kiti lygiaverčiai įrodymai.

    - įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą

Atitiktį įrodantys dokumentai:

- Tiekėjas turi pateikti kiekvieno siūlomo modelio gaminio naudojimo vadovą, o jame turi būti pateiktas prietaiso išskaidytasis brėžinys, kuriame būtų nurodyti naudojamų jungčių tipai arba pateikta informacija apie įrenginyje naudojamus jungčių tipus, arba

- gamintojo techniniai dokumentai, arba

- atitinkamas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų (pavyzdžiui „TCO Certified 8“ ženklu užtikrinama, kad būtų naudojama bent viena C tipo USB jungtis), arba

- kiti lygiaverčiai įrodymai.

    - bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą.

Atitiktį įrodantys dokumentai:

- Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba

- I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). I tipo ekologiniu ženklu paženklinti ir nurodytą reikalavimą atitinkantys gaminiai bus laikomi atitinkančiais šį kriterijų, arba

- kiti lygiaverčiai įrodymai.

  - Pakuotės:

Jeigu įsigyjama produktų sąraše esanti prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms.

Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

Atitiktį įrodantys dokumentai:

- tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

  - 4.4.4.4. p.p. reikalavimai:

Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

8.	Tiekėjui sutarties projekte yra numatytos sankcijos už šių aplinkos apsaugos reikalavimų nesilaikymą. Aplinkos apsaugos reikalavimai tikrinami sutarties vykdymo metu. Kartu su Prekėmis pateikiami šie dokumentai:

1) Prekių priėmimo perdavimo–aktas;

2) Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijos (jei tokios yra);

3) Minimalių aplinkos apsaugos kriterijų atitiktį įrodantys dokumentai, nurodyti Techninės specifikacijos 7 punkte.

- Techniniai reikalavimai prekėms:

  - Būtina užpildyti 2 lentelės 3 ir 4 stulpeliuose reikalaujamas reikšmes. 3 stulpelyje prašoma nurodyti tik siūlomos prekės modelį (jeigu yra) ir gamintoją, 4 stulpelyje įrašyti konkrečias prekės parametrų reikšmes ir nurodyti dokumento pavadinimą ir tikslią vietą dokumente, kuriame yra reikalaujama prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, ir šias vietas aiškiai pažymėti gamintojo dokumentuose.

  - Įrodant siūlomos prekės atitiktį keliamiems reikalavimams, pateikiama: gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, brošiūrų kopijos ir pan.) lietuvių kalba.

  - Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

  - Tiekėjui nepateikus aukščiau nurodytų dokumentų ir prašomos informacijos, jo pasiūlymas bus atmestas.

  - Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks (bus prastesnės) techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Perkama įranga | Reikalaujamos minimalios įrangos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės PILDO TIEKĖJAS | Siūlomos prekės parametrų reikšmės ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius (nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį, o dokumente pažymėti vietą/skiltį/grafą ir greta nurodyti punktą ir/ar papunktį, kuris grindžiamas) PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Garso sistemos įranga |  |  |  |
|  | Mikšerinis garso pultas | 1 vnt. |  |
|  | Modelis | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Paskirtis | Scenos mikrofonų bei kitų garso šaltinių signalų miksavimui bei apdorojimui |  |
|  | Apdorojamų garso kanalų kiekis | Ne mažiau kaip 48 vnt. |  |
|  | Analoginių garso signalo įvesčių kiekis bei tipas | ne mažiau kaip 16 vnt. simetrinių įvesčių, XLR ar lygiaverčio tipo; ne mažiau kaip 3 vnt. stereo įvesčių, TRS, 3.5mm, ar lygiaverčio tipo |  |
|  | Analoginių garso signalo išvesčių kiekis bei tipas | ne mažiau kaip 12 vnt. išvesčių, XLR ar lygiaverčio tipo; ne mažiau kaip 2 vnt. stereo išvesčių, TRS ar lygiaverčio tipo |  |
|  | Integruotos skaitmeninės sąsajos | MIDI via USB arba lygiavertė; Turi būti galimybė naudoti garso pultą kaip daugiakanalę USB garso sąsają Windows ir MacOS aplinkose; Turi turėti galimybę įrašinėti informaciją į USB laikmeną; Skaitmeninė sąsaja, skirta CAT5/6 kabeliu prijungti sceninę dėžutę (angl. Stage Box): turi būti. Integruota komp. tinklo (Ethernet) sąsaja, ne mažesnės spartos kaip 100 Mbit/s; AES skaitmeninė garso išvestis: turi būti; Galimybė į pultą papildomai sumontuoti skaitmeninės sąsajos, veikiančios Dante protokolu plokštę: turi būti. |  |
|  | Garso signalo diskretizavimo dažnis | ne mažesnis kaip 96 kHz |  |
|  | Signalo vėlinimas (analoginė įvestis-analoginė išvestis) | ne didesnis kaip 0.8 ms |  |
|  | Dinaminis diapazonas (analoginė įvestis-analoginė išvestis) | ne mažesnis kaip 110dB |  |
|  | Atkuriamų dažnių diapazonas | ne siauresnis kaip 20Hz-20kHz |  |
|  | Integruotas LCD ekranas | Ne mažesnis kaip 7“ įstrižainės, lietimui jautrus, skirtas garso parametrų atvaizdavimui bei valdymui |  |
|  | Programinė įranga | Turi būti programinė įranga, skirta įrenginio konfigūravimui bei valdymui, tinkanti iPad, Android, Mac bei Windows PC įrenginiams. |  |
|  | Sceninė dėžutė (angl. Stage Box) | 1 vnt. |  |
|  | Modelis | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Paskirtis | Scenos mikrofonų, instrumentų, garso monitorių pajungimui bei garso signalų perdavimui tarp scenos ir pulto |  |
|  | Analoginių garso signalo įvesčių kiekis bei tipas | ne mažiau kaip 16 vnt. simetrinių įvesčių, XLR ar lygiaverčio tipo |  |
|  | Analoginių garso signalo išvesčių kiekis bei tipas | ne mažiau kaip 8 vnt. išvesčių, XLR ar lygiaverčio tipo |  |
|  | Integruotos skaitmeninės sąsajos | Skaitmeninė sąsaja, skirta CAT5/6 kabeliu prijungti sceninę dėžutę prie garso pulto: turi būti. |  |
|  | Garso signalo diskretizavimo dažnis | ne mažesnis kaip 96 kHz |  |
|  | Suderinamumas | Turi būti to paties gamintojo kaip garso pultas (poz. 1.1) arba pilnai suderinamas |  |
|  | Akustinė sistema | 2 vnt. |  |
|  | Modelis | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Tipas | Ne mažiau dviejų garso juostų |  |
|  | Žemųjų - vidutinių dažnių garsiakalbis | diametras ne mažesnis nei 12“ |  |
|  | Aukštų dažnių garsiakalbis | diametras ne mažesnis nei 1“ |  |
|  | Dispersija horizontalioje plokštumoje | 80 +/-10 laipsnių |  |
|  | Dispersija vertikalioje plokštumoje | 60 +/-10 laipsnių |  |
|  | Atkuriamų dažnių juosta (+/-3 dB ribose) | ne siauresnė nei 62Hz-20kHz |  |
|  | Jautrumas | ne mažesnis nei 97 dB |  |
|  | Sukuriamas maksimalus garso slėgis (SPL) | ne mažesnis nei 128 dB |  |
|  | Svoris | ne didesnis nei 20 kg |  |
|  | Komplekto sudėtis | Turi būti komplektuojama su laikikliais, skirtais tvirtinimui prie sienos |  |
|  | Žemų dažnių akustinė sistema | 1 vnt. |  |
|  | Modelis | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Žemųjų dažnių garsiakalbiai | ne mažiau kaip 2 vnt., kurių kiekvieno diametras ne mažesnis nei 18“ |  |
|  | Atkuriamų dažnių juosta (+/-3 dB ribose) | ne siauresnė nei 35Hz - 150Hz |  |
|  | Jautrumas | ne mažesnis nei 105 dB |  |
|  | Sukuriamas maksimalus garso slėgis (SPL) | ne mažesnis nei 144 dB |  |
|  | Aukštis | ne didesnis nei 540mm |  |
|  | Skaitmeninis garso procesorius | 1 vnt. |  |
|  | Modelis | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Paskirtis | Akustinių sistemų garso parametrų suvedimui; Mikrofonų bei kitų garso šaltinių signalų miksavimui bei apdorojimui (nedidelių renginių bei repeticijų metu, kada nenaudojamas garso pultas) |  |
|  | Analoginių garso signalo įvesčių kiekis bei tipas | ne mažiau kaip 8 vnt. simetrinių įvesčių, Phoenix ar lygiaverčio tipo; |  |
|  | Analoginių garso signalo išvesčių kiekis bei tipas | ne mažiau kaip 8 vnt. išvesčių, Phoenix ar lygiaverčio tipo; |  |
|  | Integruotos skaitmeninės sąsajos | Turi būti galimybė naudoti garso procesorių kaip daugiakanalę USB garso sąsają Windows OS aplinkoje; Integruota komp. tinklo (Ethernet) sąsaja procesoriaus valdymui bei konfigūravimui; Integruota nuotolinio valdymo sąsaja: RS232, RS485 bei GPIO. |  |
|  | Skaitmeninio garso apdorojimo funkcionalumas | Galimybė norimame įvesties kanale valdyti signalo stiprinimą, mikrofonų fantominį maitinimą; Galimybė į garso traktą įterpti bei valdyti: miksavimo modulius (Matrix-mixer, Auto-mixer) parametrinius ekvalaizerius, kompresorius, filtrus (HPF, LPF, High-Shelf, Low-Shelf, All-pass), signalo vėlinimą (Delay), mikrofonų žadinimosi slopinimo procesorių (Feedback Suppression), triukšmo mažinimo procesorių (Noise Suppression), AEC procesorių (Acoustic Echo Cancellation) |  |
|  | Garso signalo diskretizavimo dažnis | ne mažesnis kaip 48 kHz |  |
|  | Analoginis-skaitmeninis/skaitmeninis-analoginis keitiklių skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 24 bitai |  |
|  | Atkuriamų dažnių diapazonas | ne siauresnis kaip 20Hz-20kHz |  |
|  | Integruotas LCD ekranas | parametrų atvaizdavimui bei valdymui |  |
|  | Korpusas | Skirtas montuoti į 19“ rack rėmą, aukštis ne daugiau 1U dydžio. |  |
|  | Programinė įranga | Turi būti programinė įranga, skirta įrenginio konfigūravimui bei valdymui, tinkanti kompiuteriui su Windows OS. |  |
|  | Garso stiprintuvas | 2 vnt. |  |
|  | Modelis | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Tipas | 2 kanalų garso stiprintuvas |  |
|  | Stiprintuvo kanalo galia | ne mažiau 800W RMS prie 8 Ohm apkrovos. ne mažiau 1500W RMS prie 4 Ohm apkrovos. ne mažiau 1800W RMS prie 2 Ohm apkrovos. |  |
|  | Santykis signalas – triukšmas | Ne mažiau kaip 105 dB |  |
|  | Atkuriamų dažnių diapazonas | ne siauresnis kaip 20Hz-20kHz |  |
|  | Korpusas | Skirtas montuoti į 19“ rack rėmą, aukštis ne daugiau 1U dydžio. |  |
|  | Scenos monitorinė akustinė sistema | 2 vnt. |  |
|  | Modelis | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Tipas | Monitorinė aktyvinė (su integruotu garso stiprintuvu) akustinė sistema; ne mažiau dviejų garso juostų; |  |
|  | Žemųjų - vidutinių dažnių garsiakalbis | diametras ne mažesnis nei 10“ |  |
|  | Aukštų dažnių garsiakalbis | diametras ne mažesnis nei 1“ |  |
|  | Integruotas garso stiprintuvas | bendra galia: ne mažiau 700W RMS |  |
|  | Dispersija horizontalioje plokštumoje | Ne mažiau kaip 90 +/- 10 laipsnių |  |
|  | Dispersija vertikalioje plokštumoje | Ne mažiau kaip 70 +/- 10 laipsnių |  |
|  | Atkuriamų dažnių juosta | ne siauresnė nei 50Hz-20kHz |  |
|  | Sukuriamas maksimalus garso slėgis (SPL) | ne mažesnis nei 129 dB |  |
|  | Svoris | ne didesnis nei 15 kg |  |
|  | Bevielių mikrofonų komplektas | 1 komp. |  |
|  | Modelis | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Komplekto sudėtis | Komplektas turi būti sudarytas iš 2 dinaminių, vokalinių mikrofonų ir dviejų kanalų imtuvo |  |
|  | Radijo sistemos tipas | Sistema turi būti skaitmeninė |  |
|  | Radijo sistemos atkuriamų dažnių juosta (+/-2 dB ribose) | ne siauresnė nei 20Hz - 20Hz |  |
|  | Imtuvas | turi turėti LCD ekraną, valdymo mygtuką; Turi būti automatinio dažnio parinkimo funkcija; Imtuvas turi būti pritaikytas montavimui į 19“ rack rėmą; |  |
|  | Siųstuvas | turi turėti LCD ekraną, valdymo mygtuką; Siųstuvų korpusas turi būti metalinis; Su 2 x AA tipo baterijomis darbo laikas ne mažesnis nei 8 valandos; Veikimo atstumas ne mažesnis nei 100 metrų |  |
|  | Mikrofono kapsulė | Dinaminio tipo; kryptingumo charakteristika: kardioidė arba lygiavertė; Jautrumas ne mažesnis kaip -54,5 dBV/Pa; Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis nei 50Hz – 15kHz; |  |
|  | Laidinis vokalinis mikrofonas | 2 vnt. |  |
|  | Modelis | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Tipas | Dinaminis, laidinis, vokalinis mikrofonas. |  |
|  | Kryptingumo charakteristika | superkardioidė arba lygiavertė; |  |
|  | Jautrumas | ne mažesnis nei -51dbV/Pa. |  |
|  | Atkuriamų dažnių diapazonas | Ne siauresnis nei 50Hz –16kHz; |  |
|  | Instrumentinis mikrofonas | 2 vnt. |  |
|  | Modelis | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Tipas | Kondensatorinis, laidinis, instrumentinis mikrofonas. |  |
|  | Kryptingumo charakteristika | kardioidė arba lygiavertė; |  |
|  | Jautrumas | ne mažesnis nei -45dbV/Pa. |  |
|  | Atkuriamų dažnių diapazonas | Ne siauresnis nei 20Hz –20kHz; |  |
|  | Svoris | Ne didesnis nei 250g. |  |
|  | Chorinis mikrofonas | 3 vnt. |  |
|  | Modelis | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Tipas | Kondensatorinis, laidinis, pakabinamas mikrofonas chorui |  |
|  | Kryptingumo charakteristika | kardioidė arba lygiavertė; |  |
|  | Jautrumas | ne mažesnis nei -33dbV/Pa. |  |
|  | Atkuriamų dažnių diapazonas | Ne siauresnis nei 70Hz –16kHz; |  |
|  | Komplekto sudėtis | Komplektuojamas su ne trumpesniu nei 5m kabeliu bei vieliniu kabliuku, leidžiančiu pakreipti mikrofoną norima kryptimi. |  |
|  | Simetrizatorius laidiniams instrumentams | 2 vnt. |  |
|  | Modelis | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Paskirtis | Nesimetriniam garso signalui konvertuoti į simetrinį |  |
|  | Įvestis | Nesimetrinė TRS ar lygiaverčio tipo |  |
|  | Išvestys | Simetrinė XLR ar lygiaverčio tipo; Nesimetrinė TRS ar lygiaverčio tipo (Link-out) |  |
|  | Maitinimas | 9V baterija; Fantominio maitinimo galimybė |  |
|  | Mikrofono stovas | 6 vnt. |  |
|  | Modelis | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Tipas | Trikojis, metalinis reguliuojamo aukščio grindų stovas |  |
|  | Aukštis | turi būti reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip 100cm-155cm |  |
|  | Stovo strėlės ilgis | ne mažesnis kaip 80cm |  |
|  | Spalva | Juoda |  |
|  | Instaliacinės medžiagos, kabeliai | 1 komp. |  |
|  | Komplekto sudėtis | Pasiūlymo sąmatoje turi būti įvertinti visi reikalingi kabeliai ir medžiagos, užtikrinant reikiamą siūlomos sistemos funkcionalumą. |  |
| - Vaizdo įranga |  |  |  |
| 2.1. | Motorizuotas ekranas | 1 vnt. |  |
|  | Modelis | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Tipas | Ekranas su motorizuotu išskleidimo mechanizmu |  |
|  | Projekcinės medžiagos atspindžio koeficientas | turi būti 0.9-1.2 ribose |  |
|  | Ekrano kraštinių santykis | 16:10 |  |
|  | Projektuojamo vaizdo plotis | 400cm (+/-10cm) |  |
| 2.2. | Vaizdo projektorius | 1 vnt. |  |
|  | Modelis | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Šviesos srautas | ne mažesnis kaip 9800 liumenų |  |
|  | Darbinė (native) raiška | Ne mažesnė nei WUXGA (1920x1200) |  |
|  | Vaizdo projektavimo technologija | DLP ar lygiavertė |  |
|  | Šviesos šaltinio ilgaamžiškumas | Ne mažiau kaip 30000 darbo valandų |  |
|  | Triukšmingumas | ne didesnis nei 38 dB |  |
|  | Projektoriaus jungtys | Ne mažiau kaip 2vnt. HDMI Ne mažiau kaip 1vnt. HDBaseT Ne mažiau kaip 1vnt. RJ45 (Ethernet) Ne mažiau kaip 1vnt. garso išvestis (Audio out) Ne mažiau kaip 1vnt. RS232 |  |
|  | Komplektuojamo objektyvo projekcijos santykis | Ne siauresnis diapazonas kaip nuo 1.25:1 iki 2:1 |  |
|  | Optinės ašies (lens shift) poslinkio reguliavimas vertikalioje bei horizontalioje ašyje | Turi būti |  |
|  | Komplekto sudėtis | Turi būti komplektuojamas su laikikliu, skirtu montavimui prie lubų. |  |
| 2.3. | Vaizdo projektorius | 1 vnt. |  |
|  | Modelis | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Šviesos srautas | ne mažesnis kaip 8200 liumenų |  |
|  | Darbinė (native) raiška | Ne mažesnė nei WUXGA (1920x1200) |  |
|  | Vaizdo projektavimo technologija | DLP ar lygiavertė |  |
|  | Šviesos šaltinio ilgaamžiškumas | Ne mažiau kaip 30000 darbo valandų |  |
|  | Triukšmingumas | ne didesnis nei 38 dB |  |
|  | Projektoriaus jungtys | Ne mažiau kaip 2vnt. HDMI Ne mažiau kaip 1vnt. HDBaseT Ne mažiau kaip 1vnt. RJ45 (Ethernet) Ne mažiau kaip 1vnt. garso išvestis (Audio out) Ne mažiau kaip 1vnt. RS232 |  |
|  | Komplektuojamo objektyvo projekcijos santykis | Ne siauresnis diapazonas kaip nuo 0.75:1 iki 0.95:1 |  |
|  | Optinės ašies (lens shift) poslinkio reguliavimas vertikalioje bei horizontalioje ašyje | Turi būti |  |
|  | Komplekto sudėtis | Turi būti komplektuojamas su laikikliu, skirtu montavimui prie lubų. |  |
| 2.4. | HDMI signalo perdavimo per CAT5 kabelį siųstuvas | 1 vnt. |  |
|  | Modelis | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Paskirtis | HDMI signalui iš scenos perduoti iki operatoriaus darbo vietos |  |
|  | Komplekto sudėtis | Siųstuvas, skirtas montuoti į sieną (1vnt.), maitinimo šaltinis. |  |
|  | Suderinamumas | Turi būti suderinamas su HDBT, HDCP 2.2 |  |
|  | Signalo perdavimo atstumas | 3840x2160 raiškos – ne mažiau kaip 40m 1080p raiškos – ne mažiau kaip 70m |  |
| 2.5. | Vaizdo signalų komutatoriaus komplektas | 1 komp. |  |
|  | Modelis | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Paskirtis | HDMI signalams iš scenos bei operatoriaus darbo vietos komutuoti bei perduoti į du vaizdo projektorius |  |
|  | Vaizdo signalo įvestys | Ne mažiau kaip 4vnt. HDMI |  |
|  | Vaizdo signalo išvestys | Ne mažiau kaip 1vnt. HDMI Ne mažiau kaip 2vnt. HDBaseT |  |
|  | Garso signalo išvestys | Ne mažiau kaip 2vnt. Audio out |  |
|  | Valdymo funkcionalumas | Galimybė į skirtingas vaizdo išvestis sukomutuoti skirtingas įvestis Galimybė valdyti per RS232 ar lygiavertę sąsają. |  |
|  | Komplekto sudėtis | Komutatorius, skirtas montuoti į 19“ rėmą (1 vnt.), HDMI signalo perdavimo per CAT5 kabelį imtuvai (2 vnt.), maitinimo šaltinis |  |
|  | Suderinamumas | Turi būti suderinamas su HDBT, HDCP 2.2 |  |
|  | Signalo perdavimo atstumas | 3840x2160 raiškos – ne mažiau kaip 40m 1080p raiškos – ne mažiau kaip 70m |  |
| 2.6. | Vaizdo kamera | 1 vnt. |  |
|  | Modelis | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Paskirtis | Renginių vaizdo įrašams bei transliavimui internetu |  |
|  | Maksimali filmavimo raiška | ne mažesnė nei 1080p/60fps |  |
|  | Vaizdo signalo išvestys | ne mažiau kaip: USB, IP |  |
|  | Optinis artinimas | ne mažiau nei 12 kartų |  |
|  | Santykis signalas triukšmas | ne mažesnis nei 50 dB. |  |
|  | Horizontalus matymo kampas | ne siauresnis kaip 75°. |  |
|  | Kameros sukiojimo, pavertimo mechanizmas | turi būti motorizuotas, valdomas išoriniais įrenginiais ar valdymo pulteliu. Vertikalus ir horizontalus kameros posūkio kampai, ne mažiau kaip 120°(V) 340° (H). |  |
|  | Vaizdo transliavimas | Turi būti integruota kompiuterinio tinklo jungtis, turi būti vaizdas transliuojamas kompiuteriniame tinkle H.264 formatu |  |
|  | Automatinė pranešėjo sekimo funkcija | Turi būti |  |
| 2.7. | Stacionarus valdymo pultas | 1 vnt. |  |
|  | Modelis | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Paskirtis | Skirtas greitai ir patogiai valdyti bazines garso, vaizdo sistemų funkcijas, motorizuotą ekraną bei užuolaidas |  |
|  | Korpusas | Pritaikytas įmontuoti į sieną ar baldą |  |
|  | Valdymo mygtukai bei reguliatoriai | Ne mažiau kaip: 10vnt. programuojamų funkcijų valdymo mygtukų su šviesine indikacija; 1vnt. bendras sistemos įjungimo/išjungimo mygtukas su šviesine indikacija; 1vnt. garso nutildymo (Mute) mygtukas su šviesine indikacija; 1vnt. garso lygio reguliatorius su šviesine indikacija. |  |
|  | Integruotos valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip: 2vnt. relinės išvestys 1vnt. RS-232 dvikryptė sąsaja 1vnt. RS-232/IR vienkryptė sąsaja 2vnt. sąsaja davikliams ar jungikliams prijungti; 1vnt. RJ45 (Ethernet) sąsaja |  |
|  | Funkcionalumas | Valdymo pultas turi užtikrinti audiovizualinių įrenginių valdymą bei jų parametrų/statuso nuskaitymą. Valdymo pultas sukonfigūruojamas bei suprogramuojamas suderinus funkcionalumą su Perkančiąja organizacija. |  |
| 2.8. | Siųstuvas užuolaidų valdymo integravimui | 1 vnt. |  |
|  | Modelis | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Paskirtis | Modulis, skirtas integruoti užuolaidų valdymą iš stacionaraus pulto (poz. 2.7). |  |
|  | Suderinamumas | Suderinamas su užuolaidų nuotolinio valdymo sistema. |  |
| 2.9. | Planšetinis kompiuteris įrangos valdymui | 1 vnt. |  |
|  | Modelis | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Paskirtis | Skirtas greitai ir patogiai valdyti bazines garso, vaizdo sistemų funkcijas, užuolaidas bei roletus. |  |
|  | Ekranas | Lietimui jautrus, ekrano įstrižainė ne mažesnė kaip 10.2“ Raiška ne mažesnė kaip 2160x1620. Maksimalus šviesumas turi būti ne mažesnis nei 500 nit |  |
|  | Tinklo sąsaja | integruotas Wi-Fi adapteris, palaikantis 802.11ac standartą. |  |
|  | Komplekto sudėtis | Komplekte turi būti smūgiams atsparus dėklas, kuris neblokuotų įkrovimo jungties. Komplektuojamas su specialia įrangos valdymui skirta programine įranga, kuri yra to paties gamintojo kaip ir valdymo pultas (poz. 2.7). |  |
| 2.10. | Bevielis maršrutizatorius | 1 vnt. |  |
|  | Modelis | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Integruotas komp. tinklo komutatorius | Ne mažiau kaip 4vnt RJ45 prievadai, palaikoma sparta ne mažesnė kaip 1Gbps |  |
|  | Palaikomi WiFi standartai | Ne prasčiau kaip 802.11a/b/g/n/ac |  |
| 2.11. | Kompiuterinio tinklo komutatorius | 1 vnt. |  |
|  | Modelis | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Komutatoriaus tinklo našumas | ne mažesnis nei 52 Gbps |  |
|  | Prievadų kiekis | Ne mažiau kaip 24vnt RJ45 tipo, palaikoma sparta ne mažesnė kaip 1Gbps |  |
|  | Korpusas | Skirtas montuoti į 19“ rack rėmą, aukštis ne daugiau 1U dydžio. |  |
| 2.12. | Instaliacinės medžiagos, kabeliai | 1 komp. |  |
|  | Komplekto sudėtis | Pasiūlymo sąmatoje turi būti įvertinti visi reikalingi kabeliai ir medžiagos, užtikrinant reikiamą siūlomos sistemos funkcionalumą. |  |
| - Salės meninio/efektinio apšvietimo įranga |  |  |  |
|  | Šviesų valdymo pultas | 1 vnt. |  |
|  | Modelis | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Valdomų DMX kanalų skaičius | ne mažiau 512 |  |
|  | Valdymo rankenėlių kiekis | Ne mažiau kaip 8 vnt., motorizuoti šliaužikliai Ne mažiau kaip du ratai Pan/Tilt valdymui |  |
|  | Įvestys bei išvestys | USB lizdas – ne mažiau kaip 1vnt. programų įrašymui į USB atmintinę; DMX išvestis – ne mažiau kaip 1vnt. |  |
|  | Prožektorinis šviesos šaltinis | 8 vnt. |  |
|  | Modelis | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Tipas | LED prožektorius RGBW arba lygiavertis |  |
|  | Šviesos diodų kiekis | ne mažiau kaip 9 vnt.; |  |
|  | Šviesos diodų galia | ne mažiau kaip 8W |  |
|  | Bendras galingumas | ne daugiau 100W |  |
|  | Spindulio sklaidos kampas | 25 (±3) laipsniai |  |
|  | Valdymas | DMX512 protokolu; DMX kanalų kiekis ne mažiau 8; Turi turėti gamintojo įdiegtas programas (programos keičiasi reaguojant į garsą); |  |
|  | Svoris | ne daugiau 5 kg |  |
|  | Komplekto sudėtis | Komplektuojama su kabliu tvirtinimui prie 48 – 50 mm vamzdžio ir sertifikuotu saugos troseliu; Turi turėti dvigubą rankeną, kad būtų galima pastatyti ant grindų |  |
|  | Korpuso spalva | Juoda |  |
|  | Pasukamo kampo šviesos šaltinis | 4 vnt. |  |
|  | Modelis | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Šviesos šaltinis | LED RGBAL, galingumas ne mažiau 200W |  |
|  | Linzės tipas | Fresnel |  |
|  | CRI indeksas | ne mažesnis nei 90 |  |
|  | Šviesos sklaidos motorizuotas reguliuojamas kampas | ne siauriau nei 20°-55°; |  |
|  | Valdymas | DMX512 protokolu; Dimeriavimas - 0%-100% ribose |  |
|  | Bendras galingumas | ne daugiau 350W |  |
|  | Korpuso medžiaga | Aliuminis |  |
|  | Maitinimo jungtys | „PowerCon“ tipo ar lygiavertės |  |
|  | Svoris | ne daugiau 8 kg |  |
|  | Komplekto sudėtis | Komplektuojama su kabliu tvirtinimui prie 48 – 50 mm vamzdžio ir sertifikuotu saugos troseliu |  |
|  | Korpuso spalva | Juoda |  |
|  | Efektinis motorizuotas LED prožektorius | 4 vnt. |  |
|  | Modelis | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Šviesos šaltinis | LED, ne mažiau 120 W |  |
|  | Valdymas | DMX512 protokolu; Ne mažiau 8 spalvų ratas; Ne mažiau kaip 7-ių trafaretų ratas (su trafaretų sukimosi galimybe); Ne mažiau kaip viena prizmė; Blykstės funkcija; Ne mažiau 530 laipsnių horizontalaus pasisukimo galimybė (Pan, ne mažiau kaip 16 – bit valdymas); Ne mažiau 265 laipsnių pasisukimo vertikalioje plokštumoje galimybė (Tilt, ne mažiau kaip 16 – bit valdymas); |  |
|  | Svoris | ne daugiau 12 kg |  |
|  | Komplekto sudėtis | Komplektuojama su kabliu tvirtinimui prie 48 – 50 mm vamzdžio ir sertifikuotu saugos troseliu |  |
|  | Korpuso spalva | Juoda |  |
|  | Užliejančios spalvos valdomas LED prožektorius | 4 vnt. |  |
|  | Modelis | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Šviesos šaltinis | RGBW LED, 350 W (±25%) |  |
|  | Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas | ne mažiau kaip 20 000 val.; |  |
|  | Zoom kampo diapazonas | ne mažiau kaip 45°, diapazone tarp 5° – 55 |  |
|  | Motorizuotas priartinimas | Turi būti |  |
|  | Spalvų maišymo technologijos | CMY arba RBGW |  |
|  | CTO filtras | Turi būti, su reguliavimo galimybe |  |
|  | Valdymas | DMX512, RDM protokolu; Dimeriavimas 0 – 100% ribose Turi turėti reguliuojamo greičio blykstės funkciją; Ne mažiau 450 laipsnių horizontalaus pasisukimo galimybė (Pan, ne mažiau kaip 16-bit valdymas); Ne mažiau 225 laipsnių pasisukimo vertikalioje plokštumoje galimybė (Tilt, ne mažiau kaip 16-bit valdymas); |  |
|  | Svoris | ne daugiau 7 kg |  |
|  | Komplekto sudėtis | Komplektuojama su kabliu tvirtinimui prie 48 – 50 mm vamzdžio ir sertifikuotu saugos troseliu |  |
|  | Korpuso spalva | Juoda |  |
|  | Vamzdžiai apšvietimo prietaisams | 3 vnt. |  |
|  | Vamzdžio medžiaga | aliuminis |  |
|  | Vamzdžio diametras | 50mm (+- 1mm); |  |
|  | Sienelės storis | 2.5mm (+- 1mm); |  |
|  | Vamzdžio ilgis | 6m (+-10%) |  |
|  | Komplekto sudėtis | Komplektuojama su bent trimis tvirtinimo elementais su apkabomis, skirtiems vamzdį tvirtinti prie ilgasriegio. Turi turėti galimybę tiksliai priderinti tvirtinimo aukštį bent 50mm amplitude. Tvirtinimo elemento laikomas svoris ne mažiau 40 kg. |  |
|  | Instaliacinės medžiagos, kabeliai | 1 komp. |  |
|  | Komplekto sudėtis | Pasiūlymo sąmatoje turi būti įvertinti visi reikalingi kabeliai ir medžiagos, užtikrinant reikiamą siūlomos sistemos funkcionalumą. |  |
| - Studijos garso, vaizdo įranga, akustikos efektyvinimo priemonės |  |  |  |
|  | Podcast mikrofonas | 2 vnt. |  |
|  | Modelis | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Tipas: | dinaminis mikrofonas |  |
|  | Kryptiškumas | kardiodė arba lygiavertis |  |
|  | Atkuriamų dažnių diapazonas | ne siauresnis kaip 50Hz-20kHz |  |
|  | Jautrumas | ne mažesnis kaip -59dBV/Pa |  |
|  | Komplekto sudėtis | Turi būti komplektuojamas su lankstomu „boom arm“ tipo staliniu stovu. Stovo ilgis turi būti reguliuojamas ne siauresniame diapazone nei 50cm-90cm. Stovas turi būti metalinės ar lygiavertės konstrukcijos. Stovo spalva: juoda |  |
|  | Studijinis mikrofonas įrašams | 2 vnt. |  |
|  | Modelis | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Tipas | kondensatorinis |  |
|  | Kryptiškumas | kardiodė arba lygiavertis |  |
|  | Atkuriamų dažnių diapazonas | ne siauresnis kaip 20Hz-20kHz |  |
|  | Jautrumas | ne mažesnis kaip -38dBV/Pa |  |
|  | Ausinės operatoriui | 1 vnt. |  |
|  | Modelis | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Tipas | Studijinės uždaro tipo ausinės |  |
|  | Atkuriamų dažnių diapazonas | ne siauresnis kaip 5Hz-25kHz |  |
|  | Jautrumas | ne mažesnis kaip 97dB/mW |  |
|  | Ausinių garsiakalbio dydis | ne mažesnis kaip 40 mm |  |
|  | Monitorinės ausinės atlikėjams | 2 vnt. |  |
|  | Modelis | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Tipas | Studijinės uždaro tipo ausinės |  |
|  | Atkuriamų dažnių diapazonas | ne siauresnis kaip 10Hz-22kHz |  |
|  | Jautrumas | ne mažesnis kaip 97dB/mW |  |
|  | Ausinių garsiakalbio dydis | ne mažesnis kaip 40 mm |  |
|  | Komplekto sudėtis | Turi būti komplektuojama su ausinių stiprintuvu. Ausinių stiprintuvas turi turėti ne mažiau kaip 2 vnt. XLR (ar lygiavertes) įvestis ir 1 vnt. 3.5mm mini-jack (ar lygiavertę) išvestį, garso lygio reguliatorių. Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 20Hz-80kHz. |  |
|  | Monitorinė akustinė sistema | 2 vnt. |  |
|  | Modelis | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Tipas | Monitorinė, pastatoma ant stalo akustinė sistema, aktyvinė (su integruotu garso stiprintuvu) |  |
|  | Atkuriamų dažnių diapazonas | ne siauresnis kaip 45Hz-20kHz |  |
|  | Sukuriamas maksimalus garso slėgis (SPL) | ne mažesnis nei 112 dB |  |
|  | Žemųjų - vidutinių dažnių garsiakalbis | diametras ne mažesnis nei 6.5“ |  |
|  | Aukštų dažnių garsiakalbis | diametras ne mažesnis nei 1“ |  |
|  | Stacionarus kompiuteris, garso bei vaizdo įrašymui | 1 vnt. |  |
|  | Modelis | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Kompiuterio procesorius | taktinis dažnis ne mažesnis nei 3,5 GHz. Procesoriaus našumas 30 000 ar daugiau taškų pagal „Passmark CPU Mark“ testavimo duomenis. |  |
|  | Kietojo disko talpa ir tipas | ne mažiau nei 2 TB SSD tipo |  |
|  | Operatyvioji atmintis (RAM) | ne mažesnė nei 32GB DDR4 ar naujesnio tipo |  |
|  | Kompiuterio operacinė sistema | Windows 11 Pro arba naujesnė versija |  |
|  | Komplekto sudėtis | Komplekte turi būti: - ne mažesnis kaip 32“ įstrižainės 4K raišką palaikantis monitorius; - klaviatūra bei pelė; - programine įranga garso įrašams kurti ir redaguoti (programinės įrangos licencijos turi būti galioti neribotam laikui); - programine įranga vaizdo įrašams kurti ir redaguoti (programinės įrangos licencijos turi būti galioti neribotam laikui). |  |
|  | Sintezatorius | 1 vnt. |  |
|  | Modelis | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Klavišai bei valdymo rankenėlės | Turi turėti ne mažiau kaip 49 sintezatoriaus tipo klavišus, 16 mygtukų ir 9 šliaužiklius garso takelio kūrimui ir redagavimui |  |
|  | Jungtys | ne mažiau kaip 1vnt USB, 1vnt MIDI išvestis |  |
|  | Programinė įranga | Turi būti pateikta reikalinga programinė įranga komunikacijai su kompiuteriu |  |
|  | Žaliojo fono ekranas | 1 vnt. |  |
|  | Modelis | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Tipas ir paskirtis | motorizuotas ekranas skirtas filmavimams, kurio medžiaga turi būti žalios spalvos |  |
|  | Ekrano medžiaga | turi būti be juodų kraštelių. Matmenys ne mažesni kaip 2.5 x 2.5 m. |  |
|  | Operatoriaus stalas | 1 vnt. |  |
|  | Modelis | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Paskirtis | Erdvi darbo vieta įrašų studijos operatoriui |  |
|  | Konstrukcija | Turi būti integruotos dvi 19“ rack tipo nišos, ne mažesnio kaip 4U aukščio. Turi turėti dedikuotas vietas monitorinėms akustinėms sistemoms padėti. Turi turėti ištraukiamą klaviatūros lentynėlę, ne mažesnių matmenų nei 1000x400mm. Turi turėti ratukus patogiam darbo vietos transportavimui. Turi būti išpjova patogiam kabelių išvedžiojimui. Pagrindinis stalviršis ne mažesniame kaip 770mm aukštyje. Turi turėti antrą, palei žemę esantį stalviršį. Stalo plotis ne mažesnis kaip 1800mm, gylis ne mažesnis nei 1000mm. |  |
|  | Šviestuvas studijai | 4 vnt. |  |
|  | Modelis | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti ______________________________ |  |
|  | Tipas | LED arba lygiavertis, kabinamas ant sienos arba lubų |  |
|  | Šviesos šaltinis | Turi būti ne mažiau kaip 480 LED šviesos šaltinių. Vieno šviesos šaltinio galia ne mažesnė kaip 0.5W. |  |
|  | Šviesos srauto kampas | ne siauresnis nei 120° |  |
|  | Funkcionalumas | Turi būti galimybė keisti baltos spalvos temperatūrą ne siauresniame diapazone kaip 3200K-5600K. Turi būti galimybė reguliuoti šviesos intensyvumą. |  |
|  | Jungtys | Ne mažiau kaip 1vnt DMX įvestis ir 1vnt DMX išvestis. |  |
|  | Garso įrašų studijos akustinis apdirbimas | 1 komp. |  |
|  | Paskirtis | Studijos sienos ir/ar lubos turi būti padengtos specialiomis patalpos akustines savybes gerinančiomis, ne mažiau kaip 30 m² bendrą plotą sudarančiomis akustinėmis plokštėmis |  |
|  | Akustinių plokščių medžiagos tipas | akustinis porolonas, storis ne mažesnis kaip 40 mm. |  |
|  | Plokštės garso sugerties koeficientas | ne mažiau kaip 0.9 (1 kHz dažnyje) |  |
|  | Spalva | spalva pasirenkama iš ne mažiau kaip 5 gamintojo spalvų paletės |  |
|  | Instaliacinės medžiagos, kabeliai | 1 komp. |  |
|  | Komplekto sudėtis | Pasiūlymo sąmatoje turi būti įvertinti visi reikalingi kabeliai ir medžiagos, užtikrinant reikiamą siūlomos sistemos funkcionalumą. |  |

Pirkimo objekto kiekis ar apimtys (atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais)

8 mėn. (Prekių tiekimo terminas su montavimo darbais – 4 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties pratęsimas numatomas 1 kartą 3 mėnesiams. Sutarties terminą pratęsti leidžiama tokiu atveju, jeigu dėl patalpos remonto darbų nebuvo galima laiku sumontuoti visos įrangos. Apmokėjimas per 30 kalendorinių dienų nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pagrindu išrašytos PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos, kuris pasirašomas po įrangos sumontavimo ir Telšių „Kranto“ progimnazijos atsakingo asmens apmokymo).

Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai:

Prekių tiekimo terminas su montavimo darbais – 4 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties pratęsimas numatomas 1 kartą 3 mėnesiams. Sutarties terminą pratęsti leidžiama tokiu atveju, jeigu dėl patalpos remonto darbų nebuvo galima laiku sumontuoti visos įrangos.

Papildoma informacija

Po sutarties pasirašymo Tiekėjas privalo per 5 d. d. suderinti visus reikalingus ir galimus instaliacinius taškus su remontuojamų patalpų rangovu, jog būtų visi instaliaciniai tinklai sumontuoti sienoje arba tinkamai paslėpti negadinant interjero.