2025-07-18 komisijos posėdžio protokolo Nr.2-03- 135

priedas

Teikiame atsakymus į tiekėjų atsiųstus klausimus.

1 Klausimas. Atsižvelgiant į tai, kad dėl 2 ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų „Pasiūlymo kokybė (T) tiekėjo siūlomo statybos darbų vadovo patirtis“ prašoma pateikti siūlomo specialisto paskyrimo būti statybos vadovu atitinkamam objekte dokumentus, ar tiekėjas pildydamas Specialiųjų sąlygų priedą Nr. 9 „Tiekėjo pažyma apie siūlomo specialisto atliktus statybos objektus“ gali nurodyti lentelės 2 skiltyje „Statybos darbų pradžia (metai, mėnuo, diena)“ specialisto paskyrimo/įsakymo eiti pareigas datą?

Atsakymas:

Taip. Gali nurodyti.

2 Klausimas.  2025-07-18 perkančiosios organizacijos pateiktame patikslintame Susisiekimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje yra įtraukta nauji, t.y. trinkelių dangos konstrukcijos (SKŽ 4.2 skyrius), deformacinių siūlių  (SKŽ4.3 skyrius), granitinių bordiūrų (SKŽ 4.7 skyrius) įrengimo darbai. Prašome:

  - pateikti patikslintą dangų plano brėžinį, kuriame būtų pažymėtos trinkelių dangos, granitinių bortų  ir deformacinių siūlių įrengimo vietos;

Atsakymas. Rangovas, teikiant pasiūlymą, turi vadovautis pateiktu (atnaujintu) Sąnaudų kiekių žiniaraščiu. Projekto sprendiniai bus detalizuojami Darbo projekto metu.

  - patikslinti, kokios granitinės trinkelės (kokio paviršiaus) turi būti klojamos;

Atsakymas. Trinkelės klojamos 15 cm storio, 150x150 mm (pilkos spalvos, skelto paviršiaus). Žr. žemiau pav.

  - pateikti deformacinių siūlių įrengimo brėžinį;

Atsakymas. Pasluoksnio įrengimas:

Pasluoksniui (po granitinio akmens trinkelių dangomis) naudojamas paruoštas naudoti, didelio stiprio cementinis mišinys, pasižymintis puikiu atsparumu ledo tirpinimo druskoms, jūros vandeniui ir šaldymo-šildymo ciklų poveikiui. Aplinkos poveikio klasės XF4 ir XS3 pagal EN 206 standartą.

Klojant trinkeles ar nestambius grindinio elementus mišinys klojamas mažuose plotuose nurodytu projekte storiu. Mišinį būtina apsaugoti nuo drėgmės, kad būtų išvengta per ankstyvo jo rišimosi pradžios. Ant paskirstyto sauso pasluoksnio sluoksnio trinkelės montuojamos į projektinę padėtį nedideliais plotais standartiniais įrankiais (plaktukais ar pan.). Po trinkelių sumontavimo visas jų paviršius gausiai sudrėkinamas vandeniu. Vanduo sudrėkina po trinkelėmis esantį cementinio mišinio sluoksnį todėl lygiagrečiai iš karto vykdomas grindinio elementų sutankinimas vibravimo mechanizmu.

Sutankintos būklės pasluoksnio storis turi būti nuo 4 cm iki 5 cm arba kaip pavaizduota skersinių profilių brėžiniuose.

Cementinis mišinys naudojamas, kai aplinkos oro, pagrindo ir klojamo akmens temperatūra yra nuo +5°C iki +30°C ribose.

Reikalavimai nesurištojo mišinio pasluoksniui

| Charakteristika | Vertė |
| --- | --- |
| Didžiausias užpildo dalelių dydis | 3,50 mm |
| pH vertė: | apie 12 |
| Gniuždomasis stipris Po 1 dienos: Po 7 dienų: Po 28 dienų: | ≥25,0 MPa ≥45,0 MPa ≥60,0 MPa |
| Lenkiamasis stipris Po 1 dienos: Po 7 dienų: Po 28 dienų: | ≥4,0 MPa ≥5,0 MPa ≥8,0 MPa |
| Aplinkos poveikių klasės | XF4 ir XS3 |
| Tvarumas ir aplinkosauga: |  |
| Gaminys turi turėti EPD tvarumo deklaraciją pagal ISO 14025 ir EN 15804+A2 |  |

Siūles rekomenduojama glaistyti ta pačią dieną, kol pasluoksnis nėra visiškai išdžiūvęs.

Siūlių užpylimas:

Tarpų tarp grindinio elementų užpildymui naudojamas paruoštas naudoti, žemo klampumo ir didelio stiprio cementinis mišinys, pasižymintis puikiu atsparumu ledo tirpinimo druskoms, jūros vandeniui ir šaldymo-šildymo ciklų poveikiui. Aplinkos poveikio klasės XF4 ir XS3 pagal EN 206 standartą.

Prieš pilant mišinį į siūles, klojamas grindinio trinkeles reikia sudrėkinti, siūles išvalyti, kad jose nebūtų nesusigėrusio vandens ir nelygumų. Siūlės tarp trinkelių užpildomos pilnai per visą gylį. Siūlių dydis priklauso nuo trinkelių dydžio ir turi būti bent 25 mm gylio.

Mišinys naudojamas nuo +5°C iki +30°C ribose. Skiedinys paskleidžiamas ant šlapių trinkelių guminiu grėbliu arba naudojamas tinkamos formos indas ir skiedinys pilamas tiesiai į siūles.

Gilesnes nei 25 mm siūles galima užpildyti vienu pylimu. Mišinio likučiai ir perteklius nuo grindinio nuvalomi plaunant švelnia ir vienoda suspausto vandens srove, kol dar nesukietėjęs. Vandens srovė kreipiama kiek įmanoma lygiagrečiau grindinio paviršiaus, kad dar nesustingusios siūlės nebūtų išplautos. Valymui kartu su vandens srove palengvinti gali būti naudojamas tas pats brauktuvas, kuriuo buvo glaistomos siūlės.

Rekomenduojama ant grindinio vaikščioti po 12-24 val., automobilių eismas galimas po 7 dienų prie +20 C temperatūros. Jei temperatūra žemesnė nei +15 C, vaikščioti ir važiuoti galima po gerokai ilgesnio laiko.

Reikalavimai surištajam siūlių užpildui

| Charakteristika | Vertė |
| --- | --- |
| Didžiausias užpildo dalelių dydis | 2 mm |
| pH vertė: | apie 12 |
| Gniuždomasis stipris Po 1 dienos: Po 7 dienų: Po 28 dienų: | ≥15,0 MPa ≥45,0 MPa ≥55,0 MPa |
| Lenkiamasis stipris Po 1 dienos: Po 7 dienų: Po 28 dienų: | ≥3,0 MPa ≥5,0 MPa ≥8,0 MPa |
| Aplinkos poveikių klasės | XF4 ir XS3 |
| Tvarumas ir aplinkosauga: |  |
| Gaminys turi turėti EPD tvarumo deklaraciją pagal ISO 14025:2006 ir EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 |  |

Pateikiamas deformacinių siūlių įrengimo brėžinys. Žr. žemiau pav.

  - pateikti granitinių bordiūrų skersinio pjūvio brėžinius.

Atsakymas: Rangovas, teikiant pasiūlymą, turi vadovautis pateiktu (atnaujintu) Sąnaudų kiekių žiniaraščiu. Projekto sprendiniai bus detalizuojami Darbo projekto metu.

Bordiūrų tipai: 100x8x20 cm bei 100x15x22 cm (užapvalinto kampo). Žr. žemiau pav.