Supaprastinto atviro konkurso sąlygų

1 priedas

NAUJO M3 KLASĖS DYZELINIO AUTOBUSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikalavimų aprašymas | Tiekėjo siūlomos prekės parametro aprašas arba nurodomi konkretūs parametrai (nepakanka nurodyti vien „atitinka / neatitinka“, būtina nurodyti tikslias siūlomas reikšmes ar teikiamus dokumentus) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pildo Tiekėjas |
| 1. | Transporto priemonės tipas ir kiti reikalavimai | 1.1. Naujas, M3 klasės, tarpmiestinio tipo autobusas, pagamintas ne anksčiau nei 2025 m. (pirmoji registracija), varomas dyzeliniu kuru. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti autobuso techninius parametrus įrodantys dokumentai su siūlomo autobuso kėbulo numeriu (registracijos liudijimas ar techninis pasas, ar COC sertifikatas, ar gamintojo sertifikatas, ar kt. lygiavertis techninis dokumentas, kuriame aiškiai matomi duomenys). 1.2. Autobuso rida turi būti ne didesnė nei 3000 km. 1.3. Autobusas turi būti pritaikytas dirbti žiemos (iki -30ºC) ir vasaros (iki +35ºC) temperatūros sąlygomis. |  |
| 2. | Perkamas kiekis | 1 (vienas) vnt. |  |
| 3. | Bendras ilgis | Ne daugiau nei 7500mm |  |
| 4. | Plotis | Ne daugiau nei 2200 mm |  |
| 5. | Aukštis | Ne daugiau nei 3200 mm |  |
| 6. | Sėdimų ir stovimų vietų skaičius | 6.1. Ne mažiau kaip 21 sėdima vieta, įskaitant vairuotojo ir gido vietas 6.2. Ne mažiau kaip 5, bet ne daugiau nei 10 vietų stovintiems keleiviams. |  |
| 7. | Keleivių įlipimo durys | 7.1. Vienos keleivių įlipimo/išlipimo durys turi būti autobuso priekyje ties priekiniu ratu. 7.2. Atskiros vairuotojo durys kairėje pusėje 7.3. Galinės dvivėrės durys. |  |
| 8. | Bendra didžiausia leistina masė | Ne daugiau kaip 6000 kg. |  |
| 9. | Išorės dažymas | Kėbulas privalo būti vienspalvis, baltos arba sidabrinės spalvos. |  |
| 10. | Ašys | 2 (dvi) |  |
| 11. | Jėgos agregatas | 11.1. Vidaus degimo, varomas dyzeliniu kuru. 11.2. Privalo atitikti ne žemesnį nei Euro 6 emisijos standartą arba ekologiškesnių ir ekonomiškesnių variklių oro taršos ribinius reikalavimus. 11.3. Variklio galia – ne didesnė kaip 120 kW. 11.4. Variklio darbinis tūris ne didesnis kaip 2000 kūbinių centimetrų. 11.5. Kuro sąnaudos ne daugiau kaip 13l/100km. |  |
| 12. | Pavarų dėžė | 12.1. Automatinė |  |
| 13. | Ratai ir padangos | 13.1. Ratų kiekis ant priekinės ašies – 2 vnt. 13.2. Ratų kiekis ant galinės ašies – 4 vnt. 13.3. Padangų išmatavimai turi atitikti autobuso gamintojo nurodytus matmenis. |  |
| 14. | Pakaba | Linginė arba pneumatinė pakaba. |  |
| 15. | Stabdžiai | 15.1. Visi stabdžiai – diskinio tipo. 15.2. ABS (angl. Anti-lock Braking System) sistema. |  |
| 16. | Vairavimo sistema | 16.1. Sistema su stiprintuvu. 16.2. Vairas kairėje pusėje. 16.3. Vairo padėtis reguliuojama. |  |
| 17. | Elektros sistema | 17.1. Darbinė įtampa – 24 V DC. 17.2. Ne mažiau nei 10 USB jungčių keleivių salone. |  |
| 18. | Akumuliatoriai | Akumuliatorių masės jungiklis. |  |
| 19. | Aušinimo sistema | 19.1. Variklis aušinamas aušinimo skysčiu. |  |
| 20. | Kuro bakas (-ai) | 20.1. Kuro bako talpa ne mažiau nei 70 litrų. |  |
| 21. | Autobuso greitis | Transporto priemonėje privalo būti greičio ribotuvas. Maksimalus greitis turi būti apribotas iki 100 km/h. |  |
| 22. | Keleivių salono ventiliacija ir šildymas | Lentynėlės su personaliniu apipūtimu. |  |
| 23. | Šildymas | 23.1. Autonominis šildymas (webasto arba analogiškas). 23.2. Konvektoriniai radiatoriai abiejose salono pusėse ne mažiau kaip 2000 mm ilgio kiekvienas. 23.3. Atskiras vairuotojo darbo vietos ir keleivių salono šildymas. |  |
| 24. | Oro kondicionavimo sistema | 24.1. Turi būti įrengta ne mažesnė nei 10 kW galingumo kondicionavimo sistema keleiviams. 24.2. Atskirai valdoma vairuotojo darbo vietos kondicionavimo sistema. |  |
| 25. | Vairuotojo darbo vieta | 25.1. Pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai borto kompiuteryje turi būti pažymėti atpažinimo ženklais. 25.2. Prietaisų skydelyje montuojamas spidometras, tachometras, odometras. 25.3. Prietaisų skydelyje turi būti pateikiama visa vairuotojui informacija apie transporto priemonės sistemų techninę būklę. 25.4. Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos. 25.5. Variklis užvedamas iš vairuotojo darbo vietos. 25.6. Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengtas tachografas. 25.7. Autobuso salono temperatūros rodmenų pateikimas vairuotojo darbo vietoje. 25.8. Radijo/garso sistema. |  |
| 26. | Keleivių sėdynės | 26.1. Keleivių sėdynės individualios, aukštos, minkštos, atlenkiamos atgal, su porankiu. 26.2. Keleivių sėdynės su saugos diržais. 26.3. Sėdynių apmušalai tamsaus audinio. |  |
| 27. | Apsaugos, gelbėjimo įranga | 27.1. Lengvai prieinami ir pažymėti 2 milteliniai ugnies gesintuvai. 27.2. Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas. 27.3. Ne mažiau kaip 2 (dvi) ratų atsparos. 27.4. Dvi ryškiaspalvės šviesą atspindinčios liemenės. 27.5. Pritvirtinti avariniai plaktukai. 27.6. Pirmosios pagalbos rinkinys (vaistinėlė) pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 patvirtintą aprašą (aktuali redakcija). |  |
| 28. | Priekinio lango stiklas | Priekinio lango stiklas apipučiamas oru. |  |
| 29. | Langai | 29.1. Langai turi būti pagaminti iš saugaus (grūdinto) stiklo, šoniniai – dvigubų stiklų paketo, neskilę ar kitaip nepažeisti, neužrasoję. |  |
| 30. | Avariniai išėjimai | 30.1. Avariniai išėjimai pažymėti užrašu „Avarinis išėjimas“. 30.2. Šalia avarinio išėjimo patikimai pritvirtinti plaktukai, skirti stiklui sudaužyti. |  |
| 31. | Vidaus apšvietimas, išorinis apšvietimas, žibintai | 31.1. Ne mažiau dviejų lygių salono apšvietimas, reguliuojamas iš vairuotojo darbo vietos. 31.2. Atskiras apšvietimas vairuotojo darbo vietoje. 31.3. Keleivių salono personaliniai šviestuvai. 31.4. Keleivių salono apšvietimui naudojamos LED technologijos. 31.5. Artimųjų, tolimųjų ir dienos šviesos žibintai. 31.6. Priešrūkiniai žibintai. |  |
| 32. | Veidrodžiai | 32.1. Išoriniai veidrodžiai valdomi elektra, šildomi arba vaizdo kameros atliekančios išorinių veidrodžių funkciją. 32.2. Mechaniškai reguliuojamas veidrodis salone. |  |
| 33. | Užrašai | Visi užrašai ir informacija salone tik lietuvių kalba. |  |
| 34. | Grindys | 34.1. Atspari dilimui grindų danga autobuso viduje. 34.2. Įgilintas keleivių salono praėjimo takas. |  |
| 35. | Vidaus ir keleivių salono papildoma įranga | 35.1. Keleivių salono langų užuolaidos. 35.2. Bagažo lentynos virš sėdynių. |  |
| 36. | Išorės įranga | Įgilintas bagažo skyrius autobuso gale. |  |
| 37. | Kita privaloma įranga | Privalo būti atsarginis ratas, keltuvas, ratui pakeisti reikalingi įrankiai. |  |
| 38. | Registracijos dokumentai ir pristatymas | Autobusas turi būti užregistruotas Lietuvos Respublikos transporto priemonių registre ir pristatytas su visais privalomais dokumentais, ne vėliau kaip per 30 dienų po sutarties pasirašymo datos. Autobuso pristatymo vieta: Spaustuvės g. 8, Varėna. Autobuso pristatymo termino pratęsimas – nenumatytas. |  |
| 39. | Garantija | Garantija viskam - ne mažiau kaip 24 mėnesiai. |  |
| 40. | Papildomi reikalavimai | Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi atitikti Europos standartus bei Europos standartą perimantį Lietuvos standartą. |  |
| 41. | Vaizdinė medžiaga | 41.1. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti vaizdinę medžiagą (pvz., nuotraukos ar bukletai, ar nuorodos į elektroninėje erdvėje esančią informaciją), kurioje būtų matoma: 41.1.1. autobuso išorė iš priekio, galo ir abiejų šonų. 41.1.2. salonas iš priekio ir galo. 41.1.3. vairuotojo vieta. 41.1.4. įgilintas bagažo skyrius. 41.1.2. autobuso sėdimų vietų išdėstymas. |  |