1 priedas

BANDOMŲJŲ ŽELDINIŲ, GENETINIŲ DRAUSTINIŲ, SĖKLINĖS PLANTACIJOS APTVĖRIMO METALINE TVORA DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkėjas šiuo pirkimu perka metalinės tvoros su medžiagomis įrengimo darbus.

2. Objektas – Bandomųjų želdinių, genetinių draustinių, sėklinės plantacijos aptvėrimo metaline tvora darbų pirkimas skaidomas į 5 (penkias) pirkimo objekto dalis (toliau - p.o.d.):

1 p.o.d. Jurbarko regioninio padalinio genetiniai draustiniai (2 plotai);

2 p.o.d. Prienų regioninio padalinio genetiniai draustiniai (2 plotai);

3 p.o.d. Raseinių regioninio padalinio genetiniai draustiniai (4 plotai);

4 p.o.d. Trakų regioninio padalinio genetinis draustinis (1 plotas);

5 p.o.d. Dubravos regioninio padalinio pušies sėklinė plantacija (1 plotas).

2.2. Minimalūs reikalavimai prekėms:

2.2.1. Tvoros stulpai:

2.2.1.1. Metaliniai tvoros stulpai, atraminiai stulpai, atraminiai kampiniai stulpai: cinkuoti, su kamščiais, aukštis ne mažiau 3000 mm, Ø ne mažiau 48 mm, sienelių storis ne mažiau 2,0 mm. Stulpai turi būti tvirtai įkasti, įkalti į žemę ne mažiau 90 cm gyliu. Stulpai statomi kas 3 m atstumu vienas nuo kito (galimi nukrypimai dėl kelmų, šaknų, akmenų ir t.t). Tvoros posūkio kampuose, prie vartų ir kas 45-50 m pastatomi įstriži sutvirtinimo stulpai iš abiejų stataus stulpo pusių.

2.2.1.2. Apkabos atraminių stulpų tvirtinimui: tinkamos pagal diametrą naudojamiems tvoros stulpams (Ø ne mažiau 48 mm), metalinės.

2.2.1.3. Įtempimo viela:  Tvoros tinklas viršuje, apačioje, per vidurį trijuose lygiuose turi būti sutvirtintas ištisinėmis horizontaliomis plieninėmis cinkuotomis ne plonesnėmis nei 3,0 mm įtempimo vielomis, prie stulpų, tinklo tvirtinamomis plastikinėmis ar metalinėmis apkabomis, įtempiamos įtempėjais;

2.2.1.4. Vielos tinklas: cinkuotas, aukštis ne mažiau 200 cm, horizontalių vielų skaičius ne mažiau 25, atstumas tarp vertikalių vielų ne daugiau 15 cm, stiprumo klasė ne mažiau ASS (Strong), viršutinės ir apatinės horizontalios vielos storis ne mažiau 3 mm, kitų horizontalių vielų storis ne mažiau 2,4 mm. Tveriant tvorą, vielos tinklas turi būti ištemptas ir tvirtinamas prie įtempimo vielų kabėmis kas 35 cm.

2.2.1.5. Vartai. Nurodytose vietose padaromi įėjimo dvivėriai vartai, (vartų kiekis nurodytas kiekvieno p.o.d. tvėrimo schemoje): su vyriais, atlaikančiais vartų svorį, cinkuoti, su segmentu ir dviem tvirtinimo stulpais, vartų plotis ne mažiau 5,0 m, aukštis ne mažiau 2,0 m, vartų karkaso sienelės storis ne mažiau 2,0 mm. Vartų laikantieji stulpai įbetonuojami ne sekliau kaip 0,9m gyliu.

3. Preliminarus prekių kiekis:

| El. Nr. | Medžiagos | Mato vnt. | Preliminarus kiekis* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 p.o.d. Jurbarko regioninio padalinio genetiniai draustiniai (2 plotai) |  |  |  |
| 1. | Tvoros ilgis | m. | 2010 |
| 2. | Vartai (5 m. pločio) | Vnt. | 4 |
| 2 p.o.d. Prienų regioninio padalinio genetiniai draustiniai (2 plotai) |  |  |  |
| 1. | Tvoros ilgis | m. | 1650 |
| 2. | Vartai (5 m. pločio) | Vnt. | 3 |
| 3 p.o.d. Raseinių regioninio padalinio genetiniai draustiniai (4 plotai) |  |  |  |
| 1. | Tvoros ilgis | m. | 2155 |
| 2. | Vartai (5 m. pločio) | Vnt. | 4 |
| 4 p.o.d. Trakų regioninio padalinio genetinis draustinis (1 plotas) |  |  |  |
| 1. | Tvoros ilgis | m. | 1610 |
| 2. | Vartai (5 m. pločio) | Vnt. | 3 |
| 5 p.o.d. Dubravos regioninio padalinio pušies sėklinė plantacija (1 plotas) |  |  |  |
| 1. | Tvoros ilgis | m. | 785 |
| 2. | Vartai (5 m. pločio) | Vnt. | 1 |

*Tvoros ilgis gali kisti iki 10 proc.

4. Metalinės tvoros įrengimo terminai:

4.1. Metalinė tvora turi būti įrengta per 2 (du) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

4.2. Nustatyti defektai/trūkumai ištaisomi per 10 darbo dienų (apie defektų/trūkumų nustatymą informuojant el. paštu).

5. Žalieji reikalavimai:

5.1. Metalinė tvora ir visi komponentai turi būti gaminami iš ilgaamžių medžiagų, po naudojimo, turi būti galimybė jas perdirbti.

5.2. Atvežant medžiagas, jeigu jos yra supakuotos, tai pakuotės turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

6. Priedai.

6.1. 1 priedas Palyginamoji lentelė.

6.2. 2 priedas Tvėrimo schemos.

____________________________