VALSTYBINIŲ NUMERIŲ ATPAŽINIMO IR ADMINISTRAVIMO PROGRAMINĖS IR TECHNINĖS ĮRANGOS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendroji informacija:

| Pirkėjas | UAB „Kauno Vandenys“ (Nuotekų valykla, Marvelės g. 199A, Kaunas) |
| --- | --- |
| Tiekėjas | Įmonė, su kuria bus sudaryta šioje specifikacijoje aprašytų paslaugų pirkimo sutartis |
| Užsakovas | Įmonė perkanti Tiekėjo paslaugas |
| Projektas | Šiuo pirkimu įsigyjama automatinė valstybinių numerių atpažinimo ir administravimo, kontrolės ir valdymo programinė ir techninė įranga su kelio užtvarais (toliau – Projektas) |
| Sistema | Projekto programinė įranga galinti automatiškai reguliuoti įvažiavimo/išvažiavimo judėjimą. |
| Įvažiavimo/išvažiavimo punktas | Tai įvažiavimo/išvažiavimo į nuotekų valyklos teritoriją vieta (punktas), kurioje yra sumontuota įranga (kelio užtvarai su karčių užuolaidėlėmis, numerių nuskaitymo kameromis su radarais ir kelio šviesoforais) |
| Įrengimo paslaugos | Įvažiavimo/išvažiavimo punkto montavimo paslaugos |
| Programavimo, įdiegimo, derinimo paslaugos | Naujos pravažiavimo į nuotekų išpylimo punktą kontrolės sistemos programinės dalies diegimo paslaugos. |

- Pirkimo objektas

Lengvųjų ir sunkiasvorių auto transporto priemonių įvažiavimo išvažiavimo reguliavimo ir administravimo per pagrindinius vartus projekto įgyvendinimas UAB “Kauno Vandenys“ Nuotekų valykloje

Projektas susideda iš:

  - Techninės įrangos;

  - Programinės įrangos ir jos licencijų;

  - Įrengimo, diegimo, programavimo, derinimo paslaugų.

- Pirkimo objekto apimtys

3.1. Turi būti pateikta Projektui reikalinga pagrindinė techninė įranga su visais jos pajungimui reikalingais komponentais. Pagrindinė techninė įranga:

3.1.1.	 kelio užtvarai su karties užuolaidėlėmis – 2 vnt.;

3.1.2.	vaizdo kameros numerių nuskaitymui su radarais  – 2 vnt.;

3.1.3.	šviesoforai su bokšteliais – 2 vnt.;

3.1.4.	nepertraukiamo maitinimo šaltinis – 1 vnt.;

3.1.5.	lokalus serveris  atsižvelgiant į pasiūlytą Projekto architektūrą (3.5.2.  papunktyje nurodytam reikalavimui užtikrinti).

3.2.	Projekto įrengimas turi apimti:

3.2.1.	kelio užtvarų montavimą;

3.2.2.	kamerų  montavimą;

3.2.3.          šviesoforų  montavimą;

3.2.4.	visų dalių montavimą, pajungimą, konfigūravimą ir kt. reikalingus įrengimo darbus.

3.3.	Projekto diegimas turi apimti:

3.3.1.	Projekto instaliavimą ir konfigūravimą;

3.3.4.	Derinimą-testavimą;

3.3.5.	Mokymus.

3.4.	Esama situacija

3.4.1.	Užsakovas eksploatuoja  automatinius dvivarčius vartus kurie nuotoliniu būdu (iš Nuotekų valyklos dispečerinės ) valdomi vaizdo stebėjimo kamerų pagalba. Taip pat vartai atidaromi per GSM  ryšį pultelių arba mobiliąją programėle;

3.4.2.	Į teritoriją patenkama ir iš jos išvažiuojama per vieną pravažiavimą.

3.5.	Reikalavimai įrangos infrastruktūrai:

3.5.1.	Tiekėjas turės įdiegti ir sukonfigūruoti visą valdymą  uždaroje valstybinių numerių atpažinimo ir užtvarų valdymo sistemoje, kuri bus atskirta nuo duomenų surinkimo ir valdymo sistemos SCADA. Tiekėjas pateikia  būtiniausių diskretinių įėjimo/įšėjmo signalų sąrašą, kurie reikalingi  indikacijai  dėl serverio gedimo ar  maitinimo dingimo, bei avariniam vartų atidarymui iš dispečerinės.

3.5.2.	Vežėjų  automobilių valstybiniai numeriai ir įvykių informacija turės būti saugoma vietiniame (lokaliame) serveryje arba numerių atpažinimo įrenginiuose, taip užtikrinant nepertraukiamą veikimą. Tiekėjas projekto apimtyje pateikia reikiamus papildomus serverius jeigu jie bus reikalingi pagal Tiekėjo pateiktą pasiūlymą.

3.6.	Reikalavimai sistemos saugumui ir administravimui:

3.6.1.	Projektas turi būti apsaugotas nuo piktnaudžiavimo bei nesankcionuoto priėjimo.	Sistemos duomenų bazėje turi būti registruojami ne mažiau kaip šie naudotojų veiksmai: vartotojo vardas, duomenų įvedimas, keitimas, šalinimas, veiksmų data ir laikas.

3.6.2.	Prisijungimui prie sistemos turi būti naudojamas vartotojų autentifikavimas su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu.

3.7.	Reikalavimai Projekto kokybei:

3.7.1.	Projektas privalo funkcionuoti visą parą ir nepriklausomai nuo meteorologinių sąlygų.

3.7.2.	Projekto  įgyvendinimas ir tolimesnė  priežiūra neturi trikdyti Nuotekų valyklos technologinio proceso.

3.7.3.	Projektas turi būti suprojektuotas taip, kad užtikrintų savalaikį ir korektišką kelio užtvarų, šviesoforų ir kamerų sinchroninį darbą.

3.7.4.	Turi būti numatytos techninės priemonės, užtikrinančios nuolatinį Projekto veikimą, įskaitant atsargines dalis ir nepertraukiamo elektros energijos tiekimo įrangą.

3.7.5.	Automobilių numerių duomenų bazė ir įvykių duomenų bazė turi būti saugoma 24 mėnesius. Automobilių valstybinių numerių atvaizdų saugojimas turi būti užtikrinamas ne trumpesniam nei 2 mėnesių laikotarpiui.

3.7.6.	Visi Projekto komponentai turi patikimai ir stabiliai veikti.

3.8.	Reikalavimai įrengimui ir diegimui:

3.8.1.	Prieš Projekto realizavimą turi būti atlikta Projekto  analizė, parengti ir su Užsakovu suderinti

Projekto įgyvendinimo etapai, specifikacija ir detalieji planai.

3.8.2.	Vadovaudamasis suderinta su Užsakovu  projektavimo dokumentacija, Tiekėjas turi atlikti visas reikalingas  Projekto įrengimo paslaugas: ištestuoti įrangą, suderinti visos sistemos veikimo algoritmą, kad būtu pilnai įrengtas, įdiegtas ir paruoštas darbui Projektas.

3.9.	Reikalavimai testavimui:

3.9.1.	Tiekėjas Užsakovui sumontuoja, paleidžia sistemos veikimo variantą. Jei Užsakovas sistemos veikimą patvirtina, Tiekėjas jį testuoja 2 savaičių  derinimo, koregavimo periodui.

3.9.2.	Testavimo metu  galimi kamerų, šviesoforų vietų ir padėčių koregavimai.

3.9.3.	Tiekėjas Užsakovo pagalba testavimo metu organizuoja dirbtinas automobilių įvažiavimo/išvažiavimo situacijas kurios išaiškintu patikimiausią sistemos veikimo variantą.

3.10.	Reikalavimai dokumentacijai:

3.10.1.	Pateikiama projektavimo dokumentacija (įrangos specifikacijos, įvažiavimo/išvažiavimo algoritmo aprašymas, elektros automatikos schemos);

3.10.2.	Visa dokumentacija turi būti parengta valstybine lietuvių kalba.

3.10.3.	Dokumentacija turi būti pateikta spausdinta 1 egz. ir elektroniniu redaguojamu dwg formatu  (elektroninėje laikmenoje) -1 vnt.

3.11.	Funkciniai reikalavimai pirkimo objektui:

3.11.1.	Valstybinių numerių nuskaitymo ir įleidimo į Nuotekų valyklą valdymo sistema apima visą eilę sinchroniškai atliekamų veiksmų:

- įvažiuojančio/išvažiuojančio automobilio valstybinio numerio nuskaitymą;

- šviesoforo leidžiamo/draudžiamo signalų įsijungimą;

- užtvarų atidarymą/uždarymą.

3.11.2         Projekte turi būti numatytas avarinis užtvarų atidarymas iš Nuotekų valyklos dispečerinės;

3.11.3         Projekte turi būti numatytas avarinis atidarymas GSM ryšio pagalba (mobiliuoju ryšiu) arba distancinio pultelio pagalba.

3.12.	Reikalavimai mokymams:

3.12.1.	Tiekėjas turi parengti medžiagą ir apmokyti aptarnaujantį personalą – 1valandą.

Reikalavimai valstybinių numerių nuskaitymo kameroms

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Siūlomas rodiklis (jei nėra specifikacijos reikšmių - įrašyti ATITINKA arba - NE) (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Gamintojas, modelis |  |
|  | Valstybinių numeriu nuskaitymo modulis turi būti įdiegtas pačioje kameroje. |  |
|  | Kamera turi turėti ne mažiau du objektyvus. Dedikuotą OCR valstybinių numerių nuskaitymui ir spalvotą CMOS plataus vaizdo bendram vaizdui. |  |
|  | Transporto priemonių valstybinių numerių nuskaitymo patikimumas ne mažiau 99,9% |  |
|  | Numerių nuskaitymo sensorius, ne mažiau nei 2 megapikseliai. |  |
|  | Ne mažiau 54 kadrų per sekundę |  |
|  | Objektyvas motorizuotas ne mažiau 10x optinis priartinimas |  |
|  | Plataus vaizdo spalvotas sensorius ne mažiau 5 megapikselių. |  |
|  | Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti transporto priemonių valstybinių numerių nuskaitymą kameros visoje kameros detekcijos zonoje. |  |
|  | Tiesioginio vaizdo stebėjimas, pilnas konfigūravimas per bet kurią interneto naršyklę nereikalaujant įdiegti papildomų įskiepių |  |
|  | Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG4, H.264, |  |
|  | Ryšio sąsaja (10/100/Mbps) |  |
|  | Palaikomas bent vienas aliarminis įėjimas / išėjimas |  |
|  | „SmartDefog“ ar lygiavertės funkcijos palaikymas |  |
|  | Palaikomas ONVIF standartas |  |
|  | Komplektuojama su SD/SDHC/SDXC kortele. Ne mažiau 8GB |  |
|  | Atminties kortelė turi būti pritaikyta veikti temperatūriniame diapazone kuris atitinka pačios kameros temperatūros diapazoną. |  |
|  | Palaikyti įrašymo galimybę į SDHC kortelę; |  |
|  | Kamera turi palaikyti numerių sąrašus (Black/White) Turi būti galimybė pasirinkti sąrašo galiojimo arba įvesto valstybinio numerio galiojimo laiką. |  |
|  | Kamera turi turėti galimybę valdyti kameros išėjimu pagal numerių sąrašus |  |
|  | Galimybė siųsti duomenis į ne mažiau nei du FTP serverius vienu metu. |  |
|  | Galimybė siųsti duomenis į suderinamus serverius JSON formatu. Ne mažiau dviejų serverių vienu metu. |  |
|  | Kamera turi galėti siųsti fiksavimo duomenis iš abiejų sensorių vienu metu. |  |
|  | RTP, RTSP, HTTPS, FTPS, NTP, TLS/SSL protokolų palaikymas |  |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -30ºC iki +55ºC; |  |
|  | Kamerų apsaugos klasės ne žemesnės nei IP68 ir IK10 |  |
|  | Elektros maitinimas 230VAC arba POE |  |
|  | Komplektuojama su reikiamais laikikliais |  |
|  | Gamintojo garantija ne mažiau nei 5 metai |  |

Reikalavimai kelio užtvarams

Lentelė Nr.2

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Siūlomas rodiklis (jei nėra specifikacijos reikšmių - įrašyti ATITINKA arba - NE) (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Gamintojas, modelis |  |
|  | Kelio užtvaro ilgis 2,0 m. |  |
|  | Kelio užtvarų kiekis 2 vnt. |  |
|  | Kelio užtvaro įtampa 230V |  |
|  | Kelio užtvaro atidarymo greitis ne ilgesnis kaip 5 s |  |

Bendrieji funkcinių reikalavimai sistemai

Lentelė Nr.3

| Eil. Nr. | Funkcinis reikalavimas | Siūlomas rodiklis (jei nėra specifikacijos reikšmių - įrašyti ATITINKA arba - NE) (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| Temperatūriniai, saugos standartų ir bendrieji Projekto reikalavimai |  |  |
|  | Temperatūrinis darbo rėžimas: (nuo -25 Co iki +40 Co ) . |  |
|  | Oro drėgnumas (nuo 10% iki 90%) |  |
|  | Įrangos viduje turi būti įmontuoti šildytuvai su temperatūriniais davikliais, kad užtikrintų tinkamą temperatūros kontrolę, nepertraukiamą veikimą šaltuoju metų laiku ir automatinį šildytuvų atjungimą vasaros metu. |  |
|  | Įrangos metalinės korpuso dalys turi būti iš išorės ir iš vidaus padengtos antikorozine danga arba korpusas turi būti pagamintas iš nerūdijančio metalo (plieno). |  |
|  | Įranga turi būti atitinkamai klasifikuota pagal jos apsaugą nuo elektros smūgio (EN 60950 arba lygiavertis). |  |
|  | Įranga turi turėti CE atitikties sertifikatą. |  |
|  | Numerių atpažinimo įrangos ryšio su pagrindiniu serveriu sutrikimai neturi įtakoti įvažiavimo punktų veikimo ar atidarymo laiko. Nutrūkus duomenų perdavimui į pagrindinį serverį įvykiai turėtų būti laikinai saugomi vietiniame serveryje arba atpažinimo įrenginiuose. Atstačius ryšį, tokie įvykiai automatiškai turėtų būti išsaugomi pagrindiniame serveryje. |  |
|  | Įvažiavimo ir išvažiavimas vykdomas per vieną kelio užtvarą, todėl numerių nuskaitymas turi būti vykdomas ir išvažiuojančiai transporto priemonei. |  |
|  | Projektas privalo realiu laiku apdoroti ir išsaugoti identifikuoto valstybinio registracijos numerio duomenis. |  |
|  | Turi būti įrengti pokalbių įrenginiai susisiekimui su dispečerine. |  |
|  | Galimybė nustatyti Įvažiavimo punkto darbo laiką (veikimo laikas vežėjams). |  |
|  | Galimybė nuotoliniu būdu avariniu atveju atidaryti kelio užtvarą. (p.3.11) |  |

- Bendrieji reikalavimai

4.1..Prieš teikiant pasiūlymą konkurso dalyvis turi teisę atvykti į Kauno m. nuotekų valyklą objekto apžiūrai, susipažinti su turima Užsakovo informacija, kad teisingai įsivertinti visas išlaidas. Vizito laiką derinti su (tomas.kasinskas@kaunovandenys.lt). Apžiūrą galima atlikti darbo dienomis nuo 7- 16 val., penktadienį iki 14.30val. Pietų pertrauka 11.00-11.45val. penktadienį 11.00-11.30val.

4.2. Darbai bus laikomi priimti Užsakovui ir Tiekėjui pasirašius darbų priėmimo – perdavimo aktą.

4.3. Prieš darbų pradžią Tiekėjas su Užsakovu UAB “Kauno vandenys” pasirašo:

6.2.7.AKTĄ – LEIDIMĄ Statybos – montavimo darbų ir paslaugų atlikimo vykdymui Veikiančios nuotekų valyklos teritorijoje Marvelės g. 199A Kaunas.

6.2.8.Elektros įrenginių nuosavybės ir darbuotojų saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktą teritorijoje Marvelės g. 199A Kaunas.

6.2.9. Rangovas  darbus atlieka vadovaujantis darbų saugos ir sveikatos reikalavimai, kurie yra nustatyti Užsakovo organizacijos. Nuoroda:

https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/paslaugos_teikeju_saugos_reikalavimu_aprasas_2020_priedas.pdf

- Aplinkosauginiai reikalavimai

5.1. vaizdo kameros turi atitikti Reglamentuose (EB) Nr. 1275/2008 ir (ES) Nr. 801/2013 (su pakeitimais) nustatytus ekologinio projektavimo reikalavimus.

5.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gaminio (-ių) atitikties deklaracija (-os), patvirtinanti (-čios), kad prekė (-ės) atitinka Europos Komisijos reglamente dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

RUOŠĖ:   Nuotekų valyklos vyresnysis inžinierius elektros-automatikos  ūkiui

Tomas Kašinskas

(Padalinys, pareigos, vardas pavardė, parašas, data)

SUDERINTA: Nuotekų valyklos viršininkas                                   		 Vytautas Vitkus

(Padalinys, pareigos, vardas pavardė, parašas, data)