# Pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas: Mokslo paskirties pastato, adresu Vytauto g. 22A, Druskininkai, paprastojo remonto darbai (toliau – Darbai).

- Statinio kategorija: ypatingas. Statinio grupė: negyvenamieji pastatai, statinio rūšis pagal paskirtį: mokslo. Statinio unikalus numeris: 4400-1231-6415.

- Perkamų darbų apibūdinimas, savybės ir apimtys:

3.1. numatomi atlikti paprastojo remonto, lietaus stovo ir įlajos keitimo darbai:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Darbų ir jų kiekių aprašymai | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Skylių vamzdynams iškirtimas k8=1.17 | vnt. | 3 |
| 2. | Ketinių vidaus lietaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 12 |
| 3. | Plokščių stogų ritininių dangų ardymas | 100 m² | 0,15 |
| 4. | Mūrinių konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu k8=1.09 | m³ | 3 |
| 5. | Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių/įlajų įrengimas k8=1.07,k9=1.15 | vnt. | 3 |
| 6. | Stogo įlaja | vnt. | 3 |
| 7. | 2 sluoksnių ritininė prilydomoji danga, gruntuojant, papildomai tvirtinant ir aptaisant prieglaudas, įlajas ir kitas konstrukcijas | 100 m² | 0,15 |
| 8. | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno) | m | 12 |
| 9. | Plastikiniai vamzdžiai D110 | m | 12 |
| 10. | Silikatinių plytų mūras k8=1.12, k9=1.15 | m³ | 3 |
| 11. | Vidaus tiesinių vertikalių traukų tinko remontas k8=1.15 | m² | 45 |
| 12. | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas | 100 m² | 2,3 |
| 13. | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100 m² | 2,3 |
| 14. | Denginių padengimas antipelėsinėmis priemonėmis (m² denginio)(pritaikytas) k8=1.17 | 10 m² | 23 |
| 15. | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100 m² | 2,3 |
| 16. | Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100 m² | 2,3 |
| 17. | Ritininėje (ruloninėje) stogo dangoje latako nuolydžio formavimas, kai nėra nuolydžio k8=1.12, k9=1.15 | m² | 10 |
| 18. | Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga prilydant k8=1.14, k9=1.15 | 100 m² | 0,8 |
| 19. | Plokščių stogų parapetų dangos ardymas | 100 m | 0,2 |
| 20. | Esamų medinių ir plieninių detalių tvirtinimas parapetų apskardinimui | 100 m | 0,2 |
| 21. | Esamų parapetų aptaisymas skardos lenktais profiliais, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras | 100 m | 0,2 |

4. Standartai Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

5. Medžiagų kokybės reikalavimai

Naudojami tik nauji, sertifikuoti gaminiai ir medžiagos su atitikties dokumentais. Visi naudojami gaminiai, naudojamos medžiagos, jų kokybė ir kiti parametrai turi būti derinami su Užsakovu. Medžiagoms ir gaminiams turi būti pateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos pagal statybos reglamentą STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“.

6. Atliekų tvarkymas ir aplinkos apsauga

Pirkime nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai. Rangovas, vykdydamas darbus, turi mažiau naudoti ar nenaudoti pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršti aplinkos ir nekelti pavojaus sveikatai (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508, 4.4.4.3 punktas), t. y. Rangovas remonto darbų metu:

- rūšiuoja atliekas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus: tinkamas naudoti vietoje, perdirbti, netinkamas (taip pat pavojingas). Atliekos laikomos konteineriuose ar tvarkingose krūvose;

- transportuojant visas darbų vietoje susidarančias statybines atliekas iš darbų vietos naudoja daugkartinius konteinerius, išskyrus, kai susidarančios atliekos turi būti perdirbamos ar vežamos į Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius;

- mažina statybinių medžiagų ir gaminių pakuočių atliekas (visos pakuotės grąžinamos Rangovui pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ar kitokiam naudojimui);

- pakartotinai naudoja, perdirba ar kitaip naudoja darbų atlikimo procese susidariusias atliekas.

Rangovas Sutarties vykdymo metu privalės pateikti Užsakovui atliekų išvežimą, perdirbimą, pakartotinį naudojimą patvirtinančius dokumentus (pvz. sutartis su vežėjais, perdirbėjais, sąskaitas-faktūras, priėmimo-perdavimo aktus, deklaracijas ir pan.).

7. Statybos eiga ir darbo sauga.

Rangovas atsakingas už darbo saugą objekte nuo statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

8. Darbų pradžia: Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų, skaičiuojamų nuo Sutarties pasirašymo dienos, jeigu Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per nustatytą laikotarpį nebuvo pasirašytas.

9. Darbų atlikimo terminas: lietaus stovo ir įlajos keitimo darbai ne vėliau kaip iki 2025 m. rugpjūčio 29 d., vidaus remonto darbai ne vėliau kaip iki 2025 m. lapkričio 15 d.

___________