AKCINĖ BENDROVĖ

KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

# TECHNINIAI REIKALAVIMAI PONTONINIAM LIEPTUI

Klaipėda

Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau – Uosto direkcija) perka 1 vnt. pontoninį lieptą, kuris bus statomas prie 122 (atstovos) krantinės.

Pontoninis lieptas bus naudojamas saugiam žmonių įlaipinimui ir išlaipinimui į ir iš žemo borto vandens transporto priemonių prie mažųjų žvejybinių laivų prieplaukos (atstovos) krantinės.

- Pristatymas

  - Pontoninis lieptas turės būti pristatytas ir sumontuotas per 2 mėnesius po sutarties įsigaliojimo. Pristatymo vieta – Marių g. 6, 93264 Klaipėda.

- Techniniai reikalavimai pontonams:

| REIKALAVIMAI | Pardavėjas nurodo konkrečius siūlomus parametrus pontoniniam lieptui |
| --- | --- |
| 1. Bendrieji pontoninės konstrukcijos reikalavimai |  |
| 1.1. Pontoninės prieplaukos liepto (toliau – PL) ilgis: 40–41 m; |  |
| 1.2. PL plotis (be atmušų): 2,3–2,4 m; |  |
| 1.3. PL sudarytas iš 4–6 pontoninių dalių: |  |
| 1.3.1. Pontonai tarpusavyje sujungti lanksčia jungtimi vienodame lygyje; |  |
| 1.4. PL aukštis ne mažiau nei 1,0 m; |  |
| 1.5. PL aukštis virš vandens paviršiaus – 0,4–0,6 m; |  |
| 1.6. Naudingoji apkrova ne mažesnė nei 5 kN/m²; |  |
| 1.7. PL konstrukcija: |  |
| 1.7.1. Denio danga ir konstrukcija turi būti atspari vandeniui (ne mažesnė nei W6 klasė) ir smūgiams – hidro-fibro, ne prastesnės nei C40/50 ar lygiavertės klasės betonas; |  |
| 1.7.2. Pontonai turi būti atsparūs UV spinduliams ir temperatūrų kaitai. Poveikio aplinkai klasė ne žemesnė kaip XS2 arba lygiavertė. Atsparumas įšalimui ne žemesnės kaip XF4 ir KK4 klasės arba lygiaverčių klasių; |  |
| 1.7.3. Sutvirtintas: ≥ 6 mm galvanizuota armatūra C4 pagal ne prastesnį nei ISO 1461 arba lygiavertį standartą; Karkaso užpildas – EPS. Tankis: 15–20 kg/m3, stiprumas ≥100kPa, vandens sugertis ≤3 %; |  |
| 1.7.4. Kanalai (ne mažesni nei 110 mm diametro) skirti komunikacijoms (inžineriniams tinklams) ne mažiau nei 1 vnt.; |  |
| 1.7.5. Mediniai atmušai per visą pontono ilgį, 70–100 mm pločio x 360–440 mm aukščio polimeriniai atmušai (fenderiai) kas 1 m, plotis 50–70 mm, aukštis 140–160 mm; |  |
| 1.7.6. Pontonų sutvirtinimas turi turėti plieninę armatūrą, kuri yra cinkuota (galvanizuota) pagal ne prastesnį nei ISO 1461 arba lygiavertį standartą; Tiekėjas gali siūlyti ir kitokį apsaugos nuo korozijos būdą ar medžiagą, jei įrodo, kad siūlomas sprendimas užtikrina ne prastesnį atsparumą korozijai, ilgaamžiškumą ir technines savybes kaip karštai cinkuota plieninė armatūra pagal ISO 1461. |  |
| 1.8. Pontonų inkaravimo grandinės turi būti galvanizuotos, karšto cinkavimo arba kito alternatyvaus metodo užtikrinančio ilgaamžiškumą ir atsparumą nuo korozijos būdu; |  |
| 1.9. Visos pontonų metalinės dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos karštai cinkuojant (galvanizuojant) pagal ISO 1461 arba lygiavertį standartą. Taip pat leidžiami kiti korozijos apsaugos sprendimai, jeigu tiekėjas įrodo, kad jie užtikrina ne prastesnį atsparumą korozijai, eksploatacinį patikimumą ir ilgaamžiškumą kaip karštasis cinkavimas pagal ISO 1461. |  |
| 1.10. Pontonų priėjimo liepto (1 vnt.) reikalavimai: |  |
| 1.10.1. Priėjimo lieptas (PL1) turi būti pagamintas iš plieno, apsaugoto karštuoju cinkavimu pagal ne prastesnį nei ISO 1461 – C4 korozinės aplinkos klasės standartą, arba lygiavertės mechaninės stiprybės ir korozijos atsparumo savybes turinčios medžiagos, atitinkančios tuos pačius ar lygiaverčius ilgaamžiškumo ir saugos reikalavimus.; |  |
| 1.10.2. PL1 plotis: 1,2–1,4 m; |  |
| 1.10.3. PL1 turi būti pagamintas iš korozijai atsparios medžiagos (pvz., cinkuoto ar nerūdijančio plieno), turėti vientisą, neslidų paviršių, tinkamą visoms oro sąlygoms. Galimi ir perforuoti ar ažūriniai sprendimai; |  |
| 1.10.4. PL1 turi būti su porankiais, pagamintais iš cinkuoto plieno pagal ne prastesnį nei ISO 1461 - C4 korozinės aplinkos klasės standartą arba lygiavertės mechaninės stiprybės ir korozijos atsparumo savybes turinčios medžiagos, atitinkančios ne prastesnius ar lygiaverčius ilgaamžiškumo ir saugos reikalavimus.; |  |
| 1.10.4.1. Porankių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 1,0 m ir ne didesnis kaip 1,6 m nuo liepto paviršiaus. |  |
| 1.10.5. PL1 jungiamoji dalis turi būti sujungta su prieigos lieptu taip, kad jungtis kompensuotų vandens lygio svyravimų sukeliamus judesius. Leidžiama naudoti šarnyrines arba kitas lygiavertes lanksčias jungtis.; |  |
| 1.10.6. PL1 ties jungtimi su pontoniniu lieptu (PL) turi būti įrengti ratukai ar kita lygiavertė judėjimo sistema, leidžianti konstrukcijai judėti išilginėje (pirmyn–atgal) kryptyje taip, kad PL1 išliktų stabili esant pontoninės konstrukcijos vertikaliems kilnojimosi pokyčiams (pvz., dėl vandens lygio svyravimų); |  |
| 1.10.7. Jei pontoninio liepto danga yra medinė, ji turi būti impregnuota nuo atmosferinio ir biologinio poveikio (užtikrinant atsparumą drėgmei, UV spinduliams ir pelėsiui). Jei danga yra metalinė, ji turi būti cinkuota pagal ne prastesnį nei ISO 1461 standartą arba padengta kita lygiaverte antikorozine danga, užtikrinančia ne mažesnį atsparumo korozijai lygį; |  |
| 1.11. Švartavimo elementas – klampė (17–18 vnt. per PL): |  |
| 1.11.1. Švartavimo elementas klampė (toliau – klampė) skirta laivams švartuoti; |  |
| 1.11.2.Klampė turi būti pagaminta iš valcuoto plieno arba kitos lygiavertės medžiagos, turinčios panašias mechanines savybes. Paviršius turi būti apsaugotas nuo korozijos karštojo cinkavimo būdu pagal ne prastesnį nei EN ISO 1461 standartą, arba padengtas kita lygiaverte antikorozine danga, užtikrinančia ne mažesnį atsparumo korozijai lygį; |  |
| 1.11.3. klampė turi atlaikyti dinaminę ne mažiau 50 t. sveriančio laivo apkrovą; |  |
| 1.11.4. Klampė turi būti tvirta, skirta žemo borto katerių švartavimui, tvirtinama varžtais ar kitais fiksuotais elementais. Konstrukcija – vertikalus cilindras su tvirtinimo plokštele ir dviem priešingomis konsolėmis. Galimi lygiaverčiai sprendimai, jei užtikrinamas toks pat funkcionalumas, tvirtumas ir naudojimo patogumas; |  |
| 1.12. Švartavimosi elementas – žiedas (12–14 vnt. per PL): |  |
| 1.12.1. Švartavimo elemento žiedas (toliau — žiedas) diametras: 20–24 mm; |  |
| 1.12.2. Žiedas skirtas laivams švartuoti; |  |
| 1.12.3. Žiedų stiprumas turi būti ne mažiau kaip 20 kN; |  |
| 1.12.4. Švartavimo žiedas turi būti gaminamas iš galvanizuoto plieno arba kitos medžiagos, pasižyminčios ne mažesniu atsparumu korozijai ir mechaniniu stiprumu; |  |
| 1.13. Inkaravimo komplektas (1 kompl.): |  |
| 1.13.1. Inkaravimo komplektą turi sudaryti betoniniai inkarai arba kitos lygiavertės inkaravimo priemonės, užtikrinančios ne mažesnį laikomąjį svorį, atsparumą korozijai bei stabilumą, atsižvelgiant į konkrečias grunto, bangavimo ir vandens lygio sąlygas; |  |
| 1.13.2. inkaravimo komplektas turi atlaikyti konstrukciją veikiančias apkrovas pagal 1.6 dalies bei 3.3 dalies punktus; |  |
| 1.14. jungiantysis tvirtinimo komplektas (1 vnt.): |  |
| 1.14.1. jungiantysis tvirtinimo komplektas (toliau – JTK) turi sujungti pontoninę konstrukciją su inkaravimo komplektu, galimas papildomas jungimas su krantine; |  |
| 1.14.2. JTK turi užtikrinti pontoninės konstrukcijos amortizavimą vandens bangavimo, atoslūgio ir pakilimo metu; |  |
| 1.14.3. JTK turi užtikrinti konstrukcijos pakilimą ar nusileidimą ne mažiau kaip 1 m nuo jūros lygio; |  |
| 1.14.4. JTK turi užtikrinti konstrukcijos judėjimą į šonus ne daugiau kaip 0,25 m. |  |
| 1.15. PL montavimo ir įrengimo reikalavimai: |  |
| 1.15.1. Tiekėjas turi atlikti prieplaukos montavimo ir tvirtinimo |  |
| - Pontonų garantinis laikotarpis |  |
| - Ne trumpesnis nei 24 mėnesiai nuo gamyklinio broko. |  |