TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I pirkimo objekto dalis – vaizdo įranga

## Pirkimo objektas – vaizdo įranga su pristatymu, montavimu, pajungimu, derinimu ir apmokymu ja dirbti (toliau – Prekės).

## Tiekėjas turi apmokyti naudotis sumontuota įranga perkančios organizacijos nurodytus asmenis bei pateikti naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba.

## Prekės turi būti sumontuotos, pajungtos ir suderintos Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos aktų salėje. Didysis LED ekranas montuojamas scenos centrinėje dalyje, papildomi ne mažesni nei 98‘ ekranai arba monitoriai montuojami iš šonų. Vaizdo įrangos išdėstymas pagal tiekėjo pateikiamą įrangos išdėstymo schemą (kuri turi būti suderinta su Užsakovu). Salė turi aparatinę, esančią virš 2-1 patalpos, patalpa yra su langu į salę. Kompiuteris vaizdo valdymui montuojamas aparatinėje.

Tiekėjo pareiga yra įrodyti siūlomų medžiagų ar standartų lygiavertiškumą (jei siūlomas lygiavertis sprendimas tam, ką nurodė perkančioji organizacija). Lygiavertiškumą įrodantys dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu.

Visos prekės turi būti naujos.

GARANTIJA:

Prekėms suteikiama privaloma 24 mėnesių garantija (nuo prekių priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos).

Papildoma Prekių garantinio termino trukmė, viršijanti minimalų reikalaujamą 24 mėnesių garantinį terminą, yra ............ (įrašyti tiekėjo pasiūlyme nurodytą papildomą garantinį terminą) mėnesiai. Bendras garantinis laikotarpis (atsižvelgiant į privalomą, bei papildomą garantinį laikotarpį) yra ........ mėn. Papildomo garantinio termino laikotarpiu remonto išlaidas turi padengti tiekėjas.

Techninėje specifikacijoje nurodyti privalomi reikalavimai. Tiekėjai, kur reikalaujama, privalo nurodyti siūlomą konkrečią specifikaciją (tikslią reikšmę arba konkretų aprašymą) ir informaciją apie tai įrodančiuose dokumentuose (kuriuos turi pateikti kartu su pasiūlymu): nuorodą į gamintojo internetinį puslapį, pridedamo gamintojo ar kt. dokumento pavadinimą, psl. Nr., informacijos vietą dokumente ir pan., pažymint ir/ar nurodant, kur konkrečiai įrodančio dokumento vietoje galima įsitikinti tiekėjo nurodoma informacija. Kur pildyti nereikalaujama, laikoma, kad reikalavimai yra privalomi ir tikrinami bus sutarties vykdymo metu.

| Įranga | Techninės specifikacijos reikalavimas | Tiekėjo siūloma konkreti specifikacija (kur reikalaujama, pildo tiekėjas) | Įrodantys dokumentai (kur reikalaujama, pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| LED ekranas (1 kompl.) LED ekrano įrangos komplektas turi būti sumontuotas fiksuotai prie lubų salėje. Instaliacinių medžiagų ilgis apie 20 metrų nuo komutacinės spintos. Elektros pasijungimas nuo skydinės apie 50 m. Tiekėjas turi įsivertinti visas pasijungimo nuo skydinės iki salės sąnaudas. | Gamintojas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Modelis | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Matmenys – ne mažiau kaip 4800 x 2700 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - LED ekrano gylis – ne daugiau kaip 50 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Vaizdo formatas – 16:9. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Korpuso medžiaga – lietas aliuminis arba lygiavertė. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Matymo kampas – ne mažiau kaip 160°/160°. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Atstumas tarp vaizdo taškų (pixel pitch) – ne daugiau kaip 2,6 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Šviesos srautas – ne mažiau kaip 800 cd/m². | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Vaizdo skenavimo dažnis – ne mažiau kaip 7680 Hz. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Kontrastas – ne mažiau kaip 6000:1. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Vaizdo kadrų palaikomas dažnis – 50, 60 Hz. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Apsaugos klasė – ne žemiau kaip IP30 (priekis/galas). | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Vidutinis energijos suvartojimas – ne daugiau kaip 300 W/m². | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - LED ekrano svoris – ne daugiau 25 kg/m². | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Montavimo būdas – tvirtinant prie lubų. |  |  |
|  | - LED modulių tvirtinimas– be varžtų, jungiant specialiomis integruotomis jungtimis. |  |  |
|  | - Aptarnavimas – iš priekio. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Tarnavimo laikas – ne mažiau kaip 100000 valandų. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - LED ekrano kontroleris – montuojamas RACK tipo spintoje, turi ne mažiau kaip 2x HDMI įvestis ir 1x DVI įvestį. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Programinė įranga – skirta valdymui per USB, suderinama su Windows. |  |  |
|  | - Ryškumo reguliavimas – rankinis ir automatinis. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Spalvų kalibravimas – atliktas gamykliškai. |  |  |
|  | - atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus |  |  |
|  | - produkte nėra gyvsidabrio |  |  |
|  | - plastikinėse detalėse nenaudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd). |  |  |
| Didelio formato monitoriai arba ekranai (2 vnt.) Monitoriai/ekranai turi būti sumontuoti ant sienos salėje ir rodyti dubliuojantį vaizdą arba pasirinktą kitą vaizdo šaltinį. Instaliacinių medžiagų ilgis – apie 15 metrų nuo tribūnos ir apie 40 metrų nuo salės galo. | Gamintojas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Modelis | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Ekrano įstrižainė – ne mažiau kaip 98“. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Šviesos srautas – ne mažiau kaip 450 cd/m². | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Skiriamoji geba – ne mažiau kaip 3840 x 2160 p. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Vaizdo įvestys – ne mažiau kaip 1x DisplayPort, x2 HDMI. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Kontrastas – ne mažiau kaip 5000:1. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus |  |  |
|  | - produkte nėra gyvsidabrio |  |  |
|  | - plastikinėse detalėse nenaudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd) |  |  |
| 4x4 HDMI matrica (1 vnt.) Matricos paskirtis – keturias HDMI signalų įvestis paskirstyti į keturias HDMI išvestis. Jungiantis iš scenos galo turi būti galimybė pasirinkti tris vaizdo signalus individualiai kiekviename ekrane. | Gamintojas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Modelis | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Skiriamoji geba – ne mažiau kaip 3840 x 2160 | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Vaizdo įvestys ir išvestys – ne mažiau kaip po 4x HDMI abiem tipam. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Palaikomi standartai – ne mažiau kaip HDMI 2.0, HDCP 2.2, HDR10. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Duomenų pralaidumas – ne mažiau kaip 18 Gbps. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Valdymas – per skydelio mygtukus, nuotolinio valdymo pultą ir IP. |  |  |
|  | - Montavimas – 19"RACK tipo spintoje. |  |  |
|  | - Turi būti konfigūruojamos EDID reikšmės |  |  |
| HDBaseT vaizdo keitiklio komplektas (4 vnt.) HDMI signalų perdavimas dideliais atstumais per vieną CAT kabelį. Komplektą sudaro imtuvas ir siųstuvas. | Gamintojas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Modelis | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Skiriamoji geba – ne mažiau kaip 3840 x 2160 | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Palaikomi standartai – ne mažiau kaip HDBaseT, HDCP 2.2, CEC. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Maitinimas – vienas maitinimo šaltinis tiek siųstuvui, tiek imtuvui. |  |  |
| Stacionarus kompiuteris (1 vnt.) Pirkimu įsigyjamas kompiuteris vaizdinės medžiagos paruošimui, apdorojimui ir transliacijoms. Kompiuteris statomas aparatinėje esančioje virš 2-1 patalpos. | Gamintojas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Modelis | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Procesorius – ne senesnis nei 2024 m. I ketv., ne mažiau kaip 20 branduolių, Passmark CPU Mark įvertinimas ne mažesnis kaip 40000. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - RAM – ne mažiau 32 GB (su galimybe padidinti iki ne mažiau kaip 64 GB). | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Vaizdo plokštė – neintegruota, ne mažiau kaip 12 GB GDDR6, ne mažiau kaip 25000 taškų pagal Passmark. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Ekranas ne mažesnis nei 27 colių, ne prastesnė nei 2560 x 1600 taškų raiška | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - SSD – ne mažiau kaip 1 TB. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Operacinė sistema – Windows 11 Pro arba lygiavertė (Windows 10 Home arba 11 Home nėra lygiavertė). | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Programinė įranga turi būti tinkama valdyti vaizdo medžiagą Resolume arba lygiaverte. |  |  |
|  | - Jungtys – ne mažiau kaip 1x USB 3.x Type-C, 2x USB 3.x Type-A, ne mažiau kaip 1x garso signalo jungtis. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Turi integruotą 100/1000 Mb/s tinklo kortą su RJ45 jungtimi. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Integruotas bevielio tinklo adapteris, palaikantis ne prasčiau kaip Wi-Fi 6E, turintis integruotas į korpusą antenas. |  |  |
|  | - Integruotas Bluetooth 5.x adapteris. |  |  |
|  | - Komplektuojamas su beviele klaviatūra su lietuviškomis ir lotyniškomis raidėmis, su integruota atskira skaičių klaviatūra ir pele. |  |  |
|  | - atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus |  |  |
|  | - turi bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą; |  |  |
|  | - bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą. |  |  |

Nurodoma tiksli reikšmė arba konkretus aprašymas, nepaliekant tokių reikšmių kaip „ne mažiau/ne daugiau/ne dažniau/arba/atitinka/taip“ ir/ar pan.

Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį, pridedamo gamintojo ar kt. dokumento pavadinimą, psl. Nr., informacijos vietą dokumente ir pan., pažymint ir/ar nurodant, kur konkrečiai įrodančio dokumento vietoje galima įsitikinti tiekėjo nurodoma informacija.