TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

II pirkimo objekto dalis – garso/šviesų įranga

## Pirkimo objektas – garso/šviesų įranga su pristatymu, montavimu, pajungimu, derinimu ir apmokymu ja dirbti (toliau – Prekės).

## Tiekėjas turi apmokyti naudotis sumontuota įranga perkančios organizacijos nurodytus asmenis bei pateikti naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba.

## Prekės turi būti sumontuotos, pajungtos bei suderintos Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos aktų salėje. Garso ir šviesų išdėstymas pagal tiekėjo pateikiamą įrangos išdėstymo schemą (kuri turi būti suderinta su Užsakovu). Salė turi aparatinę, esančią virš 2-1 patalpos, patalpa yra su langu į salę. Garso pultas montuojamas aparatinėje.

Tiekėjo pareiga yra įrodyti siūlomų medžiagų ar standartų lygiavertiškumą (jei siūlomas lygiavertis sprendimas tam, ką nurodė perkančioji organizacija). Lygiavertiškumą įrodantys dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu.

Visos prekės turi būti naujos.

GARANTIJA:

Prekėms suteikiama privaloma 24 mėnesių garantija (nuo prekių priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos).

Papildoma Prekių garantinio termino trukmė, viršijanti minimalų reikalaujamą 24 mėnesių garantinį terminą, yra ............ (įrašyti tiekėjo pasiūlyme nurodytą papildomą garantinį terminą) mėnesiai. Bendras garantinis laikotarpis (atsižvelgiant į privalomą, bei papildomą garantinį laikotarpį) yra ........ mėn. Papildomo garantinio termino laikotarpiu remonto išlaidas turi padengti tiekėjas.

Techninėje specifikacijoje nurodyti privalomi reikalavimai. Tiekėjai, kur reikalaujama, privalo nurodyti siūlomą konkrečią specifikaciją (tikslią reikšmę arba konkretų aprašymą) ir informaciją apie tai įrodančiuose dokumentuose (kuriuos turi pateikti kartu su pasiūlymu): nuorodą į gamintojo internetinį puslapį, pridedamo gamintojo ar kt. dokumento pavadinimą, psl. Nr., informacijos vietą dokumente ir pan., pažymint ir/ar nurodant, kur konkrečiai įrodančio dokumento vietoje galima įsitikinti tiekėjo nurodoma informacija. Kur pildyti nereikalaujama, laikoma, kad reikalavimai yra privalomi ir tikrinami bus sutarties vykdymo metu.

| Įranga | Techninės specifikacijos reikalavimas | Tiekėjo siūloma konkreti specifikacija (kur reikalaujama, pildo tiekėjas) | Įrodantys dokumentai (kur reikalaujama, pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| LED PAR prožektorius (25 kompl.) Pirkimu įsigyjamas efektinis LED PAR tipo užliejančios šviesos prožektorius salės bendrajam ir efektiniam apšvietimui komplektuojamas su saugaus kabinimo įtaisu ir saugos troseliu. | Gamintojas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Modelis | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - LED prožektorius RGBW arba lygiavertis. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Šviesos diodų kiekis - ne mažiau kaip 18 vnt. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Bendra šviesos diodų galia ne mažiau kaip 10W. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Spindulio sklaidos kampas – 25 (±5) laipsniai. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Turi turėti gamintojo įdiegtas programas (programos keičiasi reaguojant į garsą). |  |  |
|  | - Korpuso spalva derinama su Užsakovu. |  |  |
|  | - Valdymas – DMX protokolu. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - DMX kanalų kiekis ne mažiau 8. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Montavimo galimybės - turi turėti dvigubą rankeną, kad būtų galima pastatyti ant grindų. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Bendras galingumas ne daugiau 200W. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| LED valdomas taškinės šviesos prožektorius (4 kompl.) Pirkimu įsigyjamas valdomas taškinės šviesos (SPOT) prožektorius efektinio apšvietimo sukūrimui, komplektuojamas su saugaus kabinimo įtaisu ir saugos troseliu. | Gamintojas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Modelis | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - LED šviesos šaltinis turi būti ne mažiau 70 W. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Ne mažiau 7 spalvų ratas. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | 3. Ne mažiau kaip 7-ių trafaretų ratas. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | 4. Šviesos sklaidos reguliuojamas kampas ne siauriau nei 15°-40°. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | 5. Ne mažiau kaip viena prizmė | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | 6. Naudojama galia iš maitinimo šaltinio 130W(±10%). | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | 7. Turi turėti blykstės funkciją. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | 8. Turi turėti tylaus darbo "teatro" režimą. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | 9. Ne mažiau 530 laipsnių horizontalaus pasisukimo galimybė (Pan), ne mažiau kaip 16 – bit valdymas. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | 10. Ne mažiau 265 laipsnių pasisukimo vertikalioje plokštumoje galimybė (Tilt), ne mažiau kaip 16 – bit valdymas. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | 11. Valdymo protokolas me mažesnis kaip DMX – 512. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| Judantis užliejančios šviesos prožektorius (6 kompl.) Pirkimu įsigyjamas motorizuotas judantis užliejančios šviesos apšvietimo prietaisas komplektuojamas su saugaus kabinimo įtaisu ir saugos troseliu. | Gamintojas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Modelis | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Užliejančios šviesos programuojamas prožektorius. |  |  |
|  | - Šviesos šaltinis turi būti 350 W (±25%) suminės galios RGBW LED lustai. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas ne mažiau kaip 40 000 val. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Zoom kampo diapazonas 45° – 55°. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Turi būti motorizuotas priartinimas. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Spalvų maišymo technologijos CMY arba RBGW. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Naudojama galia iš maitinimo šaltinio 350 W (±25%). | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Turi būti CTO filtras su reguliavimo galimybe. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Dimerio galimybė 0 – 100% ribose. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Turi turėti reguliuojamo greičio blykstės funkciją. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Ne mažiau 450 laipsnių horizontalaus pasisukimo galimybė (Pan, ne mažiau kaip 16-bit valdymas). | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Ne mažiau 225 laipsnių pasisukimo vertikalioje plokštumoje galimybė (Tilt), ne mažiau kaip 16-bit valdymas. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Valdymo protokolas ne mažesnis kaip DMX-512. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| Šviesų valdymo pultas (1 vnt.) Pirkimu įsigyjamas apšvietimo sistemos valdymo pultas turi būti skirtas valdyti salės ir scenos efektinius apšvietimo prietaisus. | Gamintojas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Modelis | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Turi užtikrinti ne mažiau kaip 1024 DMX kanalų valdymo galimybę. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Turi automatinį DMX adresų aptikimą ir konfigūravimą naudojant RDM protokolą. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Turi ne mažesnį kaip 7“ lietimui jautrų integruotą ekraną. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Turi garso signalo In/Out jungtis. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Turi ne mažiau kaip 20 valdymo šliaužikų, skirtų apšvietimo prietaisų valdymui. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Yra galimybė pultą prijungti prie lokalaus duomenų perdavimo tinklo (LAN). |  |  |
|  | - Turi integruotą arba komplektuojamą kartu belaidę sąsają. |  |  |
|  | - Yra galimybė pultą valdyti nuotoliniu būdu naudojant išmanųjį įrenginį. |  |  |
|  | - Turi ne mažiau kaip 2 USB jungtis duomenų perdavimui ir (ar) išplėtimo įrenginių prijungimui. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Yra galimybė į pultą perkelti kompiuterine pulto gamintojo programa iš anksto paruoštą apšvietimo programą. |  |  |
|  | - Turi galimybę prijungti išorinį ekraną ir palaikyti pilną grafinį sąsajos išplėtimą. |  |  |
|  | - Komplektuojamas su pulto apšvietimo lempute bei apsauginiu dangčiu. |  |  |
| DMX skirstytuvas (1 vnt.) | Gamintojas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Modelis | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Turi ne mažiau kaip 8 nepriklausomus DMX išėjimus. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Palaiko DMX512 protokolą (arba lygiavertį) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Turi bent 1 DMX įvesties jungtį ir 1 DMX perjungimo (feed-through) išvestį. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Kiekvienas išėjimas turi būti galvaniškai izoliuotas nuo kitų kanalų. |  |  |
|  | - Įėjimui ir išėjimams skirtos XLR-3 ir XLR-5 tipo jungtys. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Turi vizualinius indikatorius kiekvienam išėjimo kanalui, rodančius signalo būklę. |  |  |
|  | - Tinkamas montuoti standartinę 19” įrangos spintą (ne daugiau kaip 2U aukščio korpusas). |  |  |
| Apšvietimo įrangos tvirtinimas (7 kompl.) Pirkimu įsigyjamas plieninis vamzdis įrangos tvirtinimui. Komplektuojamas su visomis reikalingomis tvirtinimo priemonėmis prie scenos ir salės perdangos. Vamzdis montuojamas scenoje ir salėje | 1. Vamzdžio diametras yra nuo 48 mm iki 51 mm. |  |  |
|  | 2. Vamzdžio ilgis – ne mažiau kaip 7 metrai (Tikslinti prieš montavimo darbus). |  |  |
|  | 3. Vamzdžio spalva derinama su Užsakovu. |  |  |
| Salės įgarsinimo sistemos plačiajuosčių kolonėlių komplektas (1 kompl.) Pirkimu įsigyjamas salės įgarsinimo sistemos plačiajuosčių kolonėlių komplektas. Garso kolonėlių komplektas leidžiantis suformuoti iš abiejų scenos pusių pakabintų kolonėlių kekę (LR garso sistemos konfigūracija). Turi būti numatyta reikiama įranga kolonėlių kekės pakabinimui. | Gamintojas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Modelis | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Vieną akustinių sistemų komplektą sudaro atskiri moduliai, sujungti tarpusavyje į linijinio masyvo sistemą, pakabintą vertikaliai žemyn prie stogo (lubų) konstrukcijos. |  |  |
|  | - Komplekto garso dispersija horizontaliai ne mažiau 90 laipsnių, bet ne daugiau kaip 100 laipsnių. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Komplekto garso dispersija vertikaliai ne mažiau 60 laipsnių, bet ne daugiau kaip 80 laipsnių. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Akustinės sistemos modulis turi būti ne mažiau kaip dviejų dažnių juostų. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Akustinės sistemos konstrukcija ir korpuso forma turi būti gamintojo sukonstruota taip, kad juos būtų galima tarpusavyje sujungti to paties gamintojo komplektuojamais tvirtinimo elementais. |  |  |
|  | - Žemų dažnių garsiakalbio diametras turi būti ne mažesnis kaip 300 mm (12”). | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Aukštų dažnių garsiakalbių diametrai turi būti ne mažesni kaip 25 mm (1”). | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Aukštų dažnių garsiakalbių kiekis turi būti ne mažiau nei 3 vnt. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Bendras vieno modulio jautrumas turi būti ne mažesnis nei 99 dB (1 metro atstumu). | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Atkuriamų dažnių diapazonas turi būti ne siauresniame diapazone kaip nuo 65 Hz iki 18 kHz, esant ne didesniam netolygumui, nei +/-3dB. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Akustinės sistemos modulio sukuriamo garso slėgis SPL turi būti ne mažiau kaip 126 dB (nominalus arba ilgalaikis). | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| Žemų dažnių kolonėlių komplektas (1 kompl.) | Gamintojas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Modelis | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Žemųjų dažnių akustinė sistema ne mažiau 2 vnt. |  |  |
|  | - Turi būti to paties gamintojo, kaip ir akustinė sistema (Salės įgarsinimo sistemos plačiajuosčių kolonėlių komplektas). |  |  |
|  | - Akustinės sistemos korpuse turi būti sumontuoti ne mažiau kaip du žemųjų dažnių garsiakalbiai, kurių kiekvieno diametras, ne mažesnis nei 450 mm (18”) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Atkuriamų dažnių juosta (+/-3 dB ribose): ne siauresnė nei 43Hz-150Hz. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Nominali akustinės sistemos galia: ne mažesnė nei 1500 W AES. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Akustinės sistemos jautrumas: ne mažesnis nei 106 dB. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Sukuriamas maksimalus garso slėgis (SPL): ne mažesnis nei 140 dB. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | 8.Spalva derinama su Užsakovu |  |  |
| Skaitmeninis garso pultas (1 kompl.) Komplektą sudaro: a) Garso pultas, b) scenos jungčių dėžute. | Gamintojas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Modelis | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Ne mažiau kaip 32 mikrofoninių/linijinių įėjimų su XLR / 1/4" TRS jack / Combo XLR – TRS jack tipo arba lygiavertėmis jungtimis; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Ne mažiau kaip 6 įėjimai su 1/4" TRS jack tipo arba lygiavertėmis jungtimis; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Ne mažiau kaip 16 analoginių išėjimų ir 1 skaitmeninis AES/EBU išėjimas su XLR jungtimis (arba lygiavertėmis); | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Ne mažiau 25 vnt. ne mažiau 100 mm motorizuotų šliaužiklių, ne mažiau kaip 2 valdymo sluoksniai; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Galimybė valdyti bent 32 garso įvestis; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Turi turėti ekraną. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Ne mažiau 8 pasirenkami stereo efektų blokai, 8 DCA grupės; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Signalų apdirbimo diskreditavimo dažnis ne mažiau 48 kHz; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Ne mažiau kaip 1 sąsaja su RJ45 tipo jungtimi arba lygiaverte papildomiems skaitmeniniams audio signalų įėjimų ir išėjimų blokams prijungti; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Turi turėti sąsają TCP/IP ir galimybę būti valdomas per tinklą iOS ar Android prietaisų pagalba; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 20 Hz – 20 kHz; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Netiesiniai iškraipymai THD+N ne daugiau kaip 0,01 %; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Ne mažiau kaip 1 sąsaja su RJ45 jungtimi (Dante) skaitmeninei garso signalų įėjimų ir išėjimų komutacijai. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Scenos jungčių dėžė: |  |  |
|  | - Pilnai suderinamas su siūlomu skaitmeniniu garso pultu; |  |  |
|  | - Ne mažiau kaip 16 mikrofoninių įėjimų su Phantom maitinimu ir XLR jungtimis; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Ne mažiau kaip 8 analoginiai išėjimai su XLR jungtimis; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Ne mažiau dvi sąsajos su Ethercon jungtims skaitmeniniam garso pultui ar papildomam skaitmeniniam audio signalų įėjimų ir išėjimų blokui prijungti; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 10 Hz – 20 kHz; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Netiesiniai iškraipymai THD+N ne daugiau kaip 0,01% | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| Garso stiprintuvų komplektas Pirkimu įsigyjamas salės įgarsinimo sistemos garso stiprintuvų komplektas jeigu nėra kolonėlėse integruotos įrangos. | Gamintojas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Modelis | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Tipas: ne mažiau 2 kanalų stiprintuvas |  |  |
|  | - Stiprintuvo kanalo galia: - ne mažiau 660W prie 8 Ohm apkrovos. - ne mažiau 1500W prie 2 Ohm apkrovos. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Turi būti galimybė apjungti išvesties kanalus „bridge“ režimu ir išvestyje išgauti ne mažiau kaip 3500W prie 4 Ohm apkrovos. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - THD dažnyje ne daugiau kaip 0,1%. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Santykis signalas – triukšmas ne mažiau nei 105 dB. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Dažnių diapazonas turi būti ne siauresnis kaip nuo 20 Hz iki 20000 Hz. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | - Stiprintuvas turi būti skirtas montavimui į Rack tipo 19“ spintą, aukštis ne daugiau 1U dydžio. |  |  |

Instaliacinės medžiagos ir darbai:

1. Privalomas scenos ir salės technologijų įrangos komplekto sumontavimas, paleidimas ir derinimas.

2. Visi darbai, būtini pilnam instaliacijos užbaigimui ir komplekto posistemių sklandžiam veikimui, turi būti atlikti, nepaisant to, ar jie išsamiai aprašyti techninėje specifikacijoje.

3. Tiekėjas privalo užtikrinti visų reikalingų medžiagų tiekimą ir darbus, susijusius su scenos technologijų įrangos montavimu, paleidimu ir derinimu.

4. Visa kabeliai turi būti montuojami paslėptai po pakabinamomis lubomis įleidžiant į sienas ar paslepiant po apdailinėmis detalėmis (kraštutiniu atveju kai neįmanoma paslėpti montuojami instaliaciniuose loveliuose).

Nurodoma tiksli reikšmė arba konkretus aprašymas, nepaliekant tokių reikšmių kaip „ne mažiau/ne daugiau/ne dažniau/arba/atitinka/taip“ ir/ar pan.

Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį, pridedamo gamintojo ar kt. dokumento pavadinimą, psl. Nr., informacijos vietą dokumente ir pan., pažymint ir/ar nurodant, kur konkrečiai įrodančio dokumento vietoje galima įsitikinti tiekėjo nurodoma informacija.