| AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVIRTINU: Justas Norbutas (Vardo raidė, pavardė, parašas) ____________________ (data). |  |  |  |
| TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR / ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI. |
|  | 1. Statytojas: Akcinė bendrovė „Via Lietuva“.. 2. Užsakovas: Akcinė bendrovė „Via Lietuva“.. 3. Komplekso pavadinimas: Rajoninio kelio Nr. 3218 Narbutiškė-Akmenskynė ruožo nuo 12,366 iki 16,107 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas.. 4. Projekto pavadinimas: Rajoninio kelio Nr. 3218 Narbutiškė-Akmenskynė ruožo nuo 12,366 iki 16,107 km kapitalinis remontas.. 5. Statybos rūšis: kapitalinis remontas.. 6. Etapas: techninis darbo projektas.. 7. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.. 8. Statinio rūšis: inžinerinis statinys.. 9. Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo komunikacijos.. 10. Inžinerinių statinių pogrupis: keliai.. |  |  |  |
|  | 11. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai:. 11.1. numatoma darbų vykdymo riba: kelio ruožas nuo 12,366 iki 16,107 km (darbų ribos turi būti tikslinamos projektavimo metu). Numatyti sklandų suvedimą su esama asfalto danga;. 11.2. kelio (gatvės) kategorija: V;. 11.3. dangos konstrukcijos klasė: dangos konstrukcijos klasės skaičiavimus ir dangos konstrukcijos sprendinį pateikia Užsakovas. Vadovautis priedu Nr.2 „Dangų konstrukcijos“;. 11.4. nuovažų skaičius: nustatoma projektavimo metu;. 11.5. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai: poreikis nustatomas projektavimo metu;. 11.6. vandens pralaidos: poreikis nustatomas projektavimo metu;. 11.7. vandens nuleidimas nuo kelio: spręsti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą projektavimo metu (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo į privačias teritorijas);. 11.8. autobusų sustojimo aikštelių skaičius: poreikis nustatomas projektavimo metu;. 11.9. inžinerinės eismo saugos priemonės: poreikį nustatyti projektavimo metu, vadovaujantis Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijomis;. 11.10. kiti reikalavimai: 11.10.1. numatyti 16,100km esančios sankryžos sutvarkymą (sankryžos zoną projektuojant su žvyro danga); 11.10.2. horizontaliose kreivėse, kuriose projektinis važiavimo greitis dėl horizontalios kreivės parametrų yra ≤ 70 km/val. numatyti kelio ženklus Nr. 146/147 Posūkio kryptis į dešinę/ Posūkio kryptis į kairę bei kitą horizontalų ir vertikalų ženklinimą pagal poreikį.. |  |  |  |
|  | 12. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais:. 12.1. Lietuvos Respublikos Kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, kelių techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais poįstatyminiais teisės aktais: : taip;. 12.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinės bendrovės „Via Lietuva“ interneto svetainėje adresu https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai: taip;. 12.3. projekto rengimo dokumentais: taip;. 12.4. prisijungimo sąlygomis: taip.. |  |  |  |
|  |  | 13. Finansavimo šaltinis: Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos.. 14. Projekto apimtis: Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir Techninės užduoties reikalavimus.. 15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo (Užsakovo) projektuotojui): Atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techninė užduotis, Techninė specifikacija ir Sutarties sąlygos.. 16. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei šių dokumentų pateikimo laikotarpis: Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija; Priedas Nr. 1.1. Prašymo forma dėl ekspertizės atlikimo; Priedas Nr. 1.2. Prašymo forma dėl projekto perdavimo statytojui (užsakovo) tvirtinimui; Priedas Nr. 1.3. Bendrųjų statinio rodiklių forma; Priedas Nr. 1.4. Statinio fizinių rodiklių sąrašas; Priedas Nr. 1.5. Naujų projektų laidų parengimo gairės; Priedas Nr. 1.6. SDKŽ (reikalavimai žiniaraščiams); Priedas Nr. 2. Dangų konstrukcijos; Priedas Nr. 3. Preliminarūs Esamos dangos konstrukcijos storio matavimo duomenys; Priedas Nr. 4. Gręžinių diagrama.. 17. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys: Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-4089-4070; Inžinerinio statinio unikalus numeris: 4400-3972-9521.. |  |  |  |
|  |  | STATYTOJAS Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (vardas, pavardė, parašas, data). |  |  |  | PROJEKTUOTOJAS (vardas, pavardė, parašas, data). |  |  |  |