## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

## Pirkimo objektas: Belaidžiai (GPS) vejos pjovimo robotai – 9 vnt. Laidinio perimetro vejos pjovimo robotas – 1 vnt.

## Pirkimo paskirtis: Automatizuotas ligoninės teritorijos vejos priežiūros užtikrinimas.

| ### Techniniai reikalavimai | ### Matas | ### Kiekis | ### Siūloma techninė specifikacija, gamintojas |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1 DALIS – vejos robotai |  |  |  |
| Belaidis (GPS) vejos pjovimo robotas Roboto veikimo ribos: belaidės (GPS); Navigacija: roboto navigacija turi būti paremta išmaniąja technologija, kuri užtikrina teritorijos ribų atpažinimą be fizinio kabelio naudojimo; Valdymas ir ryšys: per mobiliąją programėlę, Wi-Fi, Bluetooth, 4G - pasirinktinai; Maksimalus pjovimo plotas: ≥ 5000 m²; Pjovimo plotis: ≥ 23 cm; Aukščiausia įveikiama įkalnė: iki 35° / 70 %; Pjovimo sistema: ≥ 2 peilių; Pjovimo aukščio ribos reguliavimas elektrinis: būtina; Zonavimas: galimybė nustatyti ≥ 10 skirtingų pjovimo zonų; Triukšmo lygis: ≤ 62 dB; Baterijos tipas: ličio jonų arba lygiavertė; Papildomos funkcijos: GPS veikimas be perimetro laido, pažangi kliūčių aptikimo sistema, kraštų pjovimas, plaukiojantis pjovimo mechanizmas, lietaus jutiklis, apsauga nuo vagysčių (4G modulis), programinės įrangos atnaujinimas per OTA; Gamintojas: nurodyti; Garantinis laikotarpis: ≥24 mėn. | ### vnt. | ### 5 | ### Prekės pavadinimas/kodas ### Siūloma specifikacija: |
| ### 2 DALIS – vejos robotai |  |  |  |
| Belaidis (GPS) vejos pjovimo robotas Roboto veikimo ribos: belaidės (GPS); Navigacija: roboto navigacija turi būti paremta išmaniąja technologija, kuri užtikrina teritorijos ribų atpažinimą be fizinio kabelio naudojimo; Valdymas ir ryšys: per mobiliąją programėlę, Wi-Fi, Bluetooth - pasirinktinai; Maksimalus pjovimo plotas: ≥ 3000 m² Pjovimo plotis: ≥ 21 cm; Aukščiausia įveikiama įkalnė: iki 35° / 70 %; Pjovimo sistema: ≥ 2 peilių; Pjovimo aukščio ribos reguliavimas elektrinis: būtina; Zonavimas: galimybė nustatyti ≥10 skirtingų pjovimo zonų; Triukšmo lygis: ≤ 62 dB; Baterijos tipas: ličio jonų arba lygiavertė; Papildomos funkcijos: GPS veikimas be perimetro laido, pažangi kliūčių aptikimo sistema, kraštų pjovimas, plaukiojantis pjovimo mechanizmas, lietaus jutiklis, programinės įrangos atnaujinimas per OTA; Gamintojas: nurodyti; Garantinis laikotarpis: ≥24 mėn. | ### vnt. | ### 4 | ### Prekės pavadinimas/kodas ### Siūloma specifikacija: |
| ### 3 DALIS – vejos robotai (laidinio perimetro) |  |  |  |
| Laidinio perimetro vejos pjovimo robotas Roboto veikimo ribos: laidinis; Maksimalus pjovimo plotas: ≥ 1500 m²; Aukščiausia įveikiama įkalnė: ≥ 35 %; Garso lygis ≤ 66 dB(A); Pjovimo plotis ≥ 20 cm; Pjovimo sistema: ≥ 2 peilių; Pjovimo aukščio ribos reguliavimas elektrinis: būtina; Baterijos tipas: ličio jonų arba lygiavertė; Laidinio vejos roboto instaliavimo reikalavimai: Tiekėjas privalo atlikti visus darbus, susijusius su ribojimo kabelių (laidų) išvedžiojimu teritorijoje ≥1500 m2 ploto. Ribojimo kabeliai turi būti nutiesti pagal teritorijos konfigūraciją (aplink teritorijos kraštus bei kliūtis), pritvirtinant prie žemės arba įkasti (pagal gamintojo rekomendacijas), prijungti prie įkrovimo stotelės ir sukalibruoti. Visi reikalingi darbai bei medžiagos (laidai, kaisčiai, stotelės motavimo elementai ir kt.) turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Gamintojas: nurodyti; Garantinis laikotarpis: ≥24 mėn. | ### vnt. | ### 1 | ### Prekės pavadinimas/kodas ### Siūloma specifikacija: |

Tiekėjas pildo stulpelį „Siūloma techninė charakteristika“:

a) pateikdamas aiškiai suformuluotus, atitikimą reikalavimams pagrindžiančius faktus. Kartu su konkurso dalyvio pasiūlyme įvardintų prekių charakteristikomis turi būti nurodytas prekių gamintojas bei viešai prieinamas informacijos šaltinis (pvz. gamintojo ar tiekėjo virtualus katalogas internete), arba pateiktas oficialus galiojantis gamintojo prekių katalogas, kuriame būtų aprašytos konkursui siūlomos prekės;

b) nurodydamas tikslius ir konkrečius siūlomos prekės duomenis, nepalikdamas lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų, pvz.: „lygiavertė“, (±), „atitinka“ ir pan.;

c) visų prekių kaina yra pardavimo kaina, įskaitant prekės pakuotę, transportavimą, PVM ir visus kitus tiekėjo numatytus ar nenumatytus mokesčius.

Papildomi reikalavimai:

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų prekių gamintojo dokumentus, patvirtinančius atitiktį nustatytiems techniniams reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje. Tiekėjas gali kartu su pasiūlymu pateikti nuorodas į interneto svetainę (-es) ar joje (jose) esantį (-čius) gamintojo dokumento (-tų) ekranvaizdį (-žius) (angl. printscreen), pilnai įrodantį (-čius) atitikimą atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui. Tiekėjo kartu su pasiūlymu teikiami gamintojo parengti dokumentai (bukletai ir pan.) turi būti originalo kalba, o reikalaujamų parametrų (jeigu jie pateikti kita nei anglų kalba) – ir lietuvių kalba. Pageidautina, kad originaliame firmos gamintojos dokumente būtų atžyma, kurį techninės specifikacijos lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras.

- Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma Prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų.

- Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas) turės pristatyti savo transportu. Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip 10 d.d. po užsakymo pateikimo dienos. Prekių instaliavimas ir darbuotojų apmokymas turi įvykti po prekių pristatymo, bet ne vėliau kaip per 3 d.d. Į prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, reikalingos tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui (įskaitant prekių pristatymą, iškrovimą, išbandymą, personalo darbuotojų apmokymą, techninį aptarnavimą garantijinio laikotarpio metu).

- Tiekėjas privalo pristatyti pilnai sukomplektuotas prekes su visais būtinais priedais, reikalingais veikimui ( įkrovimo stotelė, programinė įranga, kabeliai, kaiščiai, riboženkliai ir kt.)

- Kiekviena prekė turi būti: įdiegta (instaliuota) gamintojo rekomenduojamu būdu pirkėjo nurodytoja vietoje. Išbandyta realiomis sąlygomis siekiant įsitikinti tinkamu veikimu. Suderinta (derinima) pagal teritorijos ypatumus, įskaitant pjovimo zonų nustatymą, ribų konfigūravimą ir kitus  parametrus. Visi instaliavimo, išbandymo ir derinimo darbai turi būti įskaičiuoti į vieneto kainą. Tiekėjas neturi teises reikalauti papildomo apmokėjimo už šiuos darbus.

Aplinkosauginiai reikalavimai. Energijos efektyvumas: prekė turi veikti su akumuliatorinėmis baterijomis, todėl jų energijos vartojimo efektyvumas yra svarbus. Reikalavimas naudoti ličio jonų (li-ion) arba lygiaverčius akumuliatorius užtikrina, kad naudojami energijos šaltiniai yra efektyvūs ir mažiau kenksmingi aplinkai.

___________________