ORIENTACINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Užsakovas: Varėnos rajono savivaldybės administracija

Objektas: Varėnos m. Savanorių g. rekonstrukcijos darbai

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina (be PVM), Eur | Iš viso (be PVM), Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I ETAPAS |  |  |  |  |
| - PARUOŠIAMIEJI DARBAI |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Gatvės ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje | km | 0,226 |  |  |
| 1.2. | Kelio ženklų skydų demontavimas, išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą | vnt | 16 |  |  |
| 1.3. | Kelio ženklų vienstiebių atramų demontavimas, išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą | vnt | 7 |  |  |
| - DANGŲ DEMONTAVIMAS |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Asfalto droženos/asfalto dangos nufrezavimas, išardymas, išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą | m2 | 2958,20 |  |  |
| 2.2. | Betoninių dangų (plytelių ir trinkelių) išardymas ir išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą | m2 | 1236,70 |  |  |
| 2.3. | Betoninių gatvės bordiūrų ant betono pagrindo išardymas | m | 504,15 |  |  |
| 2.4. | Betoninių vejos bordiūrų ant betono pagrindo išardymas | m | 386,80 |  |  |
| 2.5. | Statybinio laužo pakrovimas ir išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą | t | 975,00 |  |  |
| - ŽEMĖS DARBAI |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Augalinio grunto nuėmimas ir išvežimas rangovo pasirinktą vietą hvid. - 0,15 m | m3 | 50,40 |  |  |
| 3.2. | Iškasų įrengimas | m3 | 1013,30 |  |  |
| 3.3. | Šlaitų ir teritorijos šalia planiravimas, padengiant 10 cm storio augaliniu sluoksniu ir apželdinimas veja | m2 | 137,00 |  |  |
| 3.4. | Sankasos planiravimas | m2 | 3907,00 |  |  |
| - GATVĖS DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h = 0,21 m, k≥1,0x10-5 m/s | m3 | 418,50 |  |  |
| 4.2. | Pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas, h = 0,30 m | m2 | 1785,00 |  |  |
| 4.3. | Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš AC 32 PN, h = 0,1 m | m2 | 1765,00 |  |  |
| 4.4. | Asfalto viršutinio dangos sluoksnio įrengimas iš AC 11 VN, h = 0,04 m | m2 | 1765,00 |  |  |
| 4.5. | Betoninių gatvės bortų 100x15x30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas | m | 474,00 |  |  |
| 4.6. | Asfalto dangos užsandarinimas bitumine juosta, h = 0,04 m | m | 474,00 |  |  |
| 4.7. | Rišiklis sujungimui karštas prie šalto, (210g/m) | m | 18,00 |  |  |
| - NUOVAŽŲ ĮRENGIMAS |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h = 0,21 m, k≥1,0x10-5 m/s | m3 | 40,00 |  |  |
| 5.2. | Pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas, h = 0,25 m | m2 | 157,00 |  |  |
| 5.3. | Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš AC 32 PN, h = 0,1 m | m2 | 147,00 |  |  |
| 5.4. | Asfalto viršutinio dangos sluoksnio įrengimas iš AC 11 VN, h = 0,04 m | m2 | 147,00 |  |  |
| 5.5. | Rišiklis sujungimui karštas prie šalto, (210g/m) | m | 65,00 |  |  |
| - NUOVAŽŲ ĮRENGIMAS SU PLATO |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h = 0,21 m, k≥1,0x10-5 m/s | m3 | 25,00 |  |  |
| 6.2. | Pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas, h = 0,30 m | m3 | 36,70 |  |  |
| 6.3. | Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš AC 32 PN, h = 0,1 m | m3 | 11,50 |  |  |
| 6.4. | Asfalto viršutinio dangos sluoksnio įrengimas iš AC 11 VN, h = 0,04 m | m3 | 4,70 |  |  |
| 6.5. | Rišiklis sujungimui karštas prie šalto, (210g/m) | m | 37,00 |  |  |
| - ASFALTO DANGOS ATSTATYMAS |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Atstatoma asfalto danga nuovažose | m2 | 22,00 |  |  |
| - TRINKELIŲ DANGOS ĮRENGIMAS PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKUOSE |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h = 0,19 m, k≥1,0x10-5 m/s | m3 | 201,00 |  |  |
| 8.2. | Nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnio įrengimas fr. 0/5, h = 0,03m | m2 | 1009,00 |  |  |
| 8.3. | Pilkos spalvos betoninių trinkelių įrengimas h = 0,06 m | m2 | 656,00 |  |  |
| 8.4. | Geltonos spalvos betoninių trinkelių įrengimas h = 0,06 m | m2 | 310,00 |  |  |
| 8.5. | Silpnaregių įspėjamojo paviršiaus iš kontrastingos spalvos trinkelių įrengimas, h = 0,06 | m2 | 13,00 |  |  |
| 8.6. | Silpnaregių vedimo paviršiaus iš kontrastingos spalvos trinkelių įrengimas, h = 0,06 | m2 | 14,00 |  |  |
| 8.7. | Betoninių vejos bortų 100.8.20 ant betono pagrindo C12/15 pagrindo įrengimas | m | 831,00 |  |  |
| - TRINKELIŲ DANGOS ĮRENGIMAS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOSE |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h = 0,19 m, k≥1,0x10-5 m/s | m3 | 182,00 |  |  |
| 9.2. | Pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas, h = 0,25 m | m2 | 875,00 |  |  |
| 9.3. | Nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnio įrengimas fr. 0/5, h = 0,03 m | m2 | 870,00 |  |  |
| 9.4. | Betoninių gatvės bortų 100x15x30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas | m | 290,00 |  |  |
| 9.5. | Pilkos spalvos betoninių trinkelių įrengimas h = 0,08 m | m2 | 870,00 |  |  |
| - SKIRIAMOSIOS SAUGUMO SALELĖS ĮRENGIMAS |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h = 0,19 m, k≥1,0x10-5 m/s | m3 | 6,00 |  |  |
| 10.2. | Pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas, h = 0,15 m | m2 | 20,00 |  |  |
| 10.3. | Betoninių gatvės bortų 100x15x22 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas | m | 23,00 |  |  |
| 10.4. | Nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnio įrengimas fr. 0/5, h = 0,03m | m2 | 17,00 |  |  |
| 10.5.. | Raudonos spalvos betoninių trinkelių įrengimas h = 0,08 m | m2 | 4,00 |  |  |
| 10.6. | Pilkos spalvos betoninių trinkelių įrengimas h = 0,08 m | m2 | 8,00 |  |  |
| 10.7. | Silpnaregių įspėjamojo paviršiaus iš kontrastingos spalvos trinkelių įrengimas, h = 0,08 | m2 | 3,60 |  |  |
| 10.8. | Silpnaregių vedimo paviršiaus iš kontrastingos spalvos trinkelių įrengimas, h = 0,08 | m2 | 1,00 |  |  |
| - TRINKELIŲ DANGOS ATSTATYMAS ŠALIGATVIUOSE |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Atstatoma trinkelių danga šaligatviuose | m2 | 285,00 |  |  |
| 11.2. | Silpnaregių įspėjamojo paviršiaus iš kontrastingos spalvos trinkelių įrengimas, h = 0,06 | m2 | 4,00 |  |  |
| 11.3. | Silpnaregių vedimo paviršiaus iš kontrastingos spalvos trinkelių įrengimas, h = 0,06 | m2 | 6,00 |  |  |
| 12 SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų pastatymas | vnt | 5,00 |  |  |
| 12.2. | Kelio ženklų skydų 1 grupės ant apšvietimo atramų montavimas | vnt | 8,00 |  |  |
| 12.3. | Kelio ženklų skydų 1 grupės ant vienstiebių metalinių atramų montavimas | vnt | 11,00 |  |  |
| 12.4. | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų perkėlimas | vnt | 3,00 |  |  |
| 12.5. | Kelio ženklų skydų 1 grupės ant vienstiebių metalinių atramų perkėlimas | vnt | 8,00 |  |  |
| 12.6. | 1.1 linija (medž. termoplastas) | m | 338,00 |  |  |
| 12.7. | 1.7 linija (1:1) (medž. termoplastas) | m | 58,00 |  |  |
| 12.8. | 1.13.1 pėsčiųjų perėja "zebras" (medž. termoplastas) | m2 | 9,00 |  |  |
| 12.9. | 1.24 neįgalusis (medž. termoplastas) | m2 | 2,00 |  |  |
| 12.10. | 1.15.3 užbrukšniuotas plotas (medž. termoplastas) | m2 | 23,00 |  |  |
| 12.11. | 1.13.1 pėsčiųjų perėja "zebras" ties neįgaliųjų vieta įrengimas (medž. termoplastas) | m2 | 3,00 |  |  |
| 12.12. | 1.25 šachmatų tvarka išdėstyti langeliai | m2 | 14,10 |  |  |
| 12.13. | Apsauginių metalinių atitvarų įrengimas | m | 8,00 |  |  |
| - INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOJIMAS |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Plaukiojančio „sunkaus“ tipo šulinio dangčio pakeitimas ir pakėlimas iki projektinio dangos lygio | vnt | 24,00 |  |  |
| 13.2. | Apsauginių ryšių kabelių apsaugojimas d110 sudedamais vamzdžiais | m | 258,00 |  |  |
| - POILSIO SALELIŲ ĮRENGIMAS ŽN SU NEGALIA |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h = 0,19 m, k≥1,0x10-5 m/s | m3 | 2,00 |  |  |
| 14.2. | Nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnio įrengimas fr. 0/5, h = 0,03m | m2 | 7,00 |  |  |
| 14.3. | Pilkos spalvos betoninių trinkelių įrengimas h = 0,06 m | m2 | 7,00 |  |  |
| 14.4. | Betoninių vejos bortų 100.8.20 ant betono pagrindo C12/15 pagrindo įrengimas | m | 11,00 |  |  |
| - LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI |  |  |  |  |  |
| 15.1. | DEMONTAVIMO DARBAI |  |  |  |  |
| 15.1.1. | Esamos keramikinės lietaus nuotekų linijos d200 demontavimas, pakrovimas ir išvežimas | m | 38,00 |  |  |
| 15.1.2. | Esamų g/b lietaus nuotekų šulinių/trapų demontavimas pakrovimas ir išvežimas | vnt | 8,00 |  |  |
| 15.2. | ŽEMĖS DARBAI |  |  |  |  |
| 15.2.1. | Grunto iškasimas, gruntą supilant vietoje | m3 | 92,00 |  |  |
| 15.2.2. | Pagrindo vamzdžiams įrengimas ir pirminis vamzdžių užpylimas esamu gruntu | m3 | 33,00 |  |  |
| 15.2.3. | Tranšėjos užpylimas esamais gruntais, sutankinant. | m3 | 59,00 |  |  |
| 15.3. | LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ MONTAVIMAS |  |  |  |  |
| 15.3.1 | G /b šulinių ø 1,0 m statymas | kompl | 5 |  |  |
|  | - Kalaus ketaus sunkaus plaukiojančio tipo liukas (iki 40.t) | kompl. | 3 |  |  |
|  | - Kalaus lengvo tipo pastatomas liukas (iki 12,5t) | kompl. | 2 |  |  |
|  | - G/b latakų šuliniuose formavimas | kompl. | 1,3 |  |  |
| 15.3.2. | PVC protarpinių ø 200mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | vnt | 11 |  |  |
| 15.3.3 | PVC protarpinių ø 315mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | vnt | 5 |  |  |
| 15.3.4. | PVC protarpinių ø 400mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | vnt | 4 |  |  |
| 15.3.5. | Plastikinių lietaus nuotekų šulinių ø425mm su dugnais ir fasoninėmis dalimis pastatymas: | kompl | 10 |  |  |
|  | -PVC šulinio stovas ø 425mm | m | 15 |  |  |
|  | -Šulinio ø425 mm dugnas/kinetė | vnt | 10 |  |  |
|  | Universali jungtis ø200 mm | vnt | 9 |  |  |
|  | -Kalaus ketaus kvadratinės grotelės ant PVC ø425 mm šulinio (atlaikančios 40 t apkrovą) | kompl | 10 |  |  |
| 15.3.6. | Kr itimo stovų PVCø200 įrengimas: | kompl | 2 |  |  |
|  | -PVC ø200 vamzdis | m | 2 |  |  |
|  | -PVC trišakis 45° ø200 mm | vnt | 2 |  |  |
|  | -PVC alkūnė 45° ø200 mm | vnt | 6 |  |  |
| 15.3.7 | Naujos nuotekų trasos klojimas PVC ø200mm vamzdžiais | m | 42 |  |  |
| 15.3.8. | Naujos nuotekų trasos klojimas PVC ø315mm vamzdžiais | m | 21 |  |  |
| 15.3.9. | Naujos nuotekų trasos klojimas PVC ø400mm vamzdžiais | m | 11 |  |  |
| 15.3.10. | Esamų lietaus, buitinių nuotekų ir vandentiekio šulinių aukščio sureguliavimas | kompl | 16 |  |  |
| 15.3.11. | Šulinių žymėjimas ženklais, įrengiant stovus | vnt | 5 |  |  |
| 15.3.12 | Vamzdyno apžiūra darant vaizdo įrašą | m | 32 |  |  |
| 15.3.13. | Lietaus nuotekų sistemos išbandymas | m | 74 |  |  |
| - ELEKTROS TINKLŲ (APŠVIETIMO) ĮRENGIMO DARBAI |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Tranšėjų kasimas ir užpylimas rankiniu būdu | m | 40 |  |  |
| 16.2. | PP vamzdžių paklojimas tranšėjose atviru būdu | m | 40 |  |  |
| 16.3. | PP vamzdžių paklojimas tranšėjose uždaru būdu | m | 12 |  |  |
| 16.4. | Kabelio tiesimas vamzdžiuose | vnt | 52 |  |  |
| 16.5. | Signalinės juostos paklojimas | m | 40 |  |  |
| 16.6. | Kabelio tiesimas konstrukcijomis (atramose) | vnt | 32 |  |  |
| 16.7. | Duobių kasimas pamatams | m3 | 7,5 |  |  |
| 16.8. | Pamatų įrengimas | vnt | 5 |  |  |
| 16.9. | Atramų sumontavimas | vnt | 5 |  |  |
| 16.10. | Šviestuvų įrengimas ant atramų ir prijungimas | vnt | 5 |  |  |
| 16.11. | Automatinio jungiklio įrengimas ir pajungimas | vnt | 7 |  |  |
| 16.12. | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt | 5 |  |  |
| 16.13. | 0,4 kV galinės movos montavimas | vnt | 4 |  |  |
| 16.14. | 0,4 kV jungiamosios movos montavimas AL 4x35 | vnt | 6 |  |  |
|  | Įrenginių įžeminimo darbai |  |  |  |  |
| 16.15. | Tranšėjų kasimas rankiniu būdu | m | 5 |  |  |
| 16.16. | Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu | m | 5 |  |  |
| 16.17. | Įžeminimo kontūro įrengimas | vnt | 5 |  |  |
| 16.18. | Įžeminimo juostos paklojimas tranšėjose | m | 5 |  |  |
| 16.19. | Įžemiklio prijungimas | vnt | 5 |  |  |
| 16.20. | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt | 5 |  |  |
| II ETAPAS |  |  |  |  |  |
| - PARUOŠIAMIEJI DARBAI |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Gatvės ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje | km | 0,176 |  |  |
| 1.2. | Kelio ženklų skydų demontavimas, išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą | vnt | 28,00 |  |  |
| 1.3. | Kelio ženklų vienstiebių atramų demontavimas, išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą | vnt | 9,00 |  |  |
| - DANGŲ DEMONTAVIMAS |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Asfalto droženos/asfalto dangos nufrezavimas, išardymas, išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą | m2 | 2679,00 |  |  |
| 2.2. | Betoninių dangų (plytelių ir trinkelių) išardymas ir išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą | m2 | 497,00 |  |  |
| 2.3. | Betoninių gatvės bordiūrų ant betono pagrindo išardymas | m | 319,30 |  |  |
| 2.4. | Betoninių vejos bordiūrų ant betono pagrindo išardymas | m | 127,40 |  |  |
| 2.5. | Statybinio laužo pakrovimas ir išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą | t | 768,60 |  |  |
| - ŽEMĖS DARBAI |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Augalinio grunto nuėmimas ir išvežimas rangovo pasirinktą vietą hvid. - 0,15 m | m3 | 5,00 |  |  |
| 3.2. | Iškasų įrengimas | m3 | 795,00 |  |  |
| 3.3. | Šlaitų ir teritorijos šalia planiravimas, padengiant 10 cm storio augaliniu sluoksniu ir apželdinimas veja | m2 | 50,00 |  |  |
| 3.4. | Sankasos planiravimas | m2 | 2983,00 |  |  |
| - GATVĖS DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h = 0,21 m, k≥1,0x10-5 m/s | m3 | 41,00 |  |  |
| 4.2. | Pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas, h = 0,30 m | m2 | 175,00 |  |  |
| 4.3. | Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš AC 32 PN, h = 0,1 m | m2 | 171,00 |  |  |
| 4.4. | Asfalto viršutinio dangos sluoksnio įrengimas iš AC 11 VN, h = 0,04 m | m2 | 171,00 |  |  |
| 4.5. | Betoninių gatvės bortų 100x15x30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas | m | 54,00 |  |  |
| 4.6. | Asfalto dangos užsandarinimas bitumine juosta, h = 0,04 m | m | 54,00 |  |  |
| 4.7. | Rišiklis sujungimui karštas prie šalto, (210g/m) | m | 20,00 |  |  |
| - GATVĖS DANGOS REMONTAS |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Pagrindo sluoksnis įrengiamas šaltos regeneracijos būdu, h = 0,18 m | m2 | 1065,00 |  |  |
| 5.2. | Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš AC 32 PN, h = 0,06 m | m2 | 1065,00 |  |  |
| 5.3. | Asfalto viršutinio dangos sluoksnio įrengimas iš AC 11 VN, h = 0,04 m | m2 | 1065,00 |  |  |
| 5.4. | Betoninių gatvės bortų 100x15x30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas | m | 320,00 |  |  |
| 5.5. | Asfalto dangos užsandarinimas bitumine juosta, h = 0,04 m | m | 320,00 |  |  |
| 5.6. | Rišiklis sujungimui karštas prie šalto, (210g/m) | m | 14,00 |  |  |
| - NUOVAŽŲ ĮRENGIMAS REKONSTRUOJAMOJE GATVĖS DALYJE |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h = 0,21 m, k≥1,0x10-5 m/s | m3 | 18,00 |  |  |
| 6.2. | Pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas, h = 0,25 m | m2 | 65,00 |  |  |
| 6.3. | Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš AC 32 PN, h = 0,1 m | m2 | 61,00 |  |  |
| 6.4. | Asfalto viršutinio dangos sluoksnio įrengimas iš AC 11 VN, h = 0,04 m | m2 | 61,00 |  |  |
| 6.5. | Rišiklis sujungimui karštas prie šalto, (210g/m) | m | 20,00 |  |  |
| 6.6. | Pagrindo sluoksnis įrengiamas šaltos regeneracijos būdu, h = 0,18 m | m2 | 259,00 |  |  |
| 6.7. | Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš AC 32 PN, h = 0,06 m | m2 | 259,00 |  |  |
| 6.8. | Asfalto viršutinio dangos sluoksnio įrengimas iš AC 11 VN, h = 0,04 m | m2 | 259,00 |  |  |
| 6.9. | Rišiklis sujungimui karštas prie šalto, (210g/m) | m | 100,00 |  |  |
| - NUOVAŽŲ ĮRENGIMAS SU PLATO |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h = 0,21 m, k≥1,0x10-5 m/s | m3 | 13,00 |  |  |
| 7.2. | Pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas, h = 0,30 m | m3 | 17,00 |  |  |
| 7.3. | Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš AC 32 PN, h = 0,1 m | m3 | 5,40 |  |  |
| 7.4. | Asfalto viršutinio dangos sluoksnio įrengimas iš AC 11 VN, h = 0,04 m | m3 | 2,50 |  |  |
| 7.5. | Rišiklis sujungimui karštas prie šalto, (210g/m) | m | 18,00 |  |  |
| - TRINKELIŲ DANGOS ĮRENGIMAS PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKUOSE |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h = 0,19 m, k≥1,0x10-5 m/s | m3 | 220,00 |  |  |
| 8.2. | Nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnio įrengimas fr. 0/5, h = 0,03m | m2 | 1110,00 |  |  |
| 8.3. | Pilkos spalvos betoninių trinkelių įrengimas h = 0,06 m | m2 | 800,00 |  |  |
| 8.4. | Geltonos spalvos betoninių trinkelių įrengimas h = 0,06 m | m2 | 240,00 |  |  |
| 8.5. | Silpnaregių įspėjamojo paviršiaus iš kontrastingos spalvos trinkelių įrengimas, h = 0,06 | m2 | 29,00 |  |  |
| 8.6. | Silpnaregių vedimo paviršiaus iš kontrastingos spalvos trinkelių įrengimas, h = 0,06 | m2 | 35,00 |  |  |
| 8.7. | Betoninių vejos bortų 100.8.20 ant betono pagrindo C12/15 pagrindo įrengimas | m | 520,00 |  |  |
| - TRINKELIŲ DANGOS ĮRENGIMAS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOSE |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h = 0,19 m, k≥1,0x10-5 m/s | m3 | 65,00 |  |  |
| 9.2. | Pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas, h = 0,25 m | m2 | 301,00 |  |  |
| 9.3. | Nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnio įrengimas fr. 0/5, h = 0,03 m | m2 | 296,00 |  |  |
| 9.4. | Betoninių gatvės bortų 100x15x30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas | m | 155,00 |  |  |
| 9.5. | Pilkos spalvos betoninių trinkelių įrengimas h = 0,08 m | m2 | 296,00 |  |  |
| - TRINKELIŲ DANGOS ATSTATYMAS ŠALIGATVIUOSE |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Atstatoma trinkelių danga šaligatviuose | m2 | 77,00 |  |  |
| - POILSIO SALELIŲ ĮRENGIMAS ŽN SU NEGALIA |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h = 0,19 m, k≥1,0x10-5 m/s | m3 | 1,00 |  |  |
| 11.2. | Nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnio įrengimas fr. 0/5, h = 0,03m | m2 | 3,50 |  |  |
| 11.3. | Pilkos spalvos betoninių trinkelių įrengimas h = 0,06 m | m2 | 3,50 |  |  |
| 11.4. | Betoninių vejos bortų 100.8.20 ant betono pagrindo C12/15 pagrindo įrengimas | m | 6,00 |  |  |
| 12 SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų pastatymas | vnt | 9,00 |  |  |
| 12.2. | Kelio ženklų skydų 1 grupės ant apšvietimo atramų montavimas | vnt | 12,00 |  |  |
| 12.3. | Kelio ženklų skydų 1 grupės ant vienstiebių metalinių atramų montavimas | vnt | 16,00 |  |  |
| 12.4. | 1.1 linija (medž. termoplastas) | m | 120,00 |  |  |
| 12.5. | 1.7 linija (1:1) (medž. termoplastas) | m | 100,00 |  |  |
| 12.6. | 1.13.1 pėsčiųjų perėja "zebras" (medž. termoplastas) | m2 | 22,00 |  |  |
| 12.7. | 1.25 šachmatų tvarka išdėstyti langeliai | m2 | 7,50 |  |  |
| 13.INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOJIMAS |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Plaukiojančio „sunkaus“ tipo šulinio dangčio pakeitimas ir pakėlimas iki projektinio dangos lygio | vnt | 3,00 |  |  |
| 13.2. | Apsauginių ryšių kabelių apsaugojimas d110 sudedamais vamzdžiais | m | 176,00 |  |  |
| - LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI |  |  |  |  |  |
| 14.1. | ŽEMĖS DARBAI |  |  |  |  |
| 14.1.1. | Grunto iškasimas, gruntą supilant vietoje | m3 | 94,00 |  |  |
| 14.1.2. | Pagrindo vamzdžiams įrengimas ir pirminis vamzdžių užpylimas esamu gruntu | m3 | 62,00 |  |  |
| 14.1.3. | Tranšėjos užpylimas esamais gruntais, sutankinant. | m3 | 32,00 |  |  |
| 14.2. | LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ MONTAVIMAS |  |  |  |  |
| 14.2.1 | G /b šulinių ø 1,0 m statymas | kompl. | 2,00 |  |  |
|  | - Kalaus lengvo tipo pastatomas liukas (iki 12,5.t) | kompl. | 2,00 |  |  |
|  | - G/b latakų šuliniuose formavimas | kompl. | 0,49 |  |  |
| 14.2.2. | PVC protarpinių ø 200mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | vnt | 2,00 |  |  |
| 14.2.3 | PVC protarpinių ø 315mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | vnt | 3,00 |  |  |
| 14.2.4. | Plastikinių lietaus nuotekų šulinių ø425mm su dugnais ir fasoninėmis dalimis pastatymas: | kompl | 4,00 |  |  |
|  | -PVC šulinio stovas ø 425mm | m | 5,00 |  |  |
|  | -Šulinio ø425 mm dugnas/kinetė | vnt | 4,00 |  |  |
|  | Universali jungtis ø200 mm | vnt | 2,00 |  |  |
|  | -Kalaus ketaus kvadratinės grotelės ant PVC ø425 mm šulinio (atlaikančios 40 t apkrovą) | kompl | 4,00 |  |  |
| 14.2.5 | Naujos nuotekų trasos klojimas PVC ø200mm vamzdžiais | m | 17,00 |  |  |
| 14.3.6. | Naujos nuotekų trasos klojimas PVC ø315mm vamzdžiais | m | 90,00 |  |  |
| 14.3.7. | Esamų lietaus, buitinių nuotekų ir vandentiekio šulinių aukščio sureguliavimas | kompl | 1,00 |  |  |
| 14.3.8. | Šulinių žymėjimas ženklais, įrengiant stovus | vnt | 2,00 |  |  |
| 14.3.9 | Vamzdyno apžiūra darant vaizdo įrašą | m | 90,00 |  |  |
| 14.3.10. | Lietaus nuotekų sistemos išbandymas | m | 107,00 |  |  |
| 15.ELEKTROS TINKLŲ (APŠVIETIMO) ĮRENGIMO DARBAI |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Tranšėjų kasimas ir užpylimas rankiniu būdu | m | 42,00 |  |  |
| 15.2. | PP vamzdžių paklojimas tranšėjose atviru būdu | m | 42,00 |  |  |
| 15.3. | PP vamzdžių paklojimas tranšėjose uždaru būdu | m | 20,00 |  |  |
| 15.4. | Kabelio tiesimas vamzdžiuose | vnt | 62,00 |  |  |
| 15.5. | Signalinės juostos paklojimas | m | 42,00 |  |  |
| 15.6. | Kabelio tiesimas konstrukcijomis (atramose) | vnt | 16,00 |  |  |
| 15.7. | Duobių kasimas pamatams | m3 | 6,00 |  |  |
| 15.8. | Pamatų įrengimas | vnt | 4,00 |  |  |
| 15.9. | Atramų sumontavimas | vnt | 4,00 |  |  |
| 15.10. | Šviestuvų įrengimas ant atramų ir prijungimas | vnt | 4,00 |  |  |
| 15.11. | Automatinio jungiklio įrengimas ir pajungimas | vnt | 7,00 |  |  |
| 15.12. | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt | 4,00 |  |  |
| 15.13. | 0,4 kV galinės movos montavimas | vnt | 8,00 |  |  |
|  | Įrenginių įžeminimo darbai |  |  |  |  |
| 15.14. | Tranšėjų kasimas rankiniu būdu | m | 4,00 |  |  |
| 15.15. | Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu | m | 4,00 |  |  |
| 15.16. | Įžeminimo kontūro įrengimas | vnt | 4,00 |  |  |
| 15.17. | Įžeminimo juostos paklojimas tranšėjose | m | 4,00 |  |  |
| 15.18. | Įžemiklio prijungimas | vnt | 4,00 |  |  |
| 15.19. | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt | 4,00 |  |  |
|  | III ETAPAS |  |  |  |  |
| - PARUOŠIAMIEJI DARBAI |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Gatvės ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje | km | 0,173 |  |  |
| 1.2. | Kelio ženklų skydų demontavimas, išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą | vnt | 9,00 |  |  |
| 1.3. | Kelio ženklų vienstiebių atramų demontavimas, išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą | vnt | 5,00 |  |  |
| - DANGŲ DEMONTAVIMAS |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Asfalto droženos/asfalto dangos nufrezavimas, išardymas, išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą | m2 | 1950,00 |  |  |
| 2.2. | Betoninių dangų (plytelių ir trinkelių) išardymas ir išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą | m2 | 404,30 |  |  |
| 2.3. | Betoninių gatvės bordiūrų ant betono pagrindo išardymas | m | 226,30 |  |  |
| 2.4. | Betoninių vejos bordiūrų ant betono pagrindo išardymas | m | 142,00 |  |  |
| 2.5. | Statybinio laužo pakrovimas ir išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą | t | 567,00 |  |  |
| - ŽEMĖS DARBAI |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Iškasų įrengimas | m3 | 775,00 |  |  |
| 3.2. | Šlaitų ir teritorijos šalia planiravimas, padengiant 10 cm storio augaliniu sluoksniu ir apželdinimas veja | m2 | 273,00 |  |  |
| 3.3. | Sankasos planiravimas | m2 | 2183,00 |  |  |
| - GATVĖS DANGOS KONSTRUKCIJOS REMONTAS |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Pagrindo sluoksnis įrengiamas šaltos regeneracijos būdu, h = 0,18 m | m2 | 1196,00 |  |  |
| 4.2. | Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš AC 32 PN, h = 0,06 m | m2 | 1196,00 |  |  |
| 4.3. | Asfalto viršutinio dangos sluoksnio įrengimas iš AC 11 VN, h = 0,04 m | m2 | 1196,00 |  |  |
| 4.4. | Betoninių gatvės bortų 100x15x30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas | m | 250,00 |  |  |
| 4.5. | Asfalto dangos užsandarinimas bitumine juosta, h = 0,04 m | m | 250,00 |  |  |
| 4.6. | Rišiklis sujungimui karštas prie šalto, (210g/m) | m | 14,00 |  |  |
| - ASFALTO DANGOS ATSTATYMAS |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Atstatoma asfalto danga | m2 | 7,00 |  |  |
| - NUOVAŽŲ ĮRENGIMAS REMONTUOJAMOJE DALYJE |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Pagrindo sluoksnis įrengiamas šaltos regeneracijos būdu, h = 0,18 m | m2 | 172,00 |  |  |
| 6.2. | Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš AC 32 PN, h = 0,06 m | m2 | 172,00 |  |  |
| 6.3. | Asfalto viršutinio dangos sluoksnio įrengimas iš AC 11 VN, h = 0,04 m | m2 | 172,00 |  |  |
| 6.4. | Rišiklis sujungimui karštas prie šalto, (210g/m) | m | 48,00 |  |  |
| - TRINKELIŲ DANGOS ĮRENGIMAS PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKUOSE |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h = 0,19 m, k≥1,0x10-5 m/s | m3 | 110,00 |  |  |
| 7.2. | Nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnio įrengimas fr. 0/5, h = 0,03m | m2 | 550,00 |  |  |
| 7.3. | Pilkos spalvos betoninių trinkelių įrengimas h = 0,06 m | m2 | 275,00 |  |  |
| 7.4. | Geltonos spalvos betoninių trinkelių įrengimas h = 0,06 m | m2 | 230,00 |  |  |
| 7.5. | Silpnaregių įspėjamojo paviršiaus iš kontrastingos spalvos trinkelių įrengimas, h = 0,06 | m2 | 19,00 |  |  |
| 7.6. | Silpnaregių vedimo paviršiaus iš kontrastingos spalvos trinkelių įrengimas, h = 0,06 | m2 | 23,00 |  |  |
| 7.7. | Betoninių vejos bortų 100.8.20 ant betono pagrindo C12/15 pagrindo įrengimas | m | 330,00 |  |  |
| - TRINKELIŲ DANGOS ĮRENGIMAS NUOVAŽOSE PER PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKUS |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h = 0,19 m, k≥1,0x10-5 m/s | m3 | 15,00 |  |  |
| 8.2. | Pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas, h = 0,15 m | m2 | 60,00 |  |  |
| 8.3. | Nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnio įrengimas fr. 0/5, h = 0,03 m | m2 | 55,00 |  |  |
| 8.4. | Pilkos spalvos betoninių trinkelių įrengimas h = 0,08 m | m2 | 39,00 |  |  |
| 8.5. | Geltonos spalvos betoninių trinkelių įrengimas h = 0,08 m | m2 | 14,00 |  |  |
| 8.6. | Betoninių gatvės bortų 100x15x30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas | m | 21,00 |  |  |
| 8.7. | Pilkos spalvos betoninių trinkelių įrengimas h = 0,08 m | m2 | 24,00 |  |  |
| 8.8. | Atstatoma trinkelių danga šaligatviuose | m2 | 35,00 |  |  |
| - SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų pastatymas | vnt | 1,00 |  |  |
| 9.2. | Kelio ženklų skydų 1 grupės ant apšvietimo atramų montavimas | vnt | 19,00 |  |  |
| 9.3. | Kelio ženklų skydų 1 grupės ant vienstiebių metalinių atramų montavimas | vnt | 2,00 |  |  |
| 9.4. | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų perkėlimas | vnt | 1,00 |  |  |
| 9.5. | Kelio ženklų skydų 1 grupės ant vienstiebių metalinių atramų perkėlimas | vnt | 1,00 |  |  |
| 9.6. | 1.1 linija (medž. termoplastas) | m | 105,00 |  |  |
| 9.7. | 1.7 linija (1:1) (medž. termoplastas) | m | 63,00 |  |  |
| 9.8. | 1.13.1 pėsčiųjų perėja "zebras" (medž. termoplastas) | m2 | 30,00 |  |  |
| - INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOJIMAS |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Plaukiojančio „sunkaus“ tipo šulinio dangčio pakeitimas ir pakėlimas iki projektinio dangos lygio | vnt | 2,00 |  |  |
| 10.2. | Apsauginių ryšių kabelių apsaugojimas d110 sudedamais vamzdžiais | m | 184,00 |  |  |
| - LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI |  |  |  |  |  |
| 11.1. | ŽEMĖS DARBAI |  |  |  |  |
| 11.1.1. | Grunto iškasimas, gruntą supilant vietoje | m3 | 561,00 |  |  |
| 11.1.2. | Pagrindo vamzdžiams įrengimas ir pirminis vamzdžių užpylimas esamu gruntu | m3 | 136,00 |  |  |
| 11.1.3. | Tranšėjos užpylimas esamais gruntais, sutankinant. | m3 | 425,00 |  |  |
| 11.2. | LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ MONTAVIMAS |  |  |  |  |
| 11.2.1. | G /b šulinių ø 1,0 m statymas | kompl. | 4,00 |  |  |
|  | - Kalaus ketaus sunkaus plaukiojančio tipo liukas (iki 40.t) | kompl. | 4,00 |  |  |
|  | - G/b latakų šuliniuose formavimas | kompl. | 1,00 |  |  |
| 11.2.2. | PVC protarpinių ø 200mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | vnt | 11,00 |  |  |
| 11.2.3. | PVC protarpinių ø 315mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | vnt | 7,00 |  |  |
| 11.2.4. | Plastikinių lietaus nuotekų šulinių ø425mm su dugnais ir fasoninėmis dalimis pastatymas: | kompl | 8,00 |  |  |
|  | -PVC šulinio stovas ø 425mm | m | 14,00 |  |  |
|  | -Šulinio ø425 mm dugnas/kinetė | vnt | 8,00 |  |  |
|  | -Universali jungtis ø200 mm | vnt | 8,00 |  |  |
|  | -Kalaus ketaus kvadratinės grotelės ant PVC ø425 mm šulinio (atlaikančios 40 t apkrovą) | kompl | 8,00 |  |  |
| 11.2.5. | Kr itimo stovų PVCø200 įrengimas: | kompl | 3,00 |  |  |
|  | -PVC ø200 vamzdis | m | 14,00 |  |  |
|  | -PVC trišakis 45° ø200 mm | vnt | 3,00 |  |  |
|  | -PVC alkūnė 45° ø200 mm | vnt | 9,00 |  |  |
| 11.2.6. | Naujos nuotekų trasos klojimas PVC ø200mm vamzdžiais | m | 32,00 |  |  |
| 11.2.7. | Naujos nuotekų trasos klojimas PVC ø315mm vamzdžiais | m | 205,00 |  |  |
| 11.2.8. | Esamų lietaus, buitinių nuotekų ir vandentiekio šulinių aukščio sureguliavimas | kompl | 1,00 |  |  |
| 11.2.9. | Apsauginio plieninio dėklo ant esamo vandentiekio įrengimas | m | 22,00 |  |  |
| 11.2.10. | Šulinių žymėjimas ženklais, įrengiant stovus | vnt | 4,00 |  |  |
| 11.2.11. | Vamzdyno apžiūra darant vaizdo įrašą | m | 205,00 |  |  |
| 11.2.12. | Lietaus nuotekų sistemos išbandymas | m | 237,00 |  |  |
| - ELEKTROS TINKLŲ (APŠVIETIMO) ĮRENGIMO DARBAI |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Tranšėjų kasimas ir užpylimas rankiniu būdu | m | 56,00 |  |  |
| 12.2. | PP vamzdžių paklojimas tranšėjose atviru būdu | m | 56,00 |  |  |
| 12.3. | PP vamzdžių paklojimas tranšėjose uždaru būdu | m | 38,00 |  |  |
| 12.4. | Kabelio tiesimas vamzdžiuose | vnt | 94,00 |  |  |
| 12.5. | Signalinės juostos paklojimas | m | 56,00 |  |  |
| 12.6. | Kabelio tiesimas konstrukcijomis (atramose) | vnt | 20,00 |  |  |
| 12.7. | Duobių kasimas pamatams | m3 | 21,00 |  |  |
| 12.8. | Pamatų įrengimas | vnt | 6,00 |  |  |
| 12.9. | Atramų sumontavimas | vnt | 6,00 |  |  |
| 12.10. | Šviestuvų įrengimas ant atramų ir prijungimas | vnt | 8,00 |  |  |
| 12.11. | Automatinio jungiklio įrengimas ir pajungimas | vnt | 8,00 |  |  |
| 12.12. | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt | 6,00 |  |  |
| 12.13. | 0,4 kV galinės movos montavimas | vnt | 11,00 |  |  |
|  | Įrenginių įžeminimo darbai |  |  |  |  |
| 12.14. | Tranšėjų kasimas rankiniu būdu | m | 6,00 |  |  |
| 12.15 | Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu | m | 6,00 |  |  |
| 12.16. | Įžeminimo kontūro įrengimas | vnt | 6,00 |  |  |
| 12.17. | Įžeminimo juostos paklojimas tranšėjose | m | 6,00 |  |  |
| 12.18. | Įžemiklio prijungimas | vnt | 6,00 |  |  |
| 12.19. | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt | 6,00 |  |  |
|  | IV ETAPAS |  |  |  |  |
| - PARUOŠIAMIEJI DARBAI |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Gatvės ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje | km | 0,276 |  |  |
| 1.2. | Kelio ženklų skydų demontavimas, išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą | vnt | 13,00 |  |  |
| 1.3. | Kelio ženklų vienstiebių atramų demontavimas, išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą | vnt | 7,00 |  |  |
| - DANGŲ DEMONTAVIMAS |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Asfalto droženos/asfalto dangos nufrezavimas, išardymas, išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą | m2 | 2532,00 |  |  |
| 2.2. | Betoninių dangų (plytelių ir trinkelių) išardymas ir išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą | m2 | 103,00 |  |  |
| 2.3. | Betoninių gatvės bordiūrų ant betono pagrindo išardymas | m | 210,30 |  |  |
| 2.4. | Betoninių vejos bordiūrų ant betono pagrindo išardymas | m | 43,00 |  |  |
| 2.5. | Statybinio laužo pakrovimas ir išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą | t | 660,10 |  |  |
| - ŽEMĖS DARBAI |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Augalinio grunto nuėmimas ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą Hvid-0,15m | m3 | 7,00 |  |  |
| 3.2. | Iškasų įrengimas | m3 | 1237,00 |  |  |
| 3.3. | Šlaitų ir teritorijos šalia planiravimas, padengiant 10 cm storio augaliniu sluoksniu ir apželdinimas veja | m2 | 102,00 |  |  |
| 3.4. | Sankasos planiravimas | m2 | 2622,00 |  |  |
| - GATVĖS DANGOS KONSTRUKCIJOS REMONTAS |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Pagrindo sluoksnis įrengiamas šaltos regeneracijos būdu, h = 0,18 m | m2 | 1982,00 |  |  |
| 4.2. | Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš AC 32 PN, h = 0,06 m | m2 | 1982,00 |  |  |
| 4.3. | Asfalto viršutinio dangos sluoksnio įrengimas iš AC 11 VN, h = 0,04 m | m2 | 1982,00 |  |  |
| 4.4. | Betoninių gatvės bortų 100x15x30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas | m | 435,00 |  |  |
| 4.5. | Asfalto dangos užsandarinimas bitumine juosta, h = 0,04 m | m | 435 |  |  |
| 4.6. | Rišiklis sujungimui karštas prie šalto, (210g/m) | m | 33,00 |  |  |
| NUOVAŽŲ ĮRENGIMAS REMONTUOJAMOJE GATVĖS DALYJE |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Pagrindo sluoksnis įrengiamas šaltos regeneracijos būdu, h = 0,18 m | m2 | 235,00 |  |  |
| 4.8. | Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš AC 32 PN, h = 0,06 m | m2 | 235,00 |  |  |
| 4.9. | Asfalto viršutinio dangos sluoksnio įrengimas iš AC 11 VN, h = 0,04 m | m2 | 235,00 |  |  |
| 4.10. | Rišiklis sujungimui karštas prie šalto, (210g/m) | m | 76,00 |  |  |
| - NUOVAŽOS ĮRENGIMAS IŠ ŽVYRO DANGOS |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h = 0,35 m, k≥1,0x10-5 m/s | m3 | 13,00 |  |  |
| 5.2. | Pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas, h = 0,15 m | m2 | 32,00 |  |  |
| 5.3. | Žvyro danga h = 0,10 m | m2 | 27,00 |  |  |
| - TRINKELIŲ DANGOS ĮRENGIMAS PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKUOSE |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h = 0,19 m, k≥1,0x10-5 m/s | m3 | 65,00 |  |  |
| 6.2. | Nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnio įrengimas fr. 0/5, h = 0,03m | m2 | 305,00 |  |  |
| 6.3. | Pilkos spalvos betoninių trinkelių įrengimas h = 0,06 m | m2 | 190,00 |  |  |
| 6.4. | Geltonos spalvos betoninių trinkelių įrengimas h = 0,06 m | m2 | 85,00 |  |  |
| 6.5. | Silpnaregių įspėjamojo paviršiaus iš kontrastingos spalvos trinkelių įrengimas, h = 0,06 | m2 | 9,00 |  |  |
| 6.6. | Silpnaregių vedimo paviršiaus iš kontrastingos spalvos trinkelių įrengimas, h = 0,06 | m2 | 15,00 |  |  |
| 6.7. | Betoninių vejos bortų 100.8.20 ant betono pagrindo C12/15 pagrindo įrengimas | m | 189,00 |  |  |
| - POILSIO SALELIŲ ĮRENGIMAS ŽN SU NEGALIA |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h = 0,19 m, k≥1,0x10-5 m/s | m3 | 1,00 |  |  |
| 7.2. | Nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnio įrengimas fr. 0/5, h = 0,03m | m2 | 3,50 |  |  |
| 7.3. | Pilkos spalvos betoninių trinkelių įrengimas h = 0,06 m | m2 | 3,50 |  |  |
| 7.4. | Betoninių vejos bortų 100.8.20 ant betono pagrindo C12/15 pagrindo įrengimas | m | 6,00 |  |  |
| - TRINKELIŲ DANGOS ATSTATYMAS ŠALIGATVIUOSE |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Atstatoma trinkelių danga šaligatviuose | m2 | 35,00 |  |  |
| - SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų pastatymas | vnt | 5,00 |  |  |
| 9.2. | Kelio ženklų skydų 1 grupės ant apšvietimo atramų montavimas | vnt | 4,00 |  |  |
| 9.3. | Kelio ženklų skydų 1 grupės ant vienstiebių metalinių atramų montavimas | vnt | 11,00 |  |  |
| 9.4. | Kelio ženklų skydų perkėlimas ant apšvietimo atramų | vnt | 1,00 |  |  |
| 9.5. | 1.1 linija (medž. termoplastas) | m | 226,00 |  |  |
| 9.6. | 1.7 linija (1:1) (medž. termoplastas) | m | 47,00 |  |  |
| 9.7. | 1.13.1 pėsčiųjų perėja "zebras" (medž. termoplastas) | m2 | 30,00 |  |  |
| - INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOJIMAS |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Plaukiojančio „sunkaus“ tipo šulinio dangčio pakeitimas ir pakėlimas iki projektinio dangos lygio | vnt | 4,00 |  |  |
| - LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI |  |  |  |  |  |
| 11.1. | ŽEMĖS DARBAI |  |  |  |  |
| 11.1.1. | Grunto iškasimas, gruntą supilant vietoje | m3 | 304,00 |  |  |
| 11.1.2. | Pagrindo vamzdžiams įrengimas ir pirminis vamzdžių užpylimas esamu gruntu | m3 | 73,00 |  |  |
| 11.1.3. | Tranšėjos užpylimas esamais gruntais, sutankinant. | m3 | 231,00 |  |  |
| 11.2. | LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ MONTAVIMAS |  |  |  |  |
| 11.2.1. | G /b šulinių ø 1,0 m statymas | kompl. | 6,00 |  |  |
|  | - Kalaus ketaus sunkaus plaukiojančio tipo liukas (iki 40.t) | kompl. | 6,00 |  |  |
|  | - G/b latakų šuliniuose formavimas | kompl. | 1,30 |  |  |
| 11.2.2. | PVC protarpinių ø 200mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | vnt | 18,00 |  |  |
| 11.2.3. | PVC protarpinių ø 250mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | vnt | 7,00 |  |  |
| 11.2.4. | PVC protarpinių ø 315mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | vnt | 6,00 |  |  |
| 11.2.5. | Plastikinių lietaus nuotekų šulinių ø425mm su dugnais ir fasoninėmis dalimis pastatymas: | kompl | 10,00 |  |  |
|  | -PVC šulinio stovas ø 425mm | m | 15,00 |  |  |
|  | -Šulinio ø425 mm dugnas/kinetė | vnt | 10,00 |  |  |
|  | -Universali jungtis ø200 mm | vnt | 10,00 |  |  |
|  | -Kalaus ketaus kvadratinės grotelės ant PVC ø425 mm šulinio (atlaikančios 40 t apkrovą) | kompl | 10,00 |  |  |
| 11.2.6. | Kr itimo stovų PVCø200 įrengimas: | kompl | 8,00 |  |  |
|  | -PVC ø200 vamzdis | m | 8,00 |  |  |
|  | -PVC trišakis 45° ø200 mm | vnt | 8,00 |  |  |
|  | -PVC alkūnė 45° ø200 mm | vnt | 24,00 |  |  |
| 11.2.7. | Naujos nuotekų trasos klojimas PVC ø200mm vamzdžiais | m | 38,00 |  |  |
| 11.2.8. | Naujos nuotekų trasos klojimas PVC ø250mm vamzdžiais | m | 158,00 |  |  |
| 11.2.9. | Naujos nuotekų trasos klojimas PVC ø315mm vamzdžiais | m | 51,00 |  |  |
| 11.2.10. | Esamų lietaus, buitinių nuotekų ir vandentiekio šulinių aukščio sureguliavimas | kompl | 1,00 |  |  |
| 11.2.11. | Šulinių žymėjimas ženklais, įrengiant stovus | vnt | 6,00 |  |  |
| 11.2.12. | Vamzdyno apžiūra darant vaizdo įrašą | m | 209,00 |  |  |
| 11.2.13. | Lietaus nuotekų sistemos išbandymas | m | 247,00 |  |  |
| - ELEKTROS TINKLŲ (APŠVIETIMO) ĮRENGIMO DARBAI |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Tranšėjų kasimas ir užpylimas rankiniu būdu | m | 52,00 |  |  |
| 12.2. | PP vamzdžių paklojimas tranšėjose atviru būdu | m | 52,00 |  |  |
| 12.3. | PP vamzdžių paklojimas tranšėjose uždaru būdu | m | 30,00 |  |  |
| 12.4. | Kabelio tiesimas vamzdžiuose | vnt | 82,00 |  |  |
| 12.5. | Signalinės juostos paklojimas | m | 52,00 |  |  |
| 12.6. | Kabelio tiesimas konstrukcijomis (atramose) | vnt | 20,00 |  |  |
| 12.7. | Duobių kasimas pamatams | m3 | 21,00 |  |  |
| 12.8. | Pamatų įrengimas | vnt | 6,00 |  |  |
| 12.9. | Atramų sumontavimas | vnt | 6,00 |  |  |
| 12.10. | Šviestuvų įrengimas ant atramų ir prijungimas | vnt | 6,00 |  |  |
| 12.11. | Automatinio jungiklio įrengimas ir pajungimas | vnt | 7,00 |  |  |
| 12.12. | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt | 6,00 |  |  |
| 12.13. | 0,4 kV galinės movos montavimas | vnt | 11,00 |  |  |
|  | Įrenginių įžeminimo darbai |  |  |  |  |
| 12.14. | Tranšėjų kasimas rankiniu būdu | m | 6,00 |  |  |
| 12.15 | Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu | m | 6,00 |  |  |
| 12.16. | Įžeminimo kontūro įrengimas | vnt | 6,00 |  |  |
| 12.17. | Įžeminimo juostos paklojimas tranšėjose | m | 6,00 |  |  |
| 12.18. | Įžemiklio prijungimas | vnt | 6,00 |  |  |
| 12.19. | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt | 6,00 |  |  |
|  | KITI DARBAI |  |  |  |  |
| 1. | Darbams vykdyti reikalingi dokumentai (darbo projektas, elektroninis statybos žurnalas ir pan.) | vnt. | 1 |  |  |
| 2. | Visų dokumentų susijusių su statybos užbaigimo procedūromis parengimas, tame tarpe ir kadastrinių matavimų bylos. |  |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |
| PVM 21 proc. |  |  |  |  |  |
| Iš viso (su PVM): |  |  |  |  |  |

_________________________