TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | Objektas | Pastato, adresu Turgaus a. 15, Telšiai, vidaus patalpų remonto darbai |
| --- | --- | --- |
| 2. | Užsakovas | Telšių rajono savivaldybės administracija |
| 3. | Darbų atlikimo vieta | Turgaus a. 15, Telšiai |
| 4. | Bendri reikalavimai Darbams | - Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Statybos techninio reglamento aktualia redakcija ir kitais norminiais reikalavimais, t. y. Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, techniniais reglamentais, taikomais tokiems darbams atlikti; - Rangovas turi užtikrinti darbuotojų saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių asmenų apsaugą nuo remonto metu keliamų pavojų ir rizikos veiksnių; - Rangovas atliekantis remonto darbus, turi atkreipti dėmesį, kad visi darbai turės būti atlikti veikiančioje įstaigoje, todėl visi statybos – montavimo darbai turėtų būti organizuojami laikantis paslaugos gavėjų, jų lankytojų ir darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, kiek tai įmanoma minimizuojant triukšmo, vibracijos, dulkių susidarymą ir plitimą į gyvenamosios ir kitokios paskirties patalpas; - Užsakovas turi teisę nepriimti darbų, jei naudojamos medžiagos, gaminiai yra nekokybiški, neatitinka specifikacijoje nurodytų reikalavimų. Visos remontui naudojamos medžiagos turi būti naujos, sertifikuotos. Rangovas privalo nesertifikuotas, neatitinkančias specifikacijų, nekokybiškas medžiagas ir gaminius pakeisti savo lėšomis; - Faktinius darbų ir medžiagų kiekius, Rangovas tikslinasi objekte iki rangos darbų pasiūlymų pateikimo. Rangovas įsipareigoja apžiūrėti remontuojamą objektą, įsivertinti numatomus darbus ir jų kiekius. Statybos rangos sutarties vykdymo metu nebus priimami jokie Rangovo reikalavimai pakeisti bendrą pasiūlymo kainą, atlikti nenumatytus papildomus darbus arba sąlygas, tai bus grindžiama Rangovo klaidomis ar praleidimais, faktinės situacijos neįvertinimu; - Rangovas, užbaigęs darbus, įsipareigoja iki darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, savo lėšomis išgabenti po darbų likusias atliekas, tvarkingai sutvarkyti statybos vietą. - Rangovas turi vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirki-mus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ tvarkos aprašo: - 4.4.4.1. papunkčiu, kai Pirkimo organizatorius savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių. Šis kriterijus taikomas su Sutarties vykdymu susijusiems dokumentams; - 4.4.4.3 papunkčiu, kai Rangovas, vykdydamas darbus, turi naudoti mažiau ar nenaudoti pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršti aplinkos ir nekelti pavojaus sveikatai, t. y. Rangovas remonto darbų metu: - transportuojant visas darbų vietoje susidarančias statybines atliekas iš darbų vietos naudoja daugkartinius konteinerius, išskyrus, kai susidarančios atliekos turi būti perdirbamos ar vežamos į Me-chaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius; - mažina statybinių medžiagų ir gaminių pakuočių atliekas (visos pakuotės grąžinamos Rangovui pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ar kitokiam naudojimui); - pakartotinai naudoja, perdirba ar kitaip naudoja darbų atlikimo procese susidariusias atliekas. |
| 5. | Darbų aprašymas | Vykdant paruošiamuosius Darbus atliekami ardymo darbai. Konstrukcijų ir kitų elementų ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. Ardymo metu pažeistos konstrukcijos at statomos Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlikti visus būtinus konstrukcijų sustiprinimo darbus, kad išvengti neardomų konstrukcijų griūties. Visi darbai atliekami Rangovo sąskaita. Pašalindamas dangų konstrukcijas ir elementus, Rangovas privalo kartu demontuoti ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas netinkamas paviršiaus (apdailos) medžiagas, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. Į išardytų betono konstrukcijų kiekį įeina ir nuardytas tinkas, taip pat visos kitos atliekos, kurios gali atsirasti remontuojant. Vykdant šiuos darbus būtina: laikytis saugaus darbo normatyvų reikalavimų, darbo zonos turi būti atitvertos laikinosiomis atitvaromis. Laikinųjų atitvarų konstrukcija, įrengimo vietos turi būti suderintos su Užsakovo atstovu. Laikinosios atitvaros įrengiamos ir išardomos Rangovo sąskaita. Vykdant ardymo darbus turi likti nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (jų stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila). Visos lempos turi būti LED tipo, ryškiai baltos spalvos arba artimos dienos šviesai. Šviestuvų forma, spalva ir išdėstymas derinami su Užsakovu. Montavimo darbai turi būti atliekami laikantis visų aktualių saugos ir sveikatos reikalavimų, eksploatuojant elektrotechninius įrenginiu. Šviestuvai turi paskirstyti šviesos srautą erdvėje ir užtikrinti elektrinių lempų prijungimą ir jų stabilų darbą, apsaugoti lempas, jų paleidimo ir reguliavimo aparatus nuo aplinkos poveikio ir mechaninių pažeidimų, normaliomis sąlygomis turi būti patvarūs, ilgaamžiški ir ekonomiški. Šviestuvų konstrukcija ir išpildymas turi atitikti nominaliai tinklo įtampai ir aplinkos sąlygoms. Naudojamos sienoms akmens masės plytelės, kurių dydis ne mažesnis kaip 30x30, storis nuo 7 mm. Grindų apdailai naudojamos akmens masės plytelės turi būti ne mažesnio kaip 9 mm storio ir R9 slidumo klasės. Siūlės - negali būti mažesnės kaip 1mm ir neplatesnės kaip 2mm (sieninių plytelių). Siūlės turi būti sandarinamos elastiniu glaistu. Hermetikai ir glaistai neturi keisti spalvos ir kitų savybių nuo vandens, dezinfekcinių ar valymo priemonių poveikio bei plovimo stipria vandens srove. Inžinerinių tinklų praėjimo ir įvairių tvirtinimo vietose siūlės turi būti patikimai užsandarintos ir uždengtos plastikiniais ar metaliniai žiedais. Plytelės turi turėti sertifikatus. Nuotekų vamzdynai montuojami iš plastikinių beslėgių vamzdžių, turi būti absoliučiai atsparūs korozijai, vandens garams. Nuo sanitarinių prietaisų, unitazų, iki stovų tiesiami su nuolydžiu vandens nutekėjimo kryptimi. Vamzdynų posūkiai, ir sujungimai įrengiami iš standartinių fasoninių dalių. Visos vamzdynų dalys, medžiagos turi būti pažymėtos gamintojo ženklu. Prieš prietaisų sumontavimą atliekamas vandentiekio, kanalizacijos bandymai, naudojant 2 kartus didesnį slėgi už darbinį. Iš plačios sanitarinių prietaisų gamos ir kainų diapazono, prietaisus renkasi Užsakovas. Sanitariniai prietaisai montuojami objektuose privalo turėti bendrus bruožus: jų vidaus ir išorės paviršius turi būti lygus, gerai valomas, neturėti aštrių atsikišusių dalių nei prietaise, nei tvirtinimo detalėse. Visi sanitariniai prietaisai, nuotekų priimtuvai ir maišytuvai privalo būti sertifikuoti Lietuvoje. Praustuvai ir klozetai su bakeliais pagaminti iš fajanso ar porceliano turi būti glazūruoti; klozetai – su vandens užtvara viduje. Vanduo į klozetų puodų bakelius tiekiamas be garso ir nuplovimui naudoti ne daugiau 6 l vandens. Klozetų puodų, skirtų žmonėms su fiziniais trūkumais, bakelių rankenėlės turi būti svirtinio tipo. Klozeto puodas komplektuojamas sėdynėmis ir dangčiais iš plastmasės. Praustuvai komplektuojami sifonais, kurie gali būti plastmasiniai arba chromuoti ir atitikti vandens ėmimo maišytuvų ir čiaupų padengimo spalvą. Visi sanitariniai prietaisai komplektuojami jų tipą ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo detalėmis. Montuojami kriauklės su maišytuvais, prietaisai turi būti pakankamu chromo sluoksniu, kuris apsaugo nuo susidėvėjimo ir užtikrina vandens maišytuvo ilgaamžiškumą. Prietaisai turi atitikti europinius standartus, garantija. Atlikus apdailos Darbus, sumontuojami prietaisai, veidrodžiai. Tiesiami elektros kabeliai šviestuvams bei jungikliams. |

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | SKYRIUS SANITARINIO MAZGO REMONTAS |  |  |  |
|  | Keraminių plytelių grindų dangos išardymas | m2 | 8 |  |
|  | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 30 |  |
|  | Kištukinių lizdų, jungiklių išardymas | vnt. | 6 |  |
|  | El. instaliacijos kabelių išardymas nupjaunant kabelius | kompl. | 1 |  |
|  | Šviestuvų demontavimas | vnt. | 4 |  |
|  | Esamų pertvarų iš plastikinių lentelių išardymas su medžio konstrukcija (karkasu) | m2 | 25 |  |
|  | Mūrinių sienų plytų ardymas | m3 | 0,2 |  |
|  | Betoninių grindų dangų išmušimas iki 60 mm | m2 | 8 |  |
|  | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | vnt. | 3 |  |
|  | Kanalinių ventiliatorių, difuzorių ir grotelių demontavimas | vnt. | 3 |  |
|  | Praustuvų arba kriauklių su maišytuvų išardymas | vnt. | 2 |  |
|  | Tualetinių reikmenų nuėmimas | vnt. | 3 |  |
|  | Tūrinio šildytuvo (boilerio) demontavimas ir sumontavimas | vnt. | 1 |  |
|  | Veidrodžio nuėmimas ir sumontavimas | vnt. | 1 |  |
|  | Unitazų, pisuarų išardymas su prijungtais nuplovimo bakeliais | vnt. | 2 |  |
|  | Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas pastato viduje, kai vamzdžio skersmuo iki 110 mm | m | 15 |  |
|  | Vidaus vamzdynų (stovų, magistralinių ir prijungiamųjų vamzdynų) ir armatūros demontavimas, kai sąlyginis vamzdžių skersmuo iki 32 mm | m | 30 |  |
|  | Betono sluoksnio įrengimas grindų dangai, kai sluoksnio storis iki 60 mm | m2 | 8 |  |
|  | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis iki 50 mm) | m2 | 8 |  |
|  | Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus | m2 | 8 |  |
|  | Akmens plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8 mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05 m2 | m2 | 8 |  |
|  | Mūrinių sienų labai geras tinkavimas | m2 | 30 |  |
|  | Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | m2 | 36 |  |
|  | Sienų paviršių aptaisymas akmens masės plytelėmis ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8 mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05 m2 | m2 | 36 |  |
|  | Viensluoksnių (atsparių drėgmei) gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | m2 | 6 |  |
|  | Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais | m2 | 6 |  |
|  | "Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 | 8 |  |
|  | Unitazų įrengimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais | vnt. | 2 |  |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas „Armstrong“ tipo | vnt. | 4 |  |
|  | Durų blokų įstatymas į sienų angas, kai durys pilnavidurės iš medžio drožlių plokštės (MDP užpildu) su užlaida, laminuotos vidaus durys be įstiklinimo, sandarinančiais tarpikliais, apvadais, nerūdijančio plieno rankena ir spyna komplekte | m2 | 6 |  |
|  | Durų angos angokraščių tvarkymas | m | 6 |  |
|  | Durų angos atstatymo apdailos darbai | m2 | 3 |  |
|  | Jungiklio dviejų padėčių montavimas, kai jungiklis komplekte | vnt. | 2 |  |
|  | Judesio jutiklio montavimas lubose | vnt. | 1 |  |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas iškertant vagas sienose ar patiesimas įtraukiant į gofruotus vamzdžius | m | 40 |  |
|  | Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm | m | 40 |  |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 2 |  |
|  | Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų montavimas pastato viduje, kai vamzdžio skersmuo iki 110 mm | m | 15 |  |
|  | Vandentiekio vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32 | m | 30 |  |
|  | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinamų ant stalviršio | vnt. | 2 |  |
|  | Darbastalio su konstrukciją įrengimas, kai 40 mm storio stalviršius iš LMDP | kompl. | 1 | Iki 2 metrų pločio |
|  | Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas įrengiant gilzes | m2 | 4 |  |
|  | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 2 |  |
|  | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 160 mm | m | 20 |  |
|  | Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose | vnt. | 2 |  |
|  | Tualetinių reikmenų montavimas, kai pakabos-tualetinio popieriaus laikiklis komplekte | vnt. | 2 |  |
|  | Tualetinių reikmenų montavimas, kai muilo dozatorius komplekte | vnt. | 1 |  |
|  | Tualetinių reikmenų montavimas, kai karšto oro rankų džiovintuvas komplekte | vnt. | 1 |  |
|  | Tualetinių reikmenų montavimas, kai WC šepetys komplekte | vnt. | 2 |  |
|  | Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 2 |  |
|  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2 |  |
|  | SKYRIUS APLINKOS REMONTO DARBAI |  |  |  |
|  | Betoninių laiptų plovimas vandens aukštu slėgiu | m2 | 30 |  |
|  | Medinio porankio dažymas/aliejavimas paruošiant pagrindą | m | 8 |  |

PRIEDAI:

- Patalpų 1-12;1-13;1-14 plano fotofiksacijos, 1 vnt.