Konkurso sąlygų

Priedas Nr. 1

ORTOPEDINĖS ĮRANGOS VETERINARIJAI (JĖGOS INSTRUMENTO KOMPLEKTO, ORTOPEDINIŲ INSTRUMENTŲ ĮRANGOS PAPILDYMO) PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

ORTOPEDINIAI INSTRUMENTAI

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūlomi parametrai Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme |
| --- | --- | --- | --- |
| Ortopediniai instrumentai – 1 Komplektas |  |  |  |
| 1. | Užrakinamos sistemos grąžtelis | Ne didesnio skersmens kaip 1.1 mm, AO arba lygiavertė jungtis. Grąžtelis su lazerine atžyma, arba gradacija arba lygiavertė. Skirtas naudoti 1.6/2.0 mm dydžio implantams. |  |
| 2. | Užrakinamos sistemos atsuktuvas | Atsuktuvas su spalviškai atžymėta rankena, šešiakampis antgalio tipas, T6. Skirtas naudoti 1.6/2.0 mm dydžio implantams |  |
| 3. | Užrakinamos sistemos grąžto nukreipėjas | Kiaurymės skersmuo ne didesnis kaip 1.1 mm. Skirtas naudoti 1.6 mm dydžio implantams. |  |
| 4. | TPLO 2.0/2.4 mm dydžio instrumentų ir implantų rinkinio konteineris skirtas sterilizavimui | Turi talpinti 2.0 ir 2.4 mm instrumentus ir 2.0 ir 2.4 mm sraigtų laikymo konteinerius (išvardintus nuo 5 iki 24 punktuose). Pagamintas iš nerūdijančio plieno (ar lygiaverčio). |  |
| 5. | TPLO sraigtų laikymo konteineris skirtas 2.0 mm dydžio sraigtams | Konteineris talpinantis 2.0 mm kortikalinius ir rakinamus sraigtus. Su sraigto ilgio matuokle ir vieta sraigtų paėmimo žnyplėms laikyti. Suderinamas su TPLO 2.0/2.4 mm dydžio instrumentų ir implantų rinkinio konteineriu skirtu sterilizavimui (nurodytu 4 punkte) |  |
| 6. | TPLO sraigtų laikymo konteineris skirtas 2.4 mm dydžio sraigtams | Konteineris talpinantis 2.0 mm kortikalinius ir rakinamus sraigtus. Su sraigto ilgio matuokle ir vieta sraigtų paėmimo žnyplėms laikyti. Suderinamas su TPLO 2.0/2.4 mm dydžio instrumentų ir implantų rinkinio konteineriu skirtu sterilizavimui (nurodytu 4 punkte) |  |
| 7. | Užrakinamos sistemos grąžtelis skirtas 2.0 mm dydžio implantams | Ne didesnis skersmuo kaip 1.5 mm, AO arba lygiavertė jungtis. Grąžtelis su lazerine atžyma, arba gradacija arba lygiavertė. Skirtas naudoti su 2.0 mm dydžio implantams. Suderinamas su TPLO 2.0/2.4 mm dydžio instrumentų ir implantų rinkinio konteineriu skirtu sterilizavimui (nurodytu 4 punkte) |  |
| 8. | Rakinamų sraigtų nukreipėjas skirtas 2.0 mm dydžio implantams | Nukreipėjo distalinis galas rakinamas. Nukreipėjas spalviškai atžymėtas. Nukreipėjas su gylio matuokle, ne siauresnėse ribose kaip nuo 10 iki 40 mm. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (ar lygiaverčio). Suderinamas su su TPLO 2.0/2.4 mm dydžio instrumentų ir implantų rinkinio konteineriu skirtu sterilizavimui (nurodytu 4 punkte) |  |
| 9. | Nerakinamų sraigtų nukreipėjas skirtas 2.0 mm dydžio implantams | Nukreipėjas spalviškai atžymėtas, su dantukais tiksliam nukreipimui. 2.0 mm implantų nukreipėjas su 1.5 ir 2.0 mm kiaurymėmis. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (ar lygiaverčio). Suderinamas su TPLO 2.0/2.4 mm dydžio instrumentų ir implantų rinkinio konteineriu skirtu sterilizavimui (nurodytu 4 punkte). |  |
| 11. | Rakinamų plokštelių fiksatorius skirtas 2.0 mm dydžio implantams | Rakinamų plokštelių fiksatoriaus distalinis galas rakinamas. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (ar lygiaverčio). Suderinamas su TPLO 2.0/2.4 mm dydžio instrumentų ir implantų rinkinio konteineriu skirtu sterilizavimui (nurodytu 4 punkte). |  |
| 12. | Gylio matuoklis skirtas 2.0/2.4 mm dydžio implantams | Turi tikti darbui su 2.0/2.4 mm dydžio implantais. Turi tikti matuoti ne mažesniam kaip 40 mm gyliui. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (ar lygiaverčio). Suderinamas su TPLO 2.0/2.4 mm dydžio instrumentų ir implantų rinkinio konteineriu skirtu sterilizavimui (nurodytu 4 punkte). |  |
| 13. | Slankmatis | Matuojamas atstumas ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki 20 mm. Su pozicijos fiksavimo mechanizmu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (ar lygiaverčio). Suderinamas su TPLO 2.0/2.4 mm dydžio instrumentų ir implantų rinkinio konteineriu skirtu sterilizavimui (nurodytu 4 punkte). |  |
| 14. | Sraigtų sugriebimo žnyplės | Žnyplės skirtos tiksliai ir saugiai paimti sraigtus. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (ar lygiaverčio). Suderinamas su TPLO 2.0/2.4 mm dydžio instrumentų ir implantų rinkinio konteineriu skirtu sterilizavimui (nurodytu 4 punkte). |  |
| 15. | Plaktukas | Pagamintas iš nerūdijančio plieno (ar lygiaverčio). Suderinamas su TPLO 2.0/2.4 mm dydžio instrumentų ir implantų rinkinio konteineriu skirtu sterilizavimui (nurodytu 4 punkte). |  |
| 16. | Hohmanno retraktorius | Pagamintas iš nerūdijančio plieno (ar lygiaverčio). Suderinamas su TPLO 2.0/2.4 mm dydžio instrumentų ir implantųrinkinio konteineriu skirtu sterilizavimui (nurodytu 4 punkte). |  |
| 17. | Instrumentas vielai kirpti | Žnyplės skirtos vielai kirpti iki 1.57 mm. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (ar lygiaverčio). Suderinamas su TPLO 2.0/2.4 mm dydžio instrumentų ir implantų rinkinio konteineriu skirtu sterilizavimui (nurodytu 4 punkte). |  |
| 18. | Osteotomas | Trumpas, plotis ne daugiau kaip 2 mm. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (ar lygiaverčio). Suderinamas su su TPLO 2.0/2.4 mm dydžio instrumentų ir implantų rinkinio konteineriu skirtu sterilizavimui (nurodytu 4 punkte). |  |
| 19. | Osteotomas | Trumpas, plotis ne daugiau kaip 4 mm. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (ar lygiaverčio). Suderinamas su TPLO 2.0/2.4 mm dydžio instrumentų ir implantų rinkinio konteineriu skirtu sterilizavimui (nurodytu 4 punkte). |  |
| 20. | Osteotomas | Trumpas, plotis ne daugiau kaip 5 mm. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (ar lygiaverčio). Suderinamas su TPLO 2.0/2.4 mm dydžio instrumentų ir implantų rinkinio konteineriu skirtu sterilizavimui (nurodytu 4 punkte). |  |
| 21. | Užrakinamos sistemos grąžtelis skirtas 2.4 mm dydžio implantams | Ne didesnis skersmuo kaip 1.8 mm, AO arba lygiavertė jungtis. Grąžtelis su lazerine atžyma, arba gradacija arba lygiavertė. Skirtas naudoti 2.4 mm dydžio implantams. Suderinamas su TPLO 2.0/2.4 mm dydžio instrumentų ir implantų rinkinio konteineriu skirtu sterilizavimui (nurodytu 4 punkte) |  |
| 22. | Rakinamų sraigtų nukreipėjas skirtas 2.4 mm dydžio implantams | Nukreipėjo distalinis galas rakinamas. Nukreipėjas spalviškai atžymėtas. Nukreipėjas su gylio matuokle, ne siauresnėse ribose kaip nuo 10 iki 40 mm. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (ar lygiaverčio). Suderinamas su TPLO 2.0/2.4 mm dydžio instrumentų ir implantų rinkinio konteineriu skirtu sterilizavimui (nurodytu 4 punkte). |  |
| 23. | Nerakinamų sraigtų nukreipėjas skirtas 2.4 mm dydžio implantams | Nukreipėjas spalviškai atžymėtas, su dantukais tiksliam nukreipimui. 2.4 mm implantų sistemos nukreipėjas su 1.8 ir 2.4 mm kiaurymėmis. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (ar lygiaverčio). Suderinamas su TPLO 2.0/2.4 mm dydžio instrumentų ir implantų rinkinio konteineriu skirtu sterilizavimui (nurodytu 4 punkte). |  |
| 24. | Užrakinamos sistemos atsuktuvas 2.4 mm dydžio implantams | Atsuktuvas su spalviškai atžymėta rankena, šešiakampis antgalio tipas, T8. Suderinamas su TPLO 2.0/2.4 mm dydžio instrumentų ir implantų rinkinio konteineriu skirtu sterilizavimui (nurodytu 4 punkte). |  |
| 25. | Instrumentas skirtas aplinkinių audinių apsaugojimui nuo sužeidimo skirtas 2.7 mm dydžio implantams | Pagamintas iš nerūdijančio plieno (ar lygiaverčio). Distalinė instrumento dalis lenkta, elevatoriaus tipo. Skirtas naudoti 2.7 mm dydžio implantams. |  |
| 26. | Rakinamų sraigtų nukreipėjas skirtas 2.7 mm dydžio implantams | Nukreipėjo distalinis galas rakinamas. Nukreipėjas spalviškai atžymėtas. Nukreipėjas su gylio matuokle, ne siauresnėse ribose kaip nuo 10 iki 40 mm. Skirtas naudoti 2.7 dydžio implantams. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (ar lygiaverčio). |  |
| 27. | Nerakinamų sraigtų nukreipėjas skirtas 2.7 mm dydžio implantams | Nukreipėjas spalviškai atžymėtas, su dantukais tiksliam nukreipimui. 2.7 mm dydžio implantų nukreipėjas su 2.0 ir 3.0 mm kiaurymėmis. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (ar lygiaverčio). |  |
| 28. | Gylio matuoklis skirtas 2.7/3.0/3.5/4.5 mm dydžio implantams | Turi tikti darbui su 2.7/3.0/3.5/4.5 mm dydžio implantais. Turi tikti matuoti ne mažesniam kaip 60 mm gyliui. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (ar lygiaverčio). |  |
| 29. | Užrakinamos sistemos atsuktuvas 2.7 mm dydžio implantams | Atsuktuvas su spalviškai atžymėta rankena, šešiakampis antgalio tipas, T10. Skirtas naudoti 2.7 mm dydžio implantams. |  |
| 30. | Rakinamų plokštelių fiksatorius skirtas 2.7-3,0 mm dydžio implantams | Rakinamų plokštelių fiksatoriaus distalinis galas rakinamas. Skirtas naudoti 2.7/3.0 mm dydžio implantams. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (ar lygiaverčio). |  |
| 31. | Užrakinamos sistemos grąžtelis skirtas 2.7 mm dydžio implantams | Ne didesnis skersmuo kaip 2.0 mm, AO arba lygiavertė jungtis. Grąžtelis su lazerine atžyma, arba gradacija arba lygiavertė. Skirtas naudoti 2.7 mm dydžio implantams. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (ar lygiaverčio). |  |
| 32. | Užrakinamos sistemos grąžtelis skirtas 3.5 mm dydžio implantams | Ne didesnis skersmuo kaip 2.8 mm, AO arba lygiavertė jungtis. Grąžtelis su lazerine atžyma, arba gradacija arba lygiavertė. Skirtas naudoti 3.5 mm dydžio implantams. |  |
| 33. | Rakinamų sraigtų nukreipėjas skirtas 3.5 mm dydžio implantams | Nukreipėjo distalinis galas rakinamas. Nukreipėjas spalviškai atžymėtas. Nukreipėjas su gylio matuokle, ne siauresnėse ribose kaip nuo 10 iki 60 mm. Skirtas naudoti 3.5 mm dydžio implantams. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (ar lygiaverčio). |  |
| 34. | Nerakinamų sraigtų nukreipėjas skirtas 3.5 mm dydžio implantams | Nukreipėjas spalviškai atžymėtas, su dantukais tiksliam nukreipimui. 3.5 mm dydžio implantų nukreipėjas su 2.5 ir 3.5 mm kiaurymėmis. Skirtas naudoti 3.5 mm dydžio implantams. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (ar lygiaverčio). |  |
| 35. | Užrakinamos sistemos atsuktuvas 3.5 mm dydžio implantams | Atsuktuvas su spalviškai atžymėta rankena, šešiakampis antgalio tipas, T15. Skirtas naudoti 3.5 mm dydžio implantams. |  |
| 36. | Gylio matuoklis skirtas 4.5 mm dydžio implantams | Turi tikti darbui su ne mažesniais kaip 4.5 mm dydžio implantams. Turi tikti matuoti ne mažesniam kaip 80 mm gyliui. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (ar lygiaverčio). |  |
| 37. | Užrakinamos sistemos grąžtelis skirtas 4.5 mm dydžio implantams | Ne didesnis skersmuo kaip 3.8 mm, AO arba lygiavertė jungtis. Grąžtelis su lazerine atžyma, arba gradacija arba lygiavertė. Skirtas naudoti 4.5 mm dydžio implantams. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (ar lygiaverčio). |  |
| 38. | Užrakinamos sistemos grąžtelis skirtas 4.5 mm dydžio implantams | Ne didesnis skersmuo kaip 3.0 mm, AO arba lygiavertė jungtis. Grąžtelis su lazerine atžyma, arba gradacija arba lygiavertė. Skirtas naudoti 4.5 mm dydžio implantams. |  |
| 39. | Rakinamų sraigtų nukreipėjas skirtas 4.5 mm dydžio implantams | Nukreipėjo distalinis galas rakinamas. Nukreipėjas spalviškai atžymėtas. Skirtas naudoti 4.5 mm dydžio implantams. |  |
| 40. | Nerakinamų sraigtų nukreipėjas skirtas 4.5 mm dydžio implantams | Nukreipėjas spalviškai atžymėtas, su dantukais tiksliam nukreipimui. 4.5 mm dydžio implantų nukreipėjas su 3.0 ir 4.5 mm kiaurymėmis. Skirtas naudoti 4.5 mm dydžio implantams. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (ar lygiaverčio). |  |
| 41. | Grąžtelis | Kanuliuotas gražtelis, skersmuo 2.7 mm, AO arba lygiavertė jungtis. Naudojamas klubo implanto insercijai. |  |
| 42. | Grąžtelis | Kanuliuotas gražtelis, skersmuo 3.5 mm, AO arba lygiavertė jungtis. |  |
| 43. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn garantija taikoma visiems punktams išskyrus 7, 21, 31, 32, 37, 38, 41, 42 punktus |  |

Aplinkosauginiai reikalavimai:

Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) 4.4.4.1 papunktyje nurodytą aplinkosauginį principas: Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.