Pirkimo dokumentų SPS priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KONDICIONIERIŲ ĮRENGIMO DARBAI (NR. 10219)

1. Oro kondicionieriai, jų sumontavimui reikalingos medžiagos ir darbai turi atitikti STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas, HN „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ reikalavimus.

2. Tiekėjas įsipareigoja oro kondicionieriams ir jų sumontavimui reikalingoms medžiagoms suteikti garantiją ne mažesniam kaip 36 mėnesių laikotarpiui po perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

3. Tiekėjas įsipareigoja montavimo darbams suteikti garantiją ne mažesniam kaip 5 metų laikotarpiui po perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

4. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu įsipareigoja atlikti nemokamą įrengimų garantinį remontą, jei įranga sugedo ne dėl Užsakovo kaltės.

5. Teikiant įkainius montavimo darbams turi būti įvertintos medžiagos: jungiamasis vamzdynas, elektros instaliacijos, kondensato nuvedimo, kėlimo priemonių sąnaudos ir t.t.

6. Tiekėjas po sumontavimo pateikia Užsakovui oro kondicionierių techninius pasus lietuvių kalba. Įrenginiai turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

7. Oro kondicionierių pristatymo ir sumontavimo minimalus terminas bus nurodytas atnaujinto varžymosi sąlygose, bet ne ilgesnis kaip 20 darbo dienų nuo pagrindinės sutarties sudarymo dienos.

8. Visos išlaidos ir vis mokesčiai, susiję su oro kondicionierių pristatymu ir jo montavimo darbais, tame tarpe ir papildomomis medžiagomis, įranga reikalinga atlikti darbus, turi būti įskaičiuota į pasiūlymų kainą.

9. Montavimo darbų laikas turi būti derinamas su Užsakovo atsakingais asmenimis.

10. Pastatų maksimalus aukštis iki 38 metrų (kėlimo įrangai įvertinti).

11. Kondensato vamzdynas jungiamas į nuotekų stovus. Visi kondensato vamzdynai montuojami po pakabinamomis lubomis ir slepiami sienose. Atliekant kondensato vamzdyno prijungimą prie esamų nuotekų stovų turi būti naudojamos gamyklinės, tam tinkamos fasoninės nuotekų sistemos detalės, skirtos papildomų atšakų prijungimui prie nuotekų sistemos. Po išoriniais blokais  numatyti voneles kondensato surinkimui ir nuotekų stovus kondensato nuvedimui iki žemės.

12. Turi būti įvertinti visi bendri statybiniai atstatymo darbai jei yra  poreikis tokius atlikti: montažinių skylių užtaisymas, glaistymas, dažymas ir.t.t.

13. Išorinių oro kondicionavimo įrenginių montavimas turi būti derinamas su Pirkėjo atsakingu asmeniu.

14. Elektros maitinimo prijungimo kabeliai turi būti klojami vadovaujantis galiojančiais elektros saugos reikalavimais. El. maitinimo prijungimas prie elektros skydo derinamas su Užsakovo atsakingu asmeniu.

15. Siūloma oro kondicionavimo komplektacijos įranga turi atitikti EUROVENT sertifikavimo sistemos reikalavimus (turėti EUROVENT sertifikatą).

Techninės specifikacijos Priedas Nr.1. „Techniniai reikalavimai ir įrangos bei medžiagų kiekiai“.