Priedas Nr. 1

LIETUVOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS

KOMPIUTERINIO TINKLO FIZINĖS INFRASTRUKTŪROS AKTYVINĖS ĮRANGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimas skaidomas į šias dalis:

1 pirkimo objekto dalis – Aktyvinė kompiuterinio tinklo įranga, 1 kompl.:

  - Agregaciniai (angl. Agregation, Distribition) valdomi komutatoriai, 2 vnt.

  - Prieigos (angl. Access) valdomi komutatoriai, 24 vnt.

  - SFP+ moduliai, 100 vnt.

  - Bevielės prieigos (angl. Access Point) įrenginiai, 20 vnt.

2 pirkimo objekto dalis – Eksploatacinės kompiuterinio tinklo medžiagos, 1 kompl.:

2.1. UTP jungiamasis (angl. Patch) kabelis, 800 vnt.

2.2. Optinis jungiamasis (angl. Patch) kabelis, 100 vnt.

Bendrieji reikalavimai

- Atskiros pirkimo objekto dalies sudėtinės dalys turi būti pilnai suderinamos tarpusavyje, kad būtų galima naudoti kaip vientisą komplektą.

- Į atskiros pirkimo objekto dalies pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota:

  - visų papildomų medžiagų, kurios gali būti reikalingos tinkamam sudėtinių dalių apjungimui į vientisą komplektą, kaina;

  - prekių pristatymo kaina;

  - kartu su 1 pirkimo objekto dalyje perkama įranga perkamos programinės įrangos licencijų ir jų įdiegimo įrangoje kaina.

- Reikalaujama garantinio laikotarpio trukmė (atskiroms pirkimo objekto dalims) nurodyta techninės specifikacijos specialiuosiuose reikalavimuose. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo atitinkamo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

- Kartu su 1 pirkimo objekto dalyje perkamomis prekėmis tiekėjas turi pateikti perkančiajai organizacijai gamintojo įrangos naudojimo instrukciją lietuvių arba anglų kalbomis.

- Tiekėjas privalo 1 pirkimo objekto dalies 1.1., 1.2. ir 1.4. pozicijose pateikiamą įrangą užregistruoti gamintojo palaikymo sistemoje perkančiosios organizacijos vardu iki priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti prekės gamintojo dokumentus (katalogus arba brošiūras ar gamintojo internetinės svetainės ekrano nuotraukas arba internetines nuorodas į gamintojo techninius dokumentus arba kitus lygiaverčius gamintojo techninius dokumentus, kuriuose nurodomi siūlomų prekių techniniai parametrai) (toliau – gamintojo dokumentai), patvirtinančius siūlomų prekių parametrų atitikimą techninės  specifikacijos specialiesiems reikalavimams arba gamintojo patvirtinimas (jei gamintojo dokumentuose nėra nurodytos tam tikros parametro reikšmės), kad siūloma parametro reikšmė atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytą parametro reikšmę. Techninėje specifikacijoje privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametrą. Techninės specifikacijos 4 stulpelyje nurodyti konkretų gamintojo dokumentą, kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė (jei gamintojo dokumentuose tam tikro parametro reikšmė nenurodoma, tokiu atveju kartu su pasiūlymu turi būti pridedamas gamintojo patvirtinimas, kad siūloma parametro reikšmė atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytą parametro reikšmę) ir aplinkosauginius (žaliuosius) reikalavimus įrodančius dokumentus (jei reikalaujama pateikti kartu su pasiūlymu).

- Jei specialiuosiuose reikalavimuose bus nurodyta, kad įranga turi būti pažymėta CE ženklu, tai šią informaciją patvirtinančius dokumentus (gamintojo parengtas dokumentas „EU Declaration of conformity“  arba gamintojo parengtas dokumentas „EC Declaration of conformity, arba kitas lygiavertis gamintojo dokumentas) tiekėjas turės pateikti kartu su prekėmis, o ne su pasiūlymu.

- Jei specialiuosiuose reikalavimuose bus nurodyta, kad įranga turi atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal Direktyvą 2009/125/EB, tai šią informaciją patvirtinančius dokumentus (gamintojo arba tiekėjo atitikties deklaraciją arba lygiaverčius įrodymus, kad prekės atitinka Direktyvą 2009/125/EB ) tiekėjas turės pateikti kartu su prekėmis, o ne su pasiūlymu.

- Jei specialiuosiuose reikalavimuose bus nurodyta, kad įranga turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES, tai šią informaciją patvirtinančius dokumentus (gamintojo ar tiekėjo atitikties deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus, kad prekės atitinka Direktyvą 2011/65/ES) tiekėjas turės pateikti kartu su prekėmis, o ne su pasiūlymu.

Specialieji reikalavimai:

1 pirkimo objekto dalis – Aktyvinė kompiuterinio tinklo įranga, 1 kompl.

| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose nėra nurodytos tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Agregaciniai (angl. Agregation, Distribition) valdomi komutatoriai, 2 vnt. |  |  |
| 1.1.1 | Prekės gamintojas, modelis ir kodas (jei taikomas) nurodomas pasiūlymo formoje |  |  |
| 1.1.2 | Ne mažiau kaip 20 vnt., ne mažiau kaip 10GBASE-X SFP+ prievadų Perkančiojoje organizacijoje naudojamiems keičiamiems fizinės terpės moduliams, ne mažiau kaip 4 vnt. ne mažiau kaip 10G Ethernet (turi būti suderinami su 100/1000/10000 Mbps) prievadų, kurie gali būti kombinuoti su papildomais 10GBASE-X SFP+ prievadais keičiamiems fizinės terpės moduliams, turi būti konsolės prievadai RJ-45 ir USB arba jiems lygiaverčiai. |  |  |
| 1.1.3 | Ne mažiau kaip 1 GB DRAM, ne mažiau kaip 512 MB FLASH arba lygiaverčio tipo atminties; Turi būti galimybė komutatoriuje talpinti ne mažiau kaip dvi programinės įrangos versijas; Turi būti galimybė kopijuoti konfigūracijas ir programinę įrangą prijungiant papildomą laikmeną per USB Type-C arba lygiavertį prievadą. |  |  |
| 1.1.4 | Maksimalus galimas komutavimo našumas (angl. Switching Capacity) pralaidumas ne mažesnis kaip 480 Gbps. |  |  |
| 1.1.5 | Maksimalus galimas paketų perdavimas (ne mažiau kaip 64 baitų paketais) ne mažesnis kaip 356 Mpps. |  |  |
| 1.1.6 | Reikalavimai ne žemesnio kaip 2 lygmens komutavimo funkcijoms (angl. Layer 2 Switching) (ne prastesni kaip žemiau nurodyti arba lygiaverčiai žemiau nurodytiems): Turi būti IEEE 802.1d Spanning Tree protokolas; Turi būti IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree protokolas; Turi būti IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree protokolas; Turi būti IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) prievadų loginis apjungimas; Turi būti IEEE 802.1Q VLAN; Turi būti ne mažiau kaip 4000 aktyvių virtualių potinklių (angl. VLAN) vienu metu; Turi būti MAC adresų lentelė (angl. MAC table) ne mažiau kaip 16 000 MAC adresų; Turi būti Maksimalus komutuojamų Ethernet kadrų ilgis ne mažesnis kaip 9000 baitų; Turi būti IGMPv1, IGMPv1 ir IGMPv3 snooping protokolų palaikymas; Turi būti privataus VLAN funkcionalumas arba jam analogiškas; Turi būti dinaminis VLAN priskyrimas RADIUS protokolu, vykdant 802.1x autentifikaciją; Turi būti automatizuoto VLAN konfigūravimo funkcionalumas GVRP/GARP arba jam analogiškas; Turi būti balso VLAN funkcionalumas arba jam analogiškas; Turi būti PVE L2 izoliavimo funkcionalumas; Turi būti štormų kontrolė (angl. storm control) Broadcast, Multicast ir nežinomam Unicast duomenų srautams; Turi būti automatizuotas pagal laiko grafiką valdomas prievadų įjungimas ir išjungimas. Turi būti iSCSI srauto prioretizavimas ir optimizavimas; Turi būti Port Mirroring/RSPAN/ERSPAN funkcionalumas, kuris leidžia specialiu VLAN per tinklą perduoduoti kopijuotus Ethernet kadrus. |  |  |
| 1.1.7 | Reikalavimai ne žemesnio kaip 3 lygmens (angl. Layer 3) komutavimo funkcijoms (ne prastesni kaip žemiau nurodyti arba lygiaverčiai žemiau nurodytiems): Turi būti IPv4 maršruto parinkimas: ne mažiau kaip 980 statinių maršrutų (angl. static routes); ne mažiau kaip 120 IP sąsajų (angl. IP interfaces); turi būti Classless Interdomain Routing (CIDR) suderinamumas; Turi būti Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Relay iš Layer 3 sąsajos su IP adresu; Turi būti Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Server suderinamumas; Turi būti galimybė konfigūruoti fizinius, agreguotus, VLAN ar loginius (angl. loopback) prievadus kaip L3 lygio prievadus; Turi būti sąlyginis maršrutizavimas pagal prieigos sąrašų taisykles (angl. Policy-Based Routing based on ACL) suderinamumas; Turi būti UDP Relay ir RIP v2 suderinamumas. |  |  |
| 1.1.8 | Komutatorių sujungimas (angl. Stacking) į vieną loginį komutatorių ne prastesnis kaip arba lygiavertis: Turi būti galimybė sujungti (angl. Stacking) ne mažiau kaip 8 vnt. komutatorių į vieną loginį komutatorių. Kartu su komutatoriumi turi būti pateiktas jungimo į vieną loginį komutatorių kabelis, kurio ilgis ne mažiau 3 metrų. Turi palaikyti skirtingų komutatorių sujungtų į vieną virtualų komutatorių prievadų sugrupavimą ir agregavimą (angl. LAG). |  |  |
| 1.1.9 | Saugumo funkcionalumas ne prastesnis kaip žemiau nurodytas arba lygiavertis žemiau nurodytiems: Turi būti SSH (angl. Secure Shell); Turi būti SSL (angl. Secure Socket Layer); Turi būti tapatumo nustatymas IEEE 802.1x protokolu; Turi būti autentifikavimą per Web sąsają (angl. Web based authentication); Turi būti apsauga nuo neleistino DHCP serverio įjungimo į tinklą (angl. DHCP snooping); Turi būti dinaminis ARP inspektavimas (angl. Dynamic ARP Inspection (DAI)); Turi būti apsauga nuo neleistino prisijungimo pagal siuntėjo MAC adresą (angl. Port security), ribojant leistinų MAC adresų skaičių; Turi būti TACACS+ ir RADIUS autentifikavimas; Turi būti lokalus administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą / slaptažodį; Turi būti skirtingų teisių suteikimas administratoriui, priklausomai nuo autentifikavimo rezultato; Turi būti apsauga nuo paslaugos trikdymo atakos (angl. Denial of Service (DoS)) Ne mažiau kaip 1000 prieigos kontrolės sąrašų (angl. Access Control Lists). |  |  |
| 1.1.10 | Turi būti paslaugos kokybė (angl. Quality of Service (QoS)), ne mažiau kaip 8 prioriteto lygiai visuose prievaduose (angl. Priority levels/queues); IEEE 802.1p arba lygiaverčio standarto palaikymas ir CoS reikšmės išsaugojimas arba lygiavertis funkcionalumas; Turi būti paketų žymėjimas klasifikavimas ne mažiau kaip pagal: L2 CoS reikšmes; L3 TOS ir DSCP reikšmes; gavėjo / siuntėjo IP adresus; gavėjo / siuntėjo TCP/UDP prievado numerį; Turi būti įeinančio srauto pralaidumo ribojimas (angl. Ingress Rate limiting) arba lygiavertis funkcionalumas. |  |  |
| 1.1.11 | Valdymas ir stebėjimas ne prastesnis kaip arba lygiavertis: Turi būti pateikta centralizuota komutatorių valdymo programinė įranga skirta valdyti ne mažiau kaip 25 komutatorius ir kuri yra suderinama su Perkančiosios organizacijos naudojamos operacinės sistemos Windows naujausiomis Windows ir Windows Server versijomis; Turi būti valdymo komandinė eilutė CLI (angl. Command Line Interface); Turi būti valdymo grafinė vartotojo sąsaja (angl. GUI/Web); Turi būti protokolai naudojami prisijungimui prie įrangos valdymo: SSHv2,HTTP, HTTPS; Turi būti palaikomi įrangos stebėsenos protokolai: SNMPv2, SNMPv3, RMON (ne mažiau kaip 4 grupės), Syslog; Turi būti sisteminės programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimas (angl. upgrade) per Web sąsają; Turi būti prievadų veidrodinis atvaizdavimas (angl. port mirroring); Turi būti virtualių potinklių veidrodinis atvaizdavimas (angl. VLAN mirroring); Srauto peradresavimas ir atvaizdavimas (angl. Flow-based redirection and mirroring) Turi būti saugus bylų kopijavimas (angl. Secure copy (SCP)); Turi būti galimybė konfigūruoti prisijungimo metu rodomą pranešimą. |  |  |
| 1.1.12 | Suradimas tinkle (angl. Discovery) ne prastesni arba lygiaverčiai žemiau nurodytiems: Turi būti suderinamumas su Bonjour , CDP ir LLDP (Link Layer Discovery Protocol) arba jiems lygiaverčiais protokolais. |  |  |
| 1.1.13 | Į įrenginio kainą turi būti įtrauktos visos licencijos, reikalingos pirkimo objekto dalies 1.1. nurodytoms funkcijoms palaikyti. |  |  |
| 1.1.14 | Montavimas turi būti montuojamas į 19 colių spintą, turi būti ne aukštesnis kaip 1U, turi būti ne daugiau kaip 35 cm gylio. |  |  |
| 1.1.15 | Maitinimo įtampa turi būti 230 V / 50 Hz (galima paklaida ± 10 %) vidinis maitinimo šaltinis. |  |  |
| 1.1.16 | Veikimo sąlygos: aplinkos temperatūra ne mažiau kaip iki 50 °C, santykinė aplinkos drėgmė (nesikondenciuojanti) ne mažiau kaip iki 90 %. |  |  |
| 1.1.17 | Suteikiama gamintojo garantija ne mažiau 60 mėn, Garantinio remonto trukmė nurodoma sutarties specialiųjų sąlygų 6.2 p. |  |  |
| 1.1.18 | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing/refurbished) įrangos. |  |  |
| 1.1.19 | Tiekėjas turi būti oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga. Jei pateikiamas oficialus susitarimas, sudarytas su gamintojo atstovu dėl prekybos įranga, tiekėjas papildomai turi pateikti gamintojo atstovui suteiktą gamintojo atstovavimą ir teisę parduoti gamintojo įrangą tretiesiems asmenims patvirtinančius dokumentus. |  |  |
| 1.1.20 | Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: a) Įranga turi būti paženklinta CE ženklu; b) Įranga turi atitikti 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Bendra pastaba a ir b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  | Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu dėl šio punkto atitikties pateikti nereikia. |

| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose nėra nurodytos tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2 | Prieigos (angl. Access) valdomi komutatoriai, 24 vnt. |  |  |
| 1.2.1 | Prekės gamintojas, modelis ir kodas (jei taikomas) nurodomas pasiūlymo formoje |  |  |
| 1.2.2 | Ne mažiau kaip 48 vnt. ne mažiau kaip 10/100/1000BASE-T PoE+ prievadai suderinami su nemažesnėmis kaip 10 Mbps, 100 Mbps ir 1000 Mbps spartomis, turi būti PoE biudžetas ne mažiau 740 W. Ne mažiau kaip 4 vnt. ne mažiau kaip 10GBASE-X prievadai Perkančiojoje organizacijoje naudojamais keičiamiems fizinės terpės SFP+ tipo moduliams; Turi būti konsolės prievadai RJ-45 ir USB arba lygiaverčiai. |  |  |
| 1.2.3 | Ne mažiau kaip 1 GB DRAM, ne mažiau kaip 512 MB FLASH arba lygiaverčio tipo atminties; Turi būti galimybė komutatoriuje talpinti ne mažiau kaip dvi programinės įrangos versijas; Turi būti galimybė kopijuoti konfigūracijas ir programinę įrangą prijungiant papildomą laikmeną per USB Type-C arba lygiavertį prievadą. |  |  |
| 1.2.4 | Komutavimo našumas Maksimalus galimas komutavimo pralaidumas (angl. Switching Capacity) ne mažesnis kaip 176 Gbps. |  |  |
| 1.2.5 | Maksimalus galimas paketų perdavimas (64 baitų paketais) ne mažesnis kaip 130 Mpps. |  |  |
| 1.2.6 | Reikalavimai ne žemesnio kaip 2 lygmens komutavimo funkcijoms (angl. Layer 2 Switching) (ne prastesni kaip žemiau nurodyti arba lygiaverčiai žemiau nurodytiems):: Turi būti IEEE 802.1d Spanning Tree protokolas; Turi būti IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree protokolas; Turi būti IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree protokolas; Turi būti IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) prievadų loginis apjungimas; Turi būti IEEE 802.1Q VLAN; Turi būti ne mažiau kaip 4000 aktyvių virtualių potinklių (angl. VLAN) vienu metu; Turi būti MAC arba lygiavertė adresų lentelė (angl. MAC table) ne mažiau kaip 16 000 MAC arba lygiaverčių adresų; Turi būti Maksimalus komutuojamų Ethernet kadrų ilgis ne mažesnis kaip 9000 baitų; Turi būti IGMPv1, IGMPv1 ir IGMPv3 snooping protokolų palaikymas; Turi būti privataus VLAN funkcionalumas arba jam lygiavertis; Turi būti dinaminis VLAN priskyrimas RADIUS protokolu, vykdant 802.1x autentifikaciją; Turi būti automatizuoto VLAN konfigūravimo funkcionalumas GVRP/GARP arba jam lygiavertis; Turi būti balso VLAN funkcionalumas arba jam lygiavertis Turi būti PVE L2 izoliavimo funkcionalumas; Turi būti štormų kontrolė (angl. storm control) Broadcast, Multicast ir nežinomam Unicast duomenų srautams; Turi būti automatizuotas pagal laiko grafiką valdomas prievadų įjungimas ir išjungimas. Turi būti iSCSI srauto prioretizavimas ir optimizavimas; Turi būti Port Mirroring/RSPAN/ERSPAN funkcionalumas, kuris leidžia specialiu VLAN per tinklą perduoduoti kopijuotus Ethernet kadrus. |  |  |
| 1.2.7 | Reikalavimai ne žemesnio kaip 3 lygmens (angl. Layer 3) komutavimo funkcijoms (ne prastesni kaip žemiau nurodyti arba lygiaverčiai žemiau nurodytiems): Turi būti IPv4 maršruto parinkimas: ne mažiau kaip 980 statinių maršrutų (angl. static routes); ne mažiau kaip 120 IP sąsajų (angl. IP interfaces); turi būti Classless Interdomain Routing (CIDR) suderinamumas; Turi būti Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Relay iš Layer 3 sąsajos su IP adresu; Turi būti Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Server suderinamumas; Turi būti galimybė konfigūruoti fizinius, agreguotus, VLAN ar loginius (angl. loopback) prievadus kaip L3 lygio prievadus; Turi būti sąlyginis maršrutizavimas pagal prieigos sąrašų taisykles (angl. Policy-Based Routing based on ACL) suderinamumas; Turi būti UDP Relay ir RIP v2 suderinamumas. |  |  |
| 1.2.8 | Komutatorių sujungimas (angl. Stacking) į vieną loginį komutatorių ne prastesnis kaip arba lygiavertis: Turi būti galimybė sujungti (angl. Stacking) ne mažiau kaip 8 vnt. komutatorių į vieną loginį komutatorių. Kartu su komutatoriumi turi būti pateiktas jungimo į vieną loginį komutatorių kabelis, kurio ilgis ne mažiau 3 metrų. Turi palaikyti skirtingų komutatorių sujungtų į vieną virtualų komutatorių prievadų sugrupavimą ir agregavimą (angl. LAG). |  |  |
| 1.2.9 | Saugumo funkcionalumas ne prastesnis kaip žemiau nurodytas arba lygiavertis žemiau nurodytiems: Turi būti SSH (angl. Secure Shell); Turi būti SSL (angl. Secure Socket Layer); tapatumo nustatymas IEEE 802.1x protokolu; autentifikavimą per Web sąsają (angl. Web based authentication); Turi būti apsauga nuo neleistino DHCP serverio įjungimo į tinklą (angl. DHCP snooping); Turi būti dinaminis ARP inspektavimas (angl. Dynamic ARP Inspection (DAI)); Turi būti apsauga nuo neleistino prisijungimo pagal siuntėjo MAC adresą (angl. Port security), ribojant leistinų MAC adresų skaičių; Turi būti TACACS+ ir RADIUS autentifikavimas; Turi būti lokalus administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą / slaptažodį; Turi būti skirtingų teisių suteikimas administratoriui, priklausomai nuo autentifikavimo rezultato; Turi būti apsauga nuo paslaugos trikdymo atakos (angl. Denial of Service (DoS)) Ne mažiau kaip 1000 prieigos kontrolės sąrašų (angl. Access Control Lists). |  |  |
| 1.2.10 | Turi būti paslaugos kokybės valdymas (angl. Quality of Service (QoS)), ne mažiau kaip 8 prioriteto lygiai visuose prievaduose (angl. Priority levels/queues); Turi būti IEEE 802.1p arba lygiaverčio standarto palaikymas ir CoS reikšmės išsaugojimas arba lygiavertis funkcionalumas; Turi būti paketų žymėjimas ir klasifikavimas ne mažiau kaip pagal: L2 CoS reikšmes; L3 TOS ir DSCP reikšmes; gavėjo / siuntėjo IP adresus;gavėjo / siuntėjo TCP/UDP prievado numerį arba lygiavertis funkcionalumas; Turi būti įeinančio srauto pralaidumo ribojimas (angl. Ingress Rate limiting) arba lygiavertis funkcionalumas. |  |  |
| 1.2.11 | Valdymas ir stebėjimas ne prastesnis kaip arba lygiavertis: Turi būti pateikta centralizuota komutatorių valdymo programinė įranga skirta valdyti ne mažiau kaip 25 komutatorius ir kuri yra suderinama su Perkančiosios organizacijos naudojamos operacinės sistemos Windows naujausiomis Windows ir Windows Server versijomis; Turi būti valdymo komandinė eilutė CLI (angl. Command Line Interface); Turi būti valdymo grafinė vartotojo sąsaja (angl. GUI/Web); Turi būti protokolai naudojami prisijungimui prie įrangos valdymo: SSHv2,HTTP, HTTPS; Turi būti palaikomi įrangos stebėsenos protokolai: SNMPv2, SNMPv3, RMON (ne mažiau kaip 4 grupės), Syslog; Turi būti sisteminės programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimas (angl. upgrade) per Web sąsają; Turi būti prievadų veidrodinis atvaizdavimas (angl. port mirroring); Turi būti virtualių potinklių veidrodinis atvaizdavimas (angl. VLAN mirroring); Turi būti srauto peradresavimas ir atvaizdavimas (angl. Flow-based redirection and mirroring) Saugus bylų kopijavimas (angl. Secure copy (SCP)); Turi būti galimybė konfigūruoti prisijungimo metu rodomą pranešimą. |  |  |
| 1.2.12 | Suradimas tinkle (angl. Discovery) ne prastesni arba lygiaverčiai žemiau nurodytiems: Turi būti suderinamumas su Bonjour , CDP ir LLDP (Link Layer Discovery Protocol) arba jiems lygiaverčiais protokolais. |  |  |
| 1.2.13 | Į įrenginio kainą turi būti įtrauktos visos licencijos, reikalingos pirkimo objekto 1.2. dalies nurodytoms funkcijoms palaikyti. |  |  |
| 1.2.14 | Montavimas turi būti montuojamas į 19 colių spintą, turi būti ne aukštesnis kaip 1U, turi būti ne daugiau kaip 35 cm gylio. |  |  |
| 1.2.15 | Maitinimo įtampa turi būti 230 V / 50 Hz (galima paklaida ± 10 %) vidinis maitinimo šaltinis. |  |  |
| 1.2.16 | Veikimo sąlygos: aplinkos temperatūra ne mažiau kaip iki 50 °C, santykinė aplinkos drėgmė (nesikondenciuojanti) ne mažiau kaip iki 90 %. |  |  |
| 1.2.17 | Suteikiama gamintojo garantija ne mažiau 60 mėn. Garantinio remonto trukmė nurodoma sutarties specialiųjų sąlygų 6.2 p. |  |  |
| 1.2.18 | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing/refurbished) įrangos. |  |  |
| 1.2.19 | Tiekėjas turi būti oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga. Jei pateikiamas oficialus susitarimas, sudarytas su gamintojo atstovu dėl prekybos įranga, tiekėjas papildomai turi pateikti gamintojo atstovui suteiktą gamintojo atstovavimą ir teisę parduoti gamintojo įrangą tretiesiems asmenims patvirtinančius dokumentus. |  |  |
| 1.2.20 | Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: a) Įranga turi būti paženklinta CE ženklu; b) Įranga turi atitikti 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Bendra pastaba a ir b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  | Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu dėl šio punkto atitikties pateikti nereikia. |

| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose nėra nurodytos tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.3 | SFP+ moduliai, 100 vnt. |  |  |
| 1.3.1 | Jungties tipas (tiekėjas turi nurodyti kokį siūlo) turi būti suderinamas su Perkančiosios organizacijos turimais SFP+ ir LC jungčių tipais. |  |  |
| 1.3.2 | Duomenų perdavimo sparta: ne mažiau kaip 10 Gbps arba lygiavertis |  |  |
| 1.3.3 | Skaidulų skaičius: ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
| 1.3.4 | Bangos ilgis ne mažiau kaip 1310 nm |  |  |
| 1.3.6 | Perdavimo terpė privalo būti vienos modos (angl. Single Mode) optinis kabelis (OS2), suderinamumui su Perkančiosios organizacijos kompiuterinio tinklo esama fizine infrastruktūra (kuri yra vienos modos (angl. Single Mode) optinis kabelis (OS2)). |  |  |
| 1.3.7 | Moduliai privalo būti suderinami su „1.1 Agregaciniai (angl. Agregation, Distribition) valdomi komutatoriai, 2 vnt.“ ir „1.2 Prieigos (angl. Access) valdomi komutatoriai, komutatoriai“ |  |  |
| 1.3.8. | Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: a) Įranga turi būti paženklinta CE ženklu; b) Įranga turi atitikti 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Bendra pastaba a ir b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  | Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu dėl šio punkto atitikties pateikti nereikia. |

| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose nėra nurodytos tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.4 | Bevielės prieigos (angl. Access Point) įrenginiai, 20 vnt. (PASTABA: esamos bevielio tinklo infrastruktūros plėtrai) |  |  |
| 1.4.1 | Prekės gamintojas, modelis ir kodas (jei taikomas) nurodomas pasiūlymo formoje |  |  |
| 1.4.2 | Ne mažiau kaip: 5 vnt. siųstuvų-imtuvų 2.4, 5 ir 6 GHz dažnio srityse, ne mažesnis kaip dviejų konkurentinių erdvinių srautų formavimas, ne mažesnis kaip 5 dBi vidinių antenų stiprinimas 5 ir 6 GHz dažnių srityse, ne mažesnis kaip 4 dBi vidinių antenų stiprinimas 2.4 GHz dažnių srityje. |  |  |
| 1.4.3 | Vartotojų susiejimas per Wi-Fi arba lygiavertę spartą: Ne mažiau kaip 2×2:2 MU-MIMO suderinamas su IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) standartu ne mažiau kaip 3.9 Gbps agregatinės teorinės perdavimo spartos dirbant 2.4 GHz, 5 GHz ir 6 GHz dažnių srityje konkurentiniu režimu. Turi būti suderinamumas su IEEE 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11u, 802.11v, 802.11w standartais. Turi būti duomenų perdavimo srauto paketų agregavimas. |  |  |
| 1.4.4 | Turi būti 1 vnt. ne mažiau kaip: 2.5 mGig (2.5GBASE-T RJ45) jungtis. Elektros energijos tiekimas įrenginiui turi būti suderinamas su IEEE 802.3at (PoE+) arba lygiaverčiu standartu (ne siauresniame maitinimo įtampos intervale kaip nuo 45 iki 55 V, ne daugiau 30 W galios) nenaudojant papildomų įrenginių (tiesioginis). |  |  |
| 1.4.5 | Centralizuotas valdymas turi būti tiesiogiai suderinama (be papildomo poreikio versti (konvertuoti) į kitus standartus) su Perkančiosios organizacijoje veikiančiomis (esamomis) bevielio tinklo sistemomis ir jų esama konfigūracija, kuri funkcionuoja (sudaryta) naudojant Cisco Meraki Dashboard debesijos (Cloud) centralizuotos valdymo platformos pagrindu, turi būti automatinis ataskaitų sudarymas ir teikimas. |  |  |
| 1.4.6 | Turi būti suteikta ne trumpesnė nei 36 mėn. gamintojo garantija. Garantiniu laikotarpiu turi būti nemokamas sugedusio įrenginio keitimas nauju. Garantiniu laikotarpiu turi būti teikiami belaidžio tinklo prieigos įrenginio programinės įrangos (angl. firmware) klaidų ištaisymai, naujos versijos. Garantiniu laikotarpiu teisė kreiptis į gamintojo techninio aptarnavimo centrą tiesiogiai 24 x 7 režimu (24 val. per parą, 7 dienos per savaitę) programinės įrangos konfigūravimo ir probleminiais klausimais. |  |  |
| 1.4.7 | Turi būti pateikti tvirtinimo elementai belaidžio tinklo įrangos montavimui prie pakabinamų lubų ir lygios sienos. |  |  |
| 1.4.8 | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing/refurbished) įrangos. |  |  |
| 1.4.9 | Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: a) Įranga turi būti paženklinta CE ženklu; b) Įranga turi atitikti 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo; Bendra pastaba a ir b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  | Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu dėl šio punkto atitikties pateikti nereikia. |

2 pirkimo objekto dalis - Eksploatacinės kompiuterinio tinklo medžiagos, 1 kompl.:

| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose nėra nurodytos tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1 | UTP jungiamasis (angl. Patch) kabelis, 800 vnt. . |  |  |
| 2.1.1 | Kategorija ne žemesnė kaip CAT.6, PoE+ arba lygiavertė ne mažiau kaip 100 W. |  | Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu dėl šio punkto atitikties pateikti nereikia. |
| 2.1.2 | Ilgis ne mažiau kaip 2 m., jungties tipas turi būti RJ45 (8P8C) suderinamumui su Perkančiosios organizacijos kompiuterinio tinklo esama fizine infrastruktūra. |  | Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu dėl šio punkto atitikties pateikti nereikia. |
| 2.1.3 | Laidininkų storis ne mažiau kaip 24 AWG, laidininkų skaičius ne mažiau kaip: 8 vnt. (4 poros) |  | Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu dėl šio punkto atitikties pateikti nereikia. |
| 2.1.4 | Laidininkų tipas turi būti daugiagyslis varinis arba lygiavertis laidas su PVC arba lygiaverte izoliacija. |  | Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu dėl šio punkto atitikties pateikti nereikia. |
| 2.1.5 | Laidininkų jungimas turi atitikti su EIA 568A arba 568B arba lygiaverčius standartus. |  | Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu dėl šio punkto atitikties pateikti nereikia. |
| 2.1.6. | Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: a) UTP jungiamasis (angl. Patch) kabelis turi būti paženklintas CE ženklu; b) UTP jungiamasis (angl. Patch) kabelis turi atitikti 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo; Bendra pastaba a ir b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  | Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu dėl šio punkto atitikties pateikti nereikia. |

| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose nėra nurodytos tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.2 | Optinis jungiamasis (angl. Patch) kabelis, 100 vnt. |  |  |
| 2.2.1 | Ilgis ne mažiau kaip 2 m., jungties tipas (tiekėjas turi nurodyti kokį siūlo) turi būti suderinamas su Perkančiosios organizacijos naudojamais jungties tipais SC-LC. |  | Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu dėl šio punkto atitikties pateikti nereikia. |
| 2.2.2 | Skaidulų skaičius ne mažiau kaip 2 vnt. |  | Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu dėl šio punkto atitikties pateikti nereikia. |
| 2.2.3 | Bangos ilgis ne mažiau kaip 1310 nm. |  | Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu dėl šio punkto atitikties pateikti nereikia. |
| 2.2.4 | Perdavimo terpė turi būti vienos modos (angl. Single Mode) optinis kabelis (OS2) suderinamumui su Perkančiosios organizacijos turimais jungiamumo moduliais ir kompiuterinio tinklo esama fizine infrastruktūra. |  | Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu dėl šio punkto atitikties pateikti nereikia. |
| 2.2.5 | Optinių skaidulų charakteristikos turi atitikti TIA 604 (FOCIS) ir IEC 61754 arba lygiaverčius standartus. |  | Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu dėl šio punkto atitikties pateikti nereikia. |
| 2.2.6. | Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: a) UTP jungiamasis (angl. Patch) kabelis turi būti paženklintas CE ženklu; b) UTP jungiamasis (angl. Patch) kabelis turi atitikti 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo; Bendra pastaba a ir b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  | Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu dėl šio punkto atitikties pateikti nereikia. |

Žaliojo pirkimo reikalavimai

- vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualios redakcijos), 4.4.4 papunkčio 4.4.4.3 papunktyje numatyto aplinkosauginio principo pagrindu, taikomas žemiau nurodytas kriterijus (visoms pirkimo objekto dalims):

| Aplinkosauginis reikalavimas | Kurioje pirkimo sąlygų dalyje nustatytas aplinkosauginis reikalavimas | Kokie dokumentai turi būti pateikiami aplinkosauginio reikalavimo atitikties įrodymui: | Tiekėjo pateikiami atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Prekės turi atitikti šiuos aplinkosauginius reikalavimus: |  |  |  |
| Prekei pagaminti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai ir reikalaujame, kad atiktų direktyvą 2011/65/ES ir 2015/863/ES (RoHS) dėl pavojingų medžiagų ribojimas, ribojamas šių medžiagų kiekis: švinas, gyvsidabris, kadmis, heksavalentis chromas, PBB, PBDE, ftalatai (DEHP, BBP, DBP, DIBP). Dokumentus pateikti su preke. | a) Techninėje specifikacijoje; b) sutarties vykdymo sąlygose | Atitiktis direktyvai 2011/65/ES ir 2015/863/ES (RoHS) dėl pavojingų medžiagų tokių (švino, gyvsidabrio, kadmio, heksavalentio chromo, PBB, PBDE, ftalatų (DEHP, BBP, DBP, DIBP) ribojimo. Prekės turi atitikti 2013 m. birželio 26 d. Europos Komisijos reglamente (ES) Nr. 617/2013 dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. | Tiekėjas teikdamas pasiūlymą Užtikrina / Neužtikrina (pažymėti tinkamą), kad atitinka reikalavimą. Sutarties vykdymo etape, kartu su prekėmis pateikia atitiktį direktyvai 2011/65/ES ir 2015/863/ES (RoHS) patvirtinančius dokumentus (gamintojo ar tiekėjo atitikties deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus). |

- Šis pirkimas yra žaliasis pirkimas, nes taip pat taikomas Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčio 4.4.4.1 papunktyje (<….>4.4.4.1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų) numatytas aplinkosauginis principas, ir jo pagrindu taikomas kriterijus, t.y.: Tiekėjas privalo Prekes pristatyti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, priimdamas Prekes fiziškai įsitikins, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas Sutarties vykdymo metu galės pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų (pvz.: transporto priemonės maršruto plano arba kitų lygiaverčių objektyvių įrodymų) (reikalavimas taikomas visoms pirkimo objekto dalims).

Reikalavimas dėl gamintojo dokumentų ar gamintojų patvirtinimų pateikimo netaikomas, jei specialiuosiuose reikalavimuose yra nurodyta, kad gamintojų dokumentų pateikti nereikalaujama arba jei tam tikros reikšmės nėra garantuojamos gamintojo (pvz. šią informaciją gali pasitikrinti pati perkančioji organizacija iš viešai publikuojamų rezultatų ar pan.).

Internetinė nuoroda į gamintojo dokumentus nebus laikoma gamintojo dokumentui lygiaverčiu dokumentu, jei ji bus sukurta tik konkrečiam pirkimui ir jei ji galios tik ribotą laiką.

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, principas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis, technologija, prievadas, programa - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, principus, protokolus, standartus, sertifikatus, kilmes, gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis, technologijas, prievadai, programos. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 6 p.

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, principas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis, technologija, prievadas, programa - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, principus, protokolus, standartus, sertifikatus, kilmes, gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis, technologijas, prievadus, programas. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 6 p.

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, principas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis, technologija, prievadas, programa - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, principus, protokolus, standartus, sertifikatus, kilmes, gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis, technologijas, prievadus, programas Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 6 p.

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, principas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis, technologija, prievadas, programa - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, principus, protokolus, standartus, sertifikatus, kilmes, gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis, technologijas, prievadus, programas. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 6 p.

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, principas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis, technologija, prievadas, programa - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, principus, protokolus, standartus, sertifikatus, kilmes, gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis, technologijas, prievadus, programas. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 6 p.

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, principas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis, technologija, prievadas, programa - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, principus, protokolus, standartus, sertifikatus, kilmes, gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis, technologijas, prievadus, programas. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 6 p.