Priedas Nr. 1

LIETUVOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS

LICENCIJOS DUOMENŲ CENTRO ĮRANGAI PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimas skaidomas į šias dalis:

1 pirkimo objekto dalis – Paslaugų virtualizacijos programinės įrangos licencija, 1 vnt.

2 pirkimo objekto dalis – Tarnybinių stočių (serverių) operacinės sistemos licencijos, 4 vnt.

3 pirkimo objekto dalis –Bevielio tinklo prieigos taškų licencijos, 86 vnt.

Bendrieji reikalavimai

- Tiekėjas privalo visose pirkimo objekto dalyse pateikiamas programinės įrangos licencijas užregistruoti gamintojo palaikymo sistemoje perkančiosios organizacijos vardu iki priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti prekės gamintojo dokumentus (katalogus arba brošiūras ar gamintojo internetinės svetainės ekrano nuotraukas arba internetines nuorodas į gamintojo techninius dokumentus arba kitus lygiaverčius gamintojo techninius dokumentus, kuriuose nurodomi siūlomų prekių techniniai parametrai)(toliau – gamintojo dokumentai), patvirtinančius siūlomų prekių parametrų atitikimą techninės  specifikacijos specialiesiems reikalavimams arba gamintojo patvirtinimas (jei gamintojo dokumentuose nėra nurodytos tam tikros parametro reikšmės), kad siūloma parametro reikšmė atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytą parametro reikšmę. Techninėje specifikacijoje privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametrą. Techninės specifikacijos 4 stulpelyje nurodyti konkretų gamintojo dokumentą, kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė (jei gamintojo dokumentuose tam tikro parametro reikšmė nenurodoma, tokiu atveju kartu su pasiūlymu turi būti pridedamas gamintojo patvirtinimas, kad siūloma parametro reikšmė atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytą parametro reikšmę).

Specialieji reikalavimai:

1 pirkimo objekto dalis – Paslaugų virtualizacijos programinės įrangos licencija, 1 vnt.

| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos programinės įrangos licencijos parametrai | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose nėra nurodytos tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Gamintojas (leidėjas): nurodyti gamintoją; Produkto pavadinimas: nurodyti produkto pavadinimą ir versiją. |  | Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu dėl šio punkto atitikties pateikti nereikia. |
| 1.2 | Turi būti tiesiogiai suderinama (be papildomo poreikio versti (konvertuoti) į kitus standartus programiniais įrankiais, kurie nėra dalis siūlomo programinio sprendimo) su Perkančiosios organizacijoje veikiančiomis (esamomis) virtualiomis mašinomis ir jų esama konfigūracija, kuri funkcionuoja (sudaryta) naudojant VMware vSphere/ESXi 7. |  |  |
| 1.3 | Turi būti licencijuota pilnai (neapribotai) funkcionuoti: Ne mažiau kaip 3 vnt. fiziniai serveriai, kiekvienas iš jų turi ne mažiau kaip 2 vnt. centrinių procesorių, kurių kiekvienas turi ne mažiau kaip 16 fizinių branduolių; t. y. ne mažiau kaip (iš viso) 96 vnt. fizinių branduolių; Ne mažiau kaip 3 vnt. fiziniai serveriai, kiekvienas iš jų turi ne mažiau kaip 512 GB operatyviosios atminties, t. y. ne mažiau kaip (iš viso) 1536 GB operatyviosios atminties; Turi būti suderinama su duomenų saugyklomis SAN (angl. Storage Area Network) infrastruktūra, įskaitant FC (Fiber Channel),iSCSI ar lygiaverčius protokolus; Turi būti suderinama su juostine (angl. Tape Library) atsarginių kopijų sistema, per atitinkamą sąsają (SAS, FC ir SCSI) arba lygiavertę. |  | Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu dėl šio punkto atitikties pateikti nereikia. |
| 1.4 | Turi būti suderinama su atsarginių kopijų kūrimo programinėmis įrangomis Veeam Backup & Replication, Veritas NetBackup, Acronis Cyber Protect, Commvault arba lygiavertėmis, palaikančiomis virtualizacijos aplinkas. Turi būti suderinama su Perkančiosios organizacijos turimos Microsoft Windows Server operacinėmis sistemomis, įskaitant Windows Server Datacenter leidimą (naujausios ir palaikomos versijos) arba lygiavertėmis. Turi būti suderinama su Perkančiosios organizacijos naudojamos Linux operacinės sistemos pagrindinėmis Linux operacinėmis sistemomis, įskaitant Ubuntu, CentOS, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Debian, SUSE Linux Enterprise Server (SLES) ar lygiaverčiais leidimais. |  |  |
| 1.5 | Programinis funkcionalumas ne prastesnis kaip arba lygiavertis: Turi būti palaikoma virtualizacijos platforma, leidžianti viename fiziniame serveryje vykdyti kelias izoliuotas virtualias mašinas arba lygiavertis sprendimas. Turi būti galimybė centralizuotai valdyti virtualizacijos infrastruktūrą per žiniatinklio arba grafinę valdymo konsolę arba lygiavertis sprendimas. Turi būti galimybė virtualių mašinų perkėlimui tarp fizinių serverių, kai naudojama bendrinama saugykla, su minimalia arba be paslaugų pertraukos arba lygiavertis sprendimas. Turi būti galimybė paskirstyti išteklius (procesoriaus, atminties) tarp virtualių mašinų pagal nustatytas taisykles ar prioritetus arba lygiavertis sprendimas. Turi būti integruota aukšto pasiekiamumo funkcija, kuri leidžia automatiškai paleisti virtualias mašinas kitame serveryje esant gedimui arba lygiavertis sprendimas. Turi būti galimybė automatizuoti virtualių mašinų paleidimą, sustabdymą ar išteklių keitimą pagal iš anksto nustatytas sąlygas arba lygiavertis sprendimas. Turi būti galimybė rezervuoti konkrečius resursus (CPU, RAM) atskiroms virtualioms mašinoms arba lygiavertis sprendimas. Turi būti palaikoma virtualaus tinklo infrastruktūra su VLAN ir trunk palaikymu, tinklo adapterių priskyrimu virtualioms mašinoms arba lygiavertis sprendimas. Turi būti galimybė valdyti vartotojų prieigą prie virtualizacijos platformos su integruotu autentifikavimu bei vartotojų veiklos auditu. Turi būti galimybė naudoti PCIe įrenginių perdavimą (angl. passthrough) į virtualias mašinas didesniam našumui arba lygiavertis sprendimas. Turi būti palaikoma disko erdvės taupymo funkcija (angl. thin provisioning) ir virtualių diskų migravimas tarp saugyklų arba lygiavertis sprendimas. Turi būti galimybė atnaujinti virtualizacijos platformos komponentus su minimalia arba be sistemos prastovų arba lygiavertis sprendimas. Turi būti suderinamumas su atsarginių kopijų sistemomis bei galimybė integruoti trečiųjų šalių saugyklas arba lygiavertis sprendimas. Turi būti galimybė naudoti virtualių mašinų būsenų išsaugojimą ir atkūrimą (angl. snapshot funkcionalumas) arba lygiavertis sprendimas. Turi būti integruotos saugumo funkcijos, įskaitant saugų paleidimą (angl. secure boot), šifravimą ir prieigos valdymą arba lygiavertis sprendimas. Turi būti galimybė kurti ir naudoti šablonus (angl. templates) naujų virtualių mašinų diegimui arba lygiavertis sprendimas. Turi būti galimybė naudoti konteinerines technologijas (pvz., Docker, Kubernetes ir pan.) virtualioje infrastruktūroje. Turi būti palaikomos šiuolaikinės operacinių sistemų versijos, įskaitant Microsoft Windows Server Datacenter leidimą arba lygiavertis sprendimas. Turi būti galimybė valdyti sistemą per programinę sąsają (API), įskaitant automatizavimo scenarijus (pvz., PowerShell, REST API ir kt.) arba lygiavertis sprendimas. |  | Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu dėl šio punkto atitikties pateikti nereikia. |
| 1.6 | Turi būti gamintojo palaikymas, įskaitant saugumo atnaujinimus, klaidų pataisas ir techninę pagalbą visą naudojimo laikotarpį, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 36 mėn. nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu turi būti teikiami programinės įrangos klaidų ištaisymai, naujos versijos. Garantiniu laikotarpiu teisė kreiptis į gamintojo techninio aptarnavimo centrą tiesiogiai 24 x 7 režimu (24 val. per parą, 7 dienos per savaitę) programinės įrangos konfigūravimo ir probleminiais klausimais arba lygiavertis sprendimas. |  |  |
| 1.7 | Turi būti siūloma versija, tinkama naudoti švietimo (edukacinėse) organizacijose, atitinkanti edukacinės licencijavimo politikos reikalavimus ir suteikianti teisę naudoti programinę įrangą mokymo, studijų bei mokslinių tyrimų tikslais, jei gamintojo pasiūloje tokia versija yra numatyta. |  |  |

2 pirkimo objekto dalis – Tarnybinių stočių (serverių) operacinės sistemos licencijos, 4 vnt.

| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos programinės įrangos licencijos parametrai | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose nėra nurodytos tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1. | Gamintojas (leidėjas): nurodyti gamintoją; Produkto pavadinimas: nurodyti produkto pavadinimą ir versiją. |  | Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu dėl šio punkto atitikties pateikti nereikia. |
| 2.2 | Turi būti tiesiogiai suderinama (be papildomo poreikio versti (konvertuoti) į kitus standartus programiniais įrankiais, kurie nėra dalis siūlomo programinio sprendimo) su Perkančiosios organizacijoje veikiančiomis (esamomis) tarnybinių stočių (serverių) operacinėmis sistemomis ir jų esama konfigūracija, kuri yra parengta (sudaryta) naudojant Microsoft Windows Server 2022. |  |  |
| 2.3 | Turi būti licencijuota pilnai (neapribotai) funkcionuoti: Ne mažiau kaip 1 vnt. fizinis serveris, turintis ne mažiau kaip 2 vnt. centrinių procesorių, kiekvienas turi ne mažiau kaip 16 fizinių branduolių, t. y. ne mažiau kaip (iš viso ) 32 vnt. fizinių branduolių; Ne mažiau kaip 1 vnt. fizinis serveris, turintis ne mažiau kaip 512 GB operatyviosios atminties; Turi būti suderinama su su duomenų saugyklomis SAN (angl. Storage Area Network) infrastruktūra, įskaitant Fiber Channel, iSCSI ir lygiaverčius protokolus; Turi būti suderinama su juostine atsarginių kopijų (angl. Tape Library) sistema, per atitinkamą sąsają ( SAS, FC ir SCSI) arba lygiavertę ir su tvarkyklių palaikymu pagrindinėse virtualizacijos platformose. |  |  |
| 2.4 | Serverinės operacinės sistemos ir licencijavimo reikalavimai ne prastesni kaip arba lygiaverčiai: Turi būti siūloma serverinė operacinė sistema su branduolių pagrindu vykdomu licencijavimu, skirta naudoti šiuolaikinėse IT infrastruktūrose su neribotu virtualizavimo galimybių palaikymu arba lygiavertė. Turi būti suteikiama teisė kurti ir valdyti neribotą kiekį virtualių serverių tame pačiame fiziniame serveryje arba lygiaverčiu būdu. Turi būti licencijavimas pritaikytas serveriui su ne mažiau kaip 32 fizinių branduolių, su galimybe plėsti licenciją papildomiems branduoliams ar serveriams arba lygiaverčiu sprendimu. Turi būti užtikrintas suderinamumas su esama serverių infrastruktūra, įskaitant: autentifikacijos ir naudotojų valdymo sistemą, veikiančią domeno principu; tinklo vardų srities valdymą (DNS), dinaminių adresų priskyrimą (DHCP), failų ir spaudinių paslaugas, bei grupinių politikų taikymą (angl. Group Policy) arba lygiavertėmis funkcijomis; Galimybę veikti mišrioje infrastruktūroje su ankstesnėmis versijomis, užtikrinant visišką funkcinį suderinamumą domeno struktūroje arba lygiaverčiu sprendimu. Turi būti galimybė vykdyti virtualizacijos funkcijas, įskaitant virtualių mašinų kūrimą, valdymą, migruojamumą tarp fizinių serverių arba lygiavertėmis technologijomis: turi būti suderinama su populiaria atsarginių kopijų kūrimo programine įranga, tokia kaip: Veeam, Acronis, Commvault, Veritas NetBackup arba lygiaverčiais sprendimais, palaikančiais virtualizuotas ir fizines serverių aplinkas, suderinama su pagrindinėmis Linux šeimos operacinėmis sistemomis (pvz., Ubuntu, Red Hat, CentOS, Debian, SUSE ir kt.) bei plačiai naudojamomis darbinių vietų operacinėmis sistemomis arba lygiaverčiais variantais. Turi būti galimybė naudoti automatizuotą konfigūravimą ir valdymą per komandinės eilutės įrankius (pvz., PowerShell ir pan.) bei centralizuotus administravimo įrankius arba lygiaverčiu sprendimu. Turi būti įtrauktos klientų prieigos licencijos (CAL) ne mažiau kaip 100 naudotojų arba įrenginių, suteikiančios teisę naudotis serverio teikiamomis paslaugomis arba lygiaverčio licencijavimo modelio pagrindu. Turi būti įtrauktos licencijos nutolusio darbalaukio paslaugoms (RDS), skirtos ne mažiau kaip 10 vartotojų/įrenginių darbui per nuotolį, su galimybe naudoti virtualius ar sesijinius darbalaukius arba lygiaverčiu būdu. Turi būti suteikta teisė naudoti ankstesnes serverinės sistemos versijas (angl. downgrade rights) arba lygiaverčiu atitikmeniu, siekiant suderinamumo su esama infrastruktūra. Turi būti licencija tinkama naudoti švietimo įstaigoje, atitinkanti edukacinės paskirties licencijavimo modelį, suteikianti teisę naudoti sprendimą mokymui, studijoms ir moksliniams tyrimams arba lygiaverčiu pagrindu. Turi būti pateikta legali, originali programinės įrangos licencija, su aktyvavimo galimybe naudojant produkto raktą, skaitmeninės licencijos valdymą arba atitinkamą aktyvavimo mechanizmą (pvz., KMS, AAD, Volume Licensing ir kt.) arba lygiavertį sprendimą. |  | Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu dėl šio punkto atitikties pateikti nereikia. |
| 2.5 | Techninio palaikymo funkcionalumas ne prastesnis kaip arba lygiavertis: Turi būti programinės įrangos gamintojo teikiamas techninis palaikymas viso programinės įrangos palaikymo ciklo metu, apimantis pagrindinį ir išplėstinį palaikymo etapus, arba lygiaverčiu sprendimu. Turi būti galimybė gauti reguliarų funkcionalumo atnaujinimą, saugumo pataisas, technines rekomendacijas ir dokumentuotus sprendimus per gamintojo oficialius kanalus, arba lygiaverčiu sprendimu. Turi būti prieiga prie gamintojo žinių bazės, dokumentacijos, atnaujinimų katalogų ir savitarnos sprendimų portalo, arba lygiaverčiu sprendimu. Turi būti užtikrintas atnaujinimų gavimas per automatizuotus mechanizmus, įskaitant automatinį atsisiuntimą, centralizuotą diegimą bei rankinį parsisiuntimą iš oficialaus šaltinio, arba lygiaverčiu sprendimu. Turi būti galimybė gauti techninę pagalbą dėl licencijavimo, suderinamumo, konfigūravimo ar gedimų šalinimo klausimų, teikiamą gamintojo ar jo įgalioto atstovo, arba lygiaverčiu sprendimu. Turi būti galimybė įsigyti papildomą mokamą techninio palaikymo planą, apimantį aukštesnį paslaugų lygį, greitesnį reagavimą, prioritetinių incidentų sprendimą ir nuotolinę pagalbą, arba lygiaverčiu sprendimu. Turi būti gamintojo deklaruotas palaikymo laikotarpis ne trumpesnis nei 10 metų nuo versijos išleidimo (5 metai pagrindinio palaikymo ir 5 metai išplėstinio), arba lygiaverčiu sprendimu. Turi būti užtikrintas licencijuotos programinės įrangos teisėtumas, aktyvavimo galimybė, prieiga prie atnaujinimų bei teisė naudotis visomis palaikymo paslaugomis, arba lygiaverčiu sprendimu. Turi turėti galimybę naudoti ankstesnes versijas (angl. downgrade rights) to paties licencijavimo modelio rėmuose, siekiant užtikrinti suderinamumą su esama infrastruktūra, arba lygiaverčiu sprendimu. |  | Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu dėl šio punkto atitikties pateikti nereikia. |
| 2.6 | Turi būti gamintojo palaikymas, įskaitant saugumo atnaujinimus, klaidų pataisas ir techninę pagalbą visą naudojimo laikotarpį, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 36 mėn. nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu turi būti teikiami programinės įrangos klaidų ištaisymai, naujos versijos. Garantiniu laikotarpiu teisė kreiptis į gamintojo techninio aptarnavimo centrą tiesiogiai 24 x 7 režimu (24 val. per parą, 7 dienos per savaitę) programinės įrangos konfigūravimo ir probleminiais klausimais arba lygiavertis sprendimas. |  |  |
| 2.7 | Turi būti siūloma versija, tinkama naudoti švietimo (edukacinėse) organizacijose, atitinkanti edukacinės licencijavimo politikos reikalavimus ir suteikianti teisę naudoti programinę įrangą mokymo, studijų bei mokslinių tyrimų tikslais, jei gamintojo pasiūloje tokia versija yra numatyta. |  |  |

3 pirkimo objekto dalis –Bevielio tinklo prieigos taškų licencijos, 86 vnt.

| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos programinės įrangos licencijos parametrai | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose nėra nurodytos tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1. | Gamintojas (leidėjas): nurodyti gamintoją; Produkto pavadinimas: nurodyti produkto pavadinimą ir versiją. |  | Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu dėl šio punkto atitikties pateikti nereikia. |
| 3.2 | Turi būti tiesiogiai suderinama (be papildomo poreikio versti (konvertuoti) į kitus standartus programiniais įrankiais, kurie nėra dalis siūlomo programinio sprendimo) su Perkančiosios organizacijoje veikiančiomis (esamomis) bevielio tinklo sistemomis ir jų esama konfigūracija, kuri funkcionuoja (sudaryta) naudojant Cisco Meraki Dashboard debesijos (Cloud) centralizuotos valdymo platformos pagrindu. |  |  |
| 3.3 | Turi būti licencijuota funkcionuoti turimuose 66 vnt. Cisco MR serijos įrenginiuose ir 20 vnt. naujai įtraukiamų įrenginių (kurie bus Cisco MR serijos arba jiems lygiaverčiai), t. y. ne mažiau kaip (iš viso) 86 įrenginius. |  | Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu dėl šio punkto atitikties pateikti nereikia. |
| 3.4 | Centralizuoto valdymo platforma: Turi būti debesų kompiuterija pagrįsta tinklo valdymo platforma, leidžianti centralizuotai stebėti, konfigūruoti ir administruoti LAN, WLAN, VPN, vaizdo stebėjimo bei galinių įrenginių infrastruktūrą per žiniatinklio naršyklę arba lygiavertį funkcionalumą. Platforma turi veikti be papildomos vietinės (lokalios) programinės įrangos diegimo, naudotojui prisijungiant per HTTPS arba lygiaverčiu protokolu apsaugotą naršyklę arba lygiavertis funkcionalumas. Turi būti užtikrinamas centralizuotas visų tinklo įrenginių konfigūravimas, politikų taikymas ir būklės stebėsena arba lygiavertis funkcionalumas. Turi palaikyti tinklo įrenginių būklės ir srautų stebėjimą realiuoju laiku (tame tarpe – pralaidumo, paketų praradimo, signalo stiprumo, prisijungimų istorijos ir kitų tinklo parametrų) arba lygiavertis funkcionalumas. Turi turėti galimybę kurti ir taikyti prieigos, srauto, QoS ir ugniasienės taisykles pagal įrenginio tipą, vartotoją, programėlę ar IP/subnet informaciją arba lygiavertis funkcionalumas. Turi būti integruotas sveikatos patikros (angl. Health Check) mechanizmas, automatiškai identifikuojantis tinklo veiklos problemas ir teikiantis diagnostinę informaciją arba lygiavertis funkcionalumas. Turi būti galimybė įrenginių nustatymus diegti nuotoliniu būdu (angl. zero-touch provisioning), nenaudojant konfigūravimo vietoje arba lygiavertis funkcionalumas. Turi būti palaikoma integracija su vartotojų autentifikavimo sistemomis (pvz., RADIUS, LDAP, SAML ir pan.) arba lygiavertis funkcionalumas. Turi būti galimybė naudotojų ir įrenginių veiklą stebėti pagal laiką, geografiją, įrenginio tipą, tinklo veiklą bei pritaikytas politikos taisykles arba lygiavertis funkcionalumas. Turi būti galimybė išsaugoti tinklo veiklos įrašus ir įvykių žurnalus ne mažiau kaip 30 dienų arba lygiavertis funkcionalumas. Turi būti integruotas mobiliųjų įrenginių valdymo (MDM) funkcionalumas su galimybe taikyti saugumo politiką, apriboti prieigą ar valdyti įrenginio konfigūraciją arba lygiavertis funkcionalumas. Turi būti užtikrinama dviejų veiksnių autentifikacija administratoriaus prieigai arba lygiavertis funkcionalumas. Turi būti užtikrinamas platformos veikimas pagal aukštą pasiekiamumo lygį (SLA ne mažesnis kaip 99,9 %) arba lygiavertis funkcionalumas. Turi būti užtikrintas automatinis platformos bei tinklo įrenginių programinės įrangos atnaujinimas iš gamintojo debesijos arba lygiavertis funkcionalumas. |  | Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu dėl šio punkto atitikties pateikti nereikia. |
| 3.5 | Turi būti gamintojo palaikymas, įskaitant saugumo atnaujinimus, klaidų pataisas ir techninę pagalbą visą naudojimo laikotarpį, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 60 mėn. nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu turi būti teikiami belaidžio tinklo prieigos taško (įrenginio) programinės įrangos (angl. firmware) klaidų ištaisymai, naujos versijos. Garantiniu laikotarpiu teisė kreiptis į gamintojo techninio aptarnavimo centrą tiesiogiai 24 x 7 režimu (24 val. per parą, 7 dienos per savaitę) programinės įrangos konfigūravimo ir probleminiais klausimais arba lygiavertis sprendimas. |  |  |
| 3.6 | Turi būti siūloma versija, tinkama naudoti švietimo (edukacinėse) organizacijose, atitinkanti edukacinės licencijavimo politikos reikalavimus ir suteikianti teisę naudoti programinę įrangą mokymo, studijų bei mokslinių tyrimų tikslais, jei gamintojo pasiūloje tokia versija yra numatyta. |  |  |

Žaliojo pirkimo reikalavimai

Šis pirkimas yra žaliasis pirkimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.4.3 papunkčiu: „<...> 4.4.3. perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos (pvz., atlikėjų, fotografų, dizaino, garso inžinierių, vaizdo inžinierių, renginių vedėjų, vertėjų, tekstų rengėjų paslaugos; mokymų, socialinių ir mokslinių tyrimų, studijų ir koncepcijų parengimo paslaugos; rinkodaros ir viešinimo strategijų, skaitmeninės reklamos, publikacijų paruošimo paslaugos; programavimo ir informacinių sistemų priežiūros paslaugos; audito, draudimo, teisinės ir konsultantų teikiamos paslaugos ir kitos paslaugos) arba perkama prekė: programinė įranga, programinės įrangos nuoma, licencijos, elektroniniai leidiniai ar elektroninės knygos <...>“.

Reikalavimas dėl gamintojo dokumentų ar gamintojų patvirtinimų pateikimo netaikomas, jei specialiuosiuose reikalavimuose yra nurodyta, kad gamintojų dokumentų pateikti nereikalaujama arba jei tam tikros reikšmės nėra garantuojamos gamintojo (pvz. šią informaciją gali pasitikrinti pati perkančioji organizacija iš viešai publikuojamų rezultatų ar pan.).

Internetinė nuoroda į gamintojo dokumentus nebus laikoma gamintojo dokumentui lygiaverčiu dokumentu, jei ji bus sukurta tik konkrečiam pirkimui ir jei ji galios tik ribotą laiką.

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, principas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis, technologija, prievadas  - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, principus, protokolus, standartus, sertifikatus, kilmes, gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis, technologija, prievadas. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 2 p.

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, principas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis, technologija, prievadas  - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, principus, protokolus, standartus, sertifikatus, kilmes, gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis, technologija, prievadas. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 2 p.

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, principas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis, technologija, prievadas  - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, principus, protokolus, standartus, sertifikatus, kilmes, gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis, technologija, prievadas. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 2 p.