AKCINĖS BENDROVĖS „ORO NAVIGACIJA“ PERKAMO TECHNINIO AUTOMOBILIO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Visureigio komplektacija negali būti mažesnė (dirbtinai sumažinta, iškomplektuota) negu numatyta standartinė gamintojo įranga ir privaloma Lietuvoje, vadovaujantis ES nuostatomis ir „Autotyrimai“ klasifikatoriumi, K2 klasės N1 kategorijos, paruoštas eksploatuoti Šiaurės Europos sąlygomis.

| Savybė | Reikalavimai |
| --- | --- |
| Automobilio rūšis | N1 kategorijos krovininis lengvasis visureigis |
| Automobilių skaičius | 1 |
| Automobilio pagaminimas | Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau, kaip prieš 6 mėnesius iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos |
| Kėbulo tipas | Pikapas |
| Bendras ilgis, aukštis mm | Ilgis ne mažiau 5300, aukštis ne mažiau 1800 |
| Plotis be veidrodėlių | Ne mažiau 1850 mm. |
| Ratų bazė, mm | Ne mažiau 3000 mm. |
| Prošvaisa, mm | Nuo 230 mm. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus) |
| Durelių skaičius | Ne mažiau 4 vnt. |
| Kėbulo spalva | Galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip trijų spalvų |
| Didžiausia variklio galia | Ne mažiau kaip 200 AG |
| Varantysis tiltas | Visi varantys, su automatiniu praslydimo ribojimo diferencialu. |
| Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
| Degalų tipas | Dyzelinas |
| Vidutinės degalų sąnaudos (WLTP) | Ne daugiau 10,5 l/100 km (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus) |
| Sėdimos vietos | Ne mažiau kaip 4 |
| Saugos diržai | Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms |
| Galvos atramos | Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms |
| Oro pagalvės | Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės, šoninės oro pagalvės |
| Automobilio valdymo saugumo sistemos | Vairo stiprintuvas, ABS (stabdžių antiblokavimo sistema) + EBA (avarinio stabdymo sistema), laisvų rankų įranga, gamykliniai galiniai atstumo jutikliai arba galinio vaizdo kamera, atsarginis ratas. |
| Papildomi žibintai | Į priekines groteles integruoti papildomi sertifikuoti LED žibintai, kurie vieno lukso sviešos intesyvumą turi pasiekti 500 metrų atstumu nuo automobilio priekio. |
| Audiosistema | Gamyklinė audiosistema |
| Salono šildymas ir vėdinimas | Kondicionierius |
| Užraktas | Centrinis visų durelių užraktas su nuotoliniu valdymu |
| Ratlankiai | Ne mažesni kaip 18 colių. Lengvo lydinio ratlankiai su All terrain padangomis |
| Kilimėliai | Po vairuotojo ir visų keleivių kojomis guminiai kilimėliai |
| Gervė | Priekyje turi būti sumontuota vilkimo gervė, ne mažiau kaip 9500 lbs galios su sintetiniu lynu. Komplekte turi būti laidinis ir bevielis valdymo pulteliai taip pat turi būti pritaikytas įrangai automobilio akumuliatorius. |
| Vilkimo kablys | Turi būti sumontuotas vilkimo kablys elektros prijungimo rozete. |
| Krovinių skyrius | Turi būti plastikinis įdėklas kuris dengia dugną ir kraštus. Krovinių skyrius turi būti dengtas papildomu sertifikuoti dangčiu, kurio aukštis turi būti panašus kaip kabinos aukštis ir turi būti nudažytas automobilio kėbulo spalva. Ant dangčio viršau turi būti stogo bėgeliai skersiniams montuoti. Viduje turi būti apšvietimas. |
| Dugno apsauga | Viso dugno aliumininės arba plieninės dugno apsaugos. |
| Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai | Transporto priemonė turi atitikti ne prastesnį, kaip EURO 6 standartą |
| Automobilio pristatymo terminas | Ne vėliau kaip per 10 mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos |
| Automobilio komplektacija | Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. |
| Garantija | Ne mažiau kaip 60 mėnesių ar 100 tūkst. km ridos (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus) |
| Pristatymo adresas | Balio Karvelio 25, Vilnius |