Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus lyginamasis svoris |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (C) |  |  |  | X=80 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=20 |
| Nr. | Parametrai | Vertinimo būdas |  |  |
| T1 | Automatizuotas išskyrimo ir mėginių išpilstymo procesas. Pilnai automatizuotas procesas nuo pirminio mėginio išpilstymo iki nukleorūgščių (NR) išskyrimo, PGR reakcijų paruošimo. | Statinis: (taip / ne) | L1=4 |  |
| T2 | Skirtingi mėginių išskyrimo protokolai vieno paleidimo metu. Vienu metu gali būti išskiriamos nukleorūgštys (NR) iš skirtingų tipų tipų ėminių, pvz: šlapimo, lytinių takų ėminių, skystosios terpės ėminių ir kt. | Statinis: (taip / ne) | L2=4 |  |
| T3 | Universalus išskyrimo rinkinys visiems mėginiams. Tas pats išskyrimo reagentų rinkinys yra skirtas bakterijų, virusų, genominės, parazitų, grybelių DNR ir/ar RNR išskyrimui iš įvairių ėminių tipų tokių kaip kraujas, serumas, plazma, ląstelių kultūros, šlapimas, skystos citologijos ėminiai, tepinėliai (nosiaryklės, vaginaliniai, gimdos kaklelio, uretros, rektaliniai ir kt.), nosiaryklės aspiratas, bronchoalveolinis lavažas, skrepliai, cerebrospinalinis skystis, išmatos, rektaliniai ėminiai Cary-Blair terpėje. | Statinis: (taip / ne) | L3=4 |  |
| T4 | Skirtingų tyrimų atlikimas iš to paties mėginio. Galimybė sistemos pagalba vienu metu iš to paties mėginio paruošti ir atlikti skirtingus tyrimus. Pavyzdžiui – vienu metu iš to paties lytinių takų ėminio atlikti lytiškai plintančių infekcinių patogenų, bakterinės vaginozės, kandidozės ir lytinių takų opų sukėlėjų tyrimą. | Statinis: (taip / ne) | L4=4 |  |
| T5 | Automatinė rezultatų analizės programa. Automatinė realaus laiko PGR rezultatų analizės programinė įranga turi būti skirta greitam ir tiksliam skirtingų tyrimų rezultatų (kartu pateikiant Ct vertes ir Vidinės kontrolės rezultatą) interpretavimui; Rezultatų ataskaitos privalo būti keičiamos ar pritaikomos pagal įstaigos poreikius bei turėti LIS integracijos galimybę. | Statinis: (taip / ne) | L5=4 |  |

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų (T) balus:

S = C + T.

  - Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

.

  - Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

.

2.3. Siūlomo objekto T1, T2, T3, T4, T5 techniniai parametrai vertinami statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (taip arba ne), todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:

Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą: T = L = 4.

Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo: T = L = 0.

- Tiekėjų surinkti ekonominio naudingumo balai bus perskaičiuojami, jei tiekėjo pasiūlymas, kurio pirkimo metu nustatyto parametro reikšmė buvo geriausia ir su ja buvo lyginamos kitų dalyvių parametrų reikšmės:

    - yra atmetamas;

    - tiekėjas atšaukia savo pasiūlymą.

  - Kriterijų balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio.

- Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

________