2025-...-... paslaugų pirkimo–

pardavimo sutarties Nr.

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Tikslas

  - Parengti vandenilio gamyklos ir pildymo punktų rizikos ir funkcionalumo studiją (ang. Hazard & Operability Study, toliau – HAZOP), saugos lygio studiją (ang. Safety Integrity Level, toliau – SIL) ir atlikti saugos lygio verifikaciją bei pagal gautus rezultatus parengti sistemines rekomendacijas ir saugos dokumentaciją, kuria būtų galima užtikrinti gamyklos saugų eksploatavimą, jos priežiūrą, teisinių ir organizacinių priemonių visumą Lietuvos Respublikoje pagal šalyje galiojančius teisės aktus (toliau – Paslaugos).

- Esama situacija ir poreikio pagrindimas

  - Statoma vandenilio (H₂) gamykla, kurios gamybos pajėgumas ~531 kg/24 h. Vandenilio gamybai bus naudojama elektra iš atsinaujinančių šaltinių. Gamyboje naudojami įrenginiai yra elektrolizeris, slėginės talpos, vamzdynai ir pildymo stotys, kuriuose gali susidaryti potencialiai sprogi aplinka. Pagamintas vandenilis tenkins laivų, viešojo transporto priemonių ir asmeninių transporto priemonių degalų papildymo poreikius. Vandenilio pildymo įranga skirta tiekti vandenilį lengvosioms (M1, N1) ir sunkiosioms transporto priemonėms (N2, N3, M2, M3) atitinkamai 700 bar ir 350 bar slėgiu, taip pat tiekti vandenilį laivams 350 bar slėgiu ant krantinės.

  - Vandenilio gamyklos įrangos, kuri reikalinga vandenilio gamybos, saugojimo, paskirstymo ir pildymo funkcijoms užtikrinti, pagrindiniai komponentai yra:

- elektrolizės įrenginys, skirtas vandens molekulėms skaidyti į vandenilį ir deguonį, naudojant elektros energiją;

- žemo slėgio buferinė talpa, kuri naudojama pagaminto vandenilio kaupimui bei laikymui prieš jo perdavimą į kompresorių. Talpa užtikrina pastovų srautą ir apsaugo sistemą nuo slėgio svyravimų;

- vandenilio kompresoriaus modulis, susidedantis iš dviejų skirtingo slėgio kompresorių, skirtų vandenilio slėgiui kelti: iki 500 bar dviejų pakopų kompresorius naudojamas pirminei vandenilio slėgio pakopai; iki 900 barg kompresorius skirtas vandenilio slėgio padidinimui iki aukštesnio lygio;

- 500 bar ir 900 bar slėgio paskirstymo moduliai vandenilio paskirstymui į paskirstymo taškus. Moduliai (500 bar ir 900 bar) apima visus reikalingus vamzdynus, vožtuvus bei slėgio kontrolės įrangą, siekiant patikimo ir saugaus vandenilio srauto paskirstymo;

- Iki 500 bar slėgio požeminis vamzdynas, jungiantis vandenilio 500 bar saugyklą su pildymo stotele ant krantinės, skirtos H2 laivams papildyti;

- saugykla skirta vandenilio laikymui esant 500 bar slėgiui;

- saugykla skirta vandenilio laikymui esant 900 bar slėgiui;

- sistemoje įrengti trys aušintuvai yra būtini vandenilio dujų aušinimui prieš pildymą, siekiant užtikrinti, kad šilumos perteklius po išsiplėtimo proceso transporto priemonės bake neviršytų leistinos darbo temperatūros;

- 350 bar slėgiui H35T20 dozatorius laivų pildymui. Dozatorius tiekiamas su 20 metrų ilgio žarna pildymui;

- dvigubas dozatorius sunkiojo ir lengvojo transporto priemonių pildymui: 350 bar H35T20 skirtas sunkiajam transportui ir 700 bar H70T40 skirtas lengvajam transportui;

- valdymo konteineris, kuriame įrengta stoties valdymo įranga, įskaitant suspausto oro kompresorių, kuris naudojamas įvairių įrangos mazgų veikimui palaikyti. Taip pat konteineryje įdiegta ŠVOK sistema, skirta palaikyti optimalią temperatūrą valdymo ir įrangos skyriuose;

- vandenilio nuotėkio ir ugnies davikliai, skirti galimo vandenilio nuotėkio ir ugnies aptikimui vandenilio dujų saugojimo zonoje. Davikliai yra būtina saugos sistema, skirta ankstyvai pavojų detekcijai ir avarinės signalizacijos suaktyvinimui, užtikrinant stoties darbuotojų ir infrastruktūros saugumą.

  - Pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 4 priedą, jei statinyje numatomos sprogios medžiagos, pavojingos dujos ar potencialiai sprogios zonos, jis priskiriamas ypatingiems statiniams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. EV-108, vandenilio gamyklos įrenginiai priskiriami prie potencialiai pavojingų įrenginių (PPĮ).

  - Objekto vieta: Nemuno g. 40, Klaipėda 93227, Lietuva.

  - Preliminarūs planai ir schemos pateikti Sutarties 2 priede.

  - Yra atlikta vandenilio gamyklos kiekybinės rizikos analizė (QRA – ang. qualitative risk assessment, toliau tekste QRA analizė), kurios ataskaita bus pateikta viešųjų pirkimų konkurso laimėtojui.

  - Detali vandenilio gamyklos įrangos komplektacija ir dokumentai – įrangos specifikacija, naudojimo ir įrenginio eksploatavimo instrukcijos (tiek, kiek reikia paslaugoms atlikti) bus pateikta viešųjų pirkimų konkurso laimėtojui.

- Paslaugų apimtis

  - Atlikti HAZOP / SIL studiją ir SIL verifikaciją. HAZOP analizė turi būti atliekama vadovaujantis IEC 61882 standartu arba lygiaverčiu standartu. SIL vertinimas turi būti atliekamas pagal IEC 61508 ir (arba) IEC 61511 standartus arba lygiaverčius standartus. Papildomai atsižvelgti į atlikto QRA analizės ataskaitos rekomendacijas ir į kitus Europos Sąjungos teisės dokumentus: ATEX direktyvas (sprogios aplinkos valdymui), Seveso III direktyvą (dėl avarijų prevencijos) ir gerąsias praktikas, technologinių procesų pobūdį, potencialias rizikas bei aplinkosauginius ir saugos aspektus.

  - Atliekant HAZOP / SIL studiją ir SIL verifikaciją:

    - identifikuoti ir dokumentuoti visas galimas technologines ir saugos rizikas, susijusias su: vandenilio nuotėkiais; sprogimo pavojais; žmogiškosiomis klaidomis; sisteminiais technologinių procesų sutrikimais;

    - nustatyti su saugumu susijusius pavojus ir veikimo problemas, kylančias dėl proceso nukrypimų nuo numatytos paskirties;

    - nustatyti aptiktų problemų pasekmių rimtumą;

    - nustatyti esamas apsaugos priemones, kurios sumažintų nepageidaujamo įvykio tikimybę arba jo pasekmes;

    - įvertinti apsaugos priemonių tinkamumą ir pateikti rekomendacijas dėl papildomų apsaugos priemonių ir patobulinimų (jei reikia);

    - Suformuoti komandą ir organizuoti pasitarimus ar sesijas, įskaitant tiekėjų ir gamintojų (kompresorių, elektrolizerių ir kt.) įtraukimą, kurių dalyvavimas yra būtinas siekiant suteikti paslaugas.

  - Atlikti sprogimo rizikos analizę ir nustatyti (apibrėžti) pavojingumo zonas pagal ATEX reikalavimus (arba lygiaverčius) ir pateikti apsaugos nuo sprogimo dokumentą.

  - Atsižvelgiant į pateiktą vandenilio gamyklos įrangos techninę dokumentaciją, gamintojo pateiktas valdymo instrukcijas ir taip pat įvertinant HAZOP studijos ir SIL vertinimo išvadas parengti:

    - saugos ataskaitą, kurioje pateikti saugaus eksploatavimo planą ir eksploatavimo procedūras numatant valdymo, stabdymo ir avarinio išjungimo procedūras, avarinio reagavimo planą ir periodinių tikrinimų dažnumo reikalavimus;

    - parengti dokumentaciją, kurioje būtų numatytos būtinosios saugos priemonės ir papildomos gairės periodinių tikrinimų dažnumui (atsižvelgiant į įrangos gamintojo pateiktas instrukcijas) įskaitant ir būtiną visuomenės informavimą (jei būtinas).

  - Parengtus dokumentus ir ataskaitas sukomplektuoti taip, kaip Tiekėjas mano esą racionalu ir patogu naudoti ar pateikti kitoms šalims (pvz., gamyklos įrangos priežiūrą atliekančiam subjektui ar Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai), tačiau papildomus skaičiavimus, analizės ar tarpinius rezultatus pateikti atskirai arba kaip priedus, pagrindžiančius pagrindinę parengtą dokumentaciją, kuri bus naudojama eksploatuojant vandenilio gamyklą. Bylų skaičius ar komplekto skaičius nėra ribojamas, Tiekėjas pats siūlo bendrą dokumentų rinkinio struktūrą.

  - Teikti konsultacijas, susijusias su atliekamomis paslaugomis.