Pirkimo sąlygų

1 priedas

SKULPTŪRŲ PARKO MEDŽIŲ ARBORISTINIO GENĖJIMO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas - Skulptūrų parko, esančio tarp K. Donelaičio g., S. Daukanto g., Liepų g. ir Trilapio g., Klaipėda medžių arboristinis genėjimas.

Atliekamos paslaugos:

- Skulptūrų parko medžių apžiūra, medžių būklės įvertinimas;

- Medžių atrinkimas genėjimui ir darbų klasifikavimas pagal medžio kamieno skersmenį 1,3 m aukštyje ir medžio aukštį:

  - medžių genėjimas, kai skersmuo iki 75 cm , lajos aukštis iki 10 metrų;

  - medžių genėjimas, kai skersmuo nuo 76 cm iki 90 cm, lajos aukštis iki 14 metrų;

  - medžių genėjimas, kai skersmuo nuo 91 cm iki 105 cm, lajos aukštis iki 20 metrų;

  - medžių genėjimas, kai skersmuo nuo 106 cm iki 120 cm, lajos aukštis iki 28 metrų;

  - medžių genėjimas, kai skersmuo virš 121 cm skersmens, lajos aukštis daugiau kaip 28 metrų.

- Atrinktų medžių arboristiniam genėjimui, sąrašo suderinimas su Paslaugų gavėju;

- Medžių arboristinis genėjimas: sausų šakų, susikryžiavusių ir per tankiai išaugusių šakų, perkrautų šakų genėjimas, lūžių vietų taisymas;

- Kenkėjų ir ligų pažeistų medžių dalių šalinimas;

- Genėjimo metu biologinės medžių vertės ir jų specifinių ypatumų (mikrobuveinių) išsaugojimas - individualaus medžio formos pritaikymas prie aplinkos, kurioje jis auga, estetinės medžio ir jo aplinkos vertės didinimas;

- Genint medžius, taikyti griežtus biologinio saugumo standartus, genėjimo įrankius valyti ir dezinfekuoti kiekvienam medžiui.

- Atrinktų medžių šaknų mulčiavimas lapuočių mulču 5 cm storiu ir 2,5 metrų spinduliu nuo kamieno.

- Skaičiuojant įkainį, neskaičiuoti žabų, šakų ir kitų atliekų, susidariusių po arboristinio medžių tvarkymo, išvežimo išlaidų. Visas po genėjimo atliekas sukrauti į krūvas ties genėtais medžiais, darbų vietą palikti švarią ir tvarkingą.

- Suteikus paslaugas, visa paslaugų metu pažeista (-i) / sugadinta (-i) infrastruktūra, inžineriniai tinklai, želdiniai ir kt. objektai/elementai privalo būti atstatyti į buvusią padėtį.

- Panaudojus techniką (bokštelį), likusias provėžas gazone užmulčiuoti, užlyginti.

- Laikytis darbo saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.

- Paslaugų teikėjas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje specifikacijoje nustatytomis apimtimis, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendinius priimti tik suderinęs su Paslaugų gavėju.