TVIRTINU:

Savivaldybės administracijos direktorius Jevgenijus Bardauskas

2025-

STATINIO PROJEKTAVIMO

TECHNINĖ UŽDUOTIS

(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas | Klaipėdos rajono savivaldybė, įstaigos kodas 111103732, Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. +370 46 211116 |
| 2. | Užsakovas | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188773688, Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. +370 462111116 |
| 3. | Projekto pavadinimas | Prekybos paskirties pastato, susisiekimo komunikacijos (gatvės) ir kitos paskirties inžinerinių statinių Turgaus g. 6, Gargždai, Klaipėdos r. sav. statybos projektas. Sklypai pagal Gargždų miesto centrinės dalies detaliojo plano Nr. T00090811, sprendinius. Projekto pavadinimą patikslina projektuotojas, suderinęs su Statytoju, vadovaujantis aktualiais statybos reglamentais. |
| 4. | Statinio adresas | Turgaus g. 6, Gargždai, Klaipėdos r. sav., sklypai pagal Gargždų miesto centrinės dalies detaliojo plano Nr. T00090811, sprendinius: sklypai 49, 39, 19, 23, 38 |
| 5. | Statinio (-ių) bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Prekybos paskirties pastato, susisiekimo komunikacijos (gatvės) ir kitos paskirties statinių bendrieji rodikliai nurodyti priede „Gargždų miesto turgaus ir aikštės atviro architektūros projekto konkurso techninė užduotis“. |
| 6. | Statinio statybos rūšis | Nauja statyba |
| 7. | Statinio kategorija | Ypatingas statinys (pastatas) ir kiti neypatingi, nesudėtingi statiniai pagal poreikį |
| 8. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | Neaktualu, griaunama |
| 9. | Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus |  |
| 10. | Lėšų dydis projekto realizavimui | Orientacinė projektuojamų statybos darbų vertė 4 455 000 Eur su PVM be projektavimo paslaugų +/- 10 proc. |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 11. | projektavimo (įprastos) paslaugos | Techninio darbo projekto sudedamosios dalys: - bendroji; [BD] (rengiama visada) - sklypo sutvarkymas (sklypo planas); [SP] - architektūrinė; [SA] (privaloma visų antžeminių statinių ir tų požeminių (povandeninių) statinių, kurie skirti žmonėms gyventi, dirbti ar kitoms jų reikmėms tenkinti) - konstrukcijų; [SK] - vandentiekio ir nuotekų šalinimo; [VN (bendras): VT, GV, NŠ] - šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; [ŠVOK (bendras): Š, V, OK, VOK] - dujotiekio (jei reikia); [D] - elektrotechnikos (vidaus ir lauko, žaibosauga); [E] - elektrotechnikos (prijungimas prie ESO tinklų); [ET] - elektroninių ryšių (telekomunikacijų); [ER] - apsauginės signalizacijos; [AS] - susisiekimo dalis; [S] - gaisro aptikimo ir signalizavimo; [GSS] - procesų valdymo ir automatizacijos (jei reikia); [PVA] - šilumos gamybos ir tiekimo; [ŠT] - gaisrinės saugos; [GS] (jei privaloma) - pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; [SO] (privaloma ypatingiems statiniams ir kitais atskirais atvejais) - statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; [KS] (privaloma, kai taikomas VPĮ ir rangovas parenkamas pagal TP arba užsakovui pageidaujant. Pateikiama tik užsakovui ir būtinais atvejais nurodytai institucijai ir yra komercinė paslaptis) - kitos dalys, jei jos būtinos, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kartu ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės. Techninis darbo projektas parengiamas tokios apimties, kad ji būtų pakankama projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius projektavimo darbų rinkoje šiuo metu taikomus profesinius standartus. Tas pats projektuotojas samdomas ir turi būti atsakingas tiek projektavimo (Projekto rengimo), tiek darbų įgyvendinimo (projekto vykdymo priežiūros) stadijose. |
| 11.1. | Projekto sudėties nuostatos | Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje būtų susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų Projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į Projekto dokumentų – Projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį Projekto sprendiniams. Svarbu, kad Projekto sprendinių techninės specifikacijos nustatytų esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus. Pvz. statybos produkto esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį yra nustatytos Reglamentuojamų statybos produktų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. D1-123. TDP sprendinių apimtis ir detalumas turėtų būti pakankamas, kiek reikalauja statybos techniniai reglamentai. Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal užsakovo pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai. Šie pataisymai neapima keitimų ir (arba) papildymų, kurie gali būti daromi užsakovo iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių. |
| 11.2. | projektavimo paslaugų etapai | Projekto sudedamųjų dalių parengimo paslaugos yra perkamos: Projektavimo paslaugos vykdomos dviem etapais: - Projektiniai pasiūlymai – pasiūlymai, kurių tikslas – išreikšti projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją ir kurie pateikiami kaip medžiaga projektuotojo parinkimo konkursui ir (ar) informacija visuomenei apie numatomą statinių projektavimą ir gaunamas statybą leidžiantis dokumentas. - antras etapas – techninis darbo projekto parengimas. Statybos metu vykdoma projekto vykdymo priežiūra. Projektinių pasiūlymų apimtis: 4. Po architektūrinio konkurso patikslinama projektinių pasiūlymų medžiaga ir pristatoma užsakovo pritarimui gauti; 5. Projektiniai pasiūlymai rengiami, viešinami ir derinami STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka. 6. Gaunamas statybą leidžiantis dokumentas |
| 11.3. | kitos (papildomos, jeigu užsakomos) paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Papildomos, susijusios su projektavimu, paslaugos: - gauti (arba atlikti) šiuos Projekto rengimo dokumentus : - parengti sklypo topografinį planą; - atlikti geologinius tyrimus; - Įvertinti ir suderinti gretimybėse parengtų teritorijų planavimo dokumentų bei techninių projektų sprendinius. Įvertinti lygiagrečiai rengiamų projektų sprendinius: (https://tpdr.planuojustatau.lt/tpdr-ext/?form=TPDocumentFilterBrowseForm https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-external/accounting/ - inžinerinių tinklų techninės būklės įvertinimą, -gauti prisijungimo sąlygas; - sutarčių dėl infrastruktūros priklausančios kitiems ūkio subjektams rekonstravimo sudarymas; - gauti statybą leidžiantį dokumentą; - atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą; - parengti statybos rangos sutarties dokumentą – „Veiklų sąrašą“ (žr. žemiau); - nustatyti statybos darbų sritis pagal statybos techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 1 priedą, naudotinas statybos rangos darbų pirkimo dokumentuose statybos rangovo kvalifikacijos reikalavimams nustatyti; „Veiklų sąrašas" – arba „Kainų/Darbų sąrašas“ – taip pavadintas darbų („be kiekių“) žiniaraštis, kuris nurodo pagrindines bendro statybos darbo, kurio apimtis apibrėžta Projekte (techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose), veiklas ir joms priskirtinas rangovo siūlomas sumas su galutine bendra suma. |
| 11.3. | projekto vykdymo priežiūra*** (jeigu šios paslaugos įsigyjamos) | Kartu perkamos projekto vykdymo priežiūros paslaugos. Reikalavimai jos atlikimui: lankymosi statybvietėje laikas ir tvarka, ataskaitų teikimas užsakovui ir pan. Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos įsigyjamos kartu su projektavimu. Statinio projektuotojo prievolė atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą. Tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal Projektą ir kad būtų įgyvendinta Projekte sukurta statinio architektūra. - lankytis statybvietėje (me mažiau kaip 2 kartus per mėnesį); - spręsti su Projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus; - tikrinti, ar statinys statomas ir/ar griaunamas laikantis Projekto sprendinių, ir apie tai įrašyti į statybos žurnalą; - organizuoti pastebėtų Projekto klaidų taisymą, - į statybos darbų žurnalą surašyti atliktus statybos darbus, neatitinkančius Projekto sprendinių, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams ištaisyti, - drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas, statybos gaminius, dirbinius) ir įrenginius, jei jie neatitinka Projekto (jo dalies) techninių specifikacijų, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, ir apie tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą, - atlikti Projekto (jo dalies) sprendinių pakeitimus. Pateikti galutinę statinio projekto vykdymo priežiūros ataskaitą Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu) statinio projektuotojo pavedimu atlieka Projekto rengėjas. Tas pats paslaugos teikėjas (projektuotojas) turėtų būti atsakingas ir už Projekto parengimą, ir už statinio projekto vykdymo priežiūrą. Tačiau statinio projektuotojo rašytiniu sutikimu arba kai statinio projektuotojo nebėra projekto vykdymo priežiūrą gali atlikti kitas užsakovo pasirinktas statinio projektuotojas. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą samdo (skiria) statinio projektuotojas (tas, kas skyrė ar pasamdė statinio projekto vadovą). Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas privalo užtikrinti, kad visais atvejais atlikti Projekto sprendinių pakeitimai atitiktų normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Kartu su pasiūlymu prašoma pateikti statinio projekto vykdymo priežiūros grupės (jei taikoma) sudėtis – grupės vadovo ir narių vardai, pavardės, pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 12. | Statinio projekto dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Statinio projektas turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Jeigu yra galiojantys, nurodomi ir specifiniai norminiai dokumentai, kuriais vadovaujantis turi būti rengiami projekto sprendiniai. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams: - statybos techniniai reglamentai, - Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – PTR, KTR, HN, - Detalusis planas Nr. T00090811, - elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, Lietuvos standartai, taip pat kaip Lietuvos standartai perimti Europos ir tarptautiniai standartai ir techniniai įvertinimai, metodiniai nurodymai, rekomendacijos taikomi savanoriškai, aktuose nurodoma, kad šias taisykles, standartus, įvertinimus taikyti privaloma. Nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas turi būti laikomasi tokios pirmumo tvarkos pirmiausia nurodant: - Europos standartą perimantį Lietuvos standartą, - Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentą, - tarptautinį standartą, - kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionalinius standartus, nacionalinius techninius liudijimus arba nacionalinės techninės specifikacijas, susijusias su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“. |
| 13. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | Vadovautis architektūrine koncepcija – projekto konkursą laimėjusiu architektūriniu projektu. Taikomi esminiai funkciniai (paskirties), architektūros (estetiniai), technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos kultūros paskirties statiniui pagal sprendinių dalis. Eksterjeras: pastato apdaila turi būti iš ilgaamžių, lengvai prižiūrimų ir eksploatacijai Lietuvos gamtinėms sąlygoms pritaikytų medžiagų. Fasadams įrengti naudojamos medžiagos turi būti geros kokybės, tvirtos, turinčios pastovumo bei stabilumo savybių, taip pat reikalaujančios minimalios priežiūros. Interjeras: pateikti šiuolaikiškus, modernius atitinkančius funkcinę paskirtį sienų, lubų, grindų sutvarkymo sprendinius. Medžiaginiai ir spalviniai sprendiniai parenkami vadovaujantis higienos bei saugaus naudojimo reikalavimais. |
| 14. | Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | Rengiant projektinius pasiūlymus turi būti taikomi Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerijos patvirtinti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo XII skyriaus ,, Pastatų projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai“ XVII skyriaus „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“ reikalavimai |
| 15. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | Pagal normatyvinius dokumentus |
| 16. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis | Vadovautis architektūrine koncepcija – projekto konkursą laimėjusiu architektūriniu projektu. Pastato, susisiekimo komunikacijos (gatvės) ir kitų inžinerinių statinių rodikliai projektuojamoje teritorijoje nurodyti priede „ Gargždų miesto turgaus ir aikštės atviro architektūros projekto konkurso techninė užduotis“ |
| 16.1. | sklypo sutvarkymo (sklypo plano): | Vadovautis architektūrine koncepcija – projekto konkursą laimėjusiu architektūriniu projektu. Žr. priedą „ Gargždų miesto turgaus ir aikštės atviro architektūros projekto konkurso techninė užduotis“ |
| 16.2. | architektūros daliai: | - Vadovautis architektūrine kocsepcija – projekto konkursą laimėjusiu architektūriniu projektu. - Žr. priedą „ Gargždų miesto turgaus ir aikštės atviro architektūros projekto konkurso techninė užduotis“ |
| 16.3. | konstrukcijų daliai: | Vadovautis architektūrine koncepcija – projekto konkursą laimėjusiu architektūriniu projektu. Pastato išorinės atitvaros turi būti projektuojamos išvengiant šilumos tiltelių; Rūsys po visu pastatu, skirtas priedangai. Taikos metu priedangos patalpos pritaikytos vykdyti papildomas viešąsias ir komercines funkcijas |
| 16.4 | technologijų daliai: | Numatyti paskirtį atitinkančią įrangą ir baldus. Informacija reikalinga įrangos išdėstymui, kiekiai įtraukiami į sąmatas |
| 16.5. | vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai: | Suprojektuoti: - nuotekų ir vandens tiekimo tinklus; -vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklus; - numatyti sanitarinių prietaisų pajungimą. |
| 16.6. | šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai: | Suprojektuoti: ### - Šildymo tinklus (prijungimas prie centralizuotų šildymo tinklųi) ### ; vidaus šildymą, vėdinimą, oro kondicionavimą - Šilumos prietaisai projektuojami su termostatiniais ventiliais. |
| 16.7. | dujotiekio daliai: | [netaikoma] |
| 16.8. | elektrotechnikos daliai: | Suprojektuoti: - vidaus elektros instaliaciją, šviestuvus (šviestuvų tipas LED), avarinio išėjimo modulį; - Suprojektuoto autonominę elektros tiekimo sistemą; - Projektuojama elektros instaliacija su visa būtina įranga, ekonomiškas patalpų apšvietimas;. - Numatyti vakarinį pastato ir teritorijos apšvietimą; - Numatyti pastato apsaugos nuo žaibo sistemą. |
| 16.9. | Elektrotechnikos daliai (prijungimas prie magistralinių tinklų) | Pagal paskaičiuotą elektros energijos galios poreikį gauti prisijungimo sąlygas prie magistralinių elektros energijos tinklų; pagal išduotas sąlygas suprojektuoti prijungimą prie magistralinių elektros energijos tinklų. Transformatorinė, esanti sklype unikalus Nr.5520-0013-0007 bus griaunama. Transformatorinę numatyti pagrindiniame pastate. |
| 16.10. | Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis | Projektuojami kompiuteriniai, telekomunikaciniai ir multimedijos tinklai pagal darbo vietų ir renginių organizavimo poreikį. |
| 16.11. | Apsauginės signalizacijos, vaizdo stebėjimo dalis | Numatyti pastato apsaugos nuo įsibrovimo įrengimą, pastato išorė, vidaus patalpos ir aplinkinė teritorija turi turėti apsaugos bei stebėjimo sistemą (kameras). |
| 16.12. | Gaisrinės signalizacijos dalis | Pastato gaisro signalizavimo sistemos įrengimas projektuojamas vadovaujantis galiojančiais norminiais dokumentais bei sprendimais, priimtais gaisrinės saugos dalyje. |
| 16.13. | Gaisrinės saugos dalis | Numatyti visos priešgaisrinės inžinerinės įrangos naudojimui būtinų priemonių projektavimą (pateikti atskiru žiniaraščiu), evakuacijos planų parengimą, vadovautis galiojančiais norminiais dokumentais. Visas projekto dalis suderinti su gaisrinės saugos dalimis. |
| 16.14. | Procesų valdymo ir automatizacijos dalis | Vadovautis galiojančiais teisės aktais, numatyti pagrindinių technologinių procesų ir atskirų inžinerinių sistemų automatizuotą valdymą. |
| 16.15. | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis | Pagal normatyvinius dokumentus |
| 16.16. | statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo daliai: | Pagal normatyvinius dokumentus |
| 17. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Vadovautis architektūrine koncepcija – projekto konkursą laimėjusiu architektūriniu projektu. Reikalavimai projektinių sprendinių derinimui, jų pritarimui. Suderinti tarpinių sprendinių derinimą su užsakovu. Projektuotojui prieš užsakovui tvirtinant Projektą ar jam pritariant, turi pristatyti parengtą Projektą, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti Projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai. Projekto patvirtinimas reiškia užsakovo pritarimą parengtam Projektui, bet neatleidžia projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę Projekto kokybę. |
| 18. | Pageidaujami ekonominiai rodikliai | Planuojama statybos vertė 4 450 000 su PVM be projektavimo paslaugos. |
| 19. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas (jei reikia) | Netaikoma |
| 20. | Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija (jei reikia) | - |
| 21. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba. |
| 22. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Reikalavimai projekto dokumentams: - dokumentų rinkinių ir (arba) jo kopijų skaičius – 2 vnt; - kompiuterinės laikmenos su įrašyta elektroniniu parašu pasirašyta Projekto kopija skaičius 2 vnt.; - reikalavimai kompiuterinei laikmenai – PDF, 25 MB (raiška, dydis, formatai (10), kt.), |
| 23. | Ekspertizės atlikimas | Užsakovas atlikti projekto ekspertizę: viso projekto. Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas. |

UŽSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

| Etapas | Užsakovo pateikiami dokumentai | Lapų sk. |
| --- | --- | --- |
| Pridedami dokumentai | Žemės sklypo dokumentų kopijos. | 17 lapų |
|  | kadastrinių duomenų bylos kopija |  |
|  | Konkurso teritorijos schema, sklypai 39, 38, 19, 23, 33, 47 pagal detalioji plano Nr. T00090811 sprendinius | 1 lapas |

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

| Projektavimo etapas | Projektuotojo pateikiami dokumentai |
| --- | --- |
| Projektiniai pasiūlymai | Vadovautis architektūrine koncepcija – projekto konkursą laimėjusiu architektūriniu projektu. Po architektūrinio konkurso patikslinama projektinių pasiūlymų medžiaga ir pristatoma užsakovo pritarimui gauti; Projektiniai pasiūlymai rengiami, viešinami ir derinami STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka. Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo dalies pagrindinė naudojimo paskirtis (kai keičiama statinio ar jo dalies naudojimo paskirtis nurodoma esama ir būsima paskirtys), statinio techniniai ir paskirties rodikliai (tarp jų gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos , paslaugų apimtis butų, vietų skaičius ir kt.) statinio ir paskirties statinio statybos rūšis, projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė), paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai, nurodomi laikančiųjų konstrukcijų ir išorinių atitvarų parinkimo motyvai ir kita. Jeigu numatyta projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje, aiškinamajame rašte pateikiama gamybos ar kitos veiklos rūšies, projektuojamos statinyje, technologinio proceso aprašymas (schema), nuotekų tvarkymo pasiūlymai, atliekų tvarkymo pasiūlymai, orientacinis energinių išteklių (elektros energijos, šilumos, geriamojo vandens, dujų ir kitų išteklių) kiekis ir apsirūpinimo šaltiniai. 8.2. grafinė dalis: 8.2.1. žemės sklypo su gretima urbanistine aplinka planas (ant ne senesnio kaip 3 metų topografinio plano). Jame nurodomas statinių išdėstymas, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, automobilių parkavimo vietos (kai jos planuojamos įrengti žemės sklype) ir kita; 8.2.2. pastato (-ų), jo dalies aukštų planų schemos; 8.2.3. pastato (-ų) jo dalies charakteringų pjūvių schemos; 8.2.4. pastato (-ų) fasadai jo dalių. 8.3. Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (pastatams privaloma) arba maketas). |
| Statybą leidžiantis dokumentas | Užsakovo įgaliotas projektuotojas pateikia prašymą ir privalomuosius dokumentus statybos leidimui gauti. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu, jei statytojas Klaipėdos rajono savivaldybė, mokestis už statybą leidžiantį dokumentą yra nemokamas. |
| Techninis darbo projektas | Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai, parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais - techninės specifikacijos; - aiškinamieji raštai; - brėžiniai; - sąnaudų kiekių žiniaraščiai; Atlikti principinių projektinių sprendinių ir galutinių projekto sprendinių pristatymą užsakovui., bei teisės aktais numatytas visuomenės informavimo apie numatomą statinio projektavimą procedūras. Visi projektiniai sprendiniai, naudojamos medžiagos ir spalviniai sprendimai projektavimo metu derinami su užsakovu ir vyr. architektu. Derinti pateikiami eskiziniai variantai, inžinerinių sprendimų aprašymai. Prieš projektavimą būtina įsivertinti ir apžiūrėti planuojamo objekto teritoriją, kad būtų tinkamai įvertinta esama urbanistinė aplinka, kontekstas. Tai, kas nenurodyta šioje techninėje specifikacijoje privalo būti projektuojama ir statoma vadovaujantis galiojančiais normatyviniais dokumentais ir teisės aktais. Pastabos: - įvertinant projektavimo galimybes, bet neapsiribojant, projektuotojas turi užsakovui siūlyti įvairias projektinės galimybes suprojektuoti ir įrengti šias ar kitas neišvardintas, bet reikalingas numatomai veiklai vykdyti, pastato pagrindinių konstrukcijų, inžinerinių sistemų, bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, aikštelių, holų ir pan.) ir vidaus patalpų išnaudojimo galimybe; - projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) neturi prieštarauti vieni kitiems; Projekto rengimo metu paaiškėjus, kad kai kurių šios techninės užduoties reikalavimų neįmanoma įvykdyti, paslaugų tiekėjas (rangovas projektuotojas) raštu apie tai turi informuoti užsakovą (statytoją) ir kartu, vadovaudamiesi protingumo ir teisingumo principais priimti logišką sprendimą dėl projektavimo užduoties koregavimo. |
| Projekto vykdymo priežiūra | Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais |

| Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Jevgenijus Bardauskas Vardas, pavardė Parašas Data | Projektuotojas: Vardas, pavardė Parašas Data |
| --- | --- |

*** Šios statinio projektavimo techninės užduoties pagrindinis tekstas nėra pilnai pritaikytas užsakyti tvarkybos darbų projektui (arba Projekto tvarkybos darbų daliai), kuris turi būti parengtas pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą ir kitus nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Norint pritaikyti šią užduotį, reikia ją atitinkamai pakeisti ir (arba) papildyti susijusiais reikalavimais.