KLAUSIMYNAS

INSTRUMENTŲ RINKINYS VEIDO IR ŽANDIKAULIŲ CHIRURGIJAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

INSTRUMENTŲ RINKINYS VEIDO IR ŽANDIKAULIŲ CHIRURGIJAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Optika | Matymo kryptis 15 ± 5°; Skersmuo 4 ± 1 mm; Ilgis 17 ± 1 cm.; Okuliaras lenktas 45 ± 50 kampu; Autoklavuojama. |  |
| 2. | Laringoskopas | Kantor-Berci arba lygiavertis, suaugusiems ir paaugliams, ilgis – 17 ± 1 cm. Padidinta proksimalinė anga ir lenktas distalinis galas. Suderinamas su p. 1 optika. |  |
| 3. | Žnyplės | Kleinsasser tipo arba lygiavertės, darbinė dalis lenkta aukštyn, 2 ± 0,1 mm. diametro kaušeliai, darbinis ilgis 23 ± 1 cm. Su jungtimi valymui. |  |
| 4. | Injekcinė adata | Peretti tipo arba lygiavertė, distalinis galas lenktas 45 ± 50 kampu aukštyn. Darbinis ilgis 23 ± 1 cm. |  |
| 5. | Injekcinė adata | Kleinsasser tipo arba lygiavertė, lenkta. Darbinis ilgis 23 ± 1 cm. |  |
| 6. | Žirklės | Kleinsasser tipo arba lygiavertės, lenktos dešnėn, darbinis ilgis 23 ± 1 cm. Su jungtimi valymui. |  |
| 7. | Žirklės | Kleinsasser tipo arba lygiavertės, lenktos kairėn, darbinis ilgis 23 ± 1 cm. Su jungtimi valymui. |  |
| 8. | Žirklės | Kleinsasser tipo arba lygiavertės, tiesios, darbinis ilgis 23 ± 1 cm. Su jungtimi valymui. |  |
| 9. | Operacinis video laringoskopas | Weerda tipo arba lygiavertis, išsiplečiantis, suaugusiems ir paaugliams, ilgis 17 ± 1 cm. Suderinamas su p. 1 optika. |  |
| 10. | Operacinis laringoskopas | Hinni tipo arba lygiavertis, su sparneliais kairėje ir dešinėje, ilgis 16 ± 1 cm. |  |
| 11. | Vamzdelis dūmams | Lenktas, 11 ± 1 cm. ilgio. Suderinamas su p. 10 laringoskopu. |  |
| 12. | Žirklės | Laryngoforce II tipo arba lygiavertės, stambiems navikams, ašmenys 10 ± 1 mm. Mova – 3 ± 0,1 mm. diametro. Darbinis ilgis 23 ± 1 cm. |  |
| 13. | Biopsinės žnyplės | Kleinsasser tipo arba lygiavertės, darbinė dalis ovalo formos, 3 ± 0,1 x 4 ± 0,1 mm. dydžio. Juda viena žiauna. Darbinis ilgis 23 ± 1 cm. Su jungtimi valymui. |  |
| 14. | Siurbimo vamzdelis | Kleinsasser tipo arba lygiavertis, 3 ± 0,1 mm. diametro. Darbinis ilgis 23 ± 1 cm. |  |