PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ IR KITŲ MIKROTERŠALŲ, KURIE APIBŪDINA VANDENS TELKINIŲ BŪKLĘ, TYRIMŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 PIRKIMO DALIS

1. ĮVADINĖ INFORMACIJA

1.1. Pirkimo objektas – pavojingų medžiagų tyrimų vandenyje paslaugos ir mėginių transportavimas (toliau – Paslaugos).

1.2. Perkančioji organizacija – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Užsakovas).

1.3. Paslaugų vykdymo trukmė – 9 mėnesiai (paskutinė mėginių siunta 7 mėnesį, likę 2 mėnesiai paskutinės siuntos tyrimams atlikti ir rezultatams pateikti) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

1.4. Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2. TIKSLAS

2.1. Paslaugų tikslas – atlikti pavojingų medžiagų vandenyje cheminius tyrimus.

3. PASLAUGŲ TEIKIMO ETAPAI

3.1.  Paslaugų teikėjas (toliau - Tiekėjas) per 1 savaitę nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi pateikti detalią informaciją el. paštu Užsakovui apie paviršinio vandens, mėginių konservavimo, saugojimo ir transportavimo sąlygas (konservavimo būdas, temperatūra, kitos sąlygos), siekiant užtikrinti atliekamų tyrimų kokybę;

3.2. Tiekėjas organizuoja tuščių indų, skirtų mėginių paėmimui, siuntimą Užsakovui:

3.2.1. Užsakovas pateikia užsakymą, el. paštu Tiekėjui, atsiųsti indus, skirtus paviršinio vandens mėginių paėmimui, adresu Oršos g. 8, Vilnius, LT-09300.

3.2.2. Tiekėjas ne ilgiau kaip per 2 savaites nuo Užsakovo užsakymo pateikimo el. paštu, adresu Oršos g. 8, Vilnius, LT-09300, turi atsiųsti mėginių ėmimui tinkamo tipo tinkamai paruoštus ir paženklintus indus, skirtus paviršinio vandens mėginių paėmimui, atsižvelgiant į taikomų tyrimų metodų reikalavimus, ir mėginių transportavimui skirtą tarą ir priemones transportuojamų mėginių temperatūriniam režimui užtikrinti (pvz., šaltkrepšiai su šaldymo elementais ar kt.).

3.3. Tiekėjas organizuoja Užsakovo paimtų mėginių transportavimą iš Užsakovo į tyrimus atliekančią laboratoriją:

3.3.1. Užsakovas, pateikia užsakymą, el. paštu Tiekėjui, organizuoti Užsakovo paimtų mėginių transportavimą į laboratoriją.

3.3.2. Tiekėjas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Užsakovo užsakymo pateikimo el. paštu, adresu Oršos g. 8, Vilnius, LT-09300, organizuoja kurjerio atvykimą mėginiams paimti.

3.3.3. Tiekėjas privalo pasirinkti tokį mėginių pristatymo į laboratoriją būdą, kad mėginių transportavimo sąlygos neįtakotų atliekamų tyrimų kokybės.

3.3.4. Preliminarūs mėginių kiekiai siuntoje transportavimo metu pateikti lentelėje Nr. 2. Mėginių siuntimų dažnis gali keistis priklausomai nuo reikalavimų mėginių saugojimui ir transportavimui.

3.4. Laboratorija atlieka mėginių cheminius tyrimus nurodytus lentelėje Nr. 1.

3.5. Remiantis atliktų tyrimų rezultatais, parengiami laboratorijos patvirtintos formos tyrimų rezultatų protokolai (ataskaitos):

3.5.1. tyrimų rezultatai turi būti pateikti tyrimų rezultatų protokoluose, lietuvių arba anglų kalba. Tyrimų rezultatai turi būti pateikti su išplėstine neapibrėžtimi (k=2);

3.5.2. tyrimų rezultatų protokolai pasirašomi atsakingo asmens ir teikiami elektronine forma Užsakovo nurodytu el. pašto adresu. Atliktų tyrimų rezultatų protokolai turi būti pateikti per 2 mėnesius nuo mėginių išsiuntimo į laboratoriją dienos.

4. REIKALAVIMAI TAIKOMI TYRIMŲ METODAMS

4.1.  Laboratorija cheminius tyrimus nurodytus lentelėje Nr. 1 turi atlikti akredituotais tyrimų metodais.

4.2. Taikomi tyrimų metodai turi atitikti Europos Komisijos direktyvos 2009/90/EB, kuria pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB nustatomos vandens cheminės analizės ir vandens būklės stebėsenos techninės specifikacijos, reikalavimus ir užtikrinti duomenų patikimumą ir kokybę:

4.2.1. Taikomų tyrimų metodų veiksmingumo kriterijai turi būti grindžiami 50% arba mažesne matavimo neapibrėžtimi (k=2).

4.3. Taikomų tyrimų metodų didžiausia priimtina metodo aptikimo arba kiekybinio nustatymo riba yra lygi Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2022/1307 nurodytos vertės arba už ją mažesnė.

4.4. Taikomi orientaciniai analizės metodai nurodyti Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2022/1307.

5. KITA, SU PIRKIMO OBJEKTU SUSIJUSI, INFORMACIJA

5.1. Mėginių kiekis, transportavimo kiekis, nurodytas lentelėje Nr. 1, yra preliminarus ir gali keistis. Tikslus mėginių kiekis ir transportavimo kiekis priklausys nuo Užsakovo poreikio. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti preliminaraus Paslaugų kiekio ar bet kokios jo dalies. Užsakovas numato, bet neįsipareigoja per sutarties galiojimo laikotarpį nupirkti Paslaugų ne daugiau kaip už 3719,01 (Trys tūkstančiai septyni šimtai devyniolika eurų 01 ct)  EUR be PVM.

Lentelė Nr. 1. Preliminarus mėginių kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį:

| Eil. Nr. | Tyrimo terpė | Reikalingos nustatyti medžiagos | Reikalingos nustatyti analitės | CAS Nr. | Didžiausia leistina metodo nustatymo (kiekybinio nustatymo arba aptikimo) riba | Preliminarus mėginių kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paviršinis vanduo | Pesticidai | Famoksadonas | 131807-57-3 | 8,5 (ng/l) | 4 |
|  |  |  | Dimoksistrobinas ir Azoksistrobinas* | 149961-52-4 131860-33-8 | 32 (ng/l)1 200 (ng/l) |  |
|  |  |  | Diflufenikanas | 83164-33-4 | 10 (ng/l)2 |  |
|  |  |  | Fipronilas | 120068-37-3 | 0,77 (ng/l) 2 |  |
|  |  |  | Klotrimazolas | 23593-75-1 | 20 (ng/l) 1 |  |
|  |  |  | Flukonazolas | 86386-73-4 | 250 (ng/l) 1 |  |
|  |  |  | Mikonazolas | 22916-47-8 | 200 (ng/l) 1 |  |
|  |  |  | Imazazilas | 35554-44-0 | 800 (ng/l) 1 |  |
|  |  |  | Ipkonazolas | 125225-28-7 | 44 (ng/l) 1 |  |
|  |  |  | Metkonazolas | 125116-23-6 | 29 (ng/l) 1 |  |
|  |  |  | Penkonazolas | 66246-88-6 | 1700 (ng/l) 1 |  |
|  |  |  | Prochlorazas | 67747-09-5 | 161 (ng/l) 1 |  |
|  |  |  | Tebukonazolas | 107534-96-3 | 240 (ng/l) 1 |  |
|  |  |  | Tetrakonazolas | 112281-77-3 | 1900 (ng/l) 1 |  |
|  | Paviršinis vanduo | Farmacinės medžiagos | Sulfametoksazolas** | 723-46-6 | 100 (ng/l)1 | 4 |
|  |  |  | Trimetoprimas | 738-70-5 | 100 (ng/l)1 |  |
|  |  |  | Venlafaksinas ir O-desmetilvenlafaksinas*** | 93413-69-5 93413-62-8 | 6 (ng/l)1 6 (ng/l)1 |  |
|  |  |  | Klindamicinas | 18323-44-9 | 44 (ng/l)2 |  |
|  |  |  | Ofloksacinas | 82419-36-1 | 26 (ng/l)2 |  |
|  |  |  | Metforminas ir Guanilo šlapalas**** | 657-24-9 141-83-3 | 156000 (ng/l)2 100000 (ng/l)2 |  |
|  | Transportavimas | Indų mėginiams pristatymas / mėginių paėmimas tyrimams | - | - | - | 4 siuntimai |

* Dimoksistrobinas ir azoksistrobinas analizuojami kartu tame pačiame mėginyje, tačiau jų koncentracijos duomenys teikiami atskirai.

** Sulfametoksazolas ir trimetoprimas, nors nėra sugrupuoti, analizuojami kartu tame pačiame mėginyje, tačiau jų koncentracijos duomenys teikiami atskirai.

*** Venlafaksinas ir O-desmetilvenlafaksinas analizuojami kartu tame pačiame mėginyje, tačiau jų koncentracijos duomenys teikiami atskirai.

**** Metforminas ir guanilo šlapalas analizuojami kartu tame pačiame mėginyje, tačiau jų koncentracijos duomenys teikiami atskirai.

Lentelė Nr. 2. Preliminarus mėginių kiekis siuntimuose (mėnesiais nuo sutarties įsigaliojimo):

| Parametras / Siuntimas | Preliminarus mėginių skaičius siuntime |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 mėnuo* | 2 mėnuo* |
|  | 1 siuntimas | 1 siuntimas |
| Pesticidai | 0 | 4 |
| Farmacinės medžiagos | 4 | 0 |

*Mėginiai gali būti imami pavasario periodu ir / arba vasaros periodo pradžioje.

Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2022/1307, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/105/EB sudaromas vykdant vandens politiką Sąjungos mastu stebėtinų medžiagų sąrašas.

Didžiausia leistina aptikimo riba.

Didžiausia leistina kiekybinio nustatymo riba.