Pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Žemaičių dailės muziejus numato įsigyti  Animacinės projekcijos „Kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmai. Karalių pasaka“ sistemą dengiančią 4 sienas ir centrinę grindų dalį pagal vykdomą Europos sąjungos struktūrinių fondų ir Plungės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis bendrai finansuojamą projektą „Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato – žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros reikmėms (III etapas)“, kodas Nr. 06-006-K-0018.

Plungės dvaro sodybos Žirgyno pastato (u.k. 24772) 125 patalpoje (Mažoji renginių salė) šiaurinėje dalyje.

Animacinės projekcinės sistemos įsigijimo tikslas – pilnai padengti 4 patalpos sienas ir centrinę grindų dalį taip sukuriant įraukią 360 panoraminę patirtį, kurios metų būtų demonstruojama  M. K. Čiurlionio 2D ir 3D animacija. Įsigyjama Animacinė projekcijos sistema turi būti pritaikoma individualiems naudotojų poreikiams, leidžianti keisti turinio sudėtingumo lygį, valdymo būdus, garso ir vaizdo parametrus, kalbą bei pateikimo stilių. Turi būti užtikrinta galimybė sukurti skirtingus naudotojo režimus bei papildyti sistemą nauju turiniu pagal specifinius poreikius.

Techninės specifikacijos reikalavimai:

| Instaliacijos dalis/pozicija | Reikalavimas | Siūlomos instaliacijos dalies/pozicijos techniniai duomenys. Pildo Tiekėjas (Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo reikalavimo atitikimą, kur to reikalaujama) |
| --- | --- | --- |
| Dengiamas vienos sienos plotas vaizdo projekcija | Apie 8x3m (plotis/aukštis) |  |
| Dengiamų sienų skaičius vaizdo projekcija | 4 sienos |  |
| Grindų ploto dydis dengiamas vaizdo projekcija | Apie 5,6m x 5,6m |  |
| Projekcinėje sistemoje naudojamo projektoriaus ryškumas | Ne mažesnis nei 5000 liumenų (ANSI lumens) |  |
| Projektorių skaičius kuris turi būti panaudotas siekiant užtikrinti instaliacijos įgyvendinimą | 10 vnt. |  |
| Projektorių montavimas | Turi būti sumontuoti, kad užtikrintų vientisą projekcinę sistema. Turi būti panaudoti specialūs projektorių montavimo laikikliai. Projekcija turi būti sumontuota taip, kad ją būtų patogu stebėti ir stovint (ne mažiau kaip 2,4 m nuo sienos) ir sėdint, aiškiai matoma tiek vaikui, tiek suaugusiam, tiek asmenims su negalia. Įranga turi nepažeisti saugumo – laidai paslėpti, kampai apsaugoti, konstrukcija stabili, neturi būti kliūtis judėjimui ir nekelti pavojaus vaikams. |  |
| Projektoriaus tipas | Labai artimo židinio arba artimo židinio (angl. Ultra short throw or Short throw) |  |
| Projektoriaus rezoliucija | Ne mažesnė nei 1920x1200px (WUXGA) |  |
| Projektoriaus šviesos šaltinio resursas | Ne mažesnis nei 20 000 val. |  |
| Vaizdo turinio grotuvas | Turi būti pasiūlyti ir sumontuoti grotuvai skirti vientisos projekcijos ant sienų ir grindų demonstravimui sinchronizuotu rėžimu. Turi būti sumontuoti ne mažiau nei 10 vnt. grotuvų. |  |
| Sistemos valdymas | Turi būti vykdomas iš komutacinės spintos, kuri turi būti integruojama patalpos išorėje prie įėjimo durų. Šioje spintoje turi būti instaliuojamas(i) vaizdo projekcijos grotuvas(ai). Komutacinės spintos dizainas derinamas projekto eigoje. |  |
| Vaizdo turinio/animacinio filmo paleidimas/valdymas | Vaizdo turiniui aktyvuoti komutacinėje spintoje turi būti integruojama mygtuko(ų) panelė. Paspaudus panelės mygtuką turi būti aktyvuojama 360 projekcija. |  |
| Garso sistema | Turi būti instaliuota garso sistema kuri užtikrintų 360 erdvės įgarsinimą. Sistema turi būti sujungta su projekcinės sistemos grotuvu(ais). |  |
| Garsiakalbių skaičius | 4 vnt. |  |
| Garsiakalbio spalva | Balta |  |
| Garsiakalbio galingumas | Ne mažesnis nei 150W |  |
| Garso sistemos imtuvas-stiprintuvas | Imtuvas turi būti integruojamas į komutacinę spintą kartu su vaizdo projekcijos grotuvais, bei valdymo panele. Garso sistemos imtuvas-stiprintuvas turi turėti multikanalų stereo funkciją, bei suteikti 3D garso efektą. |  |
| Žemo rūko sistema | Sistemą turi sudaryti 2 kompl. įrenginių kurie turi sinchronizuotai veikti su vaizdo turinio grotuvu. Įrenginiai turi būti montuojami skirtingose palapos pusėse. Būtinas įrenginių dengimas dekoracine medžiaga. Dekoracinės dangos dizainas ir medžiagiškumas turi būti suderintas su užsakovu. |  |
| Įrenginių skaičius | 2 vnt. |  |
| Įrenginio veikimo principas | Ultra garso technologija purškiamas vanduo ir sumaišomas su rūku |  |
| Skysčių talpa | Ne mažiau nei 1,8 l vandens pagrindo dūmų skysčio ir ne mažiau nei 6,7 l vandens talpos. |  |
| DMX kanalų skaičius | Ne mažiau nei 1 vnt. |  |
| Įrenginio valdymas | DMX, laikmatis, nuotolinio valdymo pultelis. |  |
| Įrangai suteikiamas garantinis terminas | Prekėms nustatomas Techninėje specifikacijoje nustatytas garantinis terminas, kuris yra ne mažiau kaip 36 mėnesiai. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |
| Įrangos garantinė priežiūra | Garantinio termino laikotarpiu nustačius Prekių trūkumų, Tiekėjas turi ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo rašytinės pretenzijos gavimo dienos pašalinti Prekių trūkumus. |  |

- Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nėra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pagal VPĮ 37 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“. Jeigu pirkimo dokumentuose yra galimai nurodyti konkretūs prekės ženklai, modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, patentai, tipai, standartai, konkreti kilmė ar gamyba yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį nurodytajam ir/arba gali siūlyti lygiaverčius objektus. Lygiavertiškumo atitiktį privalo įrodyti tiekėjas.

- Tiekėjui įrodant siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimas (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

- Perkančioji organizacija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius prikimus, tvarkos aprašas“ (toliau – Tvarka), Pirkime nustatė minimalius aplinkos apsaugos kriterijus: sistemos įrangai taikomas Tvarkos 4.4.4.3. papunktis <...prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai...>, nes įranga (projektoriai, media grotuvai ir kita perkama įranga) neturi savo sudėtyje pavojingų cheminių junginių, neteršiama aplinka ir nekeliamas sveikatai pavojus. 4.4.4.4. papunktis <...prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos...>, nes prekes galima naudoti daug kartų t.y. nuolat leisti animaciją naudojantis nupirkta įranga bei lengvai pataisoma ir (ar) pakeičiama.

Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Tiekėjas įrodančius dokumentus privalės pateikti Sutarties vykdymo metu, t.y. prekių pristatymo metu. Šis reikalavimas ir šio dėl reikalavimo nevykdymo, nustatytos sankcijos, kurios nurodytos Sutartyje.

- Planuojama įsigyti Animacinės projekcijos sistemos įranga privalo atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus (Direktyva 2009/125/EC, Direktyva 2011/65/EU).

Direktyva 2009/125/EC – Ekologinis projektavimas (Ecodesign). Ši direktyva nustato reikalavimus energetiškai vartojančių produktų (pvz., projektorių, ekranų, apšvietimo įrangos) projektavimui, kad jie būtų energijos efektyvūs ir kuo mažiau kenktų aplinkai per visą gyvavimo ciklą.

Direktyva 2011/65/EU (RoHS II) – Pavojingų medžiagų ribojimas. RoHS direktyva riboja pavojingų medžiagų (švino, gyvsidabrio, kadmio, šešiavalentio chromo, PBDE, PBB ir kt.) kiekį elektros ir elektroninėje įrangoje.

Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti tai patvirtinančias Europos Sąjungos atitikties deklaracijas bei CE atitikties žymėjimą.

Pastaba: Ne visiems gaminiams yra būtinas CE ženklinimas, taip pat ne visiems gaminiams yra būtinas paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos patikrinimas. Jeigu gaminiui privalomas CE ženklinimas, tačiau neprivalomas paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos patikrinimas, tokiu atveju CE sertifikato nebus, tačiau privalo būti pateikta su pasiūlymu gamintojo parengta deklaracija „EU Declaration of conformity“ „EC Declaration of conformity“. Jeigu gaminiui privalomas CE ženklinimas bei paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos patikrinimas, tokiu atveju gaminys turės ir paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą sertifikatą, ir gamintojo deklaraciją.

Sutarties vykdymo metu, Tiekėjui pristačius Animacinės projekcijos sistemos įrangą (toliau – Įranga), Užsakovas patikrins ar pristatyta Įranga atitinka su pasiūlymu pateiktas Europos Sąjungos atitikties deklaracijas bei CE atitikties žymėjimą. Jeigu pristatyta įranga neturės reikalaujamų žymėjimų, Tiekėjas privalės įrangą pakeisti į atitinkančią nustatytus reikalavimus.