TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDRA INFORMACIJA

Jurbarko rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188713933 (toliau – Perkančioji organizacija), perka šiuos darbus (toliau – Darbai):

1.1. Visuomeninės paskirties pastato – Jurbarko krašto muziejaus padalinio Istorinės atminties centro Lybiškiuose kapitalinio remonto darbai uždengiant pastato stogą ir sutvarkant lietaus sistemą.

2. INFORMACIJA APIE DARBUS

2.1. Perkamų darbų atlikimo vieta – Stoties g. 1, Lybiškių k., Jurbarko r.

2.2. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei jų įgyvendinamaisiais teisės aktais, reglamentuojančiais su tuo susijusių darbų teikimą. Pasikeitus teisės aktų nuostatoms, būtina vadovautis jų aktualiomis redakcijomis.

2.3. Rangovas privalo informuoti perkančiąją organizaciją apie darbų eigą, užtikrinti, kad darbai būtų atlikti sutartyje bei užsakymuose nustatytais terminais bei garantuoti, kad atlikti darbai atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2.4. Rangovas:

2.4.1. privalo Perkančiajai organizacijai pateikti visų naudotų statybos produktų, įrenginių ir medžiagų atitikties dokumentus, įskaitant statybos gaminių eksploatacinių savybių deklaracijas (atitikties deklaracijas). Visi dokumentai turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktų bei statybos techninio reglamento reikalavimus. Dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba; jei originalai yra kita kalba, turi būti pateiktas jų vertimas į lietuvių kalbą, nebent Perkančioji organizacija nurodo kitaip. Visi dokumentai pateikiami popieriniu arba skaitmeniniu formatu (pagal Perkančiosios organizacijos nurodymą).

2.5. įsipareigoja užsakymo vykdymo eigoje derinti informaciją, susijusią su užsakomais darbais, Perkančiajai organizacijai priimtinu būdu (pvz.: el. paštu, telefonu ar kt.).

3. DARBŲ APIMTYS

3.1. Perkamų darbų apimtys – 1 kompl.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Reikalaujami techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Senos asbestcemenčių lakštų dangos ardymas | m2 | 570,48 | Nuardoma esama asbestcemenčio šiferio stogo danga. |
| 2. | Čerpių stogo dangos ardymas | m2 | 6,74 | Nuardoma esama čerpių stogo danga. |
| 3. | Fibrocementinių banguotų lakštų stogo dangos įrengimas | m2 | 570,48 | Esama šiferio danga keičiama į naują fibrocementinių banguotų lakštų stogo dangą (atitiktis Eternit Gotika, klasikinės raudonos spalvos). |
| 4. | Čerpių stogo dangos įrengimas | m2 | 6,74 | Esama čerpių stogo danga keičiama į naują čerpių dangą. |
| 5. | Ventiliacijos kaminėlių apskardinimas | m2 | 21,35 | Vertikaliai apskardinami esami ventiliacijos kaminėliai. |
| 6. | Ventiliacijos kaminėlių stogelių įrengimas | m2 | 1,77 | Įrengiami esamų ventiliacijos kaminėlių stogeliai. |
| 7. | Frontono viršaus apšiltinimas ir apskardinimas | m2 | 5,12 | Apšiltinamas esamo frontono viršus ir apskardinimas. |
| 8. | Latakų ir lietvamzdžių ardymas | m | 160,20 |  |
| 9. | Lietvamzdžių įrengimas | m | 51,40 | Įrengiami nauji išoriniai lietvamzdžiai, stačiakampio profilio |
| 10. | Lietlovių (latakų) įrengimas | m | 108,80 | Įrengiami nauji latakai, stačiakampio profilio |
| 11. | Apsauginės tvorelės įrengimas | m | 36,30 |  |
| 12. | Atliekų utilizavimas | kompl. | 1 |  |

5. KITOS NUOSTATOS

5.1. Nustačius Darbų atlikimo trūkumus, Rangovas privalo per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neatlygintinai ištaisyti visus trūkumus.

5.2. Perkančioji organizacija už faktiškai atliktus kokybiškus Darbus apmoka ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, Rangovui pateikus parengtus dokumentus, perdavimo ir priėmimo aktus bei sąskaitas faktūras.

5.3. Darbų kainoje turi būti numatytos visos išlaidos. Jokių papildomų mokėjimų Rangovas už darbus reikalauti negali.