TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PU 13877/25 Guminė darbo avalynė

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – darbo avalynė (toliau – Prekės).

- PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Preliminarus kiekis* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Auliniai guminiai batai PU S5 | poros | 800 porų |
| 2. | Auliniai guminiai batai PVC S5 | poros | 500 porų |

* Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti nurodyto kiekio. Nurodytas Prekių kiekis yra orientacinis ir skirtas pasiūlymams palyginti. Prekės bus perkamos pagal Pirkėjo poreikį ir pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytas Prekių kainas ar įkainius, neviršijant bendros maksimalios Sutarties vertės EUR be PVM.

  - Pasiūlymo vertė nebus laikoma sutarties verte, tai palyginamoji vertė pasiūlymų vertinimui.

  - Esant poreikiui, Pirkėjas turės teisę pirkti ir kitas, Lentelėje Nr.1 nenurodytas, tačiau pagal funkcinę paskirtį panašias Prekes, (toliau – Papildomos prekės). Papildomų prekių pirkimui taikomos visos Prekių pirkimui šioje techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos sąlygos, nebent aiškiai bus nustatyta kitaip. Papildomos prekės bus perkamos tokiais įkainiais, kurie galios Pirkėjo užsakymo pateikimo dieną Tiekėjo kainoraštyje, pritaikant Tiekėjo pasiūlyme nurodytą taikytiną nuolaidą procentais nuo galiojančių Tiekėjo kataloge nurodytų prekių mažmeninių kainų. Papildomų prekių įkainius Tiekėjas turės suderinti su Pirkėju. Tokių Papildomų prekių bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 proc. Sutarties kainos.

  - Tiekėjas įsipareigoja tiekti  guminę darbo avalynę standartinių 38-49 dydžių. Tačiau, esant poreikiui, įsipareigoja tiekti ir didesnių dydžių, ieškodamas atitikmenų abipusiu susitarimu.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Reikalavimai guminei darbo avalynei išdėstyti techninės specifikacijos Priede Nr. 1.

  - Prekės turi būti naujos, kokybiškos, nenaudotos, paruoštos naudojimui bei atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus ir taikomus kokybinius normatyvus perkamoms prekėms. Prekės turi būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, neturi būti defektų, paslėptų trūkumų, dėl kurių nebūtų  galima  naudoti  prekių pagal jų  tikslinę paskirtį arba  dėl kurių sumažėtų prekių naudingumas.

  - Pateiktoms Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 6 mėnesių kokybės garantija. Nekokybiškos Prekės turi būti pakeičiamos naujomis visą Prekių garantinį laikotarpį.

  - Kartu su pasiūlymu pateikiama nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotas sertifikatas, patvirtinantis Prekių atitikimą standartui EN ISO 20345:2011 arba EN 20345:2022 arba lygiaverčiui, siūlomų Prekių pavyzdžio nuotraukos, gamintojo deklaracijos, techniniai aprašymai lietuvių kalba, patvirtinantys siūlomų Prekių atitikimą šioje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams, jeigu tokie dokumentai bus pateikiami ne lietuvių kalba, kartu turi būti pridėti ir jų vertimai patvirtinti tiekėjo.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

  - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

5.1. Pirkėjas Prekes perka  su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytu adresu. Taip pat Pirkėjas pasilieka teisę Prekes atsiimti pats iš Tiekėjo nurodytos Prekių atsiėmimo vietos.

5.2. Pristatymo adresas (-ai):

| Rytų regionas | Pietų regionas | Šiaurės regionas | Vakarų regionas |
| --- | --- | --- | --- |
| Šviesos g. 11, Ukmergė | Ukmergės g. 16, Jonava | Birutės g. 4, Kėdainiai | Plungės g., 88, Džiuginėnų km., Telšių raj. |
| Zibalų g. 21, Širvintos | Vytauto Didžiojo g. 118, Kaišiadorys | Purienų g.4, Radviliškis | Viekšnių g. 14, Akmenė |
| Liepkalnio g. 81, Vilnius | Sodininkų g.2, Karčiupio k. Kaišiadorių r. | Liepų g. 15, Raseiniai | Laižuvos g. 80, Mažeikiai |
| Pramonės g. 6 b, Šalčininkai | Senkelio g. 13, Trakai | Dubysos g. 48, Gėluvos k., Ariogalos sen., Raseinių r. | Vytauto g. 112, Kretinga |
| Jūžintų g. 3, Rokiškis | Kauno g. 14, Vievis | Raseinių g. 70, Kelmė | Stoties g. 11, Plungė |
| Panevėžio g. 7, Kupiškis | Turistų g. 11, Lazdijai | Miško g. 2a, Šilagalio k. Panevėžio r. | Mosėdžio g.23, Skuodas |
| Kauno g. 1, Zarasai | Gamyklų g. 12, Marijampolė | Vilniaus g. 82, Joniškis | Laisvės g.50, Tauragė |
| Vilniaus g. 97, Molėtai | Kauno g. 72, Pagiriai, Garliavos sen., Kaunas | Stoties 20, Pasvalys | P.Paulaičio g.25, Jurbarkas |
| Kelininkų g. 10, Švenčionys | J. Basanavičiaus g. 47, Prienai | Statybininkų g. 7, Pakruojis | Struikų g.10, Šilalė |
| Vyžuonų g. 53, Utena | S. Neries g. 88, Vilkaviškis | Basanavičiaus g. 54, Biržai | Aušrinės g.2, Iždonų k. Kaltinėnų sen. Šilalės r. |
| Gegužės g. 35, Anykščiai | Birutės g. 50, Šakiai | Žeimių g. 18, Ginkūnų k. Šiaulių r. | Gamyklos g.3, Gargždai |
| Turistų g. 34, Ignalina | Santaikos g. 27, Alytus | Pramonės g. 26, Kuršėnai, Šiaulių raj. | Pramonės g. 4, Šilutė |
|  | Mechanizatorių g. 19, Varėna |  | Veiviržėnų g. 36, Pyktiškės k., Endriejavo sen., Klaipėdos r. |

  - Tikslią Prekių pristatymo vietą Pirkėjas detalizuoja pateikdamas užsakymą.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti nenutrūkstamą ir kokybišką Prekių tiekimą.

  - Pristačius prekes neatitinkančias užsakymo, netinkamos sudėties, fizinių parametrų, Tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis ir jėgomis netinkamas prekes paimti iš Pirkėjo ir pristatyti naujas, sutartyje ir techninėje specifikacijoje numatytus reikalavimus atitinkančias prekes.

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos siųsto Tiekėjui elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje.

  - Prekių kainos pateikiamos su visomis įskaičiuotomis išlaidomis ir visais mokesčiais.

  - Tiekėjo pateikto mokėjimo dokumento komentare turi būti nurodyta meistrija, Prekes užsakiusio Pirkėjo darbuotojo vardas, pavardė, Prekių pristatymo adresas.

  - Pirkėjas užsakymus teiks elektroniniu paštu, nurodytu sutartyje.

  - Sutartis galioja 24 (dvidešimt keturis) mėnesius, bet ne ilgiau iki bus nupirkta Prekių už maksimalią sutarties vertę. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi sutarties Šalys ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo (priklausomai kuri sąlyga įvyksta anksčiau).

  - Jeigu Sutarties galiojimo metu nėra išperkama Prekių už maksimalią Sutarties vertę, Prekių tiekimo terminas automatiškai pratęsiamas dar 12 mėnesių terminui. Šalys turi teisę atsisakyti pratęsti Prekių tiekimo terminą, apie tai raštu informavus kitą Šalį 30 (trisdešimt) dienų iki Sutarties termino pabaigos.

  - Visais atvejais Prekės su visais Sutarties pratęsimais tiekiamos ne ilgiau kaip 36 mėnesius.

  - Pirkėjas atsiskaito už faktiškai gautas kokybiškas Prekes ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo bei mokėjimo dokumento, pateikto per informacinę sistemą „SABIS“ gavimo dienos.

- PRIEDAI

Priedas Nr.1 - Reikalavimai guminei darbo avalynei.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

Turi būti pateikiama:

Prekių gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekių gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekių atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekių atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekių atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekių gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekių gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekių gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių dokumentaciją). Jeigu Prekių techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekių gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekių gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekių atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekes, pasižyminčias lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūlomos Prekės yra lygiavertės ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Reikalavimai  guminei  DARBO  avalynei

| Eilės Nr. | Pirkėjo reikalavimai prekėms Guminė darbo avalynė. |  | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| Eilės Nr. |  | Prekės pavadinimas, reikalavimai | Tiekėjo siūlomų Prekių parametrai ir jų reikšmės |
| 1. |  | Auliniai guminiai batai iš poliuretano (Nurodyti modelį) | Siūlomos prekės modelis (įrašyti): _________ |
| 1.1. |  | Avalynė turi atitikti standartą EN ISO 20345:2011, S5 CI SRC (arba lygiavertį). | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 1.2. |  | Viršdalis pagamintas iš poliuretano junginių, atsparus žemoms ne mažiau kaip iki -25°C temperatūroms, antistatinis, atsparus vandeniui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti) Atsparumas temperatūrai: _________°C |
| 1.3. |  | Pamušalas - trinčiai atsparus poliesteris arba lygiavertė medžiaga; šilumą izoliuojantis vidinis pamušalas | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras/reikšmė(įrašyti) Pamušalo medžiaga:_________. |
| 1.4. |  | Vidpadis pagamintas iš minkšto poliuretano, antistatinis, anatominis, išimamas. Pasižymintis geromis šalčio ir karščio izoliacinėmis savybėmis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.5. |  | Padas PU, gali būti PU/TPU, atsparus slydimui, atsparus naftos produktams, atsparus žemoms ne mažiau kaip iki -25°C temperatūroms. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti) Padas pagamintas iš: _________ Atsparumas temperatūrai: _________°C |
| 1.6. |  | Pado kapliukų aukštis ne mažiau 4 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.7. |  | Pirštų apsauga: kompozitinė, apsauga nuo smūgių (ne mažiau 200J) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8. |  | Pado intarpas: tekstilinis, daugiasluoksnės, ypač tankios, pradūrimui atsparios medžiagos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.9. |  | Avalynė komplektuojama su išimamu įmautu, kuris išgarina drėgmę ir mažina kojų prakaitavimą, izoliuoja nuo itin žemos temperatūros. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.10. |  | Dydžių skalė: 38-49. Pasirenkama užsakymo metu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.11. |  | Pateikiamos siūlomos avalynės pavyzdžio nuotraukos (ne mažiau kaip 3 vnt.). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2. |  | Auliniai guminiai batai iš PVC (Nurodyti modelį) | Siūlomos prekės modelis (įrašyti): ________ |
| 2.1. |  | Avalynė turi atitikti standartą EN ISO 20345:2022, S5, SR (arba lygiavertį). | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 2.2. |  | Viršdalis: pagamintas iš PVC gumos, gali būti iš PVC/nitrilo. atsparus vandeniui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.3. |  | Padas PVC/nitrilas, gali būti PVC/guma, atsparus slydimui, atsparus naftos produktams, sugeriantis energiją kulno srityje, antistatinis. | Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti) Padas pagamintas iš: _________ |
| 2.4. |  | Pirštų apsauga: apsauginė noselė. Kojų pirštų apsauga nuo ne mažiau kaip 200 J stiprumo smūgių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras/reikšmė (įrašyti) Apsauga smūgiams: _________ J |
| 2.5. |  | Intarpas: metalinis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.6. |  | Dydžių skalė: 38-49. Pasirenkama užsakymo metu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.7. |  | Pateikiamos siūlomos avalynės pavyzdžio nuotraukos (ne mažiau kaip 3 vnt.). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
|  | Tiekėjas aprūpina visa reikalingo dydžio darbo avalyne. Avalynė užsakoma pagal pateiktą dydžių lentelę. Nesant atitikties gamintojo pateiktoje dydžių lentelėje, išskirtiniais atvejais dėl nestandartinių dydžių, pirkėjas gali užsakyti avalynę pateikdamas reikalingus dydžius, pagal kuriuos tiekėjas įsipareigoja aprūpinti Pirkėją reikalinga analogiška avalyne. |  |  |