KLAUSIMYNAS

INSTRUMENTŲ IR PRIEMONIŲ KOMPLEKTAS KRAUJAGYSLIŲ CHIRURGIJAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

INSTRUMENTŲ IR PRIEMONIŲ KOMPLEKTAS KRAUJAGYSLIŲ CHIRURGIJAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mikroadatkotis |  |  |
| 1 | Darbinės dalys tiesios, paviršius padengtas deimantinėmis dulkėmis, profilis tolygiai siaurėjantis |  |  |
| 2 | Skirta 7/0 ir smulkesnėm chirurginėm adatom, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis |  |  |
| 3 | Rankenos spyruokliuojančios, spalviškai pažymėtos, griebiančioji dalis apvali, su išoriniais nelygumais, vidinėje pusėje rankenų išpjova, su užrakinimu |  |  |
| 4 | Bendras ilgis 185± 3 mm |  |  |
| 5 | Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus) |  |  |
| 6 | Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui) |  |  |
| 7 | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu |  |  |
| 8 | Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas |  |  |
| 9 | Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai |  |  |
| 2. | Mikroadatkotis |  |  |
| 1 | Darbinės dalys tiesios, paviršius padengtas deimantinėmis dulkėmis, profilis tolygiai siaurėjantis |  |  |
| 2 | Skirta 7/0 ir smulkesnėm chirurginėm adatom, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis |  |  |
| 3 | Rankenos spyruokliuojančios, spalviškai pažymėtos, griebiančioji dalis apvali, su išoriniais nelygumais, vidinėje pusėje išpjovos, su užrakinimu |  |  |
| 4 | Bendras ilgis 210±3 mm |  |  |
| 5 | Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus) |  |  |
| 6 | Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui) |  |  |
| 7 | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu |  |  |
| 8 | Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas |  |  |
| 9 | Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai |  |  |
| 3. | Atraumatinis spaustukas "šuniukas" |  |  |
| 1 | Darbinė dalis su atraumatiniais De Bakey dantukais, lenkta 55±3° kampu |  |  |
| 2 | Darbinės dalies ilgis 20±0,5 mm |  |  |
| 3 | Bendras ilgis 55±1 mm |  |  |
| 4 | Užspaudimo svoris 180±3 g |  |  |
| 5 | Be spyruoklės |  |  |
| 6 | Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus) |  |  |
| 7 | Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui) |  |  |
| 8 | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu |  |  |
| 9 | Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas |  |  |
| 10 | Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai |  |  |
| 4. | Atraumatinis spaustukas "šuniukas" |  |  |
| 1 | Darbinė dalis tolygiai išlenkta, su atraumatiniais De Bakey dantukais |  |  |
| 2 | Darbinės dalies ilgis 20±0,5 mm |  |  |
| 3 | Bendras ilgis 55±1 mm |  |  |
| 4 | Užspaudimo svoris 180±3 g |  |  |
| 5 | Be spyruoklės |  |  |
| 6 | Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus) |  |  |
| 7 | Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui) |  |  |
| 8 | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu |  |  |
| 9 | Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas |  |  |
| 10 | Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai |  |  |
| 5. | Mikro spaustukas "šuniukas" |  |  |
| 1 | Darbinė dalis tolygiai išlenkta |  |  |
| 2 | Darbinės dalies ilgis 15±0,5 mm |  |  |
| 3 | Su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą |  |  |
| 4 | Bendras ilgis 41±1 mm |  |  |
| 5 | Spyruoklinis |  |  |
| 6 | Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus) |  |  |
| 7 | Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui) |  |  |
| 8 | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu |  |  |
| 9 | Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas |  |  |
| 10 | Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai |  |  |
| 6. | Atraumatinis spaustukas "šuniukas" |  |  |
| 1 | Diethrich arba lygiavertis, tiesus, atraumatinis |  |  |
| 2 | Dantytos dalies ilgis 10±0,5 mm |  |  |
| 3 | Darbinės dalies ilgis 16±0,5 mm |  |  |
| 4 | Bendras ilgis 52±1 mm |  |  |
| 5 | Užspaudimo svoris 180±3 g |  |  |
| 6 | Be spyruoklės |  |  |
| 7 | Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus) |  |  |
| 8 | Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui) |  |  |
| 9 | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu |  |  |
| 10 | Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas |  |  |
| 11 | Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai |  |  |
| 7. | DIETHRICH-POTTS Vascular Scissors |  |  |
| 1 | Diethrich-Potts arba lygiavertės |  |  |
| 2 | Lenktos 45±3° kampu atgal |  |  |
| 3 | Kerpančios dalies ilgis 10±0,5 mm |  |  |
| 4 | Galiukai aštrūs, su žiedais |  |  |
| 5 | Bendras ilgis 180±3 mm |  |  |
| 6 | Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus) |  |  |
| 7 | Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui) |  |  |
| 8 | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu |  |  |
| 9 | Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas |  |  |
| 10 | Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai |  |  |
| 8. | Porinis dvipusis kablys |  |  |
| 1 | Farabeuf arba lygiavertis, sudarytas iš dviejų vienodos formos abipusiai lenktų kablių |  |  |
| 2 | Mažesnio kablio matmenys (gylis x plotis/ gylis x plotis): (20x16)/ (24x16)±0,5 mm |  |  |
| 3 | Didesnio kablio matmenys (gylis x plotis/gylis x plotis): (23x16)/ (28x16)±0,5 mm |  |  |
| 4 | Rankena plokščia |  |  |
| 5 | Bendras vienas į kitą įstatytų kablių ilgis 150±3 mm |  |  |
| 6 | Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus) |  |  |
| 7 | Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui) |  |  |
| 8 | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu |  |  |
| 9 | Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas |  |  |
| 10 | Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai |  |  |
| 9. | Tepimo instrumentas |  |  |
| 1 | Maier arba lygiavertis, lenktas, į galą platėjantis |  |  |
| 2 | Darbinės dalys dantytos su išilgine ovalo formos išpjova |  |  |
| 3 | Su užrakinimu |  |  |
| 4 | Bendras ilgis 260±3 mm |  |  |
| 5 | Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus) |  |  |
| 6 | Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui) |  |  |
| 7 | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu |  |  |
| 8 | Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas |  |  |
| 9 | Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai |  |  |
| 10. | Peanas |  |  |
| 1 | Rochester-Pean arba lygiavertis, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą |  |  |
| 2 | Su užrakinimu |  |  |
| 3 | Bendras ilgis 160±3 mm |  |  |
| 4 | Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus) |  |  |
| 5 | Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui) |  |  |
| 6 | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu |  |  |
| 7 | Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas |  |  |
| 8 | Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai |  |  |
| 11. | Moskitas |  |  |
| 1 | Halsted-Mosquito arba lygiavertis, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą |  |  |
| 2 | Su užrakinimu |  |  |
| 3 | Bendras ilgis 125±3 mm |  |  |
| 4 | Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus) |  |  |
| 5 | Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui) |  |  |
| 6 | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu |  |  |
| 7 | Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas |  |  |
| 8 | Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai |  |  |
| 12. | Kocheris |  |  |
| 1 | Kocher-Ochsner arba lygiavertis, lenktas, su distaliniais dantukais 1x2 |  |  |
| 2 | Skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą |  |  |
| 3 | Su užrakinimu |  |  |
| 4 | Bendras ilgis 160±3 mm |  |  |
| 5 | Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus) |  |  |
| 6 | Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui) |  |  |
| 7 | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu |  |  |
| 8 | Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas |  |  |
| 9 | Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai |  |  |
| 13. | Adatkotis |  |  |
| 1 | Mayo-Hegar arba lygiavertis, darbinės dalys tiesios |  |  |
| 2 | Kryžmiškai dantytos dalies ilgis 17±0,5 mm |  |  |
| 3 | Tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis |  |  |
| 4 | Bendras ilgis 162±3 mm |  |  |
| 5 | Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus) |  |  |
| 6 | Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui) |  |  |
| 7 | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu |  |  |
| 8 | Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas |  |  |
| 9 | Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai |  |  |
| 14. | Adatkotis |  |  |
| 1 | Ryder arba lygiavertis, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais |  |  |
| 2 | Profilis susiaurintas |  |  |
| 3 | 0,4 mm žingsniu kryžmiškai dantyto paviršiaus ilgis 10±0,5 mm |  |  |
| 4 | Skirtas 4/0-6/0 chirurginėm adatom |  |  |
| 5 | Tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis |  |  |
| 6 | Su užapvalinta nuopjova prieš šarnyrinį sujungimą |  |  |
| 7 | Žiedai spalviškai pažymėti |  |  |
| 8 | Ilgis 195±3 mm |  |  |
| 9 | Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus) |  |  |
| 10 | Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui) |  |  |
| 11 | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu |  |  |
| 12 | Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas |  |  |
| 13 | Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai |  |  |
| 15. | Atraumatinis disektorius |  |  |
| 1 | De Bakey arba lygiavertis, darbinės dalys išlenktos puskabliu į vidų, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos |  |  |
| 2 | Su atraumatiniais dantukais 1x2 |  |  |
| 3 | Darbinis ilgis 94±1 mm |  |  |
| 4 | Dantytos dalies ilgis 18±1 mm |  |  |
| 5 | Su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą |  |  |
| 6 | Su užrakinimu |  |  |
| 7 | Rankenos išlenktos atgal |  |  |
| 8 | Bendras ilgis 240±3 mm |  |  |
| 9 | Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus) |  |  |
| 10 | Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui) |  |  |
| 11 | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu |  |  |
| 12 | Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas |  |  |
| 13 | Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai |  |  |
| 16. | Mikrodisektorius |  |  |
| 1 | Micro-Adson arba lygiaverti |  |  |
| 2 | Darbinės dalys išlenktos beveik stačiu kampu |  |  |
| 3 | Galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos |  |  |
| 4 | Su užrakinimu |  |  |
| 5 | Bendras ilgis 140±3 mm |  |  |
| 6 | Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus) |  |  |
| 7 | Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui) |  |  |
| 8 | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu |  |  |
| 9 | Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas |  |  |
| 10 | Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai |  |  |
| 17. | Atraumatinis spaustukas |  |  |
| 1 | Castaneda arba lygiavertis |  |  |
| 2 | Darbinės dalys lenktos kampais į vidų |  |  |
| 3 | Atstumas tarp užlenktų dalių (styga) 23±1 mm |  |  |
| 4 | Galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos |  |  |
| 5 | Su atraumatiniais dantukais 1x2 |  |  |
| 6 | Darbinis ilgis 56±1 mm |  |  |
| 7 | Su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą |  |  |
| 8 | Su užrakinimu |  |  |
| 9 | Rankenos išlenktos atgal |  |  |
| 10 | Bendras ilgis 155±3 mm |  |  |
| 11 | Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus) |  |  |
| 12 | Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui) |  |  |
| 13 | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu |  |  |
| 14 | Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas |  |  |
| 15 | Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai |  |  |
| 18. | Atraumatinis užspaudėjas |  |  |
| 1 | Leland-Jones arba lygiavertis |  |  |
| 2 | Darbinės dalys lenktos 15±3° kampu į vidų |  |  |
| 3 | Darbinės dalys atraumatinės, su dantukais 1x2 |  |  |
| 4 | Užlenktos dalies ilgis 65±1 mm |  |  |
| 5 | Galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos |  |  |
| 6 | Su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą |  |  |
| 7 | Su užrakinimu |  |  |
| 8 | Rankenos tiesios |  |  |
| 9 | Bendras ilgis 190±3 mm |  |  |
| 10 | Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus) |  |  |
| 11 | Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui) |  |  |
| 12 | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu |  |  |
| 13 | Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas |  |  |
| 14 | Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai |  |  |
| 19. | Atraumatinis užspaudėjas |  |  |
| 1 | Castaneda arba lygiavertis |  |  |
| 2 | Darbinės dalys lenktos 45±3° kampu į vidų |  |  |
| 3 | Darbinės dalys atraumatinės, su dantukais 1x2 |  |  |
| 4 | Užlenktos dalies ilgis 31±1 mm |  |  |
| 5 | Galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos |  |  |
| 6 | Su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą |  |  |
| 7 | Su užrakinimu |  |  |
| 8 | Rankenos išlenktos atgal |  |  |
| 9 | Bendras ilgis 120±3 mm |  |  |
| 10 | Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus) |  |  |
| 11 | Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui) |  |  |
| 12 | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu |  |  |
| 13 | Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas |  |  |
| 14 | Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai |  |  |
| 20. | Atraumatinis renalinis užspaudėjas |  |  |
| 1 | Hopt arba lygiavertis, darbinės dalys lenktos kampais į vidų |  |  |
| 2 | Atstumas tarp užlenktų dalių (styga) 65±1 mm |  |  |
| 3 | Su atraumatiniais dantukais De Bakey tipo 1x2 |  |  |
| 4 | Galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos |  |  |
| 5 | Su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą |  |  |
| 6 | Su užrakinimu |  |  |
| 7 | Rankenos lenktos kampu į išorę |  |  |
| 8 | Bendras ilgis 235±3 mm |  |  |
| 9 | Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus) |  |  |
| 10 | Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui) |  |  |
| 11 | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu |  |  |
| 12 | Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas |  |  |
| 13 | Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai |  |  |
| 21. | Chirurginis odos pincetas |  |  |
| 1 | Tiesus, darbinės dalys tolygiai siaurėjančios |  |  |
| 2 | Su distaliniais dantukais 1x2 |  |  |
| 3 | Plotis 2,5±0,1 mm |  |  |
| 4 | Rankenos plokščios |  |  |
| 5 | Ilgis 145±3 mm |  |  |
| 6 | Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus) |  |  |
| 7 | Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui) |  |  |
| 8 | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu |  |  |
| 9 | Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas |  |  |
| 10 | Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai |  |  |
| 22. | Atraumatinis pincetas |  |  |
| 1 | De Bakey arba lygiavertis |  |  |
| 2 | Darbinės dalys 2±0,2 mm pločio |  |  |
| 3 | Su atraumatiniais De Bakey dantukais 1x2 |  |  |
| 4 | Ilgis 200±3 mm |  |  |
| 5 | Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus) |  |  |
| 6 | Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui) |  |  |
| 7 | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu |  |  |
| 8 | Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas |  |  |
| 9 | Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai |  |  |
| 23. | Atraumatinis pincetas |  |  |
| 1 | De Bakey arba lygiavertis |  |  |
| 2 | Darbinės dalys 2±0,2 mm pločio |  |  |
| 3 | Su atraumatiniais De Bakey dantukais 1x2 |  |  |
| 4 | Ilgis 240±3 mm |  |  |
| 5 | Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus) |  |  |
| 6 | Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui) |  |  |
| 7 | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu |  |  |
| 8 | Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas |  |  |
| 9 | Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai |  |  |
| 24. | Skalpelio rankenėlė |  |  |
| 1 | Tinka 18-36 dydžio skalpelio geležtėm |  |  |
| 2 | Ilgis 135±3 mm |  |  |
| 3 | Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus) |  |  |
| 4 | Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui) |  |  |
| 5 | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu |  |  |
| 6 | Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas |  |  |
| 7 | Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai |  |  |
| 25. | Skalpelio rankenėlė |  |  |
| 1 | Tinka 10-15, 40, 42 dydžio skalpelio geležtėm, |  |  |
| 2 | Ilgis 125±3 mm |  |  |
| 3 | Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus) |  |  |
| 4 | Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui) |  |  |
| 5 | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu |  |  |
| 6 | Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas |  |  |
| 7 | Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai |  |  |
| 26. | Žirklės su kietmetaliu |  |  |
| 1 | Metzenbaum arba lygiavertės, preparacinės, lenktos |  |  |
| 2 | Darbinės dalys su volframo karbido įdėklais |  |  |
| 3 | Galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos |  |  |
| 4 | Žiedai spalviškai pažymėti |  |  |
| 5 | Ilgis 180±3 mm |  |  |
| 6 | Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus) |  |  |
| 7 | Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui) |  |  |
| 8 | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu |  |  |
| 9 | Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas |  |  |
| 10 | Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai |  |  |
| 27. | Žirklės grubios |  |  |
| 1 | Mayo arba lygiavertės, preparacinės, masyvios, lenktos |  |  |
| 2 | Galiukai tolygiai užapvalinti |  |  |
| 3 | Išorinės briaunos nusklembtos |  |  |
| 4 | Ilgis 170±3 mm |  |  |
| 5 | Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus) |  |  |
| 6 | Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui) |  |  |
| 7 | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu |  |  |
| 8 | Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas |  |  |
| 9 | Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai |  |  |
| 28. | Praplovimo adata |  |  |
| 1 | Tiesi, išorinis skersmuo Ø 1,2±0,05 mm |  |  |
| 2 | Distaliai su bumbuliuku Ø 1,8±0,05 mm |  |  |
| 3 | Su Luer jungtimi |  |  |
| 4 | Bendras ilgis 95±2 mm |  |  |
| 5 | Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus) |  |  |
| 6 | Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui) |  |  |
| 7 | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu |  |  |
| 8 | Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas |  |  |
| 9 | Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai |  |  |
| 29. | Žaizdos plėtuvas |  |  |
| 1 | Weitlaner arba lygiavertis |  |  |
| 2 | Bukais kabliukais 3x4 |  |  |
| 3 | Pakopinis fiksavimo reguliavimas specialia rankenėle |  |  |
| 4 | Ilgis 165±3 mm |  |  |
| 5 | Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus) |  |  |
| 6 | Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui) |  |  |
| 7 | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu |  |  |
| 8 | Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas |  |  |
| 9 | Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai |  |  |
| 30. | Žaizdos plėtuvas |  |  |
| 1 | Beckmann-Adson arba lygiavertis |  |  |
| 2 | Pusiau aštriais kabliukais 4x4 |  |  |
| 3 | Su papildomais šarnyriniais lankstais kiekvienoje kojelėje |  |  |
| 4 | Pakopinis fiksavimo reguliavimas specialia rankenėle |  |  |
| 5 | Ilgis 310±3 mm |  |  |
| 6 | Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus) |  |  |
| 7 | Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui) |  |  |
| 8 | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu |  |  |
| 9 | Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas |  |  |
| 10 | Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai |  |  |
| 31. | Separacinės žirklės |  |  |
| 1 | Metzenbaum arba lygiavertės |  |  |
| 2 | Lenktos, su volframo karbido darbinėmis dalimis |  |  |
| 3 | Distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos |  |  |
| 4 | Žiedai spalviškai pažymėti |  |  |
| 5 | Bendras ilgis 180±3 mm |  |  |
| 6 | Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus) |  |  |
| 7 | Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui) |  |  |
| 8 | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu |  |  |
| 9 | Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas |  |  |
| 10 | Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai |  |  |
| 32. | Kampinės žirklės |  |  |
| 1 | De Bakey arba lygiavertės |  |  |
| 2 | Kampinės, lenktos 45±3◦ kampu į viršų |  |  |
| 3 | Aštriais galiukais, nusklembtomis briaunomis |  |  |
| 4 | Rankenos žiedinės |  |  |
| 5 | Bendras ilgis 155±3 mm |  |  |
| 6 | Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus) |  |  |
| 7 | Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui) |  |  |
| 8 | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu |  |  |
| 9 | Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas |  |  |
| 10 | Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai |  |  |