KLAUSIMYNAS

INSTRUMENTŲ RINKINYS NEUROCHIRURGIJAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

INSTRUMENTŲ RINKINYS NEUROCHIRURGIJAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pincetai |  |  |
|  | Anatominis pincetas | Anatominis pincetas, Semken tipo tiesus, rankenos plokščios, su skersiniais nelygumais, susiaurėjantys galiukai, 150mm ilgio |  |
|  | Kraujagyslinis pincetas | Chirurginis pincetas, POTTS-SMITH tipo, 18 cm ilgio |  |
|  | Chirurginis pincetas | Chirurginis pincetas su dantukais, tiesus, 160 mm ilgio |  |
|  | Chirurginis pincetas | Tiesus chirurginis pincetas Gillies, su dantukais 1:2,150 mm ilgio |  |
|  | Chirurginis pincetas | Tiesus chirurginis pincetas, su dantukais 1:2, 200 mm ilgio, rankenos plokščios, su skersiniais nelygumais |  |
|  | Neurochirurginis | Tiesus chirurginis pincetas Waugh, su dantukais 1:2, 180 mm ilgio, rankenos reljefinės, su neslystančiais skersiniais grioveliais |  |
| 2. | Siurbliai |  |  |
|  | Chirurginis siurbliukas | Chirurginis siurbliukas, Frazier tipo, 19 cm ilgio, skersmuo ~5 mm (Ch.15), lenktas 30° |  |
|  | Chirurginis siurbliukas su pravedėju | Chirurginis siurbliukas su pravedėju, Fergusson tipo, 18 cm, skersmuo 3 mm, lenktas 45° |  |
|  | Mikro siurbliukas | Wullstein mikro siurbliukas, skersmuo 0,8 mm, tiesus |  |
|  | Chirurginis siurbliukas | Frazier tipo siurbliukas, 19 cm, skersmuo ~2 mm (Ch.6), lenktas 30° |  |
| 3. | Micro adatkočiai |  |  |
|  | Micro adatkotis | Micro adatkotis 18 cm ilgio, 0,8 mm skermens, tiesūs gnybtukai 11×0,8 mm, be fiksatoriaus |  |
|  | Micro adatkotis | Micro adatkotis 15 cm ilgio, 0,8 mm skermens, tiesūs gnybtukai 11×0,8 mm skersmens, deimantinio padengimo, be fiksatoriaus. |  |
| 4. | Retraktoriai |  |  |
|  | Retraktorius | Dviejų šakučių žaizdų retraktorius Mollison, 150 mm ilgio, aštriais galais, su fiksatoriumi ir žiedinėmis rankenomis |  |
|  | Retraktorius | Tiesus chirurginis pincetas, su dantukais 3:4 140 mm ilgio, rankenos plokščios, su skersiniais nelygumais |  |
| 5. | Žirklės |  |  |
|  | Tiesios žirklės | Tiesios standartinės chirurginės žirklės, bukais galais, 140 mm ilgio, simetriškomis rankenomis |  |
|  | Lenktos žirklės | Lenktos smulkios preparacinės žirklės Metzenbaum – Fino tipo, 180 mm ilgio, plonais, bukais galais |  |
|  | Lenktos smulkios žirklės | Lenktos smulkios preparacinės žirklės Metzenbaum – Fino tipo, 140 mm ilgio, plonais, bukais galais |  |
|  | Preparacinės žirklės | Lenktos preparacinės žirklės Metzenbaum tipo (CT–ORO), 140 mm ilgio, plonais bukais galais |  |
|  | Kraujagyslių žirklės | Kraujagyslių žirklės Potts-Smith, 60° kampu lenktomis ašmenimis, 190 mm ilgio, ilgi, ploni ašmenys tiksliam pjovimui |  |
| 6. | Spaustukai |  |  |
|  | Hemostatinės žnyplės | Tiesios hemostatinės žnyplės Baby-Crile, 140 mm ilgio, su skersiniais dantytais spaudimo paviršiais visame žnyplių ilgyje, su fiksavimo mechanizmu (ratchetu) ir žiedinėmis rankenomis |  |
|  | Kraujagyslių spaustukas | Kraujagyslių spaustukas Providence tipo, 14 cm ilgio, lenktas |  |
|  | Kraujagyslių spaustukas | Kraujagyslių spaustukas Crile tipo, 14 cm ilgio, lenktas su 1:2 dantukais. |  |
|  | Kraujagyslių spaustukas | Kraujagyslių spaustukas Crile tipo, 14 cm ilgio, lenktas su 1:2 dantukais. |  |
| 7. | Adatkočiai |  |  |
|  | Adatkotis | Adatkotis Crile-Wood tipo, 15 cm ilgio, tiesi darbinė dalis |  |
|  | Adatkotis | Adatkotis Hegar-Vascular tipo, 14 cm ilgio, micro profilio, tiesi darbinė dalis. |  |
|  | Adatkotis | Adatkotis Hegar-Vascular tipo, 20 cm ilgio, micro profilio, tiesi darbinė dalis. |  |
|  | Adatkotis | Adatkotis Crile-Wood tipo, 18 cm ilgio, tiesi darbinė dalis |  |
| 8. | Elevatoriai |  |  |
|  | Elevatorius | Elevatorius Sebileau tipo, 17 cm ilgio, darbinės dalies plotis 5 mm, lenkta forma. |  |
|  | Elevatorius | Freer tipo elevatorius, 19 cm ilgio, bukas, dvipusis, darbinės dalys po 4 mm |  |
| 9. | Raspatoriai |  |  |
|  | Raspatorius | BÜCHS tipo raspatorius, 19 cm ilgio, darbinės dalies plotis 9,5 mm, tiesi forma, su profiliuota ergonomiška rankena |  |
|  | Raspatorius | Langenbeck periostealinis raspatorius, 19 cm ilgio, darbinės dalies plotis 16 mm, tiesi mentelė, su plokščia metaline rankena |  |
|  | Raspatorius | Farabeuf-Collin tipo raspatorius, 16 cm ilgio, darbinės dalies plotis 11 mm, lenkta forma, su plokščia standžia rankena |  |
| 10. | Rankinis grąžtas |  |  |
|  |  | Hudson rankinis grąžtas, 270 mm ilgio, su keturiais grąžtais ir prailginimo adapteriu, pritaikytas kaukolės kaulo gręžimui rankiniu būdu |  |
|  |  | Cushing tipo grąžtas, 14,0 mm skersmens |  |
|  |  | Sraigtinis grąžtas, 2,0 mm skersmens |  |
|  |  | McKenzie tipo grąžtas, 13,0 mm skersmens |  |
|  |  | Errico tipo grąžtas, 16,0 mm skersmens |  |
| 11. | Spyruoklės |  |  |
|  |  | Yasargil Galea Hooktipo kabliukas, 410 mm ilgio, su lenktu laikikliu ir fiksuojančia rankenėle |  |
| 12. | Žnyplės |  |  |
|  |  | Yasargil navikų šalinimo žnyplės, ilgis 22 cm, darbinė dalis 3mm, šaukšto formos |  |
|  |  | Yasargil tipo navikų šalinimo bajonetinės žnyplės, ilgis 220 mm, darbinė dalis 5 mm pločio |  |
|  |  | Yasargil navikų šalinimo žnyplės, ilgis 22 cm, darbinė dalis 5mm, šaukšto formos, su plokščiu dantytu paviršiumi |  |
| 13. | Nervų atitraukėjai |  |  |
|  |  | Caspar tipo nervų šaknelių atitraukėjas, ilgis 240 mm, tiesus, darbinės dalies plotis 4 mm |  |
|  |  | Caspar tipo nervų šaknelių atitraukėjas, ilgis 240 mm, tiesus, darbinės dalies plotis 6 mm |  |
|  |  | Caspar tipo nervų šaknelių atitraukėjas, ilgis 240 mm, tiesus, darbinės dalies plotis 8 mm |  |
|  |  | Caspar tipo nervų šaknelių atitraukėjas, ilgis 240 mm, tiesus, darbinės dalies plotis 10 mm |  |
|  |  | Penfield tipo dissektorius, 190 mm ilgio, su dviem skirtingais darbiniais galais: vienas galas išlenktas, siauras, o kitas galas – bukas, tiesus |  |
|  |  | Aštri mikro kaulo kiuretė, 24 cm ilgio, darbinės dalies skersmuo 3 mm, 90° kampu lenkta, su 5 mm atrama |  |
|  |  | Penfield tipo dissektorius, ilgis 170 mm, viena darbinė dalis apvali, kita – bukai lenkta |  |
|  |  | De Martel tipo vediklis vielinėms pjūklų kilpoms, ilgis 330 mm, lankstus |  |
| 14. | Priedai |  |  |
|  | Perforuotas krepšelis | Pagamintas iš perforuoto nerūdijančio plieno (ne pintų vielų), dugno perforacija 4±0,1 mm, šonų perforacija 2±0,1 mm, su iš vidaus atlenkiamomis rankenomis, su atraminėmis kojelėmis, pagamintomis iš termiškai stabilaus plastiko arba lygiavertės medžiagos, išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (540 x 240 x 90) ± 3 mm |  |
|  | Sterilizavimo konteinerio komplektas, sudaryti iš dangčio, apatinės dalies ir filtrų sistemos, | Pritaikytas perforuoto krepšelio dydžiui, pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, visi kampai suapvalinti. Ant korpuso iš abiejų pusių turi būti vieta instrumentų rinkinio duomenų daugkartinio naudojimo etiketėms, sterilizavimo indikatoriui ir plombai. Išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (590x290x135)±3 mm Konteinerio dangtis pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, pasirinkimas iš ne mažiau kaip 5 spalvų. Visuose dangčiuose integruoti ≥ 2 filtrai, pagaminti iš PTFE (politetrafluoretileno) arba lygiavertės medžiagos, pritaikyta atlaikyti ≥ 5000 sterilizavimo ciklų. Arba dangtis su integruotu filtrų nereikalaujančiu vožtuvu, atitinkančiu EN 868-8 ir ISO 11607-1 standartus, užtikrinančiu tokį pat sterilizacijos saugumo lygį be keičiamų filtrų. |  |
|  | Silikoninis kilimėlis | "Ežiuko" tipo, su 5±0,5 mm mm ir 14±0,5 mm mm aukščių spygliukais, prisitvirtina prie perforuoto krepšelio dugno, išmatavimai (ilgis x plotis): (540x240)±3 mm |  |
| Bendri reikalavimai chirurginiams instrumentams: |  |  |  |  |
| 1. Siūlomi instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (matinio paviršiaus, be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių). |  |  |  |  |
| 2. Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). |  |  |  |  |
| 3. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui bus pateikti siūlomų instrumentų pavyzdžiai. |  |  |  |  |
| 4. Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu. |  |  |  |  |
| 5. Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – ne mažiau 60 mėnesių. |  |  |  |  |