Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Kelio būklės informacinės sistemos (toliau - Sistema) teikimo Šiaulių miesto gatvių tinklui paslaugos pirkimas.

- Pirkimo tikslai:

1.1 Gerinti miesto gatvių tinklo priežiūrą šaltuoju metų laiku, kad remiantis gaunamomis meteorologinėmis prognozėmis būtų galima iš anksto planuoti gatvių priežiūros darbus, laiku paruošti reikiamus fizinius ir techninius pajėgumus kelių priežiūrai tokiu būdu užtikrinant saugias eismo sąlygas vairuotojams.

1.2 Sumažinti kelių priežiūros kaštus atliekant preventyvius barstymo darbus, valant ir barstant tik pavojingus kelio ruožus bei naudojant minimalius kiekius druskos / smėlio pagal pateikiamus likutinius medžiagų tirpdančių sniegą / ledą koncentracijos kiekius.

- Bendrieji reikalavimai pirkimo objektui

Sistema turi sudaryti ne mažiau kaip 24 valandų prognozę Šiaulių miesto gatvių tinklui remdamasi meteorologiniais duomenimis bei kelio būklės duomenimis, surinktais iš nurodytų taškų, naudojant išmaniuosius algoritmus. Turi būti galimybė viename interaktyviame žemėlapyje matyti viso kelių tinklo būklę (kelio paviršiaus būklė, temperatūra). Turi būti galimybė laisvai konfigūruoti įspėjimus, susietus su prognoze. Duomenys iš duomenų rinkimo taškų turi būti perduodami bevieliu ryšiu ne rečiau kaip kas 10 minučių.

2.1. Kelio būklės duomenys turi būti renkami iš ne mažiau kaip 3 vietų. Vietos turi būti parinktos derinant su perkančiąja organizaciją.

Iš Kelio būklės duomenų rinkimo taškų turime gauti šiuos duomenis:

- kelio dangos temperatūra, ºC;

- kelio dangos konstrukcijos temperatūra ne mažesniame nei 15 cm gylyje ºC,

- kelio būklė (sausa, drėgna);

- likutinių druskų koncentracija (važiuojamojoje kelio dalyje);

- oro temperatūra, ºC;

- santykinė oro drėgmė arba rasos taško temperatūra.

3. Techninės specifikacijos

- Sistema turi pateikti kelių oro sąlygų prognozę Šiaulių miesto gatvių tinklui.

- Kelių tinklo prognozė turi būti paremta meteorologine informacija ir iš Kelio būklės duomenų rinkimo taškų surinktais duomenimis.

- Sistema turi galėti surinkti, apdoroti ir atvaizduoti duomenis iš skirtingų šaltinių realiu laiku. Duomenis turi būti galima surinkti ir iš papildomų DI bei mobilių daviklių.

- Prognozė turi būti pateikiama atskirai kiekvienam kelio segmentui, o ne pavieniams taškams.

- Prognozė turi būti sudaryta ne mažiau kaip 24 valandoms.

- Prognozėje turi būti pateikiami šie parametrai: kelio dangos paviršiaus temperatūra, kelio dangos būklė (sausa, drėgna, šlapia, sniegas ir ledas),, sukibimo koeficientas, oro temperatūra, ant kelio dangos esančių kritulių tipas (ledas, sniegas, vanduo) ir jo sluoksnio storis. Temperatūra turi būti pateikiama Celsijaus laipsniais.

- Galimybė stebėti visus iš Duomenų rinkimo taškų gautus duomenis bei juos filtruoti pagal datą, pagal vietą.

- Galimybė nustatyti pranešimus pagal iškritusių kritulių kiekį.

- Sistema, remdamasi savo prognoze, turi teikti įspėjimus ir rekomendacijas apie artėjančias besikeičiančias kelių oro sąlygas. Turi būti galimybė savarankiškai kurti ir keisti įspėjimų nustatymus.

- Sistema turi galėti sudaryti 72 valandų tikslią prognozę kelio paviršiui. Prognozė sudaroma naudojant meteorologinę informaciją iš radarų ir palydovų, ją patikslinant pagal realius daviklių ar meteorologinių stotelių duomenis.

- Duomenų srautai turi būti perduodami  naudojant atvirų duomenų technologiją API (angl. Application Programming Interface, API – tai sąsaja, kurią suteikia kompiuterinė sistema, biblioteka ar programa tam, kad programuotojas per kitą programą galėtų pasiekti jos funkcionalumą ar apsikeistų su ja duomenimis).

- Turi būti archyvo galimybė, kuri leistų peržiūrėti sudarytas prognozes ir iš duomenų rinkimo taškų gautus duomenis ne trumpiau kaip  24 mėnesius laiko.

- Prie Sistemos turi būti suteiktas nuotolinis prisijungimas vartotojams (ne mažiau 10 vartotojų);

- Turi būti galimybė turėti skirtingų teisių vartotojus. Galutinis vartotojas turi teisę kurti naujus vartotojus ir keisti esamų vartotojų teises. Visi naudotojų prisijungimai privalo būti su autentifikacija, ID ir Saugus raktas/slaptažodis;

- Duomenų perdavimo sutrikimai iš duomenų rinkimo taškų dėl techninių nesklandumų gali trūkti ne ilgiau kaip 5 darbo dienas.

4. Mokymai ir dokumentacija

Paslaugų teikėjas prieš kiekvieną žiemos sezoną turi apmokyti ne mažiau kaip 6 užsakovo darbuotojus tam skiriant ne mažiau kaip  8 valandas. Taip pat teikti nuolatines konsultacijas telefonu ir/ar el. paštu visą sutarties galiojimo laiką.

Paslaugų teikėjas pateikia Užsakovui naudojimosi Sistema vartotojo instrukciją lietuvių kalba.

Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuojamas duomenų rinkimo kaštai.

Sistema turi būti perduota naudotojui naudoti per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo. Tik pasirašius sistemos priėmimo perdavimo aktą pradedamos teikti paslaugos, už kurias apmokama sutartyje nurodytu įkainiu.

5. Aplinkosauginiai reikalavimai

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) 4.4.3 p.

6. Reikalavimai paslaugų teikimui ir sutarties galiojimas

Paslaugos teikiamos ne ilgiau kaip iki 2028 m. gegužės 30 d.

2025 m. rugsėjo – gegužės mėn. (9 mėnesiai)

2026 m. rugsėjo – gegužės mėn. (9 mėnesiai)

2027 m. rugsėjo – gegužės mėn. (9 mėnesiai)

Bendras paslaugų teikimo terminas – 27 mėn.

Sutartis galioja iki 2028 m. birželio 30 d.

___________________________