VNO PERIMETRO IR NESKRAIDYMO ZONOS APSAUGOS NUO DRONŲ SISTEMOS  ĮSIGIJIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TURINYS

1.	PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS	1

1.1.	Projekto tikslai ir apimtis	1

2.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI SISTEMAI	1

3.	DETALIEJI REIKALAVIMAI SISTEMAI	2

3.1.	Reikalavimai AAS „Sakalas“  pasyvių radijo sensorių moduliui:	2

3.2.	Reikalavimai AAS „Sakalas“ centralizuoto grėsmių aptikimo ir valdymo moduliui:	2

3.3.	Reikalavimai AAS „Sakalas“ kameros moduliui:	4

3.4.	Reikalavimai AAS „Sakalas“ BO valdymo perėmimo moduliui:	4

3.5.	Reikalavimai stiebams:	5

3.6.	Reikalavimai AAS „Sakalas“ BO „Sakalas“ moduliui:	5

3.7.	Reikalavimai AAS „Sakalas“ greito paleidimo vietų „Lizdų“ moduliui:	7

4.	REIKALAVIMAI SISTEMOS PALAIKYMUI IR PRIEŽIŪRAI	7

5.	KITI REIKALAVIMAI	7

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai (toliau – Pirkėjas) Vilniaus oro uoste planuoja įsigyti stacionarią Vilniaus oro uosto Antidroninės apsaugos sistemą (AAS) „Sakalas“ skirta automatiškai aptikti oro uosto saugomoje oro erdvėje (teritorijoje ir jos prieigose esančioje neskraidymo zonoje 0AGL) be leidimo esantį (veikiantį) bepilotį orlaivį (BO arba dronas) ir/ar jo operatorių pagal jų skleidžiamą radijo emisiją (valdymo, telemetrijos ar video signalus), trianguliacijos būdu nustatyti BO koordinates ir altitudę ir pašalinti BO iš saugomos erdvės.

Projekto tikslai ir apimtis

AAS „Sakalas“ be leidimo saugomoje oro erdvėje esančius BO nustato pagal AB Oro navigacija (ON) įdiegtos U-SPACE duomenis, kurie integruoti į AAS „Sakalas“ pagal aplikacijų programavimo sąsają TS priede Nr. 4.

AAS „Sakalas“ be leidimo saugomoje oro erdvėje esančius BO pašalina iš saugomos erdvės naudodamas elektroninio – kibernetinio (valdymo perėmimo, prieigos blokavimo ar nutupdymo) (nenaudojant radijo bangų slopinimo) ar kinetinio poveikio (aerodinamikos sutrikdymo) priemones nutraukiančias BO skrydį saugomoje oro erdvėje (nenaudojant ginklų ar sprogmenų).

AAS „Sakalas“ oro uosto saugomoje oro erdvėje be leidimo esančių BO identifikavimui (tipo, modelio, skrydžio  krypties ir maršruto, koordinačių, altitudės ir pavojingumo nustatymui) ir kinetiniam jo pašalinimui naudoja ir integruotas į AAS „Sakalas“ poveikio priemones – BO „Sakalus“.

BO „Sakalas“ veikia iki 10 km nuotoliu nuo toliausiai nutolusios AAS „Sakalas“ valdymo antenos (retransliatoriaus). Į užfiksuotus pažeidimus ir priimto sprendimo jį aktyvuoti sureaguoja (priskrenda) per 3 min.

AAS „Sakalas“ savo integruotus BO „Sakalus“ valdo automatizuotai, misijos ir „pirmojo asmens valdymo“ (FPV) režimais. Aktyvuotam BO „Sakalui“ duomenys (koordinatės ir altitudė) apie saugomoje oro erdvėje be leidimo esantį BO pateikiami ir atnaujinami automatiškai ir nuolatos. AAS „Sakalas“ valdoma operatoriaus, kuris gali pasirinkti BO „Sakalo“ valdymo režimą.

BO „Sakalai“ papildomai naudojami patruliavimo ir grėsmės patikrinimo funkcijai aerodromo perimetre.

AAS „Sakalas“ skirta nuolatinei veiklai (24/7 principu).

BENDRIEJI REIKALAVIMAI SISTEMAI

Sistema turi būti įrengta vadovaujantis INTERNATIONAL AMMUNITION TECHNICAL GUIDELINES (IATG) 05.60 „Hazards of electromagnetic radiation“ arba lygiaverčio standarto reikalavimais.

Turi atitikti Elektromagnetinio suderinamumo direktyvos EMC Directive 2014/30/EU bei Minimalaus sveikatos ir saugumo direktyvos EMF Directive 2013/35/EU reikalavimams,

Sistemos modulių visuma turi užtikrinti be leidimo esančio BO automatinį aptikimą, sensorių koreliaciją, BO koordinačių, altitudės nustatymą ir perdavimą realiu laiku operatoriui bei BO „Sakalas“, ir taikinio pašalinimą visoje saugomoje erdvėje.

Sistema neturi kelti grėsmės civilinei aviacijai, trikdyti eismo operacijų, o veikti jų labui.

Sistema susideda iš:

Pasyvių radijo sensorių modulio;

Centralizuoto grėsmių aptikimo ir valdymo modulio;

Kameros modulio;

BO valdymo perėmimo modulio;

BO „Sakalų“ modulio;

Greito paleidimo vietų „Lizdų“ modulių.

DETALIEJI REIKALAVIMAI SISTEMAI

Reikalavimai AAS „Sakalas“  pasyvių radijo sensorių moduliui:

Modulis turi veikti pasyviai, neskleisdamas radijo bangų. Turi turėti ne mažiau 3- jų kryptį nustatančių antenų;

Modulio antenos turi turėti ne mažiau 6 -ių radijo ryšio analizatorių (sensorių) veikiančių numatytame dažnių diapazone, kiekvieno analizatoriaus skenavimo greitis ne mažiau 1 THz/s, su galimybe prijungti papildomus analizatorius esant poreikiui be papildomos integracijos;

Sensoriai neturi turėti judančių dalių – pasyvus aušinimas;

Sistema turi palaikyti šias palydovines padėties nustatymo sistemas: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou;

Veikimo temperatūros diapazonas – nemažiau kaip nuo -30 C iki +55 C;

Atsparumas aplinkos poveikiui – nemažiau kaip IP 66 arba lygiavertis;

Sistemos komponentai (radijo elementai, antenos, antenų laikymo konstrukcijos, kabeliai), kurie diegiami lauke, privalo būti pritaikyti darbui Lietuvos klimato lauko sąlygomis;

Turi būti numatyta galimybė AAS „Sakalas“ dirbti nenaudojant (neveikiant) GNSS;

Modulis turi veikti dažnių ruože ne siauresniame nei nuo 400 MHz iki 6 GHz;

Modulis turi užtikrinti ne mažesnę kaip 360 aprėptį į kuria patektų visa oro uosto neskraidymo zona, apimant ir kilimo ir tupimo tako prieigas. Turi stebėti visą dažnių diapazoną visomis kryptimis su signalo krypties nustatymu. Tinkamas naudoti miesto teritorijoje;

Aptikimo atstumas kilimo ir tūpimo tako prieigose (tiesiojoje) turi būti ne mažesnis kaip 10 km (atviroje erdvęje, nuo arčiausiai esančio detektoriaus);

Modulis turi būti pajėgus aptikti, sekti ir identifikuoti (Detect – Track – Identify) DJI dronus, kurie perduoda užšifruotą ar apsaugotą telemetriją, naudojant tik pačios sistemos programinę įrangą;

Modulis vienu metu turi turėti galimybę sekti ne mažiau kaip 3 objektus;

Modulis turi turėti galimybę aptikti BO spiečių (ne mažiau, kaip 20 BO vienu metu);

Modulis turi nustatyti įrenginius, kurie siunčia tiek analoginius, tiek ir skaitmeninio standarto signalus;

Jei BO valdymui ar vaizdo perdavimui naudojamas įprastas WiFi ryšys, modulis turi gebėti aptikti BO siunčiamus signalus pagal duomenų bazėje sukauptą BO gamintojų tinklo adresų sąrašus;

Modulis turi gebėti analizuoti priimtus signalus ir identifikuoti BO naudojamas technologijas ir protokolus bei juos pateikti AAS „Sakalas“ operatoriui. Nustatyti tipą, modelį, serijos numerį;

Modulis turi palaikyti Remote Drone ID funkciją;

Jei naudojami standartiniai BO radijo protokolai (pvz. DJI) turi būti identifikuojamas ir BO valdytojo pultas;

BO altitudė, BO ir BO valdytojo būvimo vietos nustatymas turi būti nustatomas trianguliacijos principu, naudojant nemažiau kaip tris dažnių sensorius, sumontuotus skirtingose saugomo objekto vietose. Sistema turi būti pajėgi nustatyti ir nuolat sekti bepiločio orlaivio tikslią buvimo vietą realiuoju laiku, užtikrinant GPS lygio tikslumą, nepriklausomai nuo Remote ID duomenų;

Modulio sensoriai turi būti sukoreliuoti ir kiekvieną realų objektą AAS „Sakalas“operatoriui rodyti, kaip vieną, nepaisant, kad jį stebi keli sensoriai;

Sekimo tikslumas (tracking accuracy) pagal azimutą ne blogiau kaip ±1,5° naudojant trianguliacijos principą, ir GPS tikslumu naudojant protokolo dekodavimą;

Laikas, nustatytos BO ir BO operatoriaus koordinatės, altitudė bei judėjimo trajektorija turi būti nuolat atvaizduojama skaitmeniniame žemėlapyje (GIS) AAS „Sakalas“ operatoriui naudoti.

Reikalavimai AAS „Sakalas“ centralizuoto grėsmių aptikimo ir valdymo moduliui:

Visi sistemos elementai ir moduliai turi būti integruoti ir valdomi iš vienos programinės įrangos, įskaitant bet neapsiribojant BO aptikimo, jo valdymo perėmimo, ir drono (skirto BO neutralizavimui, apsaugai ir patruliavimui) valdymui ir konfigūravimui (BO „Sakalas“);

Sistema turi veikti protokolų lygmenyje trianguliacijos būdu nustatant visų populiariausių dronų gamintojų BO ir BO valdymo pulto vietą, minimalus privalomas BO ir kitų žemai skraidančių orlaivių protokolų sąrašas pateikiamas TS Priede Nr. 1;

Sistema turi nustatyti savadarbių ir kitų tipų BO būvimo vietą trianguliacijos būdu. Minimalus privalomas protokolų sąrašas pateikiamas TS Priede Nr. 2;

Sistemoje turi būti integruoti radijo sensorių modulių duomenys. Sistema turi automatiškai atpažinti BO kai naudojami BO pritaikyti komunikacijos protokolai ar vaizdo perdavimas;

Sistema turi turėti aptikto FPV tipo BO transliuojamo vaizdo signalo dekodavimo funkciją, atvaizduoti dekoduotą vaizdą;

Modulyje turi būti saugoma visa surinkta įvykių istorija: (tipas, modelis, serijos numeris, skrydžio  kryptis, ir maršrutas, koordinatės, altitudė, dažnis, laikas, vartotojo ID). Duomenys turi būti saugomi ne trumpiau kaip 90 dienų. Duomenys turi būti eksportuojami šiais formatais: Excel failas su visais sistemos veiksmais ir KMZ failas, kuriame pateikiama sistemos vieta, dronų aptikimai ir neutralizavimo veiksmai, tinkami peržiūrai „Google Earth“ 3D aplinkoje;

Sistema turi turėti galimybę įtraukti aptiktus BO į sistemos duomenų bazę identifikuoti pasikartojančius pažeidimus su AAS „Sakalas“ operatoriaus įspėjimu;

Sistemoje turi būti galimybė vartotojui įkelti savo autonominius offline žemėlapius. Turi būti galimybė naudoti 2D ir 3D žemėlapius;

Vartotojo grafinės sąsaja turi būti pritaikyta vieno operatoriaus darbui;

Sensorių matymo lauko atvaizdavimas turi būti rodomas žemėlapyje. Turi būti įdiegta perimetro žymėjimo funkcija, leidžianti apibrėžti neribotą kiekį saugomų teritorijų, neribojant teritorijos formos. Operatorius turi būti informuojamas garsiniu ir vaizdiniu signalu (aliarmu) apie BO aptikimą saugomoje teritorijoje;

AAS „Sakalas“ turi būti rodomi integruoti pagal aplikacijų programavimo sąsają TS priede Nr. 4 AB Oro navigacija įdiegtos U-SPACE duomenys, kurie sistemoje turi būti aktualiai atvaizduojami ir atitinkamai pažymėti. Juose turi būti bent jau:

Visa ON išduoto leidimo skraidyti turima informacija įgalinanti AAS „Sakalas“ verifikuoti (palyginti nustatytų  duomenų sutaptį su U-SPACE registruotais) BO ir BO valdymo pultą, o juos aptiktus ir pažymėti;

Visa informacija apie skrydį (planuojamo/vykdomo skrydžio planas) laikas, vieta, altitudė, tikslas;

BO Autoatsakiklio (transponderio) duomenys, kurie užtikrintų jo tikslią verifikaciją sistemoje (pastaba: be jo duomenų LTOU leidimo skraidyti savo saugomoje oro erdvėje nederins);

Piloto asmens duomenys ir kontaktinė informacija tinkama susisiekti su juo nedelsiant;

Visi planuojami ateityje saugomoje teritorijoje BO skrydžiai su išsamia (ypač kontaktine) informacija apie skrydį ir pilotą.

Sensorių sukoreliuota informacija turi būti pateikiama žemėlapyje. Nustatyto BO ir BO operatoriaus koordinatės, altitudė bei judėjimo trajektorija turi būti nuolat atvaizduojama skaitmeniniame žemėlapyje;

Turi būti galimybė valdyti žemėlapį (pasukimas, skirtingų zonų piešimas);

Sistemoje turi būti automatinis taikinio sekimas su informacijos nuolatiniu perdavimu BO „Sakalas“;

Sistemoje turi būti garsinis ir vaizdinis signalas (aliarmas) aptikus BO sekimo zonoje išskyrus BO „Sakalas“, kuris turi būti atvaizduojamas žemėlapyje atpažįstamai;

AAS „Sakalas“ operatoriui turi būti suteikta galimybė realiuoju laiku arba pagal iš anksto sudarytą sąrašą pažymėti sistemoje bepiločius orlaivius kaip „draugiškus“ (friendly), o sistema turi automatiškai juos atpažinti kiekvieną kartą, kai jie patenka į aptikimo zoną;

Sistemoje turi būti galimybė valdyti BO „Sakalas“ vairalazde (FPV valdymo priemonėmis, akiniais) ar klaviatūros ir pelės pagalba;

Turi būti galimybė stebėti BO „Sakalas“ parametrus (telemetriją);

Turi būti galimybė stebėti BO „Sakalas“ realiu laiku transliuojamą vaizdą (iki 3 vienu metu) ir jį įrašyti;

Turi būti galimybė prisijungti kitam operatoriui, darbui tinkle (stebėtojo ar BO „Sakalas“ FPV operatoriaus režimu);

Vartotojo programinė įranga turi būti įdiegta kompiuteryje su operacine sistema, pritaikyta programinės įrangos darbui ir užtikrinančia kibernetinį saugumą pagal LTOU politiką;

Kompiuterio platforma turi būti Intel vPro arba lygiavertė;

Atmintis – nemažiau kaip 16 GB DDR5;

„2x23“ LED monitoriai su laikikliais: rezoliucija – nemažiau kaip 1920x1080, atsinaujinimo dažnis – nemažiau kaip 60 Hz, reakcijos laikas – nedaugiau kaip 8 ms, IPS technologija, ekrano ryškumas – nemažiau kaip 250 cd/m ;

Turi būti klaviatūra ir profesionali vaizdo stebėjimo vairalazdė/pultas (FPV valdymo priemonės, akiniai).

Reikalavimai AAS „Sakalas“ kameros moduliui:

Ant pan tilt sumontuota, automatinė/valdoma, visiškai integruota (sąveikaujanti, padedanti nukreipti ir sufokusuoti kameras į aptiktą BO ir jį sekti, priartinti pirminiam grėsmės įvertinimui ir užfiksavimui) į centrinio valdymo modulį diena-naktis kamerų pora;

Modulį sudaro optinė kamerą ir termovizorius;

Turi būti įdiegtas automatizuotas atsisukimas ir DI (dirbtiniu intelektu ar skaitmeniniu vaizdo analizės algoritmu, computer vision) paremtas vizualinis taikinio sekimas;

Aptikto BO sekimas turi būti užtikrintas nuo 7 km, o jo pavojingumo įvertinimas nuo 3 km atstumo iki modulio (kameros);

Optinės kameros su vaizdo stabilizavimu ir autofokusu rezoliucija ne mažiau1920x1080 (HD);

Termovizoriaus rezoliucija ne mažiau 1280x720;

Optinės kameros židinio nuotolis ne mažiau, kaip 15-250 mm;

Optinės kameros matymo laukas ne mažiau, kaip 1,5 iki 25 laipsnių;

Termovizoriaus židinio nuotolis 75-900 mm;

Termovizoriaus matymo laukas ne mažiau, kaip 0,1 iki10 laipsnių;

Modulis turi veikti 24/7 režimu ir atitikti IP67 sertifikato reikalavimus;

Eksploatacinė aplinkos temperatūra nuo -20C iki +45C.

Reikalavimai AAS „Sakalas“ BO valdymo perėmimo moduliui:

Sistema turi būti pajėgi perimti aptikto drono valdymą, atjungiant jį nuo piloto ir nukreipiant į iš anksto nustatytą saugų nusileidimo tašką;

Sistema valdoma operatoriaus, tačiau turi galėti veikti ir autonomiškai – automatiškai, be operatoriaus parinkti įjungti BO neutralizavimo priemones;

Operatorius turi turėti galimybę konfigūruoti kelias saugias nusileidimo zonas, į kurias gali būti nukreipiamas perimtas dronas. Sistema automatiškai turi parinkti artimiausią galimą nusileidimo tašką, atsižvelgdama į drono buvimo vietą valdymo perėmimo metu;

Efektyvus neutralizavimo veikimo atstumas turi būti 5 km nuo artimiausios valdymo perėmimui skirtos antenos;

Sistema turi turėti galimybę naudoti „baltuosius sąrašus“ – aptikti, tačiau nesiimti neutralizavimo veiksmų prieš „baltajame sąraše“ esančius BO;

Visos kibernetinės neutralizavimo funkcijos turi būti valdomos iš vieningos naudotojo sąsajos – AAS „Sakalas“ operatoriaus darbo vietos;

Sistema turi užtikrinti, kad neutralizavimo veiksmai netrukdytų kitiems BO „Sakalas“ veikiantiems toje pačioje operacinėje zonoje, ar kitiems turintiems leidimus BO;

Sistema turi turėti galimybę perimti populiariausių gamintojų BO valdymą, saugiai juos nutupdant pasirinktoje vietoje, minimalus privalomas BO ir protokolų sąrašas pateikiamas TS Priede Nr. 3

Reikalavimai stiebams:

Aukštis – objekto vieta yra lyguma ir aerodromas radijo sensorių modulių montavimo projektas turi būti suderintas su LTOU ir ON, turi atsižvelgti į aerodromo ypatumus ir nustatytus įrengimo reikalavimus;

Diegimui ir paruošimo darbams privalo būti naudojamos profesionalios, aplinkos poveikiui per garantinį eksploatacijos periodą atsparios konstrukcijos ir tvirtinimo elementai;

Tiekiamų atramų tipas turi būti ažūrinis.

Reikalavimai AAS „Sakalas“ BO „Sakalas“ moduliui:

BO „Sakalas“:

10 colių kvadkopterio tipo dronas, VTOL (vertikalus pakilimas ir nusileidimas);

Maksimalus greitis: iki 150 km/h;

Efektyvus veikimo atstumas nuo „Lizdo”: 10 km į vieną pusę (arba 20 km bendrai);

Maksimalus skrydžio laikas: iki 60min (arba iki 30 min su naudingu kroviniu/kinetinio tinklo gaudykle). Skrydžio laikas gali būti sumuojamas jeigu „Sakalai” keičia vienas kitą autonominiu automatiniu būdu;

Integracija su AAS „Sakalas“, teikiančia taikinių koordinates ir altitudę realiu laiku, užtikrinančia BO „Sakalas“ galimybę vykdyti automatizuotą reagavimą;

Automatizuotas taikinio suradimas (automatinė misija) gavus altitudę, koordinates ir jas atnaujinant realiu laiku;

Galimybė vizualiai identifikuoti/įvertinti taikinį (tipą, modelį ir nustatyti jo pavojingumą) ir, priklausomai nuo pasirinktų veiksmų, jį sekti ar neutralizuoti:

Šaunant ant BO – taikinio tinklą;

Sutrikdant BO – taikinio aerodinamiką kinetiniu poveikiu.

Suderinamas su kitomis (be AAS „Sakalas“) atvirų standartų duomenų pateikimo sistemomis (naudojantis API ar panašiais duomenų apsikeitimo metodais/protokolais);

BO „Sakalas” telemetrijos (pavadinimo ir paskirties, ID, pozicijos, aukščio, greičio ir kt.) perdavimas aptikimo/detekcijos  sistemoms (atsakiklis)(transponderis);

BO „Sakalas“ naudojimo oro sąlygų apribojimai iki:

Maksimalus vėjo greitis: iki 12 m/s (su gūsiais iki 18 m/s);

Oro temperatūra: nuo –20 °C iki +45 °C;

Santykinė oro drėgmė: iki 90 %, be kondensacijos;

Didžiausias eksploatacijos aukštis virš jūros lygio: iki 3000 m (AMSL);

BO „Sakalas” turi turėti elektronikos komponentų apsaugas (padengti specialia medžiaga (angl. conformal coating)) nuo kritulių bei turėti papildomas korpuso detales nukreipiančias tiesioginį vandens patekimą nuo elektronikos;

BO „Sakalas“ valdymo ir retransliavimo priemonės turi būti su kryptinėmis arba daugiakryptinėmis antenomis (Ground Station). Jos įrengiamos tose pačiose vietose, kaip ir AAS „Sakalas“ pasyviųjų radijo sensorių modulio elementai;

Turi būti palaikomi tiek automatiniai sekimo mechanizmai (antenos su servomechanizmu), tiek fiksuotos kryptinės sistemos;

BO „Sakalas“ valdymui turi būti naudojama į AAS „Sakalas“ integruota stacionari antena (stacionarus retransliatorius), įrengtas VNO;

Komunikacija tarp ryšių antenų ir retransliatorių gali būti užtikrinama laidu arba radijo ryšiu, atsižvelgiant į operacinius poreikius ir galimybes;

BO „Sakalas“ valdymui turi būti naudojama atspari trukdžiams ir sudėtingoms elektromagnetinėms sąlygoms FHSS technologija (dažnių šuolių sklaidos spektras). Pagrindiniai parametrai:

Dažnių juosta: 570–2100 MHz (priklausomai nuo konfigūracijos);

Konfigūruojami kanalai: Turi būti galimas dažnių parinkimas ir suderinimas pagal naudotojo ar tarnybų reikalavimus, atsižvelgiant į LR ryšių reguliavimo tarnybos bei aviacijos saugumo reikalavimus;

Dažnių šuoliai turi būti atliekami pagal saugų algoritmą, sumažinant ryšio perėmimo ar blokavimo tikimybę.

BO „Sakalas“ atsparumo slopinimui priemonės turi įgalinti veikti BO „Sakalas“ DI.

BO „Sakalas“ autonominės funkcijos:

Autonominis pakilimas / nusileidimas į „Lizdą”;

Autonominis maršruto vykdymas pagal AAS „Sakalo“ automatinį koordinavimą leidžiantį gauti taikinio buvimo vietą realiuoju laiku;

Autonominis grįžimo režimas: praradus ryšį ar įvykdžius užduotį, BO „Sakalas“  automatiškai grįžta į pakilimo tašką (ar kitą numatytą tašką), naudodamas GNSS pagrįstą navigaciją;

Autonominis grįžimas su baterijos rezervo vertinimu ir galimybė koreguoti maršrutą pagal misijos eigą;

AAS „Sakalas“ ir BO „Sakalas“ turi būti integruota galimybė vykdyti pusiau automatinį arba visiškai autonominį taikymą neutralizavimo fazėje, siekiant padidinti pataikymo tikslumą prieš judančius ar statiškus taikinius:

BO „Sakalas“ automatizuoto taikinio sekimo ir neutralizavimo (Auto-Tracking/Auto-Targeting) sistema turi naudoti vaizdo analizės algoritmus (DI, ar skaitmeninį vaizdo analizės algoritmą, computer vision), kad aptiktų, užfiksuotų ir sektų judantį taikinį realiuoju laiku. Kai aktyvuojamas automatinio taikymo/priartėjimo režimas, BO „Sakalas“ savarankiškai koreguoja trajektoriją pagal objekto judėjimą iki susidūrimo/tinklo iššovimo;

BO „Sakalas“ rankinis taikymas vykdomas operatoriaus, jis gali bet kuriuo momentu perimti kontrolę, atlikti taikymą naudodamasis arba vaizdu ekrane, arba realiu laiku veikiančiu FPV režimu (jo vaizdo ir valdymo priemonėmis). Tokiu būdu sudarant galimybę vykdyti sudėtingas užduotis ar koreguoti trajektoriją specifinėse situacijose;

BO „Sakalas“ hibridiniu režimu turi galėti pradėti misiją automatiniu autonominiu režimu ir pereiti į rankinį (arba atvirkščiai) – tokiu būdu suteikiant operatoriui daugiau lankstumo ir kontrolės kritinėse situacijose.

BO „Sakalas“ taikinio neutralizavimo metodai:

Gaudymas tinklu. BO „Sakalas“ turi turėti specialų tinklo išmetimo modulį, leidžiantį neutralizuoti BO – taikinį, išmetant į jį tinklą artimame nuotolyje (3-5 m. atstumu). Tinklas turi būti iššaunamas automatiškai arba operatoriaus komanda. Tinklo kapsulę paleidimo vietoje turi būti galimybė pakeisti per 3 min.

Fizinis kinetinis BO – taikinio neutralizavimas sutrikdant jo aerodinamiką kinetiniu poveikiu. Kai būtinas greitas ir agresyvesnis neutralizavimas, turi būti galimybė pasirinkti tiesioginį trikdantį kontaktą su taikiniu veikiant jį oro srautu ar tiesiogine jėga.

BO „Sakalas“ valdymas vykdomas tiesiogiai iš AAS „Sakalas“ operatoriaus pulto ar rankiniu pirmojo asmens režimu (FPV) (valdymo pultu ir akiniais);

BO „Sakalas“ navigacija turi būti pagal koordinates veikiančių užduočių scenarijais (neveikiant navigacijai – FPV režimu);

BO „Sakalas“ turi būti siunčiamas į konkrečias GPS koordinates, gautas iš AAS „Sakalas“ arba į jos perduodamus taikinius automatiškai ir autonomiškai vykdyti grįžimo funkciją remiantis maršruto taškais;

BO „Sakalas“ sensoriai (dvi komplektacijos):

Žvalgybiniai BO „Sakalai“ komplektuojami su su gimbalu:

Stabilizuotas gimbalas su dvigubu jutiklių paketu (dienos ir IR kamera);

Tolimo atstumo optinis priartinimas (7-15x);

Low-light ar termovizinis sensorius, leidžiantis veikti prasto matomumo ar naktinėmis sąlygomis;

Realaus laiko vaizdo perdavimas operatoriui per valdymo konsolę;

Galimybė fiksuoti tikslias objekto koordinates žvalgybos metu (integracija su koordinačių pateikimo sistemomis).

Patruliniai BO „Sakalai“:

Galimybė primontuoti ir valdyti tinklo išmetimo modulį;

Tipas: Skaitmeninė dienos–nakties kamera;

Dienos kamera: Rezoliucija1080p (1920 × 1080);

Termovizorius – rezoliucija 640x512 (arba lygiavertė), leidžianti atpažinti objektus ne mažiau kaip 300 metrų atstumu;

Galimybė integruoti papildomas kameras (modulinė struktūra) pvz., aukštesnės raiškos termovizorių ar dienos kamerą su optiniu ir/ar skaitmeniniu priartinimu;

Vaizdo perdavimas – 720p/1080p rezoliucijos vaizdo transliacija į AAS „Sakalas“ valdymo modulį.

Reikalavimai AAS „Sakalas“ greito paleidimo vietų „Lizdų“ moduliui:

Įrengiami BO „Sakalas“ „Lizdai“ (konteineriai) (angl. Drone-in-a-box), šis autonominio veikimo sprendimas, leidžia dronui automatiškai pakilti ir nusileisti į specialiai pritaikytą stotelę (dėžę). Šis konteineris skirtas reagavimo spartinimui, misijų automatizavimui, parengtumo gerinimui, logistikos supaprastinimui ir nuolatinės drono (BO) parengties palaikymui be žmogaus įsikišimo:

BO „Sakalas“ turi gebėti autonomiškai pakilti iš ir nusileisti į „Lizdą“;

„Lizdas“ turi būti IP65 arba aukštesnio atsparumo lygio, užtikrinančio drono (BO) bei visos jame esančios elektronikos apsaugą nuo kritulių, dulkių, šalčio ir karščio. Tinkamas nuolatiniam naudojimui lauko sąlygomis veikimo temperatūros diapazone – nemažiau kaip nuo -30 C iki +55 C;

Automatinis baterijų įkrovimas turi būti vykdomas po nusileidimo į „Lizdą“. BO „Sakalas“ baterija automatiškai kraunama per kontaktinę arba indukcinę sistemą;

BO „Sakalas“ parengties (operational readiness) būklė turi būti stebima realiu laiku  (įkrovimo lygis, GPS ryšys, kamerų, sensorių funkcionalumas), o informaciją perduodama operatoriui į AAS „Sakalas“;

„Lizdas“ turi būti pagamintas iš atsparaus metalo ar kompozito;

„Lizdai“ turi būti įrengiami keliose viena nuo kitos nutolusiose lokacijose siekiant operatyvumo KTT galuose ir centre;

„Lizduose“ (kiekviename) turėtų būti ne mažiau, kaip po 4 vietos BO „Sakalams“.

REIKALAVIMAI SISTEMOS PALAIKYMUI IR PRIEŽIŪRAI

Tiekėjas privalo savo lėšomis apmokyti naudotojus (iki 20 asmenų), pirmo lygio įrangos priežiūrą bei remontą atliksiantį techninį personalą bei instruktorius (iki 5 asmenų) per 3 mėnesius nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

Pirkimo objektui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 60 mėnesių garantija, skaičiuojama nuo jo pridavimo Pirkimo subjektui akto pasirašymo dienos.

Į pirkimo objekto kainą turi būti įtrauktas pirkimo objekto sistemų funkcionavimui reikalingas periodinis techninis aptarnavimas, reikalingos programinės įrangos techninis ir licencinis palaikymas ne mažiau kaip 60 mėnesių.

Į pirkimo objekto kainą turi būti įtraukti savalaikiai (kai būtina, - nedelsiant) sistemos aptinkamų dronų duomenų bazės atnaujinimai, tokiu būdu įgalinant sistemą atpažinti naujus rinkoje pasirodžiusius BO ir jų duomenų perdavimo protokolus. Atnaujinimai privalo būti užtikrinami ne rečiau, kaip 4 kartus per metus ir ne mažiau kaip 60 mėn.

KITI REIKALAVIMAI

Prekių tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais yra remiamasi, ar gamintojas bei juos kontroliuojantis asmuo negali būti registruoti šalyje (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis tos šalies pilietybę), kuri LR vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ nėra įtraukta į patvirtintą valstybių sąrašą.

Tiekėjas gali siūlyti tik pagamintą ir jau esančią prekyboje, CE ženklinimą ir reikiamą funkcionalumą turinčią įrangą. CE ženklinimas privalomas tik toms gaminių kategorijoms, kurioms taikomos tokio ženklinimo reikalaujančios Europos Sąjungos direktyvos.

Tiekėjo siūlomos prekės, paslaugos ar darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.

Sistema turi būti apsaugota nuo nesankcionuoto prisijungimo, valdymo ar perkonfigūravimo. Joje neturi būti galimybės tiekėjui panaudoti „Kill switch“ (neatkuriamo išjungimo – sugadinimo) funkcijos. Turi būti sistemos atkūrimo iš atsarginės kopijos funkcija. Visi įrenginiai, prie kurių galima prisijungti per vidinį kompiuterinį tinklą arba tiesiogiai turi būti apsaugoti slaptažodžiais.

Projekto apimtyje Tiekėjo sąskaita turi būti gauti ir Pirkėjui pateikti visi pateiktai įrangai įvežti į Lietuvą ar jai eksploatuoti reikalingi leidimai ir licencijos bei sertifikatai, sumokėti mokesčiai.

Sistemų įranga turi būti nauja, anksčiau niekur nenaudota, tinkama naudoti pagal paskirtį. Negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. refurbished) įrangos.

Prekių tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais yra remiamasi privalo:

Pateikti visos programinės įrangos, konfigūracijos failus ir atsargines kopijas;

Pateikti pirkimo objekto detalų išpildomąjį projektą, atspindintį kuriamos sistemos diegimo principus ir pateikiantį įrangos jungimo schemą, el. maitinimo schemą bei paaiškinantį esminius techninius sprendinius, kuriamos sistemos konfigūracijos parametrus ir įrangos charakteristikas;

Pateikti aktualią sistemos vartotojo instrukciją lietuvių kalba;

Pateikti aktualią sistemos administratoriaus instrukciją lietuvių kalba;

Projekto apimtyje turi būti atlikti visi tiekiamos įrangos instaliavimo, montavimo ir konfigūravimo darbai, įskaitant, bet neapsiribojant, įrangos surinkimu, instaliavimu, įrangos sujungimu ir visais kitais būtinais darbais ir tam reikalingomis medžiagomis bei įrankiais. Tiekimo apimtyje turi būti numatyti visi būtini jungimo kabeliai ir kita įranga bei medžiagos;

Projekto apimtyje turi būti sumontuota el. maitinimo (su nepertraukiamo maitinimo šaltiniais užtikrinančiais sistemos veikimą ne mažiau kaip 4 val.) įranga visai Projekto metu tiekiamai ir montuojamai įrangai prie esamų pajungimo taškų prijungti;

Visa lauke montuojama įranga privalo turėti tinkamą įžeminimą, apsaugą nuo viršįtampių ir įrengtus žaibosaugos sprendimus;

Vieta įrangai turi būti parinkta taip, kad ją sumontavus būtų užtikrinta maksimali stebimos zonos ir jos prieigų aprėptis.

BO aptikimo sistema turi turėti galimybę būti integruota į esamą apsaugos sistemą perduodant „Aliarmo“ ir sistemos gedimo signalus, bet jais neapsiribojant;

Sistema turi tūrėti galimybę informaciją apie BO aptikimus perduoti šiais formatais: Excel failas su visais sistemos veiksmais ir KMZ failas atviro standarto formatu;

Sistema turi būti integruota su AB Oro navigacija įdiegta U-SPACE sistema pagal aplikacijų programavimo sąsają TS priede Nr. 4 (priedas pateikiamas pagal poreikį).