RENTGENO TYRIMŲ DARBO Įrangos

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad šių dokumentų vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). *Netaikoma garantijai.

| Eil.Nr. | Parametrai | Reikalaujami parametrai | Siūlomos parametrų reikšmės Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Žirgų kanopų laikiklis |  |  |
| 1.1. | Tvirtinimas | Išpjovos pasagai su magnetais. |  |
| 1.2. | Laikiklio apačia su neslystančiomis gumos arba lygiavertės medžiagos juostelėmis | Būtina |  |
| 1.3. | Išmatavimai | Ilgis 150 mm ±5 mm Plotis 160 mm ±5 mm Aukštis 60 mm ±5 mm |  |
| 1.4. | Rentgeno spinduliams pralaidi lipni plėvelė | Būtina |  |
| 1.5. | Plėvelės išvyniojimo įrenginys | Būtina |  |
| 2. | Atgalinės sklaidos plokštė |  |  |
| 2.1. | Pilnai padengta švinu | Būtina |  |
| 2.2. | Švino sluoksnio storis | Ne mažiau kaip 0,15 mm |  |
| 2.3. | Išmatavimai | Ilgis 300 mm ±5 mm Plotis 380 mm ±5 mm |  |
| 3. | Plokštė skaidomajai spinduliuotei sumažinti |  |  |
| 3.1. | Pagaminta iš fokusuoto tinklelio | Būtina |  |
| 3.2. | Tinklelio medžiaga | Pagaminta iš švino arba lygiavertės medžiagos, tarpai užpildyti ir padengti aliuminiu arba lygiaverte medžiaga. |  |
| 3.3 | Matmenys | Ilgis 380 mm ±5 mm Plotis 450 mm ±5 mm |  |
| 4. | Rentgeno detektoriaus apsauginis dėklas 1 |  |  |
| 4.1. | Paskirtis | Detektoriaus CXDI 810C laikymui |  |
| 4.2. | Medžiaga | Polokarbonatas arba lygiavertė |  |
| 5. | Rentgeno detektoriaus apsauginis dėklas 2 |  |  |
| 5.1. | Paskirtis | Detektoriaus CXDI 810C apsaugai atliekant arklio kanopos rentgeno tyrimus |  |
| 5.2. | Medžiaga | Polikarbonatas arba lygiavertė, storis ne mažiau kaip 20 mm, paviršius neslystantis |  |
| 5.3. | Pralaidumas rentgeno spinduliams | Būtina |  |
| 5.4. | Pasvirimo kampas | 5°±1° |  |
| 5.5. | Su pernešimo rankena | Būtina |  |
| 6. | Pozicionavimo ir imobilizavimo laikiklis rentgeno tyrimų atlikimui |  |  |
| 6.1. | Paskirtis | Žirgo kanopos pozicionavimui |  |
| 6.2. | Kanopos fiksavimo paviršiaus pasvirimo kampas | 60°±5° |  |
| 6.3. | Bazinio elemento aukštis | 120 mm ±10 mm |  |
| 6.4. | Medžiaga | Aliuminio arba lygiavertės medžiagos pagrindas, viršutinė dalis sintetinės medžiagos PE500 arba lygiavertės. |  |
| 7. | Sąkandžio plokštelių rinkinys |  |  |
| 7.1. | Paskirtis | Arklio priekinių dantų rentgeno nuotraukoms |  |
| 7.2. | Medžiaga | HMPE1000 arba lygiavertė |  |
|  | Medžiagos tvirtumas | Atlaiko ne mažiau kaip 500 kg spaudimą (slėgį) |  |

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.2 papunkčiu („prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių“), t. y. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 3 (tris) Pirkėjo specialistus, ne mažiau kaip 2 (dvi) val.