KLAUSIMYNAS

ĮRANKIŲ KOMPLEKTAS NEUROCHIRURGIJAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

ĮRANKIŲ KOMPLEKTAS NEUROCHIRURGIJAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skalpelio rankenėlė | Nr.4, su skersiniais nelygumais bei Nr. atžyma rankenos plokščioje dalyje |  |
| 2 | Skalpelio rankenėlė | Nr.3, su skersiniais nelygumais bei Nr. atžyma rankenos plokščioje dalyje |  |
| 3 | Chirurginės žirklės | Standard tipo (arba lygiavertės), lenktos, bukais galais, instrumento ilgis 140±3 mm |  |
| 4 | Chirurginės žirklės | Standard tipo (arba lygiavertės), lenktos, bukais galais, instrumento ilgis 160±3 mm |  |
| 5 | Žirklės | Metzenbaum – fino tipo (arba lygiavertės), su volframo karbido įdėklais, lenktos, bukais galais, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 200±3 mm |  |
| 6 | Žirklės | Metzenbaum tipo (arba lygiavertės), su volframo karbido įdėklais, lenktos, bukais galais, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 230±3 mm |  |
| 7 | Žirklės kraujagyslėms | Dietrich tipo (arba lygiavertės), darbinė dalis lenkta 45°, smailais galais, instrumento ilgis 180±3 mm |  |
| 8 | Anatominis pincetas | Taylor tipo (arba lygiavertis), rankena su skersiniais nelygumais, instrumento ilgis 170±3 mm |  |
| 9 | Pincetas audiniams | Standard tipo (arba lygiavertis), rankena su skersiniais nelygumais, dantukai 1x2, instrumento ilgis 160±3 mm |  |
| 10 | Pincetas audiniams | Standard tipo (arba lygiavertis), rankena su skersiniais nelygumais, dantukai 1x2, instrumento ilgis 200±3 mm |  |
| 11 | Pincetas audiniams | Rankena su skersiniais nelygumais, dantukai 1x2, instrumento ilgis 180±3 mm |  |
| 12 | Pincetas audiniams | Rankena su skersiniais nelygumais, dantukai 1x2, instrumento ilgis 200±3 mm |  |
| 13 | Drapiravimo žnyplės | Bernhard tipo (arba lygiavertės), rankenėlės su užraktu, instrumento ilgis 160±3 mm. |  |
| 14 | Žnyplės | Gross – Maier tipo (arba lygiaverės), lenktos, darbinė dalis ovalo formos su išpjova, rankenėlės su užraktu, instrumento ilgis 250±3 mm. |  |
| 15 | Kraujagyslių žnyplės | Pean tipo (arba lygiavertės), lenktos, rankenėlės su užraktu, instrumento ilgis 160±3 mm. |  |
| 16 | Kraujagyslių žnyplės | Pean tipo (arba lygiavertės), lenktos, rankenėlės su užraktu, instrumento ilgis 200±3 mm. |  |
| 17 | Kraujagyslių žnyplės | Kocher tipo (arba lygiavertės), tiesios, dantukai 1:2, rankenėlės su užraktu, instrumento ilgis 160±3 mm. |  |
| 18 | Kraujagyslių žnyplės | Kocher tipo (arba lygiavertės), tiesios, dantukai 1:2, rankenėlės su užraktu, instrumento ilgis 200±3 mm. |  |
| 19 | Retraktorius | Beckmann tipo (arba lygiavertis), rankenėlė su fiksatoriumi, instrumento konstrukcija apima lanksčius sujungimus (sąnarius) tarp rankenos ir atitraukimo dalių, dantukai 4:4, instrumento ilgis 310±3 mm |  |
| 20 | Retraktorius | Gelpi-Loktite tipo (arba lygiavertis), rankenėlė su fiksatoriumi, instrumento darbiniai galai lenkti į išorę, smailūs, instrumento ilgis 130±3 mm |  |
| 21 | Laminos skėtikliai | Schul tipo (arba lygiavertis), rankenėlė su fiksatoriumi, instrumentas dešininis, instrumento ilgis 170±3 mm |  |
| 22 | Adatkotis | Mayo – Hegar tipo (arba lygiavertis), su volframo karbido įdėklais, rankenėlės su užraktu, instrumento ilgis 160±3 mm. |  |
| 23 | Adatkotis | Hegar tipo (arba lygiavertis), su volframo karbido įdėklais, rankenėlės su užraktu, instrumento ilgis 200±3 mm. |  |
| 24 | Siurbimo vamzdeliai | Fergusson tipo (arba lygiavertis), diametras 2,5mm, instrumento ilgis 180±3 mm |  |
| 25 | Siurbimo vamzdeliai | Adson tipo (arba lygiavertis), diametras 4mm, instrumento ilgis 210±3 mm |  |
| 26 | Intimos mentele | Robb tipo (arba lygiavertė), dvipusė, vienos pusės diametras 4mm, kitos 2mm, instrumento ilgis 240±3 mm |  |
| 27 | Elevatorius | Langenbeck tipo (arba lygiavertis), darbinės dalies diametras 5mm, instrumento ilgis 170±3 mm |  |
| 28 | Kaulinė kiuretė | Lempert tipo (arba lygiavertis), Nr.1 dydžio, instrumento ilgis 210±3 mm |  |
| 29 | Kaulinė kiuretė | Daubenspeck tipo (arba lygiavertė), darbinė dalis lenkta, Nr.0 dydžio, instrumento ilgis 200±3 mm |  |
| 30 | Kaltukas | Partsch tipo (arba lygiavertis), darbinė dalis 5mm, rankena su skersiniais nelygumais, instrumento ilgis 170±3 mm |  |
| 31 | Antkaulio raspatorius | Hoen tipo (arba lygiavertis), darbinė dalis 20mm, instrumento ilgis 190±3 mm |  |
| 32 | Antkaulio raspatorius | Hoen tipo (arba lygiavertis), darbinė dalis 15mm, instrumento ilgis 185±3 mm |  |
| 33 | Kaulinės žnyplės | Frykholm tipo (arba lygiavertės), rankena su skersiniais nelygumais, instrumento ilgis 240±3 mm |  |
| 34 | Kaulinės žnyplės | Stille tipo (arba lygiavertės), rankena su skersiniais nelygumais, instrumento ilgis 230±3 mm |  |
| 35 | Plaktukas | Darbinės dalies diametras 20mm, svoris 140g, instrument ilgis 160±3 mm |  |
| 36 | Nervų retraktorius | Caspar tipo (arba lygiavertis), plotis 6mm, instrumento ilgis 240±3 mm. |  |
| 37 | Izoliuotas kabliukas | Caspar tipo (arba lygiavertis), skirtas palpacijai ir koaguliacijai, instrumento ilgis 240±3 mm |  |
| 38 | Nervų kabliukai | Cushing tipo (arba lygiavertis), instrumento ilgis 190±3 mm |  |
| 39 | Matavimo indas | Sugraduotas, su rankena, tūris 0,25 l |  |
| 40 | Matavimo indas | Sugraduotas, su rankena, tūris 1,0 l |  |
| 41 | Laminektominės žnyplės | Flatfoot tipo (arba lygiavertės), kandimo plotis 1mm, kandimo kampas 130°; darbinės dalies ilgis 230±3 mm. |  |
| 42 |  |  |  |
| 43 | Laminektominės žnyplės | Flatfoot tipo (arba lygiavertės), kandimo plotis 2mm, kandimo kampas 130°; darbinės dalies ilgis 230±3 mm. |  |
| 44 | Laminektominės žnyplės | Flatfoot tipo (arba lygiavertės), kandimo plotis 3mm, kandimo kampas 130°; darbinės dalies ilgis 230±3 mm. |  |
| 45 | Laminektominės žnyplės | Su 360° rotuojama darbine dalimi, kandimo dydis 4mm, kandimo kampas 130°; darbinės dalies ilgis 230±3 mm. |  |
| 46 | Žnyplės | Rongeurs slide tipo (arba lygiavertės), tiesios, su slankiojamu mechanizmu, esančiu instrumento rankenos ašyje, griebiančios dalies dydis 2mm |  |
| 47 | Žnyplės | Rongeurs slide tipo (arba lygiavertės), tiesios, su slankiojamu mechanizmu, esančiu instrumento rankenos ašyje, griebiančios dalies dydis 3mm |  |
| 48 | Perforuotas krepšelis | Pagamintas iš perforuoto nerūdijančio plieno (ne pintų vielų), dugno perforacija 4±0,1 mm, šonų perforacija 2±0,1 mm, su iš vidaus atlenkiamomis rankenomis, su atraminėmis kojelėmis, pagamintomis iš termiškai stabilaus plastiko arba lygiavertės medžiagos, išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (540 x 240 x 90) ± 3 mm |  |
| 49 | Sterilizavimo konteinerio komplektas, sudaryti iš dangčio, apatinės dalies ir filtrų sistemos, | Pritaikytas perforuoto krepšelio dydžiui, pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, visi kampai suapvalinti. Ant korpuso iš abiejų pusių turi būti vieta instrumentų rinkinio duomenų daugkartinio naudojimo etiketėms, sterilizavimo indikatoriui ir plombai. Išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (590x290x135)±3 mm Konteinerio dangtis pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, pasirinkimas iš ne mažiau kaip 5 spalvų. Visuose dangčiuose integruoti ≥ 2 filtrai, pagaminti iš PTFE (politetrafluoretileno) arba lygiavertės medžiagos, pritaikyta atlaikyti ≥ 5000 sterilizavimo ciklų. Arba dangtis su integruotu filtrų nereikalaujančiu vožtuvu, atitinkančiu EN 868-8 ir ISO 11607-1 standartus, užtikrinančiu tokį pat sterilizacijos saugumo lygį be keičiamų filtrų. |  |
| 50 | Silikoninis kilimėlis | "Ežiuko" tipo, su 5±0,5 mm mm ir 14±0,5 mm mm aukščių spygliukais, prisitvirtina prie perforuoto krepšelio dugno, išmatavimai (ilgis x plotis): (540x240)±3 mm |  |
| Bendri reikalavimai chirurginiams instrumentams: |  |  |  |
| 1. Siūlomi instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (matinio paviršiaus, be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių). |  |  |  |
| 2. Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). |  |  |  |
| 3. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui bus pateikti siūlomų instrumentų pavyzdžiai. |  |  |  |
| 4. Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu. |  |  |  |
| 5. Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – ne mažiau 60 mėnesių. |  |  |  |