ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ RĖKYVOS EŽERO PAKRANTĖJE VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ IR RUPORINIŲ GARSIAKALBIŲ ĮRENGIMO, PRIJUNGIMO IR GARANTINĖS PRIEŽIŪROS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 DALIS – ĮRENGIMO SĄLYGOS

1.1. ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ IR RUPORINIŲ GARSIAKALBIŲ ĮRENGIMO, PRIJUNGIMO IR GARANTINĖS PRIEŽIŪROS BENDRI REIKALAVIMAI

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Šioje vaizdo stebėjimo kamerų ir ruporinių garsiakalbių įrengimo ir prijungimo pirkimo techninėje specifikacijoje (toliau – Techninė specifikacija) nustatomi minimalūs reikalavimai vaizdo stebėjimo kameroms (toliau – kameros), ruporiniams garsiakalbiams (toliau – garsiakalbiai) ir jų sudėtinėms dalims (įrangai, duomenų perdavimo tinklui) taip pat garantinių įsipareigojimų vykdymui yra priimtini pasiūlymai, kuriuose siūlomos kamerų, garsiakalbių ir sudėtinių dalių techniniai rodikliai (techninės charakteristikos) atitinka arba viršija nurodytas technines sąlygas. |
|  | Pirkimo objektas - Šiaulių miesto viešųjų erdvių Rėkyvos ežero pakrantėje Poilsio g. vaizdo stebėjimo kamerų ir ruporinių garsiakalbių įsigijimas, įrengimas, Pirkėjo nurodytose Šiaulių miesto viešosiose erdvėse ir jų veikimui būtinos įrangos, kabelių kanalų, šulinėlių, optinių kabelių, spintų, elektros linijų (toliau – Sistema ) įrengimas ir prijungimas prie esamos programinės įrangos (toliau – prijungimo darbai), ir įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų su visa infrastruktūra garantija (veikimo) 36 mėnesius nuo Sistemos perdavimo Pirkėjui dienos. |
|  | Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas, įdiegimas ir priežiūra turi apimti: - kamerų ir garsiakalbių įrengimą nurodytoje vietoje pagal Rangovo parengtą ir su Perkančiąja organizacija suderintą supaprastintą projektą (kamerų ir garsiakalbių įrengimo infrastruktūra turi būti derinama su visomis reikalingomis institucijomis). Tiksli kamerų ir garsiakalbių vieta turi būti nustatyta ir pateikiama schemoje; - duomenų perdavimo optinių kabelių linijų (vamzdyno) nutiesimą ir tarpinių skirstomųjų mazgų (šulinių, movų) įrengimą, vaizdo perdavimui reikalingos įrangos įrengimą, (toliau – duomenų perdavimo įranga) pagal „Specialiuosius reikalavimus duomenų perdavimo įrangai“, aprašytus toliau šios techninės specifikacijos 1.2 skyriuje; - įrengiant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo kameros komunikacijų spintelėse būtina įrengti spintelės atidarymo sabotažo jutiklius skirtus lauko sąlygoms, prijungti prie vaizdo stebėjimo kameros aliarminio įėjimo kuriai(-ioms) ši komunikacijų spintelė yra skirta ir juos įveiklinti. - vaizdo stebėjimo kamerų ir garsiakalbių elektros maitinimas ir apskaita įrengiama parenkant automatizuotą elektros apskaitą ir tinkamą pagal pajungtos įrangos galios dedamąją tiekimo planą įrengiant automatizuotos elektros apskaitos prietaisą, kai jungiamasi prie ESO ar kitų paskirstymo tinklų, įrašant į Pirkėjo pasirinkto nepriklausomo elektros tiekėjo sutarties tiekimo taškų sąrašą ir neįrengiama jokia elektros apskaita, kai jungiamasi prie UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ elektros ir valdymo spintų. Šiose techninėse sąlygose apibrėžtas VK galima jungti nuo UAB „Šiaulių šviesa“ (UAB ŠŠ) įvadinės spintos (Pav. 2) neviršijant instaliuotos galios arba nuo ESO techninėse sąlygose nurodytos transformatorinės Poilsio g. įrengiant atskirą įvadinę spintą vaizdo stebėsenai. Technines sąlygas abiem atvejais išsiima Tiekėjas su Pirkėjo įgaliojimu. Pirkėjas prioritetą teikia galimybei prisijungti nuo UAB ŠŠ įvadinių elektros spintų. Pildant „ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ PARAIŠKĄ IR PRAŠYMĄ SUDARYTI ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO-PARDAVIMO AR PERSIUNTIMO SUTARTĮ“ Pirkėjo vardu, būtina: a) pildant objekto įtraukimo į esamą elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) sutartį, pažymint TAIP ir nurodant kliento kodą 701714; b) detalizuoti objekto pavadinimo skiltį, įvardinti vaizdo stebėsenos kameras, vaizdo stebėsenos kamerų inžinerinius tinklus ir pan. - įrengtų kamerų, garsiakalbių ir kitos įrengtos įrangos sistemos garantinę techninę priežiūrą vykdyti ne trumpiau nei 36 mėnesius nuo perdavimo-priėmimo akto be trūkumų pasirašymo dienos. |
|  | Iš Tiekėjo perkamas šiose techninėse sąlygose nurodytos apimties įgarsinimas ir uždarame duomenų tinkle įrengtų kamerų aukštos kokybės ir raiškos (Full HD) vaizdo Šiaulių miesto viešosiose vietose perdavimas į Vasario 16-osios g. 62, Šiauliuose įrengtą Centrinį pultą, suderintose patalpose. |
|  | Sistema turi užtikrinti, kad vaizdo stebėjimo kamera, valdoma per Centrinį pultą, visą parą būtų galima filmuoti kontroliuojamą Šiaulių miesto viešą erdvę, ir būtų galimybė naudojantis pasirinktos kameros funkcionalumu su prijungtais garsiakalbiais perduoti realaus laiko (mikrofonu) arba iš anksto įrašytus garso pranešimus. |
|  | Įrengtų kamerų kodavimo ir dekodavimo našumas turi būti pakankamai aukštas, kad leistų stebėti ir įrašyti perduodamą vaizdo signalą ir turėtų ne didesnį kaip 250 ms uždelsimą valdant valdomas vaizdo stebėjimo kameras. |
|  | Vaizdo sistemos duomenų perdavimas turi būti atliekamas tik uždarame duomenų perdavimo tinkle. |
|  | Visa siūloma sumontuota Vaizdo stebėjimo sistemos įranga turi būti pritaikyta veikti Lietuvos klimatinėmis sąlygomis veikiant neigiamai temperatūrai, drėgmei ir kitiems atmosferos poveikiams bei apsaugota nuo vandalizmo. |
|  | Šviesiu paros metu Sistema turi užtikrinti spalvoto vaizdo perdavimą į Centrinį pultą. Tamsiu paros metu vaizdo stebėjimo kamera turi užtikrinti Pirkėjo pageidaujamos teritorijos stebėjimą prie egzistuojančio apšvietimo ir įrengiamos kamerų automatinį persijungimą į juodai balto vaizdo režimą ir pakankamą apšviestumą. |
|  | Vaizdo stebėjimo sistemos duomenų perdavimo tinkle (perduodant informaciją tiek iš kamerų į Centrinį pultą, tiek pačiame Centriniame pulte) informacija (vaizdas, duomenys) turi būti perduodama TCP/IP protokolu. Analoginių vaizdo perdavimo sistemų naudoti neleidžiama. |
|  | Vaizdo stebėjimo kamera turi būti apsaugota nuo gedimo ar elektros sutrikimo perdavimo linijose, nesankcionuoto prijungimo prie kitos (-ų) sistemos (-ų), nesankcionuoto prisijungimo ir atspari nepalankioms oro sąlygoms. |
|  | Tiekėjas turi užtikrinti įrengtos Sistemos garantinę priežiūrą sutarties galiojimo laikotarpiu. Remontuojant ar keičiant sugedusį įrenginį, jo charakteristikos negali būti bloginamos. |
|  | Kamerų ir garsiakalbių vietoje turi būti sumontuota: komutacinės spintelės su maitinimo šaltiniu, elektros viršįtampių ribotuvu ir kabelių kanalu ir „sabotažo“ jutikliais. |
|  | Vaizdo stebėjimo kamera turi būti prijungta prie Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyriuje esančios vaizdo programinės įrangos „Digifort Enterprise 7.4.1.2“, suprogramuotos, vidinė programinė įranga privalo būti atnaujinta iki naujausios versijos ir tinkamai funkcionuoti (t. y. kamerai nupirkta ir įdiegta licencijos programinė įranga, kamera turi matytis žemėlapyje, valdytis, rodyti aiškų, neiškraipytą vaizdą ir pan.). |
|  | Įrengto ir veikiančio pakloto tinklo galiniai įrenginiai su tinkamais jų talpinimo, tvirtinimo ir kabelių tvarkymo laikikliais ir priemonėmis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyriaus serverinės spintoje. |
|  | Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią privaloma iškviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atsakingus atstovus. |
|  | Užtikrinti ir pateikti įrodančius dokumentus, kad valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nėra Lietuvos respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalies sąraše patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir nėra iš Valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems viešųjų pirkimų pasiūlymams taikomos Lietuvos Respublikos VPĮ 45 straipsnio 21 dalies nuostatos. |

1.2. SPECIALŪS REIKALAVIMAI DUOMENŲ PERDAVIMO ĮRANGAI

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Visa įrengiama duomenų perdavimo įranga naudojant bet kurias ryšio technologijas turi būti pakankamo pralaidumo, patikimumo ir pakankamai žemo užlaikymo laiko, kad būtų išlaikomi specifikacijose aprašyti reikalavimai vaizdo kokybei, vaizdo įrašymui, kamerų valdymui, tinklo perdavimo greitaveikai bei vėlinimui ir informavimui apie vaizdo perdavimo gedimus. Kiekvienai kamerai tarp jos ir Centrinio pulto prie didžiausio Sistemos apkrovimo turi būti garantuota greitaveika (ne mažesnė nei 40 Mbps) ir didžiausias signalo vėlinimas negali viršyti 100 milisekundžių. |
|  | Ryšiams turi būti užtikrinama simetrinė greitaveika. |
|  | Ryšys turi būti suprojektuotas ir įrengtas laikantis hierarchinės struktūros ir turi atitikti rekomendacijas dėl OSI ir TCP/IP standartinių modelių. |
|  | Ryšio linija turi būti atspari elektromagnetiniams trikdžiams ir žaibo iškrovoms ir nepriklausyti nuo aplinkos sąlygų: drėgmės, temperatūros, kritulių, statinio krūvio, eterio taršos. |
|  | Centrinio pulto tinklo prieigos (paskutinės mylios) pateikiamumas ryšiams privalo būti ne mažesnis kaip 99,95 % per metus, nutolusiems taškams tinklo prieigos (paskutinės mylios) pateikiamumas ryšiams privalo būti ne mažesnis kaip 99,5 % per metus, remiantis https://uptime.is/complex?sla=99.5&dur=24&dur=24&dur=24&dur=24&dur=24&dur=24&dur=24 skaičiavimo metodika. |
|  | Signalo apėjimo vėlinimas (round trip delay) tarp bet kurių dviejų tinklo taškų neturi viršyti 20 ms naudojant 100 baitų duomenų paketus ir esant ne daugiau kaip 75 % kanalo apkrovimui. Esant garantuotam pralaidumui paketų praradimas neturi viršyti 0.1% ir vėlinimo nuokrypis 5 ms. |
|  | Turi būti naudojama tokia technologija, kuri gali garantuoti duomenų perdavimo spartą, aukštus saugos reikalavimus ir duomenų perdavimui naudojamas atskiras duomenų perdavimo tinklas, skirtas tik duomenų perdavimo paslaugai teikti. Bet nebūtų naudojami sprendimai, pagrįsti duomenų perdavimo viešaisiais tinklais (INTERNET). |
|  | Visi ryšio kanalai turi atitikti LST EN 60793-2-50:2009 standarto B1.3 klasės (ITU-T G.652C/D) arba lygiaverčio standarto reikalavimus. |
|  | Po duomenų perdavimo tinklo įrengimo ir Pirkėjui kilus įtarimų dėl parametrų neatitikimo jis gali samdyti trečią šalį matavimams patikrinti ir nustačius neatitikimus reikalauti jų ištaisymo Tiekėjo sąskaita. |
|  | Viešo interneto tinklo tarp kamerų ir Centrinio pulto naudoti neleidžiama. Sistemos valdymas ir duomenų perdavimas turi būti atliekamas uždarame duomenų perdavimo tinkle, galiniams įrenginiams naudojant vidinius IP adresus. |
|  | Tiekėjas privalo pasirūpinti visais leidimais ir suderinimais komunikacijų ir visų įrenginių įrengimui. Tiekėjas privalo įsiskaičiuoti visas reikalingas išlaidas vaizdo stebėjimo kamerų įrengimui, įskaitant ryšių kanalizacijos tinklų tyrimo kaštus, atramų (stulpų) įrengimą, papildomos galinių įrenginių įrangos, ryšio kabelių. esant poreikiui. įrengimą, dokumentacijos paruošimą ir pateikti jas galutiniame pasiūlyme, kitu atveju, susidariusios išlaidos bus dengiamos Tiekėjo sąskaita. |
|  | Tiekėjas privalo įrengti šviesolaidinį ryšį Techninės specifikacijos 1 dalies 1.2.13 punkte nurodytuose duomenų perdavimo skirstomuosiuose mazguose iki Techninės specifikacijos 1 dalies 1.3 skyriuje nurodytų preliminarių vietų. Bet kokiu atveju Tiekėjas turi užtikrinti duomenų perdavimą šioje Techninėje specifikacijoje nurodytais reikalavimais. Kamerų duomenys turi būti perduodami į Centrinį pultą. |
|  | Duomenų perdavimo galinis mazgas įrengtas Šiaulių miesto savivaldybėje Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai Pirkėjo nurodytose patalpose. |

1.3. NAUJAI PLANUOJAMŲ ĮRENGTI VAIZDO STEBĖJIMO VIETŲ PRELIMINARIOS KOORDINATĖS

| Nr. | Paskirtis ir vieta | LKS94 Koordinatės X;Y (tikslinama vietoje) | Duomenų ryšio linija |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ryšių kanalizacija ir galimi įsijungimai |  | Poilsio g. (Rėkyva) įrengti ryšių kanalizaciją, paklojant PEV vamzdžius ir tinkamais atstumais įrengiant tarpinius šulinius kabelio pratraukimui iki artimiausios UAB TELIA ryšio kanalizacijos. Įrengiama ryšių kanalizacija turi įsikirsti į artimiausią TELIA AB ryšių kanalizaciją kuria būtų galimybė pakloti 24 skaidulų šviesolaidį iki Pramonės ir Bačiūnų gatvės susikirtimo čia įrengiant ODF spintą 2x24 ODF (Pav.3 mėlyna linija). Nuo šios spintos įsijungti į esamą Pramonės g. kamerų šviesolaidį maksimaliu galimu skaidulų kiekiu (Pramonės g. įranga šiuo metu nepriduota, todėl nėra dokumentacijos apie esamą padėtį) iki Pramonės-Tižės-Kelmės g. Pramonės Tilžės Kelmės gatvių susikirtime greta M13 movos (Pav.5) turi būti įrengta lauko komutacinė spinta 19"/20U IP55 su pamatu ir mikroklimato kontrole su įrengtu 3x48 ODF į kurią turi būti privesti 2x48 skaidulų ir vienas 12-kos skaidulų šviesolaidžiai (jei reikia UAB TELIA Techninėmis sąlygomis pasirūpina rangovas) nuo M13 movos (M13 mova dalinama į tris movas) kur 48 skaidulų šviesolaidis dalinamas į dvi dalis ir po 48 skaidulas suvirinamas į privestus nuo įrengtos spintos ODF 2x48 skaidulų šviesolaidžius ir 12-kos skaidulų šviesolaidis suvirinamas į likusį 12-kos skaidulų šviesolaidį. Šviesolaidžių skaidulos ODF sukomutuojamos iki Šiaulių miesto savivaldybėje Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai esančio centrinio pulto. Įrengtoje komutacinėje spintoje turi būti įrengta papildomai: Komutacinėse spintose būtina įrengti spintos atidarymo sabotažo jutiklius skirtus lauko sąlygoms, prijungti prie artimiausios kameros aliarminio įėjimo ir įveiklinti. |
|  | Kameros (1kamera) įrengimo vietos ant atramos ne žemiau 4.5m aukštyje su 0.5m gembe atitinkančia atramos dizainą ir spalvą (Pav. 1). | 457951; 6191663 (LKS) | Greta „1 kamera“ (Pav.1 ) vaizdo stebėjimo kameros atramos įrengti RKŠ-01 šulinį, movos suformavimui į kurią įvirinama įrengiamų kamerų šviesolaidžių (kabelis ne daugiau 12 skaidulų) skaidula (per komutatorių) į magistralinį 24 skaidulų šviesolaidį ir toliau sukomutuojama iki Šiaulių miesto savivaldybėje Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai Pirkėjo nurodytose patalpose esančių galinių įrenginių (Esamą situaciją derintis su Pirkėju ). |
|  | Kameros (2kamera) įrengimo vietos ant atramos ne žemiau 4.5m aukštyje su 0.5m gembe atitinkančia atramos dizainą ir spalvą (Pav. 1). | 457828; 6191565 (LKS) | Šviesolaidį (ne daugiau 12 skaidulų) nuo „2 kamera“ (Pav.1) vaizdo stebėjimo kameros privesti iki „1 kamera“ komutacinės spintos, kurioje įrengti komutatorių visų vaizdo kamerų apjungimui į vieną šviesolaidžio skaidulą kurią įvirinti į RKŠ-01 šulinyje greta „1 kamera“ į magistralinį 24 skaidulų šviesolaidį ir toliau sukomutuoti iki Šiaulių miesto savivaldybėje Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai Pirkėjo nurodytose patalpose esančių galinių įrenginių (Esamą situaciją derintis su Pirkėju ). |
|  | Ruporiniai garsiakalbiai, 3 (trys) vnt. ant atramos virš kameros (1 kamera), pav. 1. | 457951; 6191663 (LKS) | Garsiakalbių garso įėjimo grandinės prijungiamos prie kamerų atitinkamos garso išvesties. Jei reikia, gali būti naudojama papildoma įranga grandinių suderinimui arba garso signalo iš kameros stiprinimui (garsinių dažnių stiprintuvas(ai), kurių stiprinama garso dažnumų juosta turi būti ne siauresnė, nei įrengiamų garsiakalbių atkuriamų garso dažnumų juosta). |
|  | Kamerų ir garsiakalbių maitinimas | Visoms kameroms ir garsiakalbiams | Iki kamerų ir garsiakalbių atramos maitinimo grandinė įrengiama atskiru kanalu (ne šviesolaidžio kanalu). Maitinimo įvadinė spinta įrengiama suderintoje vietoje maitinimo grandines parenkant, kad kamerų su įjungtu pašildymu žiemą ir IR pašvietimu tamsiu paros metu, su garsiakalbiais ir rezervu plėtrai, vienai vietai instaliuotos galios būtų ne mažiau 300W. |
|  | Informacinės lentelės su tekstu apie vykdomą vaizdo stebėjimą | Prie visų į stebimą teritoriją vedančių oficialių įrengtų takų iki patekimo į pirmą bet kurios kameros stebimą teritoriją. | Įrengti informacines suderintos formos, dydžio (ne mažesnio nei 420x300 mm), suderinto dizaino ir įrengimo metu aktualaus teksto informacines lenteles apie vykdomą vaizdo stebėjimą. Lentelės turi būti atsparios klimato sąlygoms ir įrengiamos ant suderintų su Pirkėju atskirų arba tinkamų pagal įrengimo vietą kitos paskirties atramų. Vienai kamerai gali būti reikalinga iki 4-rių lentelių. |

PASTABA:  Kamerų įrengimo vieta ir gembių kryptis turi būti tikslinama vykdant darbus. Optikos kabelis sujungimui tarp vaizdo kamerų ir magistralinio optikos kabelio ryšio movose/spintose gali būti naudojamas 12 skaidulų kabelis. Visi ryšio ir maitinimo kabeliai, įrenginiai ir pajungimo jungtys spintose privalo būti sužymėti ir atitikti supaprastinto projekto techninėje dokumentacijoje pateiktą žymėjimą.

Pav. 1 Vaizdo kamerų įrengimo vietos

Pav.2 Esamų elektros skydinių vietos

Pav. 3 Būsimo šviesolaidžio trasa Poilsio Bačiūnų gatvėmis

Pav. 4 Esamo šviesolaidžio trasa Tilžės gatve iki Pramonės gatvės nuo centrinio pulto

Pav. 5 Esamos šviesolaidžio movos M13 vieta Tilžės g. Kelmės g. Pramonės g. susikirtime

1.4. REIKALAVIMAI VAIZDO SISTEMOS ĮRENGIMUI IR ĮRANGAI

(VASARIO 16-OSIOS G. 62, ŠIAULIAI)

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Tiekėjas turi nusimatyti visą paskutinės mylios įrangą, kurios poreikis turėtų būti derinamas su Pirkėju prieš įrengtų VK prijungimą prie VSS. Visa papildoma „paskutinės mylios“ įranga talpinama ir funkciškai grupuojama į esamas montažines spintas pilno aukščio (42U) ir pilno gylio (80 cm x 120 cm x 199.5 cm) (turi pilnai talpinti sistemos elementus, o Tiekėjas turi pateikti papildomas sutvarkymo ir montažines-tvirtinimo priemones paklotiems kabeliams ir įrangai tvarkingai spintoje sumontuoti ir sutvarkyti) |
|  | Reikalavimai optikos skydeliams (toliau - ODF): Ne mažiau 24-ių montavimo vietų skydeliai, visos ateinančios šviesolaidinės skaidulos turi būti suvirintos ir užsibaigti SC tipo jungtimis. Serverinėje ir įvadinėje spintose gali būti poreikis įrengti papildomus ODF. |
|  | Reikalavimai konverteriams: Konverteris iš šviesolaidinio ryšio į Ethernet 1000BASE-T (toliau – konverteris). Gali būti integruoti su komutatoriumi arba naudojami šviesolaidinio ryšio komutatoriai, jeigu tenkina sekančiame punkte išvardintus komutatoriui keliamus reikalavimus, išskyrus priverstinį komutatoriaus prievado greičio nustatymą. Serverinėje spintoje konverteriai turi būti talpinami į bendrą rėmelį su bendrais maitinimo šaltiniais visai konverterių grupei. Pavienių konverterių su atskiru maitinimo šaltiniu naudoti neleistina. |
|  | Reikalavimai komutatoriams: Naudojami komutatoriai ne mažiau 24-ių 1Gbps greitaveikos Base-T prievadų ir su ne mažiau dviejų optinių sąsajų sujungimui tarp komutatorių (UPLINK); Galimybė administruoti nuotoliniu būdu per www ir telnet sąsajas kurti ne mažiau 24 VLAN, įjungti ir išjungti reikiamą prievadą, priverstinai nurodyti kiekvieno prievado greitį. |
|  | Reikalavimai ryšiui tarp vaizdo stebėjimo kamerų ir Centrinio valdymo pulto: turi būti nutiestos naujos vienmodės 1260-1670 nm bangų diapazone dirbančios šviesolaidinio ryšio komunikacijos, turinčios pakankamą skaidulų kiekį sistemos darbui, dviem skaidulom kamerai su 50% rezervinėmis skaidulomis, visas skaidulas sumontuodamas šviesolaidinio ryšio skydelyje, kad rezervines skaidulas Pirkėjas galėtų bet kada panaudoti savo nuožiūra norėdamas išplėsti esamą sistemą. Magistralinis kabelis patenka į tarpinę įvadinę komunikacijų spintą ir (derinti su Pirkėju) turi būti paklotas optinis kabelis tarp įvadinės spintos ir serverinės spintos reikiamo skaidulų kiekio optikos kabelis spintose įrengiant ODF. |
|  | Optinis tinklas jungiamas prie esamo optinio tinklo Vasario 16-osios g. 62 Centrinio valdymo pulto. |
|  | Serverinėse ir spintelėse visi kabeliai, jungtys, įrenginiai turi būti sužymėti ir atitikti supaprastinto projekto dokumentacijoje pateiktą žymėjimą. |
|  | Nutrūkus vaizdo kameros vaizdo duomenų perdavimui į serverius vaizdo stebėjimo kamera privalo įrašyti vaizdą į vidinę atminties kortelę, kol ryšys bus atstatytas. |
|  | Jei atliekant darbus yra išardomas ar kaip kitaip pažeidžiamas grindinys, jo danga ar aplinkinės infrastruktūros elementai, tuoj pat po darbų atlikimo privalo būti atstatyta grindinio ir jo dangos stovis ar aplinkinės infrastruktūros elementai iki buvusio stovio ir suteikta garantija dėl galimų defektų ištaisymo savo sąskaita iki šios techninės specifikacijos pagrindu pasirašytos sutarties galiojimo pasibaigimo. |

PASTABA: Duomenų perdavimo įrangos ar įrenginio specifikacijos dalyje BŪTINA nurodyti konkretų kiekvieno komponento modelį ir jo firmą – gamintoją. Pasiūlymai, kuriuose bus nurodyta įranga neatitinkanti techninių specifikacijų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiavertes arba geresnes charakteristikas.

2 DALIS – GARANTIJOS SĄLYGOS

2.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Visus reikalingus vaizdo stebėjimo kamerų, garsiakalbių ir jų įrangos garantinių įsipareigojimų įvykdymo ir garantijos palaikymo veiksmus Tiekėjas turi atlikti be papildomų mokesčių. |
|  | Tiekėjas privalo: Sistemos garantiniu laikotarpiu vykdyti įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų ir garsiakalbių įrangos garantinius įsipareigojimus. |
|  | Reikalavimai įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų ir garsiakalbių sistemos garantijai: Tiekėjas turi užtikrinti kokybišką vaizdo stebėjimo kamerų ir garsiakalbių veikimą, ryšio linijų kokybė turi būti pakankama užtikrinti vaizdo be nutrūkimų perdavimą ir vaizdo kamerų valdymą, gedimai turi būti šalinami šioje pirkimo techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka ir terminais. |
|  | Visi kiekvienos kameros ar/ir garsiakalbių veikimo sutrikimai, įrangos gedimai privalo būti pateikti Tiekėjui per suderintą Pirkėjo Sistemos sutrikimų registravimo, apskaitos ir valdymo sistemą arba, laikinai neveikiant, elektronine rašytine forma suderintu elektroniniu paštu. |
|  | Sistemos sutrikimai registruojami, Tiekėjo nurodytu telefonu, elektroniniu paštu ar elektroninėje sutrikimų registravimo, apskaitos ir valdymo sistemoje. Tiekėjo gedimų šalinimo reakcijos laikas nuo pranešimo apie gedimą ne ilgesnis kaip 2 val., o pilnas veikimo atstatymas darbui ne ilgiau kaip per 5 val. Tiekėjo specialistai privalo imtis priemonių (nuvykti į įrenginio vietą, esant galimybei prisijungti prie Sistemos nuotoliniu būdu) ir nustatyti gedimą bei jį pašalinti. Jeigu eksploatacinės priežiūros metu nustatomas vieno ar kelių kamerų ar garsiakalbių įrangos komponentų gedimas, kurio (-ių) negalima pašalinti per 5 val., Tiekėjas savo sąskaita imasi visų įmanomų priemonių kamerų stebimų zonų stebėjimo ir įgarsinimo funkcionalumui užtikrinti ir raštu pateikia Pirkėjui pasiūlymą suderinimui dėl gedimo pašalinimo termino, kuris negali būti ilgesnis nei 60 kalendorinių dienų. Tiekėjo pasitelktos priemonės (tiek techninės, tiek programinės) negali keisti naudojimo funkcionalumo arba sudaryti netinkamas Sistemos įrangos panaudojimo sąlygas, kai Pirkėjui tektų keisti savo darbo algoritmus, ataskaitas ir pan.. |
|  | Tiekėjo specialistai radę nesankcionuotą prisijungimą ar galimai bandymus prisijungti prie Sistemos ar jos komponentų privalo imtis priemonių tai užkardyti (nedelsiant atjungti galimą prisijungimą, nenaikinant įkalčių, ir tuoj pat informuoti Pirkėją apie įvykį). |
|  | Jei vykdydamas garantinę priežiūrą Tiekėjas turės atlikti techninės ir / ar programinės įrangos pakeitimus, dėl kurių Sistema nustos tinkamai funkcionuoti arba Šiaulių miesto savivaldybės administracija dėl neteisėtų Tiekėjo veiksmų praras turimos techninės įrangos garantiją, tai tokiu atveju Tiekėjas turės atstatyti Sistemos darbą, kad ji tinkamai funkcionuotų, ir padengti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos patirtas išlaidas dėl Vaizdo stebėjimo sistemos tinkamo darbo atstatymo. |
|  | Užtikrinti Sistemos atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centro (NKSC) prie Krašto apsaugos ministerijos (KAM) rekomendacijoms atliekant Lietuvoje tiekiamų kamerų kibernetinio saugumo vertinimą. |
|  | Visi Sistemos komponentų programinės įrangos atnaujinimai turi būti vykdomi iš Europos Sąjungos ir/ar NATO šalyse esančių serverių. |

2.2. SISTEMOS PERDAVIMAS

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| 2.2.1. | Įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų ir garsiakalbių sistemos sudėtinių dalių garantija turi užtikrinti Sistemos nepertraukiamą darbą, užtikrinti duomenų perdavimo srautą bei kokybę iš vaizdo stebėjimo kamerų į VSS – 36 mėnesius nuo pridavimo akto be trūkumų pasirašymo datos. |
| 2.2.2. | Priduodant įrengtų kamerų, garsiakalbių ir ryšio sistemos įrangos vertė sąskaitoje - faktūroje privalo būti pateikiama skaidyta į kamerų, garsiakalbių, inžinerinių tinklų, kitų papildomų įrenginių vertes atskirai. |
| 2.2.3. | Perduodant įrengtas kameras, garsiakalbius ir ryšio sistemą dokumentai pateikiami kartu su lydraščiu, kuriame išvardinta ši dokumentacija (jeigu kurie nors dokumentai iš šio sąrašo nepateikiami – privaloma lydraštyje nurodyti nepateikimo priežastį): - garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimo dokumentas; - atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktas; - finansinės vertės pažyma apie objektą; - projektinė dokumentacija pagal faktiškai atliktus darbus; - požeminių darbų aktas; - elektrinių kabelių parametrų matavimų aktai; - įrenginių įžeminimo matavimų aktai; - išpildomoji ryšių ir maitinimo tinklų geodezinė nuotrauka; - pažymos iš suinteresuotų organizacijų apie jų keliamų reikalavimų (numatytų projekte) įvykdymą; - automatizuotos elektros apskaitos įrengimo aktas (pateikiami fiksuoti pridavimo metu pradiniai skaitiklių rodmenys, jei automatizuota elektros apskaita įrengta prie ESO tinklų ar kitų paskirstymo tinklų įvado); - principinės elektros maitinimo ir ryšių jungimo schemos (Projektas), faktinės optikos kabelių atlikto suvirinimo schemos movose ir ODF nuo vaizdo kameros įrengimo vietos iki centrinio pulto komutacinės spintos; - elektros įvadų vietų, maitinimo ir apskaitos prietaisų sujungimo spintoje principinės schemos, brėžiniai; - nuosavybės ir atsakomybės ribų aktai; - kiekvieno automatinės elektros apskaitos prietaiso priskirtis prijungtai įrangai projekte, vieta, numeris ir fiksuoti pridavimo metu pradiniai rodmenys (nuotraukos); - Tiekėjas, esant šviesolaidinio ryšio šulinėlių nuomai, turi pateikti su šviesolaidinio ryšio šulinėlių nuoma susijusius dokumentus ir kitą lydinčiąją informaciją Pirkėjui; - visa optinio tinklo ir elektros maitinimo dalis, paklota projekto vykdymo metu, pasirašius perdavimo (įrengimo)-priėmimo aktą su visa lydinčiąja dokumentacija perduodama Pirkėjo nuosavybėn; Visa dokumentacija Pirkėjui turi būti pateikta kieta kopija ir elektronine forma PDF formatu. Optinių ir elektros maitinimo kabelių paklojimo ir inžinerinių įrenginių schemos papildomai turi būti pateiktos Autocad DWG formatu LKS94 koordinačių sistemoje. |
| 2.2.4. | Perduodant visų įrengtų kamerų ir garsiakalbių sunaudojamos elektros energijos apskaitos prietaisų pradinius rodmenis atskiru aktu pateikti Savivaldybės administracijai laikantis 2.2.3. n) punkto reikalavimų. |

PASTABA: Tiekėjas privalo nusimatyti visą vaizdo stebėjimo sistemos įrangą, užtikrinančią sklandų vaizdo stebėjimo sistemos darbą.

3 DALIS – ĮRANGA

3.1. 3600 VIENU METU FILMUOJANČIŲ KETURIŲ VAIZDO SENSORIŲ KAMERA VIENAME KORPUSE SU VIENA SUKINĖJAMA VAIZDO STEBĖJIMO KAMERA PTZ (2 VNT.)

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | 3600 vienu metu filmuojančių keturių vaizdo sensorių kamera (toliau – KVS kamera) viename korpuse su viena sukinėjama vaizdo kamera (toliau – PTZ kamera) darbui lauko sąlygomis 24/7 režimu. |
|  | Palaikomi ne mažiau nei šie vaizdo glaudinimo algoritmai algoritmai: H.265/H.264 |
|  | KVS kameros vaizdo raiška turi būti ne mažesnė nei 4x1920 x 1080 pikseliai su ne mažiau 20 fps prie pačios aukščiausios palaikomos raiškos. |
|  | PTZ kameros vaizdo raiška turi būti ne mažesnė nei 1920 x 1080 pikseliai su ne mažiau 30 fps prie pačios aukščiausios palaikomos raiškos. |
|  | KVS kameros kiekvieno sensoriaus jautrumas šviesai – ne mažesnis kaip 0.4 lux spalvotam vaizdui; 0,03 lux esant įjungtam IR pašvietimui (IR on) juodai baltam vaizdui |
|  | PTZ kameros jautrumas šviesai – ne mažesnis kaip 0.1 lux spalvotam vaizdui; 0 lux esant įjungtam IR pašvietimui (IR on) juodai baltam vaizdui |
|  | KVS kamera turi turėti Micro SD kortelę ne mažesnę nei 256GB, kurioje tilptų ne mažiau nei 24 valandų vaizdo įrašai filmuojant maksimalia vaizdo kameros raiška naudojant efektyviausią galimą glaudinimo algoritmą. |
|  | PTZ kamera turi turėti Micro SD kortelę ne mažesnę nei 64 GB, kurioje tilptų ne mažiau nei 24 valandų vaizdo įrašai filmuojant maksimalia vaizdo kameros raiška naudojant efektyviausią galimą glaudinimo algoritmą. |
|  | PTZ kameros optinis artinimas – ne mažiau 30 kartų (30xOPTICAL ZOOM) ir ne mažiau 10 kartų skaitmeninis (10xDIGITAL ZOOM). |
|  | Visa KVS kamerų sensorių horizontali vaizdo aprėptis turi būti ne mažesnė nei 360o ir kiekvieno KVS kamerų sensoriaus vertikali vaizdo aprėptis ne mažesnė nei 80o |
|  | PTZ kameros optinių parametrų valdymas iš operatoriaus darbo vietos – ne mažiau: priartinimas, nutolinimas, fokusavimas, sukinėjimas |
|  | KVS kamerų skaitmeninis vaizdo parametrų valdymas iš operatoriaus darbo vietos – ne mažiau: priartinimas, nutolinimas, fokusavimas |
|  | KVS kamerų elektroninės užsklandos trumpiausias ekspozicijos laikas ne didesnis nei 1/12000s |
|  | PTZ kameros elektroninės užsklandos trumpiausias ekspozicijos laikas ne didesnis nei 1/12000s |
|  | Turi būti automatinė vaizdo stabilizavimo funkcija ir automatinis vaizdo signalo lygio reguliavimas |
|  | Turi būti fono šviesos kompensacija (BLC) |
|  | Turi būti naktinis matymas |
|  | PTZ kamera turi turėti rūko kompensavimo funkciją |
|  | Turi būti automatinis ir rankinis spalvoto arba juodai balto vaizdo perjungimas |
|  | Turi būti integruotas „IR Cut“ filtras dienos/nakties režimui |
|  | PTZ kamera turi turėti rankinį ir greitą automatinį fokusavimą valdomą lazeriu ir/arba DI (dirbtinio intelekto algoritmu). Lazerinis fokusavimas turi tenkinti tarptautinio lazerių saugumo standarto IEC 60825 Class 1 arba analogiško reikalavimus |
|  | PTZ kamera turi turėti IR apšvietimą priklausomai nuo scenos - ne mažesnį nei 200 m. |
|  | Turi būti įdiegtos bent nurodytos analitikos funkcijos pačioje vaizdo kameroje – - turi turėti objekto judesio aptikimą, - linijos pažeidimo aptikimą, - „slampinėjančio“ objekto aptikimą, - teritorijos ribų pažeidimą. |
|  | Įdiegtos nurodytos analitikos funkcijos pačioje vaizdo kameroje turi bendradarbiauti tarp KVS ir PTZ kamerų. |
|  | Platus dinaminis diapazonas – kamera turi turėti platų dinaminį diapazoną (WDR, HLC/BLC ar pan. techn.) |
|  | Privatumo zonos PTZ kamerai – turi būti galimybė nustatyti privatumo kaukes pasirinktiems objektams vaizde. Privatumo kaukės privalo būti galimos skirtingos, priklausomai nuo kameros nustatytos filmavimo krypties ir pasirinktų objektų uždengimui. Vaizdo kamerą sukinėjant privatumo kaukės privalo dengti vaizde esantį objektą tol kol jis yra filmuojamas (kaukė slepianti objektą neturi išnykti sukiojant vaizdo kamerą kol slepiamas objektas yra kadre). Privatumo kaukių ne mažiau 24 zonų |
|  | Privatumo zonos 4 vaizdo sensorių kamerai – turi būti galimybė nustatyti privatumo kaukes pasirinktiems objektams kadre. Privatumo kaukės privalo būti galimos skirtingos, priklausomai nuo kameros nustatyto artinimo (Zoom) parametrų. Privatumo kaukių ne mažiau 8 zonų kiekvienam kameros vaizdo sensoriui (4x8 zonos) |
|  | Turi būti skaitmeninio triukšmo mažinimas (DNR (2D/3D) ar panašios technologijos) |
|  | Konfigūravimas per interneto naršyklę – turi būti galimybė konfigūruoti kamerą ar jos nustatymus nuotoliniu būdu |
|  | KVS kameros matymo laukas vertikalioje plokštumoje ne mažiau 80º. |
|  | PTZ vaizdo kameros optinės ašies valdymas – horizontalioje plokštumoje ne mažiau 360º (nenutrūkstamas sukimasis), vertikalioje plokštumoje ne mažiau nuo +15º iki -90º (Auto Flip) |
|  | PTZ kameros pasukimo greitis ir tikslumas – reguliuojamas kameros pasukimo greitis ne prasčiau 0.1-360º/s, |
|  | Iš anksto užprogramuojamų PTZ kameros pozicijų – ne mažiau 255 užprogramuojamų pozicijų |
|  | Programuojami PTZ kameros judėjimo maršrutai – ne mažiau 4 -rių |
|  | Turi palaikyti daugelio srautų (multistream, unicast ar multicast) duomenų kodavimo režimą |
|  | PTZ vaizdo kameros kadrų skaičius – ne mažiau 25 kadrų prie1920x1080 raiškos |
|  | Privalo turėti bent vieną garso įėjimą (Line-int) ir bent vieną garso išėjimą (Line-out) per to paties gamintojo išplėtimo modulį, kuriam su sujungimo grandinėmis galioja tie patys reikalavimai, kaip ir integruotam vaizdo stebėjimo kameroje, garso glaudinimo protokolas G.711. |
|  | Privalo turėti ne mažiau trijų skirtingų vaizdo duomenų srautų kiekvienam vaizdo sensoriui su pasirenkama raiška kiekvienam srautui atskirai. |
|  | Ethernet lizdas RJ45 – ne daugiau vieno |
|  | Ethernet protokolai: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP |
|  | Du aliarminiai įėjimai/išėjimai (kiekvienas įėjimas/išėjimas gali būti apgręžiamas pagal poreikį). Gali būti to paties gamintojo modulinė sistema, kuriai su sujungimo grandinėmis galioja tie patys reikalavimai, kaip ir integruotiems vaizdo stebėjimo kameroje. |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas – ne siauresnis kaip -30ºC - +50ºC |
|  | Apsaugos nuo aplinkos poveikio klasė – ne prasčiau kaip IP66 ir IK10 |
|  | Signalo triukšmo santykis – ne mažiau nei 50 dB |
|  | Privalo palaikyti atviro API (Aplikacijų programavimo sąsaja) ONVIF mažiausiai S, G, T standarto specifikacijas (onvif.org) |
|  | Vaizdo kameros naudojamas maksimalus galingumas kartu su pašildymu neturi viršyti 200W |
|  | Vaizdo kamera privalo turėti apsauginį nuo tiesioginių kritulių stogelį. Stogelis gali būti pagamintas kito gamintojo, tačiau, turi būti panašaus dizaino ir atspalvio kaip ir vaizdo kamera ir neišsiskirti. Stogelis niekaip negali dengti ar riboti kameros maksimalių apžvalgos apimčių. |
|  | Gamintojo garantija – turi būti ne trumpesnė nei 48 mėnesiai |
|  | Gamintojas įsipareigoja palaikyti kameros programinės įrangos (firmware) naujumo garantiją ne trumpiau negu iki 2029 m. pabaigos. Turi būti nuoroda į gamintojo internetinį puslapį ar pateiktas oficialus kameros gamintojo raštas. |
|  | Turi būti nuoroda į gamintojo internetinį puslapį su visomis specifikacijomis arba spausdintas Tiekėjo patvirtintas variantas |
|  | Kameros privalo turėti galimybę būti prijungtos prie esančios vaizdo analitikos programinės įrangos „Digifort Enterprise 7.4“ ir teikiami duomenys į Sistemą pilnai suderinami su naudojamais joje. Duomenys apie siūlomos kameros suderinamumą turi būti pateikti Digifort programinės įrangos gamintojo sąraše arba pateiktas Digifort oficialus raštas dėl naujos vaizdo kameros pilno suderinamumo atitikties patvirtinimo. |
|  | Vaizdo kamerų vidinė programinė įranga privalo būti atnaujinta iki naujausios versijos iki sumontavimo ir iki prijungimo prie Pirkėjo vaizdo stebėjimo sistemos. Visi vėlesni naujinimai privalo būti vykdomi organizuojant programinės įrangos atnaujinimų platinimą iš Lietuvoje registruotų serverių, kuriuose būtų talpinami iš anksto patikrinti programų atnaujinimo paketai. |
| Aplinkos apsaugos kriterijai prekei |  |
|  | Produkto ilgaamžiškumas ir patikimumas: vaizdo stebėjimo kamera yra ilgaamžė ir atspari aplinkos poveikiui: taikomas reikalavimas IP66 aplinkos apsaugos klasė (žr. 3.1.43) |
|  | Produkto ilgaamžiškumas ir patikimumas: Vaizdo stebėjimo kamerai turi būti užtikrintas minimalus tarnavimo laikas ir suteikiama ilgalaikė garantija – ne mažiau kaip 48 mėn. (žr. 3.1.48) |

  - RUPORINIS GARSIAKALBIS (3 VNT.)

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Klimatinėms oro sąlygoms atsparus (ne žemesnis nei IP65 atsparumo vandeniui lygis) aktyvinis garso ruporinis garsiakalbis su įmontuotu garso stiprintuvu. |
|  | Garso stiprintuvo efektyvusis galingumas (RMS) ne mažesnis negu 20W (vienam ruporiniam garsiakalbiui). Naudojant neįmontuotą (papildomą) garso stiprintuvą trims ruporiniams garsiakalbiams, garso stiprintuvo atiduodamas efektyvusis galingumas į kiekvieną garso išvestį turi būti ne mažesnis, nei prie kiekvienos garso išvesties prijungto ruporinio garsiakalbio efektyvusis galingumas (pvz.: jei vieno ruporinio garsiakalbio efektyvus galingumas yra ne mažesnis nei 20W(RMS), tai garso galios stiprintuvo kiekvienos garso išvesties į kiekvieną ruporinį garsiakalbį efektyvus galingumas turi būti ne mažesnis nei 20W (RMS) ) |
|  | Garso kryptingumo sklaida 1kHz/2kHz ne didesnė nei 120/60 horizontaliai 160/90 vertikaliai |
|  | Maitinimas nuolatine srove, įtampa ne didesne nei 24V, gali būti PoE |
|  | Atkuriama garso dažnių juosta ne siauresnė nei 400Hz-10kHz |
|  | Ne mažiau 3-jų atkuriamo garso lygių nustatymo galimybė |
|  | Maksimalus atkuriamo garso dažnių juostoje garso slėgis (SPL – sound pressure level) ne mažesnis nei SPL @ 1 m, 1 Watt, dažnių juostai, 100 Hz-10 kHz: 105 dB SPL @ 1 m, pilna galia, dažnių juostai, 100 Hz-10 kHz: 118 dB |
|  | Aktyvinis garso ruporinis garsiakalbis gali palaikyti SIP protokolą. |
|  | Pajungimo kabelio ilgis ne trumpesnis nei 2 m su RCA kištuku ir nuolatinės srovės lizdu ("+") arba kitokie tinkami prijungti garso įvadui nuo vaizdo kameros ir maitinimui nuo maitinimo grandies arba visos pajungimo jungtys yra ruporinio garsiakalbio korpuso hermetiškame skyriuje. Sujungimai individualiai hermetinami naudojant specialias hermetinimo juostas. |
|  | Darbinės temperatūros ribos ne siauresnės nei -20 ℃ to +60 ℃ |
|  | Ruporinio garsiakalbio svoris ne daugiau 3,0 kg |
|  | Visų ruporinių garsiakalbių sujungimai su vaizdo kamera ir maitinimo šaltiniu privalo būti apsaugoti ir įrengti hermetiškoje dėžutėje atsparioje klimatinėms oro sąlygoms |
|  | Ruporinis garsiakalbis turi būti valdomas ir nustatinėjamas per sąsaja su vaizdo stebėjimo kamera iš programinės įrangos Digifort. |
|  | Ruporinis garsiakalbis su įmontuotu skaitmeniniu galios stiprintuvu, bus skirtas leisti garso pranešimus viešoje erdvėje per tinklo vaizdo stebėjimo kamerą iš jai skirtos programinės įrangos Digifort. Šis valdomas garsiakalbis turi veikti esant ekstremalioms temperatūroms. Korpusas privalo būti padengtas antikorozine danga atsparia UV spinduliuotei ir montuojamas nerūdijančio plieno varžtais, užtikrinančiais atsparumą oro sąlygoms. |
|  | Ruporinio garsiakalbio garantija ne mažesnė nei 36 mėnesiai. |
| Aplinkos apsaugos kriterijai prekei |  |
|  | Produkto ilgaamžiškumas ir patikimumas: vaizdo stebėjimo kamera yra ilgaamžė ir atspari aplinkos poveikiui: taikomas reikalavimas IP66 aplinkos apsaugos klasė (žr. 3.2.1) |
|  | Produkto ilgaamžiškumas ir patikimumas: Vaizdo stebėjimo kamerai turi būti užtikrintas minimalus tarnavimo laikas ir suteikiama ilgalaikė garantija – ne mažiau kaip 36 mėn. (žr. 3.2.15) |

3.3. BENDRI REIKALAVIMAI VAIZDO STEBĖSENOS SISTEMAI (VSS)

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| 3.4.1. | Saugumo užtikrinimui, kamerų tinklas turi būti atskirtas nuo darbo stočių tinklo, naudojant atskirtas serverio tinklo sąsajas kamerų ir darbo stočių tinklams. Jei naudojamas vaizdo perdavimas iš kamerų ne per serverį, privalo būti naudojamas TPM saugumo modulis kamerose. |
| 3.4.2. | Techninėje specifikacijoje įsigyjamų prekių ir paslaugų Pardavėjai laikomi patikimais jeigu nėra įrašyti į valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nėra Lietuvos respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalies sąraše patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir nėra iš Valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems viešųjų pirkimų pasiūlymams taikomos Lietuvos Respublikos VPĮ 45 straipsnio 21 dalies nuostatos. |

4 DALIS – KOMUNIKACIJOS

4.1. REIKALAVIMAI MONTAVIMUI, ŠVIESOLAIDINIO RYŠIO IR ELEKTROS MAITINIMO  ĮRENGIMUI

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Kiekviena kamera ir garsiakalbiai montuojami ant Tiekėjo naujai įrengiamo stulpo (atramos) iki kurio atvedamas optinis kabelis ir elektros maitinimas. Ant stulpo montuojama komutacinis skydas (spintelė). Joje sumontuojama įranga ir perėjimas į šviesolaidinio ryšio skaidulą, jeigu po apjungimo išlaikomi specifikacijose aprašyti reikalavimai vaizdo kokybei, kamerų valdymui, tinklo perdavimo greitaveikai bei vėlinimui ir informavimui apie vaizdo perdavimo sistemos gedimus. |
|  | Duomenys iš komutacinės spintelės turi būti perduodami šviesolaidine skaidula(-omis) iki artimiausių ryšio šulinėlių ir toliau duomenys perduodami į Vasario 16-osios g. 62, Šiauliuose, esančias Centrinio pulto įrangos patalpas. |
|  | Visi ryšio kanalai turi atitikti LST EN 60793-2-50:2009 standarto B1.3 klasės (ITU-T G.652C/D) arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Šviesolaidinių skaidulų optiniai, geometriniai ir mechaniniai parametrai turi būti pastovūs per visą gijų ilgį. |
|  | Šviesolaidinio ryšio slopinimo koeficientas turi būti ne blogesnis nei: <0,3dB/km (1550 nm bangai) ir <0,4dB/km (1310 nm bangai). Slopinimo vidurkis, suvirinimo vietoje, matuojant iš dviejų pusių ne daugiau 0,1dB; slopinimas mechaninėje jungtyje ne daugiau 0,5dB. Kabelio mechaninės savybės turi atitikti IEC 60794-1 (IEC–794–1) reikalavimus. Chromatinės dispersijos koeficientas 1550nm – ne daugiau 18ps/km*nm, PMD ne daugiau 0,5ps/√km. Po šviesolaidinio tinklo įrengimo Tiekėjas privalo atlikti šiame punkte nurodytų parametrų matavimus ir juos pateikti Pirkėjui. Pirkėjui kilus įtarimų dėl parametrų neatitikimo jis gali samdyti trečią šalį matavimams patikrinti ir nustačius neatitikimus reikalauti jų ištaisymo Tiekėjo sąskaita. |
|  | Įrengiant naujai vaizdo stebėjimo kameras, nurodytas šio dokumento 1 dalies 1.3 skyriuje, tiesiami nauji ne mažiau 12 skaidulų šviesolaidiniai kabeliai (ne mažiau kaip po 2 išvirintas skaidulas į magistralinį kabelį į kiekvieną kamerą) ir turi turėti ne mažesnį nei 50% rezervą galimybei plėsti vaizdo stebėjimo Sistemą įrengiant naujas vaizdo stebėjimo kameras, stengiantis, suderintai su Pirkėju, panaudoti jau paklotus esamus Pirkėjo eksploatuojamus optinio tinklo kabelius. |
|  | Pardavėjas, vesdamas šviesolaidinio ryšio kabelius, turi įsivertinti galimas išlaidas esant išlaužtiems, pažeistiems, sugadintiems vamzdžiams jų atstatymo darbams padengti. |
|  | Pardavėjas, esant šviesolaidinio ryšio šulinėlių nuomai, turi pateikti su šviesolaidinio ryšio šulinėlių nuoma susijusius dokumentus ir kitą lydinčiąją informaciją Pirkėjui. |
|  | Visa optinio tinklo dalis, paklota projekto vykdymo metu, pasirašius perdavimo (įrengimo) -priėmimo aktą su visa lydinčiąja dokumentacija perduodama Pirkėjo nuosavybėn. |
|  | Šiaulių miesto vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo naujose vietose darbai: - vaizdo stebėjimo kameros ir garsiakalbiai įrengiami ant naujai statomų atramų pagal preliminarias koordinates, pateiktas šio dokumento 1 dalies 1.3 skyriuje. Tiksli vieta derinama įrengimo metu su Pirkėju; - nustatoma ir suderinama su Pirkėju optimaliausia atramos pastatymo vieta, vaizdo stebėjimo kameros įrengimo aukštis, tvirtinimo būdas, numatomas pajungimo būdas ir suderinta, kad medžių lajos ar kiti objektai nedengtų potencialiai stebėsimų zonų; - Garsiakalbiai įrengiami 1kameros atramos viršuje (aukščiau kameros); - elektros prievadas vaizdo stebėjimo įrangai parenkamas iš arčiausiai esančios elektros skydinės. Elektros pajungimas turi būti suderintas su elektros skydinės valdytoju. Pirkėjas prioritetą teikia galimybei prisijungti nuo UAB „Šiaulių šviesa“ įvadinių elektros spintų; - elektros maitinimas vaizdo stebėjimo įrangai įrengiamas stulpuose esančiose komutavimo dėžėse. Galutinis elektros pajungimas turi būti vykdomas dalyvaujant elektros skydinės valdytojui; - jungiant nuo ESO įvadinių spintų automatizuotos elektros apskaitos prietaisas turi būti įrengtas įvadinėje elektros skydinėje pagal pateiktas elektros tiekėjo technines sąlygas; - visa kameros montavimo, diegimo įranga, papildomos instaliacinės medžiagos (kabeliai, loveliai, instaliaciniai vamzdžiai, komutaciniai kabeliai, elektros skirstytuvai, keltuvo nuoma ir t.t.), elektros skaitikliai, įrenginių montavimo/įrengimo, suderinimo ir paleidimo darbai turi būti įtraukti į pasiūlymo galutinę kainą; - visa sistema su visais priklausiniais privalo būti įrengta laikantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-22 „DĖL ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO BENDRŲJŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“; - įrengtos tvirtinimo atramos (stulpai) ir tvirtinimo elementai privalo būti metaliniai, dengti karšto cinkavimo antikorozine danga, tenkinti mechaninio atsparumo reikalavimus siūlomos įrangos sukeltoms maksimalioms apkrovoms; - Vidinė ir išorinė atramų pusės turi būti dengtos ne plonesne nei 80 µm karšto cinkavimo antikorozine danga (PATEIKTI PATVIRTINANTĮ GAMINTOJO SERTIFIKATĄ) - Įrengtos vaizdo stebėsenos sistemos vertė sąskaitoje - faktūroje privalo būti pateikiama skaidyta į vaizdo stebėsenos kamerų, garsiakalbių, inžinerinių tinklų ir kitų papildomų įrenginių vertes atskirai. |

________________