TVIRTINU:

Visagino savivaldybės administracijos

direktorius,

Virginijus Andrius Bukauskas

2025-07-

VISAGINO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR

GATVIŲ SU ŽVYRO DANGA PROFILIAVIMO,

ŽVYRAVIMO IR PRIEŽIŪROS DARBŲ

TECHNINĖ UŽDUOTIS

Pirkimo pavadinimas: Visagino savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga profiliavimo, žvyravimo ir priežiūros darbai.

Užsakovas: Visagino savivaldybės administracija, kodas 188711925, Parko g. 14, Visaginas, tel. 8386 31551, visaginas@visaginas.lt.

- KELIŲ, GATVIŲ SU ŽVYRO IR GRUNTO DANGA PRIEŽIŪROS DARBŲ ĮKAINIŲ APRAŠYMAS

1. Kelių ir gatvių greideriavimas.

Darbų įkainis – 1 km kelio/gatvės profiliavimas greideriu pravažiuojant vieną kartą. Konkrečias profiliavimo darbų apimtis ir profiliuojamų kelių eiliškumą Rangovui pateikia Užsakovas raštu, el. paštu.

Profiliuojant greideriu kelią, atsižvelgiant į jo plotį, pasirenkamas pravažiavimų skaičius (du, trys ar daugiau kartų). Pravažiavimų skaičius derinamas su Užsakovu. Profiliuojant turi būti suformuojamas kelio skersinis profilis su 2,5 proc. nuolydžiu, nuskutama  po 20–25 cm pločio abiejų pusių kelkraščiuose susiformavusius žvyro-velėnos volus (gruntas paskleidžiamas po važiuojamąją kelio dalį) ir būtinai užtikrinamas vandens nutekėjimas nuo važiuojamosios dalies. To neatlikus darbai bus vertinami kaip atlikti nekokybiškai ir už juos nebus apmokama. Profiliavimo metu išsivertusius akmenis, stambesnius kaip 15 cm skersmens, rangovas surenka ir savo transportu išveža.

Darbai pagal raštišką Užsakovo atstovo užduotį atliekami ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo datos. Atliekant kelių profiliavimą greideriu būtina atsižvelgti į gamtines sąlygas, kurios turi būti palankios šiems darbams atlikti.

2. Kelkraščių grunto nustūmimas autogreideriu už kelio ribos (į griovį, ar nuo šlaito ir jo išlyginimas, neišvežant grunto).

Darbų įkainis skaičiuojamas už 1 km greiderio pravažiavimą 1 kartą vienoje kelio pusėje. Įkainis taikomas, kai kelkraštyje susidaro išdaužos/išplovos, kai kelkraštyje dėl kelio reikiamo skersinio profilio nebuvimo susidaro paviršinį vandenį sulaikantis žvyro, grunto sąnašų, velėnų sluoksnis, kurį būtina pašalinti. Darbų metu, nepridedant naujų medžiagų, turi būti atstatytas reikiamas kelio profilis. Perteklinis gruntas nustumiamas į šalikelę arba paskleidžiamas važiuojamojoje dalyje (tik suderinus su Užsakovu). Darbų užsakymus teikia Užsakovas raštu, el. paštu. Darbai atliekami per 3-5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo datos.

3. Kelio griovių atnaujinimas.

Kelio griovių valymas ekskavatoriais suformuojant šlaitus. Kelio griovių gylis nuo kelio sankasos viršaus ir šlaito briaunos iki griovio pado turi būti iki 0,3 m. Perteklinio grunto pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą.

4. Kelio griovio atstatymas autogreideriu (neišvežant grunto).

Darbų įkainis skaičiuojamas už 1 km griovio įrengimą su išlyginimu vienoje kelio pusėje. Prieš pradedant darbus, Užsakovas privalo nužymėti kelio ribą. Atsižvelgiant į kelio ribą, autogreideriu formuojamas griovys važiuojant ne mažiau kaip 2 kartus. Griovio nuolydis turi būti formuojamas atsižvelgiant į reljefą, įvertinant galimas vandens nutekėjimo galimybes. Susidaręs perteklinis gruntas išlyginamas autogreideriu šalia suformuoto griovio (jeigu yra vietos) arba išvežamas, pritaikant kitus įkainius. Darbų užsakymus teikia Užsakovas raštu, el. paštu. Darbai atliekami per 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo datos.

5. Žvyro-smėlio mišinio 0/32 frakcijos atvežimas ir paskleidimas kelyje arba gatvėje sutankinant autogreideriu.

Įkainis taikomas, kai išdaužos ir nelygumai susidaro ilgesniame kaip 30 m ilgio kelio ruože arba kai dangos yra nusidėvėjusios daugiau kaip 50 mm, tačiau ne daugiau kaip 30% sluoksnio storio.

- iš darbų zonos nuleidžiamas vanduo, jei jis susikaupęs, kelkraštis nuvalomas nuo stambesnių kaip 50 mm skersmens akmenų, šiukšlių, atsitiktinių daiktų, laikinai juos sukraunant šalikelėje arba iš karto pakraunant į autotransporto priemonę;

- išdaužų užtaisymas, profiliuojant dangą autogreideriais;

- užtaisytų ruožų sutankinimas autogreiderio važiavimais. Tankinti pradedama nuo dangos kraštų link ašies;

- 0/32 frakcijos žvyro mineralinių medžiagų atvežimas, išpylimas;

- paskleidimas autogreideriu, sudarant vidutiniškai 12 cm storio dangos sluoksnį;

- žvyro 0/32 frakcija turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19  nurodymus.

6. Skaldos mišinio 0/45 frakcijos atvežimas ir paskleidimas kelyje arba gatvėje sutankinant autogreideriu.

Įkainis taikomas, kai išdaužos ir nelygumai susidaro trumpesniame kaip 30 m ilgio kelio ruože arba kai išdaužos yra gilesnės kaip 100 mm ir jų neįmanoma užlyginti greideriu taisant kelio profilį.

- iš darbų zonos nuleidžiamas vanduo, jei jis susikaupęs, kelkraštis nuvalomas nuo stambesnių kaip 50 mm skersmens akmenų, šiukšlių, atsitiktinių daiktų, laikinai juos sukraunant šalikelėje arba iš karto pakraunant į autotransporto priemonę;

- 0/45 frakcijos skaldos mineralinių medžiagų mišinio reikiamo kiekio išpylimas;

- medžiagų paskleidimas autogreideriu, užbaigiant išlyginti rankiniu būdu;

- didesnių kaip 1 m² ploto išdaužų, kai 100 m² išdaužų plotas sudaro daugiau kaip 20%, sutankinimas autogreiderio važiavimais; mažesnės išdaužos užlyginamos rankiniu būdu ir užtaisytas plotas sutankinamas rankiniu būdu (vibroplokštėmis).

- tankinimas autogreiderio važiavimais, suformuojant rišamąjį sluoksnį, jeigu mineralinės medžiagos ir jų mišiniai yra sausi, palaistant vandeniu 1–2 l/m².

- skaldos mišinio 0/45 frakcija turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19  nurodymus.

7. Pralaidos įrengimo darbai.

Darbų įkainis skaičiuojamas už 1 m pralaidos įrengimą. Įkainis taikomas, visų rūšių (betoniniai, metaliniai) pralaidų vamzdžių keitimui, kurie yra nepataisomai pažeisti. Seni vamzdžiai keičiami į PVC pralaidų vamzdžius, kurių diametras priklauso nuo praleidžiamo vandens kiekio ir gali būti 300 mm, 400 mm ar 600 mm.

- dangos ir pagrindo išardymas, grunto iškasimas iki reikiamo gylio;

- elementų pagrindo sutvirtinimas, naujų elementų įrengimas, naudojant mechanizmus;

- pralaidos užpylimas ne storesniais kaip 30 cm sluoksniais, juos sutankinant;

- pagrindo ir dangos atkūrimas.

- PAPILDOMA INFORMACIJA

Reikalavimai mineralinėms medžiagoms, naudojamoms kelių ir gatvių bei kitų eismo zonų dangos konstrukcijų sluoksniams iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių išdėstyti automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų apraše TRA MIN 19.

Visagino savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga profiliavimo, žvyravimo ir priežiūros darbai bus atliekami pagal Užsakovo atsakingo darbuotojo užsakymą iki tol, kol bus išnaudota sutartyje numatyti lėšų suma, bet neilgiau nei 24 mėnesių laikotarpiu.

Rangovas darbų vykdymą pradeda tik gavęs raštišką Užsakovo atsakingo darbuotojo užduotį, kuri yra įrašoma priežiūros darbų žurnale (sutarties 3 priedas).

Užsakovo atsakingas atstovas – Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierių statybai Viktor Voronin tel. mob. +370 386 36 069, el. p. viktor.voronin@visaginas.lt.

Priežiūros darbų žurnalo (sutarties 3 priedas) pildymo, darbų užsakymo ir priėmimo tvarka:

- PRIEŠ DARBŲ PRADŽIĄ. Užsakovo atstovas pateikdamas užsakymą rangovui darbams atlikti užpildo šio žurnalo 1–5 grafas. Grafoje darbų vieta (2) nurodomas objektas (konkretus kelias, kelio atkarpa) kuris yra įrašytas į einamųjų metų vietinių kelių priežiūros objektų sąrašą. Grafoje darbų kiekis (3) nurodomas užsakomų darbų kiekis (m², km, m³, kita), kuris negali būti didesnis nei objektui numatytas darbų kiekis yra įrašytas į einamųjų metų vietinių kelių priežiūros objektų sąrašą ir priskirtas konkrečiam objektui. Užsakymą pateikiantis užsakovo atstovas nurodo užsakymo pateikimo datą (4) ir patvirtina tai savo parašu (5). Šie duomenys yra perduodami rangovo atstovui. Rangovo atstovas gavęs iš užsakovo užduotį (žurnalą) užpildo 4-5 grafas, nurodo užsakymo gavimo datą (4) ir patvirtina tai savo parašu (5).

- ATLIKUS DARBUS. Rangovo atstovas užpildo šio žurnalo 6–7 grafas, nurodo darbų atlikimo datą ir patvirtina darbų atlikimo faktą savo parašu. Šie duomenys perduodami užsakovo atstovui. Užsakovo atstovas patikrina darbų atlikimo faktą ir kiekį, kokybę bei patvirtina tai užpildydamas šio žurnalo 6–7 grafas, nurodo darbų priėmimo datą (6) ir patvirtina tai savo parašu (7).

- Darbų kiekiai – preliminarūs. Profiliavimo vietas prieš pradedant darbus nurodo Užsakovas.

| Eil. Nr. | Perkamų darbų rūšys | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 km kelio/gatvės profiliavimas greideriu pravažiuojant vieną kartą. | 1 km | 60 |
| 2. | Kelkraščių grunto nustūmimas autogreideriu už kelio ribos (į griovį, ar nuo šlaito ir jo išlyginimas, neišvežant grunto). | 1 km | 80 |
| 3. | Kelio griovių atnaujinimas, atliekant kasimą ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius. | 1 m3 | 40 |
| 4. | Kelio griovio atstatymas autogreideriu (neišvežant grunto). | 1km | 80 |
| 5. | Smėlio-žvyro mišinio 0/32 frakcijos atvežimas ir paskleidimas kelyje arba gatvėje sutankinant autogreideriu | 1 m3 | 200 |
| 6. | Skaldos mišinio 0/45 frakcijos atvežimas ir paskleidimas kelyje arba gatvėje sutankinant autogreideriu | 1 m3 | 500 |
| 7. | Pralaidos taisymo darbai, pakeičiant pralaidos vamzdį į PP gofruotų dvigubų sienelių 300 mm diametro vamzdį. | 1m | 30 |
| 8. | Vandens pralaidų valymas | 1m3 | 15 |

* nurodyti darbų kiekiai gali keistis ± 30%

Darbų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 patvirtintą kelių techninį reglamentą KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V(E)-1 patvirtintą Kelių priežiūros vadovo II dalį „ Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija KPV DT -15“.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

Tiekėjas privalo - atlikti visus darbus, kurie yra numatyti techninėje specifikacijoje.

Įkainiuose turi būti įvertinti visi reikiami įrenginiai bei mechanizmai darbams atlikti, pelnas kartu su galimai numatoma rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti rangos darbų sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Įkainiai taikytini ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų).

Sutartyje bus nustatyti fiksuoti darbų įkainiai nurodyti Teikėjo pasiūlyme, už atliktus darbus bus apmokama pagal faktą.

Tiekėjas darbus turi atlikti kokybiškai, laikydamasis galiojančių normų, taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų, Užsakovui vykdant techninę priežiūrą bei pagal deklaruotas statybos taisykles.

Darbus atliekant vadovautis šia specifikacija ir Kelių techniniu reglamentu KTR  1.01:2008 „Automobilių keliai“, automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19 ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, techninių sąlygų reikalavimais.

Atliekant kelio profiliavimą ir lyginimą greideriu būtina atsižvelgti į gamtines sąlygas, kurios turi būti palankioms šiems darbams atlikti. Greideravimo darbai atliekami esant optimaliam kelio drėgnumui ir tinkamoms oro sąlygoms.

Tiekėjas turi organizuoti darbus taip, kad nebūtų gadinamas jo ar kitų Tiekėjų ankščiau atliktų darbų rezultatas ar Užsakovo turtas.

Tiekėjas sutarties vykdymo laikotarpiu privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos priemones pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus).

Užsakovas apmoka Tiekėjui už faktiškai atliktus darbus pagal gautas PVM sąskaitas – faktūras per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita - faktūra gali būti išrašoma tik pasirašius priėmimo-perdavimo aktą. Vykdant rangos darbų sutartį, PVM sąskaitos faktūros turės būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis.

Tiekėjas darbus privalės atlikti naudodamas savus išteklius, darbo jėgą, medžiagas, techniką, mechanizmus, įrengimus ir įrangą. Užsakovas nesuteiks jokių išteklių, darbo jėgos, medžiagų, technikos, mechanizmų, įrengimų ar įrangos, reikalingos numatytiems darbams atlikti.

| Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierius statybai (vyriausiasis specialistas) | Viktor Voronin |
| --- | --- |