KLAUSIMYNAS

INSTRUMENTŲ IR PRIEMONIŲ KOMPLEKTAS LAPAROSKOPINEI CHIRURGIJAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

INSTRUMENTŲ IR PRIEMONIŲ KOMPLEKTAS LAPAROSKOPINEI CHIRURGIJAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Optika, matymo kryptis 30°, skersmuo 10 mm, ilgis 31 cm (± 1 cm), autoklavuojama |  |
| 2 | Vielinis krepšys valymui, sterilizacijai bei laikymui, talpina vieną kietą optiką, su laikikliais optikai, optikoms iki 10 mm skersmens ir 34 cm darbinio ilgio |  |
| 3 | Fibrooptinis šviesolaidis, ypač atsparus karščiui, su užraktu, skersmuo 4,8 mm, ilgis 250 cm |  |
| 4 | VERESS adata su spyruokliniu mechanizmu, LUER-Lock jungtimi, ilgis 15 cm |  |
| 5 | Troakaras, dydis 6 mm, ilgis 10,5 cm, komplekte: piramidinis troakaras, kaniulė, multifunkcinis vožtuvas |  |
| 6 | Troakaras, dydis 11 mm, ilgis 10,5 cm, komplekte: piramidinis troakaras, kaniulė, multifunkcinis vožtuvas |  |
| 7 | Troakaras, dydis 13,5 mm, su piramidiniu smeigu ir multifunkciniu vožtuvu, ilgis 11,5 cm |  |
| 8 | Reduktorius 11/5 mm |  |
| 9 | Dvigubas reduktorius 13/10 mm ir 13/5 mm |  |
| 10 | Redukcinė mova, 11/5 mm |  |
| 11 | Redukcinė mova, 13/5 mm |  |
| 12 | Griebiančios žnyplės, rotuojamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, dydis 5 mm, ilgis 36 cm, atraumatinės, perforuotos, viena judanti žiauna, su plastikine rankena be užrakto |  |
| 13 | Disekcinės ir griebiančios žnyplės, rotuojamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, dydis 5 mm, ilgis 36 cm, abi judančios žiaunos, su plastikine rankena be užrakto |  |
| 14 | Disekcinės ir griebiančios žnyplės, rotuojamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, dydis 5 mm, ilgis 36 cm, aligatoriaus tipo, abi judančios žnyplių žiaunos, su plastikine rankena su užraktu |  |
| 15 | Griebiančios žnyplės, atraumatines, rotuojamos, žiaunos su langeliu ir su horizontaliomis bangelėmis, 5 mm skersmens, 36 cm ilgio, juda abi žiaunos, rankena plastikinė su užraktu ir su jungtimi monopolinei koaguliacijai |  |
| 16 | BABCOCK tipo spaustukas, dydis 10 mm, ilgis 36 cm, abi judančios žiaunos, su metaline rankena be užrakto |  |
| 17 | Žirklės, rotuojamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, dydis 5 mm, ilgis 36 cm, išlenktos, dantytos, šaukštelio formos žiaunos, abi judančios žiaunos, su metaline rankena be užrakto |  |
| 18 | Metzenbaum tipo arba lygiavertis žirklių įdėklas, žiaunos lenktos, žiaunų ilgis 20 mm, skersmuo 5 mm, ilgis 36 cm |  |
| 19 | Elektrodas koaguliacijai ir disekcijai, L-formos, su kontaktu monopoliniam koaguliavimui, skersmuo 5 mm, ilgis 36 cm |  |
| 20 | Monopolinis aukšto dažnio laidas, su 5 mm jungtimi, ilgis 300 cm |  |
| 21 | Griebiančios žnyplės, rotuojamos, išrenkamos, su jungtimi bipolinei koaguliacijai, abi judančios žiaunos, žiaunos ilgos, ypatingai tinkančios disekcijai, dydis 5 mm, ilgis 36 cm, su plastikine rankena be užrakto |  |
| 22 | Bipolinis aukšto dažnio laidas, ilgis 300 cm |  |
| 23 | Siurbimo irigacijos kaniulė, su lateralinėmis skylutėmis, su dvipusiu vožtuvu, dydis 5 mm, ilgis 36 cm |  |
| 24 | Punkcinė adata, skersmuo 1,6 mm, dydis 5 mm, ilgis 36 cm |  |
| 25 | Laparoskopinis adatkotis, su aksialine rankena, su atsegamu užraktu dešinėje pusėje, tiesios žiaunos, skersmuo 5 mm, ilgis 33 cm |  |
| 26 | L formos stovas - laikiklis, aukštis 48 cm, operacinio lauko dydis 66 cm |  |
| 27 | Laikiklis optikų ir instrumentų tvirtinimui, intervalas nuo 4,8 iki 12,5 mm |  |
| 28 | Užraktas, skirtas laikiklio sistemos tvirtinimui prie operacinio stalo bėgelio |  |
| 29 | Nathanson tipo arba lygiavertis laparoskopinis kepenų retraktorius, dideliam paviršiaus plotui |  |
| 30 | Nathanson tipo arba lygiavertis laparoskopinis kepenų retraktorius, vidutinio dydžio paviršiaus plotui |  |
| 31 | Klipatorius ML dyžio. Komplekte ne mažiau nei 20 vnt. kasečių (vienoje kasetėje 6 vnt. kabučių) |  |
| 32 | Plastikinis konteineris instrumentų sterilizavimui bei laikymui, perforuotas, su permatomu dangčiu, dviejų lygių, išoriniai matmenys: 520 mm x 250 mm x 145 mm |  |
| 33 | Retraktorius Kocher tipo arba lygiavertis, 3 aštrūs dantys, 22 cm |  |
| 34 | Retraktorius Langenbeck tipo arba lygiavertis, mentelė 30x14 cm., 22 cm ilgio |  |
| 35 | Retraktorius Volkmann tipo arba lygiavertis, aštrus, 21,5 cm |  |
| 36 | Pincetas, 1x2, 15 cm |  |
| 37 | Pincetas anatominis, 14,5 cm |  |
| 38 | Skalpelio rankena |  |
| 39 | Korncangas, Gross-Maier tipo arba lygiavertis, tiesus, 27 cm |  |
| 40 | Rochester-Pean tipo arba lygiavertės žnyplės, tiesios, 22 cm |  |
| 41 | Rochester-Pean žnyplės arba lygiavertės, lenktos, 16 cm |  |
| 42 | Mikulicz tipo arba lygiavertės žnyplės, stipriai lenktos, 20 cm |  |
| 43 | Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis adatkotis, 16 cm |  |
| 44 | Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis adatkotis, 20 cm |  |
| 45 | Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis adatkotis, 24 cm |  |
| 46 | Backhaus tipo arba lygiavertės žnyplės medžiagai, 15 cm. |  |
| 47 | Kocher tipo arba lygiavertės žnyplės, 1x2, tiesios, delikačios, 16 cm. |  |
| 48 | Žirklės, lenktos, galai aštrūs, 17,5 cm |  |
| 49 | Mayo tipo arba lygiavertės chirurginės žirklės, tiesios, 23 cm |  |
| 50 | Metalinis indas 0,45 - 0,5 litrų talpos |  |
| 51 | Metalinis indas 0,5 - 0,6 litrų talpos |  |
| 52 | Metalinė tacelė inksto formos |  |

Bendri reikalavimai chirurginiams instrumentams:

1. Siūlomi instrumentai turi būti galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių).

2. Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui).

4. Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI (unikaliu identifikaciniu kodu) ilgalaikio (nebent yra išimtis dėl techninių priežasčių) žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu.

5. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui bus pateikti siūlomų instrumentų pavyzdžiai.

6. Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai.