Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

ELEKTRINIŲ AUTOBUSŲ ELEKTROS ĮKROVIMO STOTELIŲ SU MONTAVIMU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDRIEJI  REIKALAVIMAI

1.1.  Šiame pirkime bus sudaryta sutartis dėl 2 vnt. elektrinių autobusų elektros įkrovimo stotelių su montavimu ir galimybe stebėti ir valdyti transporto priemonių baterijų įkrovimo procesą.

1.2.  Pirkimo objektas apima įkrovimo stotelių  ir jų įrengimui reikalingos įrangos įsigijimą, transportavimą, montavimą ant paruošto pagrindo ar kito pado, ant kurio pagal gamintojo reikalavimus turi būti sumontuotos stotelės, prijungimą, įdiegimą, bandymą, techninį aptarnavimą ir pilną remontą garantiniu laikotarpiu.

1.3. Pagalbiniai darbai, apimantys stotelių pagrindo ar kito pado įrengimą,  įvadinio elektros maitinimo  kabelio atvedimą iki maitinimo prijungimo taškų,  atliekami pirkėjo.

1.4. Siūlomą įrenginį turi sudaryti įranga, pasižyminti ilgalaikiu patikimu darbu bei ilgaamžiškumu ir naujausiais pažangiais technologiniais sprendimais.

1.5. Įranga turi būti nauja (pagaminta ne anksčiau nei prieš 12 mėnesių nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos);

1.6. Įrenginys privalo būti vientisas, pilnai surinktas, numatytas lengvas ir paprastas, aiškiai aprašytas montavimas pagal schemą;

1.7. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys Tiekėjo siūlomų įkrovimo stotelių techninius parametrus ir jų atitikimą nustatytiems reikalavimams (gamintojo deklaracija, įrangos aprašymai, sertifikatai ir pan.);

1.8. Įkrovimo stotelių pristatymo, sumontavimo/įvedimo į eksploataciją adresas: Statybininkų g. 9, Pakruojis (UAB Pakruojo autotransportasa dirbtuvių teritorija).

2. ELEKTROS ĮKROVIMO STOTELIŲ TECHNINIS APRAŠYMAS, REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Rodiklis | Siūlomi Tiekėjo techniniai parametrai (įrašyti dokumento, patvirtinančio atitikimą lentelėje nurodytiems reikalavimams pavadinimą, punktą ar psl.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stotelių skaičius | 2 vnt. |  |
| 2. | DC išėjimo galingumas | Ne mažiau 50 kW ir ne daugiau 60 kW |  |
| 3. | Jeigu stotelėje yra dvi jungtys(krovimo prieigos) |  |  |
|  | 3.1. DC išėjimo galingumas, kada kraunamas 1 autobusas | Ne mažiau 50 kW ir ne daugiau 60 kW |  |
|  | 3.2. DC išėjimo galingumas, kada kraunami 2 autobusai | Ne mažiau 25 kW ir ne daugiu 30 kW |  |
| 4. | Jungties standartas | CCS 2 |  |
| 5. | Jungties tipas | Combo-2 |  |
| 6. | Stotelės jungčių (krovimo prieigų) skaičius | 1 arba 2 |  |
| 8. | Integruotų kabelių ilgis | Ne mažiau kaip 4,0 m. |  |
| 9. | Fazės/linijos | 3 fazės |  |
| 10. | Eksploatavimo vieta. | Patalpoje/Lauke |  |
| 11. | Darbinė temperatūra | Ne mažiau kaip −30…+50 °C |  |
| 12. | Programinė įranga turi užtikrinti lokalius ir nuotolinius funkcionalumus | 13.1. Krovimo prieigų sąrašas, būklės sekimas; 13.2. Įkrovimo sesijų detalizacija su įkrautos energijos apskaita; 13.3. Pilna krovimų istorija; 13.4. Galios ribojimų nustatymai (nuo 25 kw iki 60 kw) 13.5. Nuotolinė ir lokali diagnostika; 13.6. Galimybė nuskaityti autobusų baterijos įkrovimo būseną (SOC būsena). |  |
| 13. | Stotelės turi jungtis į bendrą lokalų tinklą adaptyvaus galios balansavimo užtikrinimui su galimybe nuskaityti įkraunamos transporto priemonės baterijos įkrovimo lygį (%) . | Taip |  |
| 14. | Ryšys | Ethernet (LAN); 4G. |  |
| 15. | Programinės įrangos atnaujinimas | Automatinis |  |
| 16. | Įkrovos protokolų atnaujinimas | Automatinis |  |
| 17. | Programinė įkrovimo įranga privalo būti lietuvių kalba | Taip |  |
| 18. | Kartu su įranga pateikiama instrukcija lietuvių kalba | Taip |  |
| 19. | Stotelei suteikiama gamintojo garantija. | Ne trumpesnė nei 24 mėn. |  |
| 20. | Tiekėjas garantiniu laikotarpiu privalo užtikrinti dalių ar komponentų tiekimą, gedimo ištaisymą ne ilgiau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie gedimą gavimo | Taip |  |
| 21. | Garantinio laikotarpio aptarnavimas ir pilnas remontas | Ne trumpesnis nei 24 mėn. |  |
| 22. | Pristatymas, sumontavimas ir perdavimas eksploatuoti | Ne ilgiau kaip 2 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |  |
| 23. | Tiekėjas turi pristatyti, sumontuoti įrangą pirkėjo nurodytoje vietoje ir visos išlaidos turi būti įskaičiuotos į įrangos kainą | Taip |  |

PASTABOS:

1. Jeigu specifikacijose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, technologija, medžiaga gali būti pateikiamas lygiavertis objektas