PATRULIAVIMUI SKIRTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techninė specifikacija susideda iš dviejų dalių:

1. Bazinio automobilio techninė specifikacija.

2. Papildomos įrangos techninė specifikacija.

- DALIS. BAZINIO AUTOMOBILIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Savybė | Reikalavimai | Tiekėjo siūloma (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automobilio rūšis | Keleivinis lengvasis automobilis M1 klasės, visureigis. |  |
| 2. | Automobilio pagaminimas | Automobilis naujas, neeksploatuotas. |  |
| 3. | Rėmo konstrukcija | Turėti atskirą nuo kėbulo arba integruotą į kėbulą rėmą. |  |
| 4. | Kėbulo tipas | Visureigis. |  |
| 5. | Automobilių skaičius, vnt. | I dalis nuo 17 iki 21 II dalis nuo 17 iki 21 |  |
| 6. | Kėbulo spalva | Tamsiai žalia dažyta, jeigu tiekėjas neturi žalios spalvos, turi būti sudaryta galimybė užsakovui pasirinkti ne mažiau kaip iš 3 tamsių spalvų pagal gamintojo katalogą. |  |
| 7. | Durų skaičius | 5. |  |
|  | Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų | 5. |  |
|  | Bendras ilgis, cm | Nuo 475. |  |
|  | Ratų bazė, cm | Nuo 275. |  |
|  | Prošvaisa, cm | Gamintojo deklaruojama ne mažiau kaip 19. |  |
|  | Varantysis tiltas | Visų ratų pavara (4x4). |  |
|  | Pavarų dėžės tipas | Mechaninė arba automatinė. Turėti palėtintą pavarą arba jai lygiavertę. |  |
|  | Variklis | Galingumas ne mažiau kaip 140 kW; Maksimalus variklio sukimo momentas ne mažiau kaip 350 Nm. |  |
|  | Kuro tipas | Dyzelinas arba benzinas. |  |
|  | Kuro bako talpa | Nuo 70 litrų. |  |
|  | Kėbulo stiklai | Tamsinti galiniai šoniniai ir galinis stiklai ne mažiau kaip 80 % atsparia įbrėžimams, apsaugančia nuo ultravioletinių spindulių plėvele. Plėvelė atspari blukimui ne mažiau kaip 5 metus; Šildomas galinio lango stiklas su valytuvu; Elektra valdomi priekinių ir galinių durų langų stiklai. |  |
|  | Sėdynės | Sėdimų vietų skaičius – ne mažiau 5. Transformuojamos į horizontalią padėtį galinės sėdynės. |  |
|  | Purvasaugiai | Priekiniai ir galiniai |  |
|  | Automobilio valdymo ir saugumo sistemos: | Automobilio parkavimosi distancijos kontrolės sistema (gamyklinė) arba lygiavertė su davikliais priekyje ir gale. Elektroninė stabilumo sistema, įskaitant stabdžių ABS, apsaugos nuo slydimo sistemą ir centrinio diferencialo blokavimą; Gamyklinės saugos oro pagalvės ne mažiau 6 vnt.: priekinės, šoninės, šoninės užuolaidos; Centrinio užrakto blokavimo sistemos atjungimas pradėjus automobiliui važiuoti; Vairo stiprintuvas; Saugos diržai: vairuotojui ir visoms keleivių vietoms. |  |
| 20. | Prikabinimo įtaisas | Gamyklinis rutulinis prikabinimo įtaisas (priekabai) su elektros instaliacija (13 laidų pajungimas ir pridedamas adapteris perėjimui iš 13 laidų į 7). |  |
| 21. | Rūko žibintai | Priekiniai rūko žibintai ir galinis rūko žibintas. |  |
| 22. | Audiosistema | Gamyklinis grotuvas su „Bluetooth“ laisvų rankų įranga. Gamyklinė USB jungtis su mobilaus telefono krovimo funkcija. |  |
| 23. | Veidrodėliai | Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo šoniniai veidrodėliai. |  |
| 24. | Salono šildymas ir vėdinimas, dangos | Oro kondicionavimo ir šildymo sistema; Salono ir grindų danga tamsios spalvos. |  |
| 25. | Durų užraktas | Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir „Kasko“ draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema. |  |
| 26. | Vilkties svoris | Tempiamos priekabos, su stabdžiais, ne mažiau 3000 kg. |  |
| 27. | Kita įranga | Variklio, pavarų dėžės ir kuro bako apačios metalinė apsauga ne mažiau 3 mm. |  |
| 28. | Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai | Transporto priemonė turi atitikti EURO 6 standartą. |  |
| 29. | Automobilių pristatymo terminas | Automobilis kartu su dokumentais (automobilių registravimo pažymėjimu, valstybinės techninės apžiūros talonu, privalomojo transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės draudimo polisu (1 mėnesiui) ir kt.) turi būti pristatytos per 12 mėn. po sutarties pasirašymo, adresu – Savanorių pr. 2, Vilnius. |  |
| 30. | Naudojimo instrukcija | Automobilyje turi būti naudojimo instrukcija lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių darbų periodiškumas. |  |
| 31. | Automobilių komplektacija | Automobilis turi būti su bekelės padangų komplektu ne senesnėmis kaip transporto priemonės pagaminimo metai, sumontuotų ant gamyklinių ratlankių. Automobilis turi turėti papildomą žieminių (nedygliuotų) padangų komplektą, sumontuotų ant gamyklinių ratlankių; Papildomos (žieminės) padangos turi būti tų pačių gamintojų (prekinių ženklų), kurių padangos komplektuojamos su naujais siūlomos markės automobiliais, arba lygiavertės; Tiekėjas turi suderinti su Užsakovu transporto priemonėse naudojamų padangų pasiūlymą ne vėliau kaip likus 30 dienų iki pristatymo. Atsarginis ratas – standartinio dydžio, įrankiai ratui pakeisti (automobilio kėlikas, ratų raktas). Komplekte turi būti originalūs (komplektuojami bazinio automobilio gamintojo) guminiai kilimėliai (salono priekyje, gale ir bagažinėje). Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, lanksti vilktis atlaikanti ne mažiau kaip 8 tonas. Automobiliai pateikiami užregistruoti teisės aktų nustatyta tvarka. |  |
| 32. | Garantija | Ne mažiau kaip 36 mėnesiai ar 100 tūkst. km ridos. |  |
| 33. | Telemetrinė įranga | Automobiliuose turi būti sumontuota telemetrinė įranga (papildoma techninė specifikacija)*. |  |
| 34. | Vaizdo registratoriai | Automobiliuose turi būti sumontuoti vaizdo stebėjimo ir įrašymo įranga (papildoma techninė specifikacija)*. |  |
| 35. | Pristatymo vieta | Vilnius, Savanorių pr. 2. Pristatymo vietos adresas Vilniuje gali būti keičiamas Pirkėjo pageidavimu. |  |

Gali būti kiti nepaminėti arba geresnių parametrų automobilio įranga, įeinanti į bazinę automobilio komplektaciją.

2 DALIS. PAPILDOMOS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Tiekėjo siūloma (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Švyturėliai: Švyturėlių šviesa – mėlynos ir raudonos spalvos (LED) stacionariai pritvirtinti ant automobilio stogo. Po priekinėmis grotelėmis įmontuoti LED skaidriu stiklu mėlynai ir raudonai šviečiantys švyturėliai – 2 vnt. bei už galinių durelių stiklo (iš vidinės pusės) įmontuoti LED skaidriu stiklu mėlynai ir raudonai šviečiantys švyturėliai – 2 vnt., (montavimo vieta derinama su Užsakovu). Visa šviesos ir garso įranga (visuma) turi atitikti JT/EEK normos R65 reikalavimus (pateikiamas atitikties sertifikatas). Švyturėliai turi būti sandarūs (su galimybe plauti aukšto slėgio plovyklose). Specialus garso signalo garsiakalbis sumontuotas po variklio dangčiu, už priekinių grotelių (nuo 100 W galingumo). Salone sumontuotas garsinės įrangos stiprintuvas (nuo 100 W galingumo) ir valdymo pultas su mikrofonu. Šviesos signalizacijos veikimo režimai, švyturėlių išdėstymas, garsinės signalizacijos 3 skirtingų tonų ir jų perjungimas derinami su Užsakovu. |  |
| 2. | Papildomi nuimami vairuotojo ir priekinės keleivių sėdynės užvalkalai, užsegami užtrauktukais, lipukais ar kitu būdu. Pasiūti iš tamsios, priderintos prie salono, spalvos eko odos; sėdimosios dalies ir nugarėlės centrinės dalys – tamsus audinys. |  |
| 3. | Papildomas programuojamas (su galimybe įjungti pagal nustatytą laiką) aušinimo skysčio ir salono šildytuvas, su galimybe šildytuvą naudoti neužvedus variklio. |  |
| 4. | Automobilis turi būti su dviem automobiliniais akumuliatoriais. Jei automobilyje antras akumuliatorius sumontuotas ne gamykloje, jis turi būti montuojamas taip, kad neigiamai neįtakotų kitų automobilio įrenginių veikimo ir įrengimo vieta turi būti derinama su Užsakovu. Antro akumuliatoriaus įrengimas negali sumažinti arba panaikinti gamyklinės garantijos transporto priemonei. |  |
| 5. | Salono priekyje turi būti sumontuojamas įtampos keitiklis 12/220V ne mažiau kaip 600W galingumo. Salone turi būti USB jungtis ir įrengti 3 papildomi 12V maitinimo lizdai, įjungti į automobilio maitinimo sistemą ir veikiantys išjungus degimą – spausdintuvui/skeneriui, nešiojamam/hibridiniam kompiuteriui, prožektoriui. Kiekvienas lizdas turi atlaikyti ne mažesnę kaip 10A srovę. |  |
| 6. | Visureigiuose ant stogo sumontuoti magnetiniai paieškos prožektoriai (papildoma techninė specifikacija). |  |
| 7. | Transporto priemonių priverstinio stabdymo priemonė (papildoma techninė specifikacija). |  |
| 8. | Visureigiai automobiliai turi būti paruošti eksploatuoti, apklijuoti skiriamaisiais ženklais ir šaukiniais ant stogo bei šaukinio lipduku salono viduje. Žymėjimo ir emblemų maketus ir reikalingą apklijuoti automobilių skaičių pateiks VSAT, atlikta techninė apžiūra, registruoti VĮ Regitra, vieną mėnesį galiojančiais privalomojo transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės polisais. |  |

TELEMETRINĖS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama minimali reikšmė | Tiekėjo siūloma (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Modelis, modifikacija | Turi būti nurodyta. |  |
|  | Geografinės vietos nustatymas | Telemetrinis įrenginys buvimo vietą turi nustatyti GPS palydovinės sistemos pagalba. |  |
|  | Telemetrinių duomenų perdavimas | Telemetrinių duomenų perdavimas į tarnybinę stotį turi būti vykdomas GSM tinklais naudojant duomenų perdavimo technologiją. |  |
|  | Duomenų atnaujinimo dažnis | Duomenų atnaujinimas turi būti konfigūruojamas, administratoriaus turinčio atitinkamas teises. Parametrai naudojami ir administruojami kartu arba atskirai iš programinės įrangos. Mažiausias konfigūruojamas parametras – 30 sek. |  |
|  | Duomenų saugumas | Duomenų perdavimas tarp automobilio ir duomenų serverio naudojant GSM tinklus turi būti saugus. Negalimas nesankcionuotas prisijungimas prie automobilio, o patys automobiliai turi būti matomi tik tiems naudotojams, kuriems suteiktos reikiamos teisės. |  |
|  | Maitinimo įtampa (V) | Turi veikti ne siauresniame diapazone: nuo 10 V iki 30 V |  |
|  | Srovės suvartojimas (mA), kai maitinimo įtampa lygi 12V | Ne daugiau 120mA, o budėjimo režime nedaugiau kaip 30 mA |  |
|  | Integruotas akumuliatorius su jo įkrovimo įrenginiu | Užtikrinantis autonomišką įrenginio veikimą ne trumpiau kaip 4 val. (kai nėra transporto priemonės energijos tiekimo) |  |
|  | Darbinė temperatūra (°C) | Nuo -35°C iki +55°C |  |
|  | Darbinė aplinkos santykinė drėgmė (%) | Nuo 5 % iki 95 % (be kondensato) |  |
|  | GSM modemas | Turi palaikyti GPRS 2G ir 4G (LTE Cat M1) duomenų perdavimo standartą. |  |
|  | GPS imtuvas | Ne mažiau 20 kanalų ir jautrumas nemažesnis negu -160 dBm |  |
|  | CAN | Turi būti galimybė nuskaityti duomenis per CAN magistralę. Nuskaityti duomenys per telemetrinį įrenginį turi būti perduoti į duomenų serverį. |  |
|  | Autentifikacija | RF ID kortelių skaitytuvas (garsinis) automobilio vairuotojui autentifikuoti save naudojant RF ID 13,56 MHz kortelę. |  |
|  | Papildomos įrangos būsenos fiksavimas | Turi būti fiksuojama ir į duomenų serverį perduodama švyturėlių būsena. |  |
|  | Parametrai fiksuojami realiu laiku | Laikas, greitis, judėjimo kryptis, GPS koordinatės, degimo būsena ir jos trukmė, odometro parodymai, kuro kiekis bake, vairuotojo autentifikacijos duomenys, švyturėlių būsena. |  |
|  | Atminties talpa | Nemažiau, kaip 4 Mb |  |
|  | Priedai | Visi priedai, reikalingi techninei ir programinei įrangai funkcionuoti. (Pvz. antenos, akumuliatoriai, laikikliai, laidai ir t.t.) |  |
|  | Suderinamumas | Techninė įranga turi būti pilnai suderinta su VPVS (Vieningų pajėgų valdymo sistema) ir programine įranga, naudojama LR Policijos departamento serveryje. |  |
|  | Atitikimas Europos Sąjungos direktyvoms | Atitikimas Europos Sąjungos direktyvai 2006/28/EC („e-mark“ ženklas) arba lygiavertis. Atitikimas Europos Sąjungos direktyvai 1999/05/EC („CE“ ženklas) arba lygiavertis. |  |
|  | Gamintojo kokybės sertifikatas | ISO9001 arba lygiavertis |  |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

AUTOMOBILINĖS VAIZDO STEBĖJIMO IR ĮRAŠYMO ĮRANGOS KOMPLEKTO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Įrangos komplektą sudaro:

- 1 (vienas) vaizdo įrašymo įrenginys (DVR);

- 1 (viena) A tipo vaizdo kamera;

- 1 (viena) B tipo vaizdo kamera;

- 1 (vienas) valdymo pultelis;

Įrangos komplektą sudarančios dalys turi derėti tarpusavyje ir veikti kaip bendra sistema. Turi būti siūlomi tik pilnai išbaigti sprendimai. Sprendimas turi būti suderinamas su Valstybės sienos apsaugos tarnyboje  jau naudojama vaizdo valdymo sistema „Motorola VideoManager“, detali informacija randama šioje nuorodoje:

https://www.motorolasolutions.com/en_xu/video-security-access-control/body-worn-cameras/videomanager.html

| Eil. Nr. | Komplekto sudėtinės dalys ir jų komponentai | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūloma (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. A tipo vaizdo kamera, skirta filmuoti priekį (montuojama viduje) |  |  |  |
| 1.1. | Gamintojas, modelis | Turi būti nurodytas prekės pavadinimas, modelis ir kodas. |  |
| 1.2. | Kameros tipas | Kameros konstrukcija turi būti tinkama pritvirtinti ją ant automobilio lubų bei eksploatuoti ją automobilyje . |  |
| 1.3. | Jutiklio tipas | CMOS arba lygiavertis. |  |
| 1.4. | Vaizdo signalo glaudinimo formatai | H.264 arba lygiavertis |  |
| 1.5. | Darbo aplinka | Intervale nuo -30 0C iki +65 0C |  |
| 1.6. | Kameros raiška | Ne prasčiau kaip 640x480 |  |
| 1.7. | Bazinis kadravimo greitis | 30 fps yra galimybė nustatyti mažesnį kadravimo greitį 15, 10, 5 fps. |  |
| 1.8. | Galimybė pasirinkti duomenų pralaidumą (bitrate) | Aukštas, vidutinis, mažas |  |
| 1.9. | Horizontalaus plataus filmavimo kampas su galimybe automatiškai pašalinti deformaciją | Ne mažiau kaip 108o |  |
| 1.10. | Horizontalaus siauro filmavimo kampas , su galimybe automatiškai pašalinti deformaciją. | Ne mažiau kaip 51° |  |
| 1.11. | Įrašo filmavimo formatas | 16:9 |  |
| 1.12. | Filmavimas prie mažo apšvietimo | 0.1 lux |  |
| 2. B tipo vaizdo kamera, skirta filmuoti vidų arba lauką (montuojama viduje) |  |  |  |
| 2.1. | Gamintojas, modelis | Turi būti nurodytas prekės pavadinimas, modelis ir kodas. |  |
| 2.2. | Kameros tipas | Kameros konstrukcija turi būti tinkama pritvirtinti ją ant automobilio lubų salone, sulaikymo kameroje. |  |
| 2.3. | Jutiklio tipas | CMOS arba lygiavertis. |  |
| 2.4. | Vaizdo signalo glaudinimo formatai | H.264 arba lygiavertis |  |
| 2.5. | Darbo aplinka | Intervale nuo -30 0C iki +65 0C |  |
| 2.6. | Kameros raiška | Ne prasčiau kaip 640x480 |  |
| 2.7. | Bazinis kadravimo greitis | 30 fps yra galimybė nustatyti mažesnį kadravimo greitį 15, 10, 5 fps. |  |
| 2.8. | Galimybė pasirinkti duomenų pralaidumą (bitrate) | Aukštas, vidutinis, mažas |  |
| 2.9. | Horizontalaus filmavimo kampas | Ne mažiau kaip 108o |  |
| 2.10. | Vertikalus filmavimo kampas | Ne mažiau kaip 61° |  |
| 2.11. | Įrašo filmavimo formatas | 16:9 |  |
| 2.12. | Atsparumo klasė | IP54, MIL-STD810G arba lygiavertė |  |
| 3. Valdymo pultas |  |  |  |
| 3.1. | Gamintojas, modelis | Turi būti nurodytas prekės pavadinimas, modelis ir kodas. |  |
| 3.2. | Valdymo pulto tipas | Suderintas dirbti su vaizdo registratorių sistema. Turi turėti ne mažiau kaip 4 valdymo mygtukus lengvam valdymui. |  |
| 3.3. | Funkcionalumas | Turi gebėti paleisti stabdyti filmavimą. Galimybė peržiūrėti įrašus per ekrana arba aplikaciją. |  |
| 3.4. | Darbo aplinka | Intervale nuo -30 0C iki +65 0C |  |
| 4. Įrašymo įrenginys (DVR) |  |  |  |
| 4.1. | Gamintojas, modelis | Turi būti nurodytas prekės pavadinimas, modelis ir kodas. |  |
| 4.2. | Funkcionalumas | Įrašymo įrenginys turi gebėti įrašyti ir išsaugoti įrašus ne trumpiau kaip 10s po energijos šaltinio nutraukimo. Turi turėti ne mažiau kaip 3 išvestis nuo kurių gali būtu galimas įrenginio automotizavimas, pvz: įjungtus šviturėlius automatiškai įsijungtu vaizdo įrašymas. |  |
| 4.3. | Vidinė atmintis | Ne mažiau kaip 256GB |  |
| 4.4. | Maitinimas | Nominali veikimo įtampa 12VDC. Įrašymo įrenginys turi pradėti veikti įjungus automobilio degimą. Išsijungti ne mažiau kaip po 30 min. Išjungus maitinimą. |  |
| 4.5. | LAN | Ne prasčiau kaip 1 gigabitas |  |
| 4.6. | Wi-Fi | Turi būti integruotas Wi-Fi modulis duomenų nukrovimui |  |
| 4.7 | GPS | Turi turėti integruotą GPS imtuvą |  |
| 4.8 | Bluetooth | Turi turėti integruota Bluetooth |  |
| ‍4.8. | Jungtys | USB, mikrofonas |  |
| 4.9. | Kamerų skaičius, kurias galima prijungti prie įrenginio | Ne mažiau kaip 2 |  |
| 4.10. | Darbo aplinka | Intervale nuo -30 0C iki +65 0C |  |
| 5. Video valdymo sistema |  |  |  |
| 1.1. | Sistema | Turi būti įdiegta perkančios organizacijos infrastruktūroje, t. y., VRTT tinkle. Ji turi būti suderinama su „Windows“ serverių šeimos operacinėmis sistemomis arba lygiavertėmis, palaikyti virtualizaciją, t. y., veikti virtualiose tarnybinės stotyse. Turi turėti auditavimo sistemą. Palaikyti Microsoft Active Directory. Būti suderinama su veikiančia VSAT Motorola VMS sistema; |  |
| 1.2. | Funkcionalumas | Programinė įranga turi sugebėti integruotis su saugos ir informacijos valdymo sistemomis per API, turi palaikyti ONVIF arba lygiavertį standartą. Turi būti integruota su VSAT Active Directory, skirtu vartotojų valdymui. Turi būti galimybė prisijungti naudojant naršykles, tokias „Firefox 68+“ ir „Chrome 48“ arba naujesnes versijas, kurios yra naudojamos perkančiosios organizacijos; |  |
| 1.3. | Auditavimo sistema | Turi pateikti visų veiksmų, kurių buvo imtasi su įrašytu vaizdo įrašu, turi turėti paieškos audito žurnalą, kuriame būtų užtikrinama, kad kiekvienam atliktam veiksmui būtų priskirta atsekama nuoroda, užtikrinanti visų duomenų atskaitomybę, gebėti sukurti naudotojo ir sistemos įvykių atsakiklį, tokias kaip įrenginio įrašymo laikas, akumuliatoriaus auditas, incidentų ataskaita ir kt. Eksportuojant redaguotą vaizdo įrašo turinį, į vaizdo įrašą turi būti galimybė sukonfigūruoti antraštinį puslapį, kuriame pateikiama audito informacija. Turi turėti unikalų kontrolinį prieigos kodą/raktą, kad būtų galima saugiai prisijungti prie vaizdo registratorių ar atsisiųsti filmuotą medžiagą ir galima būtų išvengti vaizdo įrašų atsisiuntimo už serverio ribų. Turi apimti visus pagrindinius veiksmus, atliekamus rankiniu būdu, naudojant vaizdo registratorius. Tiek naudojant registratorius darbo metu, tiek naudojant vėliau, kai reikia apdoroti ar perkelti vaizdinę medžiagą, audito funkcijos turi būti prieinamos paskirtiems naudotojams, o audito paieškos rezultatai turi būti eksportuojami ir perduodami atsakingiems asmenims; |  |
| 1.4. | Duomenų perdavimas | Duomenų perdavimo iš kamerų procesas turi būti be “nuostolių”: t. y., turi fiksuoti ar originalūs duomenys buvo pakeisti/redaguoti, palaikyti savo saugyklos vietos šifravimo galimybę, atitinkančią bent AES -256 standartą arba lygiavertę; |  |
| 1.5. | Saugumas | Turi suteikti unikalų prisijungimo raktą prie automobilio vaizdo registratorių sistemos, ištraukiant vaizdo įrašus, leidžiant išvengti duomenų perkėlimo už sistemos ribų; |  |
| 1.6. | Ataskaitos | Turi palaikyti automatinį ataskaitų eksportavimą CSV formatu arba lygiaverčiu, palaikyti galimybę dalytis įrodymų rinkiniais ar vaizdo įrašais per saugias nuorodas į vidinius ir išorinius šaltinius, įskaitant galimybę riboti ir registruoti kiekvieną bendrinimą audito žurnaluose, turi leisti tinkinti/susidėlioti naudojimo sąsają (UI angl. USER INTERFACE) kiekvienam naudotojui, turi būti išsami valdymo programinė įranga, skirta valdyti vaizdo medžiagą, sistemos vartotojus ir vaizdo kamerų priedus, turi leisti konfigūruoti naudotojų prisijungimų roles/vaidmenis, leisti įgaliotiems vartotojams kurti įvykius ir žymėti įrašytus vaizdo įrašus, lesti įgaliotiems naudotojams redaguoti saugomos laikmenos vaizdo ir garso elementus (pvz., norint sulieti veidus ir (arba) anonimizuoti ištartus vardus). Redagavimo proceso metu sugeneruoti failai turi būti atliekami taip, kad būtų išsaugotas ir kopijuojamas pirminio turinio vientisumas. Originalus garso / vaizdo turinys neturi būti keičiamas. Turi turėti galimybę eksportuoti filmuotą medžiagą MP4 formato failą arba lygiavertį. Turi galėti valdyti ne mažiau nei 800 vienetų vaizdo registratorių, turėti konfigūruojamą įrašų šalinimo tvarką, jei įrašuose nėra įrodymų ar kitos svarbios informacijos, leisti įgaliotiems naudotojams nustatyti įrodomųjų vaizdo įrašų saugojimo laikotarpį/trukmę, kurie po nustatyto laikotarpio automatiškai išsitrins, įgaliotiems naudotojams peržiūrėti ir atkurti įrašus. Vaizdo įraše turi būti rodoma konfigūruojama metaduomenų informacija atkūrimo metu, įtraukiant šiuos duomenis: - Unikalus fiksavimo įrenginio ID - Užfiksuota data - Užfiksuotas laikas - Laiko juosta (GMT / BST) -Fiksavimo priežastis (Šviesos/ Sirenos/Stabdžiai/Kita) - Automobilio registracijos numeris - Greitis - GPS - Pasirinktas tekstas Rodomi metaduomenys neturi trukdyti ar užgožti pagrindinės rodomos vaizdinės medžiagos. turi būti įtraukta atkūrimo galimybė su funkcijomis, įskaitant, bet neapsiribojant, vaizdo įrašų peržiūrą, mastelį, apkarpymą ir pasukimą. Turi palaikyti galimybę, kad vienu metu būtų galima žiūrėti kelis tiesioginius vaizdo transliavimo srautus iš žiniatinklio naudotojo sąsajos, sugebėti sujungti ir sinchronizuoti kelių kamerų įrašus į vieną įvykį, kad būtų galima vienu metu demonstruoti ir eksportuoti. Turi būti įmanoma suskirstyti naudotojus į skirtingus vaidmenis ir sukonfigūruoti vaizdo registratoriaus elgseną per pamainą, atsižvelgiant į tai, kokias prieigas turi naudotojas. |  |
| 6. Papildomi reikalavimai |  |  |  |
| 6.1 | Papildomi reikalavimai | Įrangos gamintojas turi būti įsisteigusiu tiekėju ES arba NATO ar trečiojoje šalyje, kuri yra pasirašiusi Pasaulio prekybos organizacijos sutartį dėl viešųjų pirkimų. Siūlomas komplektas turi būti visiškai naujas. Negalima siūlyti dėvėtų arba gamintojo remontuotų gaminių. Turi būti pateikta nuoroda į gamintojo interneto svetainėje esančią informaciją, pagrindžiančią siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, arba su pasiūlymu turi būti pateikta techninė dokumentacija, kurioje pateikiama informacija apie siūlomų prekių pagrindines charakteristikas ir atitikimą konkretiems techninės specifikacijos reikalavimams; |  |
| 6.2. | Jungiamieji laidai | Turi būti pateikiami vaizdo kamerų jungiamieji laidai, ne trumpesni kaip 5 m, jungiamieji kabeliai kameroms ir įrašymo įrenginiui sujungti. Kabelio ir jungčių tipas turi būti suderinamas su siūlomo įrašymo įrenginio ir kamerų prijungimo technologija. Komplekte turi būti visos dalys, kad užtikrintų kameros ir įrašymo įrenginio sklandų veikimą (jungtys, kabelis) |  |
| 6.3. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 36 mėn. gamintojo garantija. Garantinis remontas turi būti atliekamas per 30 kalendorinių dienų. Remonto metu turi būti pakeista rezerviniu įrenginiu arba pakeičiamas nauju; |  |
| 6.4. | Licencijos | Komplekte turi būti visos reikalingos licencijos įsigyjamos įrangos normaliam funkcionavimui. |  |

Gali būti pateikti kiti nepaminėti arba geresnių parametrų automobilio įrangos komponentai, įeinantys į bazinę automobilio komplektaciją.

MAGNETINIŲ PAIEŠKOS PROŽEKTORIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techninio reikalavimo pavadinimas | Reikalaujama reikšmė | Tiekėjo siūloma (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Apšveisti vietovę, vykdant paieškos bei įvykio vietos apžiūros darbus tamsoje |  |
|  | Gamintojas, prekės pavadinimas ir modelis | Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos prekės gamintojo pilną pavadinimą, prekės tikslų pavadinimą ir modelį. |  |
|  | Reikalavimai prekėms | Prekės turi būti naujos, nenaudotos. |  |
|  | Korpuso medžiaga | Pagamintas iš karščiui atsparaus polimero. |  |
|  | Spalva | Juoda. |  |
|  | Svoris | Ne daugiau kaip 3,5 kg. |  |
|  | Matmenys | Ne daugiau kaip 22 cm x 22 cm x 22 cm. |  |
|  | Atsparumas vandeniui | Ne mažiau kaip IP56. |  |
|  | Šviesos diodai | Ne mažiau 10 didelio srauto šviesos diod (LED). |  |
|  | Šviesos srautas | Ne mažiau kaip 8000 lm. |  |
|  | Spindulio atstumas | Ne mažiau kaip 1400 m. |  |
|  | Darbo temperatūra | Nuo -20 iki +50 C. |  |
|  | Valdymas | Belaidis nuotolinio valdymo pultas. Radijo dažnis leidžiantis valdyti prietaisą ne mažiau kaip 20 m atstumu. |  |
|  | Prietaiso pasukimas | Ne mažiau 2 pasukimo greičio režimai. |  |
|  | Pasukimo kampas | Horizontalus ne mažiau 360˚, vertikalus ne mažiau 135˚. |  |
|  | Tvirtinimas | Magnetinis pagrindas. |  |
|  | Tvirtinimo elementas | Nerūdijantis plienas. |  |
|  | Įtampa | 12 V nuolatinė. |  |
|  | Spindulio kampas | 8˚±2. |  |
|  | Priedai | Transportavimo krepšys. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. |  |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 3 metai nuo prekių pristatymo dienos. |  |

transporto priemonių priverstinio stabdymo priemonių

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techninio reikalavimo pavadinimas | Reikalaujama reikšmė | Tiekėjo siūloma (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, prekės pavadinimas ir modelis | Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos prekės gamintojo pilną pavadinimą, prekės tikslų pavadinimą ir modelį. |  |
| 2. | Reikalavimai prekėms | Prekės turi būti naujos, nenaudotos. |  |
| 3. | Bendras įrangos apibūdinimas | Transporto priemonių priverstinio stabdymo priemonės (toliau - TPPSP) sukurtos ir skirtos saugiai stabdyti transporto priemones, dygliais praduriant padangas. TPPSP patikimai turi veikti ant bet kokios kelio dangos (asfaltas, žvyras, gruntas) ar bekelėje. |  |
| 4. | Veikimo principas | Rankiniu būdu norimoje vietoje ištiesiama dygliuota priverstinio stabdymo juosta. |  |
| 5. | Pilnai ištiestos priverstinio stabdymo juostos ilgis | Ne mažiau kaip 6 m. |  |
| 6. | Priverstinė stabdymo juosta | Pagaminta iš lanksčios ir nesideformuojančios medžiagos (plastikas, polimeras ar pan.) |  |
| 7. | Transportavimo lagaminas | -turi patikimai užsidaryti ne mažiau dvejomis sagtimis -matmenys: ne daugiau kaip 63 x 50 x 11,5 cm. |  |
| 8. | Dyglių skaičius | Ne mažiau kaip 110 vnt. |  |
| 9. | Dygliai | Dygliai pagaminti iš metalo, tuščiaviduriai, dyglio ilgis ne mažiau kaip 45 mm., skersmuo ne mažiau 3 mm |  |
| 10. | TPPSP konstrukcija | - Dygliai turi būti patikimai įstatyti į juostą, bet užvažiavus ant TPPSP dygliai turi išsitraukti ir pasilikti padangoje taip, kad būtų užtikrintas oro išleidimas iš padangos. - TPPSP neturi būti pakeliama ir suvyniojama ant automobilio priekinės ašies, o turi užtikrinti galinės ašies ir kitų ašių tinkamą pervažiavimą per TPPSP įstatytus dyglius. - Turi būti numatyta galimybė sunaudotus, sugadintus dyglius pakeisti naujais nenaudojant sudėtingų instrumentų. |  |
| 11. | Svoris | Ne daugiau kaip 15 kg (TPPSP su lagaminu). |  |
| TPPSP Komplektacija |  |  |  |
| 12. | Priverstinė stabdymo juosta su dygliais. | 1 vnt. |  |
| 13. | TPPSP transportavimo lagaminas. | 1 vnt. |  |
| 14. | Dirželis, juosta, virvė (ne mažiau 8 m) skirta TPPSP išskleidimui ar greitam pašalinimui nuo kelio, pagaminta iš nailono ar kitos savybėmis neprastesnės medžiagos. | 1 vnt. |  |
| 15. | Atsarginiai dygliai. | 100 vnt. |  |
| 16. | Instrumentas (-ai) dyglių keitimui (jei būtina). | 1 kompl. |  |
| 17. | Apsauginės pirštinės | 1 kompl. |  |
| 18. | TPPSP naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba | 1 kompl. |  |
| 19. | Prekės garantija | Taikoma visai įrangai, ne mažiau 12 mėn., skaičiuojant nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. |  |

___________________________

VISUREIGIO ŽYMĖJIMO

PAVYZDYS

_______________________