LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ (4x4) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techninė specifikacija susideda iš dviejų dalių:

1. Bazinio automobilio techninė specifikacija.

2. Papildomos įrangos techninė specifikacija.

3. Pirkimas skaidomas į 2 pirkimo dalis.

Tiekėjas, nurodydamas siūlomų prekių rodiklių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams/reikšmę, kartu pateiktų nuorodą į siūlomą rodiklio reikšmę įrodantį dokumentą ar el. puslapį).

Tiekėjas, nurodydamas siūlomų prekių rodiklių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams/reikšmę, kartu pateiktų nuorodą į siūlomą rodiklio reikšmę įrodantį dokumentą ar el. puslapį).

I DALIS. BAZINĖ AUTOMOBILIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Savybė | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automobilio rūšis | Keleivinis lengvasis automobilis M1 |
| 2. | Automobilių skaičius. vnt. | I dalis : nuo 13 iki 15 II dalis: nuo 13 iki 15 |
| 3. | Automobilio pagaminimas | Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. |
| 4. | Kėbulo tipas | Universalas |
| 5. | Prošvaisa, cm | Gamintojo deklaruojama ne mažiau kaip 12. |
| 6. | Bendras ilgis, cm | Nuo 460. |
| 7. | Ratų bazė, cm | Nuo 265. |
| 8. | Durelių skaičius | Nuo 4. |
| 9. | Kėbulo spalva | Dažyta, turi būti sudaryta galimybė Pirkėjui pasirinkti ne mažiau kaip iš 3 tamsių spalvų pagal gamintojo katalogą. |
| 10. | Kėbulo stiklai | Tamsinti galiniai šoniniai ir galinis stiklai nemažiau kaip 60 % atsparia įbrėžimams, apsaugančia nuo ultravioletinių spindulių plėvele. Plėvelė atspari blukimui ne mažiau kaip 5 metus; Šildomas galinio lango stiklas su valytuvu; Elektra valdomi priekinių ir galinių durų langų stiklai. |
| 11. | Salono spalva | Sėdynių, durų apmušalų ir salono grindų danga tamsi. |
| 12. | Variklio galia | Ne mažiau kaip 120 kW. |
| 13. | Varantysis tiltas | Serijiniu gamybos būdu gaminama visų ratų pavara 4x4. |
| 14. | Pavarų dėžės tipas | Mechaninė arba automatinė ne mažiau kaip 6 pavarų į priekį. |
| 15. | Kuro tipas | Dyzelinas arba benzinas. |
| 16. | Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) | 5. |
| 17. | Oro pagalvės | Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės, šoninės ir šoninės langų oro pagalvės (ne mažiau 4 vnt.). |
| 18. | Automobilio valdymo ir saugumo sistemos | Elektroninė stabilumo kontrolės sistema, įskaitant stabdžių antiblokavimo sistemą; ABS ir ratų praslydimo sistemą; Pastovaus greičio palaikymo sistema; Gamyklinė parkavimosi arba lygiavertė distancijos kontrolės sistema gale arba gale ir priekyje; Kelionės kompiuteris (borto kompiuteris); Centrinis visų durelių užraktas su nuotoliniu valdymu; Apsaugos sistema ar imobilaizeris, atitinkantys draudimo bendrovių keliamus reikalavimus Kasko draudimui. |
| 19. | Vairas | Reguliuojamas 4 kryptimis pagal aukštį ir ilgį multifunkcinis vairas. |
| 20. | Audiosistema | Gamyklinė su „Bluetooth“ laisvų rankų įranga mobiliam telefonui. |
| 21. | Veidrodėliai | Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo šoniniai veidrodėliai; Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis salone. |
| 22. | Salono šildymas ir vėdinimas | Oro kondicionierius su klimato kontrolės sistema. Šildomos priekinės sėdynės. |
| 23. | Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai | Transporto priemonė turi atitikti EURO 6 standartą. |
| 24. | Automobilio pristatymo terminas | Automobilis pagamintas ir įrengtas VSAT veiklai pristatomas iki 2026 m. gruodžio 1 d. |
| 25. | Automobilio komplektacija | Automobiliai turi būti pritaikyti eksploatuoti šiaurės Europos sąlygomis (neužšąlantis iki -35°C aušinimo skystis) Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje; Automobilis turi būti su vasarinių padangų, sumontuotų ant gamyklinių ratlankių, komplektu. Automobilis turi turėti papildomą žieminių (nedygliuotų) padangų, sumontuotų ant gamyklinių ratlankių, komplektą; Papildomos (žieminės) padangos turi būti tų pačių gamintojų (prekinių ženklų), kurių padangos komplektuojamos su naujais siūlomos markės automobiliais, arba lygiavertės; Guminių kilimėlių komplektas salone ir bagažinėje; Kėliklis, raktas ratų veržlių atsukimui. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. |
| 26. | Garantija | Ne mažiau kaip 36 mėnesiai ar 100 tūkst. km ridos. |
| 27. | Pristatymo vieta | Vilnius, Savanorių pr. 2. Pristatymo vietos adresas Vilniuje gali būti keičiamas Pirkėjo pageidavimu. |
| 28. | Garantinis techninis aptarnavimas | Turėti ne mažiau kaip tris siūlomo automobilio garantinio techninio aptarnavimo centrus. skirtinguose Lietuvos didžiuosiuose miestuose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda), kuriuose galima atlikti automobilio gamintojo numatytą aptarnavimą ir priežiūrą. Tiekėjas turi pateikti autorizuotų automobilių aptarnavimo centrų sąrašą su kontaktiniais duomenimis. |
| 29. | Telemetrinė įranga | Automobiliuose turi būti sumontuota telemetrinė įranga (papildoma techninė specifikacija)*. |
| 30. | Vaizdo registratoriai | Automobiliuose turi būti sumontuoti vaizdo registratoriai (papildoma techninė specifikacija)*. |

Gali būti kiti nepaminėti arba geresnių parametrų automobilio įrangos komponentai, įeinantys į bazinę automobilio komplektaciją.

II DALIS. PAPILDOMOS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Šviesos įranga ant automobilio stogo, mėlynos spalvos (LED) švyturėliai matomi 360 laipsnių kampu, su galimybe nuimti (magnetiniu padu), atitinkantys ES reikalavimus. Išmatavimus derinti su Pirkėju. Atsparumo klasė IP65. Pajungimo į maitinimą sumontavimas turi būti derinamas su Pirkėju (turi būti numatytas papildomas maitinimo lizdas, kuris įrengiamas suderinus su Pirkėju). Garso įranga – nemažiau kaip 100 W, garsinis signalas įrengtas po priekinėmis automobilio grotelėmis ne mažiau kaip 3 skirtingų tonų. |
| 2. | Salono priekyje turi būti sumontuojamas įtampos keitiklis 12/220V ne mažiau kaip 600W galingumo su taisyklinga sinusine išėjimo įtampa. Salone turi būti USB jungtis ir įrengti 2 papildomi 12V maitinimo lizdai, įjungti į automobilio maitinimo sistemą ir veikiantys išjungus degimą – spausdintuvui/skeneriui, nešiojamam/hibridiniam kompiuteriui, vaizdo registratoriui. Kiekvienas lizdas turi atlaikyti ne mažesnę kaip 10A srovę. |
| 3. | Automobiliai turi būti paruošti eksploatuoti, su magnetiniais skiriamaisiais ženklais ant šoninių durelių (emblemų standartus pateiks Pirkėjas)*, registruoti VĮ Regitra, jiems atliktos techninės apžiūros. |

TELEMETRINĖS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama minimali reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Modelis, modifikacija | Turi būti nurodyta. |
|  | Geografinės vietos nustatymas | Telemetrinis įrenginys buvimo vietą turi nustatyti GPS palydovinės sistemos pagalba. |
|  | Telemetrinių duomenų perdavimas | Telemetrinių duomenų perdavimas į tarnybinę stotį turi būti vykdomas GSM tinklais naudojant duomenų perdavimo technologiją. |
|  | Duomenų atnaujinimo dažnis | Duomenų atnaujinimas turi būti konfigūruojamas, administratoriaus, turinčio atitinkamas teises. Parametrai naudojami ir administruojami kartu arba atskirai iš programinės įrangos. Mažiausias konfigūruojamas parametras – 30 sek. |
|  | Duomenų saugumas | Duomenų perdavimas tarp automobilio ir duomenų serverio naudojant GSM tinklus turi būti saugus. Negalimas nesankcionuotas prisijungimas prie automobilio, o patys automobiliai turi būti matomi tik tiems naudotojams, kuriems suteiktos reikiamos teisės. |
|  | Maitinimo įtampa (V) | Turi veikti ne siauresniame diapazone: nuo 10 V iki 30 V |
|  | Integruotas akumuliatorius | Privalo būti |
|  | Darbinė temperatūra (°C) | nuo -20°C iki +40°C |
|  | Darbinė aplinkos santykinė drėgmė (%) | nuo 5 % iki 95 % (be kondensato) |
|  | GSM modemas | Turi palaikyti GPRS 2G ir 4G (LTE Cat M1) duomenų perdavimo standartą. |
|  | GPS imtuvas | ne mažiau 20 kanalų |
|  | CAN | Turi būti galimybė nuskaityti duomenis per CAN magistralę. Nuskaityti duomenys per telemetrinį įrenginį turi būti perduoti į duomenų serverį. |
|  | Autentifikacija | RF ID kortelių skaitytuvas (garsinis) automobilio vairuotojui autentifikuoti save naudojant RF ID 13,5 MHz. |
|  | Papildomos įrangos būsenos fiksavimas | Turi būti fiksuojama ir į duomenų serverį perduodama švyturėlių būsena. |
|  | Parametrai fiksuojami realiu laiku | Laikas, greitis, judėjimo kryptis, GPS koordinatės, degimo būsena ir jos trukmė, odometro parodymai, kuro kiekis bake, vairuotojo autentifikacijos duomenys, švyturėlių būsena. |
|  | Priedai | Visi priedai, reikalingi techninei ir programinei įrangai funkcionuoti (pvz. antenos, akumuliatoriai, laikikliai, laidai ir t.t.). |
|  | Suderinamumas | Techninė įranga turi būti pilnai suderinta su VPVS (Vieningų pajėgų valdymo sistema) ir programine įranga, naudojama LR Policijos departamento serveryje. |
|  | Atitikimas Europos Sąjungos direktyvoms | Atitikimas 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/ („e-mark“ ženklas) arba lygiavertis. Atitikimas Europos Sąjungos direktyvai 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/53/ES („CE“ ženklas) arba lygiavertis. |
|  | Gamintojo kokybės sertifikatas | ISO9001 arba lygiavertis |
|  | Garantija | nemažiau kaip 24 mėn. |

AUTOMOBILINIŲ VIDEO REGISTRATORIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techniniai rodikliai, modelis, gamintojas, pavadinimas

- Dviejų kamerų vaizdo registratorius (išorės ir salono vaizdui filmuoti-fiksuoti)

- Spalvotas vaizdo įrašo tipas

- Vaizdo jutiklio tipas ne prastesnis nei CMOS arba lygiavertis

- Įrašymo greitis ne mažiau 60 kadrų per sekundę išorės ir 30 kadrų per sekundę salono kamerai

- Išorės vaizdo įrašymo raiška ne mažesnė kaip 1920x1080 (Full HD), salono ne mažesnė kaip 1280x720 (HD)

- Išorės vaizdo kameros objektyvo laukas (stebėjimo kampas) ne mažesnis kaip 135 laipsnių

- Salono vaizdo kameros objektyvo laukas (stebėjimo kampas) ne mažesnis kaip 120 laipsnių

- Įrašo failo formatas H.264, H.265 arba MP4

- Datos ir laiko fiksavimas į kiekvieną vaizdo įrašo kadrą

- Mikrofonas garsui įrašyti (integruotas)

- GPS imtuvas

- Integruotas judesio detektorius, G – sensorius

- Galimybė išvesti vaizdą per USB jungtį.

- Minimali leidžiama oro temperatūra automobilio salone ne mažiau -20°

- Maksimali leidžiama oro temperatūra automobilio salone ne mažiau +60°

- Maitinimo įtampa 12V – 24V įkroviklis

- Turi turėti vidinę bateriją

- Su į išplėtimu SD kortele, kurios talpa ne mažesnė kaip 128 GB arba jai lygiavertė

- Tvirtinimas automobilyje stacionarus

- Garantija ne mažiau 24 mėn. nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos

- Vaizdo registratoriaus įjungimo ir išjungimo funkcija neturi būti surišta su automobilio variklio veikimu ar degimo išjungimu.

- Turi būti nurodyta tiksli nuoroda į gamintojo internet puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą. Modelis turi būti pateikiamas tik esantis gamyboje (vykdomo pirkimo metu).

- Visa siūloma įranga turi būti gamykliškai nauja (angl. brand new), nesiūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos („remarketing“) įrangos. Įranga privalo būti skirta naudoti Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Skiriamasis ženklas ant šoninių durelių

_________________________