SUNKVEŽIMIŲ KĖBULO SAUGOS DIRŽŲ ĮRENGIMO PASLAUGŲ 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# 2025-

# (data, Nr.)

# Vilnius

# (vieta)

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Pirkimo objekto techniniai reikalavimai (įrašomi esminiai techniniai duomenys (pvz., prekės dydžio matmenys su galimais nuokrypiais „nuo“ „iki“, prekės medžiaginė sudėtis, kiti būtini specifiniai techniniai parametrai, paslaugoms keliami reikalavimai, darbų apimtys, nurodoma, ar į prekės kainą turi būti įskaičiuotas prekės atvežimas, jos montavimas ir kt.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sunkvežimių kėbulo saugos diržų įrengimo paslauga. | Vadovaujantis 2024 m. rugsėjo 6 d. Lietuvos kariuomenės vado įsakymu Nr. V-1305, „Dėl keleivių vežimo krovininio automobilio kėbule tvarkos aprašo patvirtinimo“ LKA tarnybiniuose sunkvežimių kėbuluose turi būti įrengti saugos diržai. Saugos diržas (sėdynės diržas, diržas) - įtaisas, sudarytas iš diržo juostų su saugos sagtimi, reguliavimo įtaisais ir priedais, kurį galima pritvirtinti sunkvežimio kėbulo viduje ir kurio paskirtis – įvykus susidūrimui arba transporto priemonę staigiai stabdant riboti naudotojo slinktį ir taip sumažinti jo sužeidimo pavojų. Reikalavimai diržams ir jų įrengimui: 1. Juosmens diržas - dvitaškio tvirtinimo diržas, iš priekio juosiantis naudotojo dubens sritį. 2. Saugos diržas užsegamas per juosmenį, pagamintas iš tvirtos ir atsparios pluoštinės medžiagos (nailonas, poliesteris arba lygiavertės) atsparios tempimui ir plyšimui. 3. Diržo reguliavimo įtaisas, kuriuo diržą galima pritaikyti pagal kiekvieno naudotojo poreikius. Reguliavimo įtaisas gali būti sagties dalis arba bet kuri kita saugos diržo dalis. 4. Diržo tvirtinimo laikikliai, kuriais galima pritvirtinti saugos diržą prie metalinės sunkvežimio kėbulo konstrukcijos. 5. Saugos diržai turi būti sertifikuoti, atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklės Nr. 16. ir 77/541/EEB direktyvoje ir jos prieduose taikomus reikalavimus. 6. Saugos diržai turi būti sumontuoti ir pritvirtinti prie sunkvežimio kėbulo metalinės konstrukcijos šiuose automobiliuose: 6.1. Sunkvežimiai DAF - šoninės krypties vietose kiekvienoje kėbulo pusėje. 6.2. Sunkvežimis MB Unimog šoninės krypties vietose kiekvienoje kėbulo pusėje. 7. Paslaugų teikėjas, prieš pateikdamas pasiūlymą, privalo atvykti į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją, adresu Šilo 5a, Vilnius, apžiūrėti transporto priemonių, kuriose bus įrengiami saugos diržai. Kontaktinis asmuo dėl atvykimo ir laiko suderinimo Autotransporto skyriaus Transporto eksploatacijos technikas vyr. srž. Sigitas Paulavičius, tel. Nr. +3705 2103 662, el. paštas: sigitas.paulavicius@mil.lt Nuotrauka iliustracinio pobūdžio. |